建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈

小型农田水利建设项目

建设单位：第十四师水利工程管理服务中心

编制日期：2022年1月

项目区现状

项目区现状

项目区现状

项目区现状

项目区现状

项目区现状

目  录

表1  项目总体情况	1

表2  调查范围、因子、目标、重点	3

表3  验收执行标准	6

表4  工程概况	8

表5  环境影响评价回顾	16

表6  环境保护措施执行情况	23

表7  环境影响调查	26

表8  环境质量及污染源监测	27

表9  环境管理状况及监测计划	28

表10  调查结论与建议	29

# 表1  项目总体情况

| 建设项目名称 |  |  | 兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 第十四师水利工程管理服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 雷瑞朝 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 白荣 |  |  |
| 通信地址 |  |  | 新疆昆玉市昆玉大道玉枣路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 15292976867 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 848100 |  |  |
| 建设地点 |  |  | 兵团第十四师皮山农场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | ☑新建□改扩建□技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | A0513灌溉活动 |  |  |
| 环境影响报告表名称 |  |  | 兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 |  |  | 乌鲁木齐水木森潮环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  |  | 汉中市水利水电建筑勘测设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 第十四师昆玉市生态环境局 |  |  | 文号 |  | 十四师环发[2021]38号 |  |  |  | 时间 |  | 2021年8月24日 |  |
| 初步设计审批部门 | 新疆生产建设兵团第十四师水利局 |  |  | 文号 |  | 师水发[2019]39号 |  |  |  | 时间 |  | 2019年6月24号 |  |
| 环境保护设施 设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施 施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施 监测单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） |  | 459 |  | 其中：环境保护投资（万元） |  |  | 68 |  |  | 实际环境保护投资占总投资比例 |  |  | 14.80% |
| 实际总投资 （万元） |  | 459 |  | 其中：环境保护投资（万元） |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 15.20% |
| 设计生产能力 （交通量） |  |  | / |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2019年8月 |  |
| 实际生产能力 （交通量） |  |  | / |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | 2019年10月 |  |
| 调查经费 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 |  |  | - 1、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年； - 2、国家生态环境部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； - 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）； - 4、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）； - 5、《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年9月； - 6、《兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目环境影响报告表》（乌鲁木齐水木森潮环保科技有限公司，2021年6月） - 7、第十四师昆玉市生态环境局出具“关于兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目环境影响报告表的批复”（十四师环发[2021]38号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 （项目立项~试运行） |  |  | 第十四师水利工程管理服务中心于2021年4月委托乌鲁木齐水木森潮环保科技有限公司编制《兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目环境影响报告表》，2021年8月24日，取得第十四师昆玉市生态环境局《关于对兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目环境影响报告表的批复》，同意本项目建设实施。 第十四师水利工程管理服务中心于2022年1月进行《兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目》竣工环境保护验收调查工作。十四师水利工程管理服务中心对本项目环境状况进行了实地踏勘、资料收集，并认真研究了相关技术资料和竣工资料，对本项目环境保护治理措施、环境敏感点及环保措施的执行情况等方面进行了重点调查，在此基础上编制完成了《兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目竣工环境保护验收调查报告表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2  调查范围、因子、目标、重点

| 调 查 范 围 | 结合工程主要环境影响因素以及《环境影响报告表》 中确定的评价范围，工程竣工环境保护验收确立的调查范围与环评报告评价范围一致，具体如下： - （1）大气环境：施工期施工作业产生的扬尘及车辆运输时产生的扬尘对周围环境的影响，大气污染防治措施的落实情况。具体范围为项目区200m以内。 - （2）水环境：施工期废水排放及污染防治措施落实情况。 - （3）声环境：施工期对周围声环境产生的影响及噪声防治措施的落实情况。具体范围为项目区200m以内。 - （4）固体废物：施工期建筑垃圾及施工人员的生活垃圾处理情况。 - （5）生态环境：施工期结束后的生态环境情况，以及生态保护措施的落实情况。 |
| --- | --- |
| 调 查 因 子 | - （1）大气环境：施工期施工作业产生的扬尘及施工运输车辆产生的扬尘对周围环境的影响及大气污染防治措施的落实情况。 - （2）水环境：施工期废水排放及污染防治措施的落实情况。 - （3）声环境：施工期机对周围声环境产生的影响及防治措施的落实情况。 - （4）固体废物：施工期剩余土方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾处理情况。 - （5）生态环境：施工结束后的生态恢复情况，以及生态保护措施的落实情况。 |
| 环 境 敏 感 目 标 | 根据现场踏勘，本项目位于新疆生产建设兵团第十四师皮山农场，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、基本农田等特殊环境敏感目标。与环境影响评价报告表中一致。 - 表2-1 主要环境敏感目标统计表 保护类型; 保护对象; 敏感目标; 与建设项目位 置关系; 规模; 涉及的功能分区. 水环境; 所在区域地表水; /; 施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工场地，施工方生活污水排入生活区内设置的临时化粪池中，定期由施工方统一拉运至皮山县污水处理站集中处理。. 声环境; 区域声环境; 施工点、施工区周边和施工道路 两侧 200m范围; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准. 土壤环境; 灌区内林 地、耕地; 项目区影响范围内; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》 （GB15618-2018）（试行）. 生态环境; 植被; 自然植被：芦苇（Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steu）、沙拐枣（Calligonum mongolicum Turcz.）等; 植被不因工程实施而减少. 动物; 沿线分布的野生动物主 要包括田鼠、乌鸦等; 灌区内及周边动物不因工程 实施丧失栖息地，种类及数量 明显减少. |
| 调 查 重 点 | - 结合项目区域环境特征，本次环境保护竣工验收调查工作重点包括： - （1）工程调查：工程实际建设内容与环评阶段是否发生重大变更；实际工程内容变更造成环境影响变化情况；实际环保投资情况。 - （2）生态环境保护措施及影响调查：项目对项目区生态环境的影响程度及已经采取的生态保护与恢复措施的效果进行调查。 - （3）环境敏感点的影响调查：项目对项目区对已采取的而环保对策和措施的效果进行调查。 - （4）项目区环境保护措施及影响调查：对项目施工期废气、废水、噪声、固废的产生、排放情况及采取的防治措施的效果进行调查。 |

# 表3  验收执行标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 本次竣工环境保护验收环境质量标准执行现行有效的的环境质量标准，竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行《兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目环境影响报告表》及批复文件所规定的标准，对本项目环境影响报告表审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行，具体标准情况如下： - （1）大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - （1）废气：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值，见表3-1，运营期无废气产生。 - 表3-1 大气污染物综合排放标准 （单位mg/m3） 环境要素; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 废气; TSP; 1.0; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. - （2）噪声： - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体情况见表3-2 - 表3-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 （单位：dB） 昼间; 夜间. 70; 55. - （3）固体废物：固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | - 本项目为管道工程建设项目，项目施工期生产废水经处理后回用于施工场地洒水防尘，施工人员租房居住，生活污水由所租住的房屋消纳。项目建设地点属于干旱地区，蒸发量大于降雨量，几乎无地表径流产生，亦无污水排放项目施工期扬尘等废气污染排放是暂时的。运营期不产生废气、废水。综上所述，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 表4  工程概况

| 项目名称 | - 兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目 |
| --- | --- |
| 项目 地理 位置 | 第十四师皮山农场地处昆仑山北麓，塔克拉玛干大沙漠西南缘，G315国道以北的皮山县境内，东接皮山县木吉乡、南接尼向克乡、西与乌科铁热克乡毗邻，北濒沙漠。地理坐标为东经78°20′10″～78°40′00″，北纬37°20′10″～37°46′33″，农场东距和田市220km，距皮山县城20km，地理位置见附图1。 表4-1 项目所在区域坐标 乡镇; 项目段; 点号; 坐标. 东经E; 北纬N. 第十四师皮山农场; 输水管 道工程; A1; 78°29′20.825″; 37°39′5.046″. A2; 78°29′28.334″; 37°39′40.613″. A3; 78°28′37.835″; 37°40′26.944″. A4; 78°28′15.446″; 37°40′10.028″. A5; 78°27′49.448″; 37°40′30.128″. |
| 主要工程内容及规模： 主要建设内容如下：本次工程的直接任务是新建输水管道4.656km，配套建筑物21座，蓄水池1座（池容0.8万m3）并配套附属建筑物。 （1）铺设0.60MPa、DN500玻璃钢夹砂管3.767Km，铺设de250PVC-U管0.889km，压力等级0.63MPa。 （2）管道配套建筑物21座，其中新建排气阀井4座，检修阀井2座，排沙阀井2座，闸阀井1座，镇墩9座，管道穿路1处。 （3）新建蓄水池1座（池容0.8万m3）。 本项目环评及实际建设内容对照见表4-2： 表4-2 项目环评及实际建设内容对照一览表 分类; 工程名称; 环评设计; 实际建设; 实际建设内容. 主体工程; 管道; 铺设0.60MPa、DN500玻璃钢夹砂管3.767Km，铺设de250PVC-U管0.889km，压力等级0.63MPa。管道配套建筑物21座，其中新建排气阀井4座，检修阀井2座，排沙阀井2座，闸阀井1座，镇墩9座，管道穿路1处。; 铺设0.60MPa、DN500玻璃钢夹砂管3.767Km，铺设de250PVC-U管0.889km，压力等级0.63MPa。管道配套建筑物21座，其中新建排气阀井4座，检修阀井2座，排沙阀井2座，闸阀井1座，镇墩9座，管道穿路1处。; 无变更. 蓄水池; 新建蓄水池1座（池容0.8万m3）; 新建蓄水池1座（池容0.8万m3）; 无变更. 辅助工程; 交通道路; 本次管道沿线没有施工道路，需修建临时道路，来满足施工运输要求。; 场内设置2.5km的施工便道，连接施工工区，为砂砾石路面; 无变更. 环保工程; 废气; 合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬；施工作业时应严格遵守《大气污染防治条例》。; 文明施工，物料运输车辆采用篷布苫盖，并在装运过程中不要超载，采取措施保证物料车沿途不洒落，洒水降尘，限制车速。; 无变更. 废水; 施工人员在临时生活区内居住，施工方在生活区内设置临时化粪池，定期由纳污车拉运至皮山农场污水处理站内集中处理。; 施工人员在临时生活区内居住，施工方在生活区内设置临时化粪池，定期由纳污车拉运至皮山农场污水处理站内集中处理。; 无变更. 噪声; 合理安排施工时间，选用低噪声设备; 采用低噪声设备，分时施工; 无变更. 固体废弃物; 项目弃渣主要为管道清废料和蓄水池开挖弃料，弃渣拉运至弃渣场。临时生活区内设置生活垃圾收集装置，生活垃圾统一收集由由施工人员及时清运至当地生活垃圾中转站集中处理。; 项目弃渣主要为管道清废料和蓄水池开挖弃料，弃渣拉运至弃渣场。临时生活区内设置生活垃圾收集装置，生活垃圾统一收集由由施工人员及时清运至当地生活垃圾中转站集中处理。; 无变更. 生态; 加强宣传教育，划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。; 加强宣传教育，划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。; 无变更. 依托工程; 料场; 普通水泥从224团水泥厂购买，运距115km；钢筋、钢材从和田市购买，运距230km，柴油、汽油，木料和生活用品在皮山县城购买，运距28km。; 普通水泥从224团水泥厂购买，运距115km；钢筋、钢材从和田市购买，运距230km，柴油、汽油，木料和生活用品在皮山县城购买，运距28km。; 无变更. |
| - 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 - 根据现场调查以及建设单位所提供的相关资料数据，与环评阶段相比，本工程建成后所在位置、总平面布置、建设规模等均未发生变化，本工程无变动。 |  |
| - 生产工艺流程（附流程图）： - 本项目生产工艺仅存于施工期 - 施工期工艺流程 - 根据调查，本工程施工期工艺流程与环评报告表中一致。 - 1.1、施工期工艺流程图 - 埋地管线流程见图4-1 扬尘、弃土、噪声 管道试 压废水 - 图4-1 埋地管线施工流程图 - 建筑物工程工艺流程及产污环节见图4-2 - 图4-2 建筑物工程工艺流程及产污环节 |  |
| - 工程占地及平面布置图（附图）： - 1、工程占地 - 本次工程永久占地为配套建筑物及池容0.8万m3调节蓄水池占地以及管理用房占地，占地面积为3.356hm2，占用的土地均为荒地，本项目不占耕地。全线共设置1处生产、生活区（包括临时堆场、设备用房及搅拌区），临时占地区域地势较为平坦，并与施工便道相连（施工便道为2.5km），交通运输便利。施工生产、生活区占地面积0.5hm2，施工便道占地1.125hm2，管沟开挖临时施工场地宽度按照6m计算，此类工程需要临时占地2.79hm2，占地类型主要为荒草地。施工期结束后采用对临时工程进行拆除、平整场地、撒播草籽等方式进行生态恢复，该部分占地不对对周边生态环境产生不利影响。 - 工程实际占地与环评阶段一致。 - 2、工程总布置图 - 根据调查，项目区总体平面布置未发生改变。本项目平面布置图见附图2。 |  |
| - 工程环境保护投资明细 - 环评文件中预算总投资为459万元，其中预算环保投资为68万元，占总投资的14.80%。项目实际总投资为459万元，其中实际环保投资为70万元，占总投资的15.2%。本项目环保投资情况见表4-3。 - 表4-3 环保投资一览表 工程名称; 治理措施; 实际建设情况; 设计投资; 实际投资. 废水; 生产污水沉淀池（1座）; 生产污水沉淀池（1座）; 10; 10. 防渗化粪池（1座）; 防渗化粪池（1座），及拉运费; 3; 5. 废气; 围挡材料费; 围挡材料费; 5; 5. 洒水车（1辆）; 洒水车（1辆）; 10; 10. 生态; 对临时工程采取植物防护措施; 场地恢复，播撒草籽; 34; 34. 水土保持; 工程措施：建筑物的衬砌、施工道路表面砂石料的铺筑、固定设施区的平整硬化等 临时措施：编织袋装土拦挡、防尘网苫盖、洒水降尘等; 固定设施区平整硬化、弃渣场平整等 编织袋装土拦挡、防尘网苫盖、洒水降尘等; 5; 5. 固废; 生活垃圾和建材废料收集 装置和委托处理费; 生活垃圾经垃圾桶收集后集中清运至第十四师皮山农场垃圾中转站。; 1; 1. 环保投资; 68; 70. 工程总投资; 459; 459. 占总投资百分比%; 14.8%; 15.2%. |
| - 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 - 经调查本项目污染物排放及环境问题主要集中在施工期，根据回顾及现场调查，本项目施工期严格执行各项污染物治理措施，没有对当地居民、生态环境造成明显影响，项目建设期间及建成运行至今无公众投诉发生。 1、生态保护措施 ①建设单位在施工期间均在施工范围内施工，材料堆存、人员活动符合相关要求，运输车辆严格按照划定的路线行驶，未随意碾压、破坏道路以外的地表及植被。 ②已加强宣传和教育，强调了野生动植物的保护防范措施，并强化了现场的监管。 - ③临时占地在施工结束后已采取生态恢复措施，临时防渗化粪池、沉淀池覆土回填，临时用房、办公区进行拆除，临时堆场及搅拌区进行土地平整。平整后的临时占地均撒播草籽进行生态恢复。 - 2、施工期大气污染防治措施 经调查，施工期采取的环境保护措施如下： ①土方开挖、回填扬尘 通过调查，施工时已设置清洁有效的施工围挡、防尘网苫盖，同时对施工现场定时洒水抑尘。 ②堆场扬尘 本项目建筑材料及土方开挖等物料暂存于工程区范围内，施工期间对堆存物料采用防尘网苫盖并对易产尘物料定时洒水等措施。 ③车辆运输扬尘 - 通过调查，在施工过程中已采取限制车辆行驶速度及路面洒水降尘等措施。 - ④ 混凝土搅拌废气 本项目设置混凝土搅拌区，施工时已采取洒水降尘、彩钢板围挡、防尘网苫盖，未对周边环境产生影响。 - 3、施工期水污染防治措施 ①施工废水 经调查，施工场地内设置沉淀池对收集的施工生产废水（砂石料冲洗水、混凝土拌合废水及车辆机械冲洗水等）进行隔油、沉淀处理，处理水循环回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆土场的洒水防尘。 ②生活污水 - 临时施工营地设置临时的隔油池和化粪池，餐饮废水经隔油池处理后同施工生活废水一同进入化粪池进行消化处理，此类废水集中收集后由施工人员定期拉运至皮山农场污水处理站集中处理，施工结束后将临时化粪池覆土掩埋。 - 4、施工期噪声污染防治措施 ①建设单位已采取合理的施工时间，并在满足施工需要的前提下，选取了低噪声设备。 ②施工期间保持道路畅通并设置限速禁鸣限速标志，施工设备及车辆定期维护保养。 项目施工期未对周围环境产生明显影响，无居民投诉。 - 5、施工期固体废物污染防治措施 （1）生活垃圾 施工期间产生的生活垃圾已按照规定经垃圾桶收集后集中清运至第十四师皮山农场垃圾中转站。 （2）弃土 经调查，施工结束后项目产生的弃渣主要为管道清废料和蓄水池开挖弃料，弃土拉运至弃土场，根据工程地形条件及经济条件，弃渣场考虑平铺在蓄水池东南侧附近1.5km的荒地上（中心地理坐标：E：78°31'04.491"、N：37°38'22.760"），占地面积46540m2。 （3）隔油池废油及废渣 项目施工期废水处理产生的隔油池废油及废油渣为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021版），隔油池废油危废代码为 HW08-900-210-08。 经调查，在施工期结束后已交由有危险废物处理资质的专业单位进行收集与处理。 （4）建筑垃圾 经调查，施工场地的建筑垃圾集中堆放并加篷布遮盖，由施工方拉运至当地建筑垃圾场处理。 - 经采取上述措施后对环境影响较小，现场迹地已恢复。 一、运营期 （1）大气环境防治措施 本项目运行期，无劳动定员，无大气污染物产生，对周围环境空气无不利影响。 （2）噪声防治措施 本工程为生态类项目，运营期基本无噪声产生。 （3）固废防治措施 项目运营期不专设管理人员，定期进行统一巡查，无涵闸、泵站等机械设置，运营期无固废产生。 （4）水环境防治措施 本工程运行过程中仅从其他水渠引水用于灌溉农田，因此不会对周边环境造成不利影响。 （5）生态环境防治措施 工程建成后能够有效控制灌溉，减少灌溉用水浪费，能够保护现有农田，也为植物资源生长提供了载体，增加区域植物生物量，对植物资源的影响是有利的。本工程运营期不会产生任何污染物，项目实施后，有利于减少项目区周边的水土流失，降低水体浊度，改善水生生物的生存环境。 |  |

# 表5  环境影响评价回顾

- 建设项目环境影响报告表主要结论 一、施工期环境影响分析结论 由于本项目现已施工完毕，故施工期环境影响分析以回顾性评价为主。本项目施工期经现场调查无环保遗留问题。 1、废气 本工程施工对环境空气质量的影响主要为土方开挖和填筑、建筑材料运输等产生的粉尘与扬尘，以及施工机械和运输车辆燃油排放的废气等，其主要污染物为悬浮颗粒物、二氧化硫和二氧化氮。但是施工区域地形开阔，大气污染物扩散条件良好，因此施工产生的粉尘及扬尘对区域环空气质量产生的影响不大，不会改变沿线区域的环境空气质量。 ①施工扬尘 主体工程土石方开挖及回填过程产生了大量的粉尘和扬尘，施工时已使用了防尘网苫盖、洒水等降尘措施。 ②施工机械燃油废气 本项目未设置柴油储存，车辆以及施工机械加油依托当地加油站进行加油，工程施工期间燃油废气主要是施工机械、运输车辆排放废气以及柴油发电机发电产生的燃油废气，产生的污染物主要为 SO2 、NOx 、CO 、TSP。 根据现场调查，工程施工期间使用机械主要为自卸汽车、挖掘机、推土机、载重汽车等，其中运输车辆主要集中于施工道路沿线，其他施工机械主要布置于各施工场地。 由于本工程总体呈线性，施工战线长，施工场地较小且布置分散，施工期油料使用量较少，燃油废气污染强度不大，且 SO2 、NOx 、CO 、TSP 等污染物多为流动的、扩散的、间歇性排放，因此燃油废气排放影响十分有限。因此，施工车辆和机械作业中燃油排放的废气，没有引起工程区域环境空气质量明显降低。 2、废水 本工程的废水主要为施工废水和生活污水。本项目施工废水主要为砂石料冲洗水、混凝土拌合废水及车辆机械冲洗水等，施工场地内设置隔油沉淀池，废水由沉淀池收集，经沉淀除渣等处理后回用做降尘用水，不外排，对外环境影响较小。施工方生活废水排入生活区内设置的临时防渗化粪池中，定期由当地环卫部门统一拉运至第十四师皮山农场污水处理站进行处理。 施工期生活污水和施工废水已按照合理处理措施处理。未对周边地表水环境造成影响。 3、噪声 合理布置施工布局；设置限速禁鸣标志，车辆定期维护保养，现场踏勘表明，项目区周边200m范围内无居民区等敏感点，施工期间未收到居民投诉。 - 4、固废 - 施工期间产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程中产生的弃渣（一般固体废弃物分类代码900-999-99）。 - （1）生活垃圾 - 施工期间产生的生活垃圾已按照规定由环卫部门统一处理。 - （2）弃渣（一般固体废弃物分类代码900-999-99） - 1、管道土方开挖49000m3，管沟土方回填26150m3，砂砾石回填1100m³，弃方21750m³。 - 2、蓄水池开挖9000m3，回填500m3，弃方30250m³。 - （4）建筑垃圾 - 由于施工过程产生不可避免的预制板、闸墩损坏等，经过清理产生的建筑垃圾，集中收集后，运往周边建筑垃圾填埋场处理。 5、生态 - （1）工程占地的生态影响分析 - 施工场地对环境的影响主要为占地、破坏植被和污染物排放。占地可以通过设置在永久占地内等措施减少占地数量而降低影响，合理选址，避免占用基本农田、经济作物区、林地等敏感区域，尽量占用荒地、废弃地或难利用地，则可以进一步降低影响，使用后进行清理和复耕，一般影响不大。破坏植被与选址有很大关系，应尽量避免占用发育良好的自然植被。本项目污染物排放主要是有限的生活污水和生活垃圾，生活垃圾需集中收集并合理处置，生活污水数量不大，经临时污水设施处理达标排放后并合理设置最终去向，一般不会造成污染事故，影响不大。施工期结束后采用对临时工程进行拆除、平整场地、撒播草籽等方式进行生态恢复，该部分占地不对对周边生态环境产生不利影响。 - （2）植被影响分析 - 项目施工期临时占地将会使施工区及周围植被受到不同程度的影响。施工期间，施工人员踩踏，拉运材料的车辆和重型机械的碾压会造成施工区表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，影响植物生长。但项目区域内植被覆盖率极低，本工程施工对植被影响很小。拟采取的生态恢复措施在工程施工中要注意保护植被，减少植被破坏面积，并尽快恢复植被。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。因此，要严格划定施工场地范围，尽量减少项目对附近地区土壤和植被的破坏范围；做到文明施工，尽量避免对树木、植被的毁坏； - （3）对野生动物的影响分析 - 在施工过程中，由于各类机械产生的噪声和人类活动的干扰，也使一些鸟类向外迁移，使项目区周边局部地区动物的密度相应增加，拟采取生态保护措施，在施工过程中建议施工单位与林业部门配合在施工营地内张贴项目区野生保护动植物宣传画及材料；施工时如遇到保护动物，严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与林业局相关部门联系，由专业人员处理；优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。 - （4）对土壤的影响分析 - 施工期间，施工人员踩踏，拉运材料的车辆和重型机械的碾压会破坏项目区土壤结构、改变土壤质地，造成土壤养分流失，影响土壤的紧实度，由于土壤理化性质和土体构型的改变，影响土壤中的微生物生存环境改变，进而影响土壤肥力，但采取恢复措施后影响不大。 - （5）对自然景观的影响 - 施工期间对区内的景观影响主要为原有荒漠景观的破坏，施工期的扬尘、建筑垃圾、建筑材料的堆放、临时工棚仓库搭盖等都将对景观产生负面的影响，虽然这些影响是暂时，但施工单位要采取环保措施，保护好周围的景观生态环境，文明施工，将工程对景观影响减低到最小的程度。 - （6）料场区生态恢复 - 对料场进行表面清除剥离和砂砾料的挖取，将破坏原有的土壤表面结构，使料场区微地貌发生改变，料场覆盖层剥离后，暴露的松散层易受水力和风力侵蚀；料场剥离层和料场筛分料易受风力、水力侵蚀。松散的弃渣面若无防护措施，易受风力吹蚀和水力冲蚀，而且会产生水土流失。施工结束，料场区弃渣处理不当亦会产生新的水土流失。料场区主要水土流失防护对象是剥离的无用层，筛分系统产生的筛分弃料、料场开采形成的陡坡与施工迹地。主体设计提出各个料场分区开采，按稳定边坡开采。料场开采前剥离表层腐殖土，腐殖土集中堆放在未开采区域。施工完毕后对料场区施工迹地采取土地平整措施。 - （7）施工临时建筑设施的生态影响 - 施工辅助工程主要有临时仓库等，生活区主要有生活区包括业务用房、值班室、车库等附属建筑物，施工临建设施对当地生态环境产生不利影响的因素主要是各种建筑物在施工结束后，废弃建筑物和砂石料加工拌合场弃料，占地及诱发新的水土流失。 - 防治措施：施工道路上铺碎石，路面进行碾压，并进行洒水措施，通过防护措施，减轻水土流失。 - 临建设施在设计中本着占地少，临时设施数量少，不占植被良好区的原则，集中建设临时生活区。在施工过程中，应定期、定时在临时施工道路、生活区洒水，减轻水土流失危害。施工结束后，清除所有临时库房、临时住房将多余土方就地平整、用砂砾石覆盖，施工迹地要进行平整并进行植被恢复。 - 在临时生产生活区内设置水土保持宣传警示牌，加强施工人员的水土保持意识。 7、防沙治沙环境影响分析 本项目为农田水利工程建设项目，项目区占地现状为荒地，地表植被均为新疆常见树种，本项目的建设为1.21万亩农作物进行灌溉，有利于项目区防沙治沙。建设方在建设及运营过程中，应根据《中华人民共和国防沙治沙法》严格执行防沙治沙生态措施。结合项目实际情况，建设单位在施工及运营阶段，拟采取如下防沙治沙生态措施： （1）项目建设过程中，应根据项目实际情况制定符合相关防沙治沙规划的《治理方案》，治理方案应当包含∶①治理范围界限；②分阶段治理目标和治理期限；③主要治理措施；④经当地水行政主管部门同意的用水来源和用水量指标；⑤治理后的土地用途和植被管护措施；⑥其他需要载明的事项。 （2）项目在施工期间，设置专人进行监管，防止施工人员随意破坏项目区周边现有的植被。 （3）本项目施工期的进出入车辆应在规定的现有简易道路及施工便道内行驶，不得驶出道路规定范围，造成项目区周边植被破坏，如发生意外情况，需对破坏的植被进行补偿。 （4）建设单位履行社会责任，积极参与政府组织的各类防沙治沙活动。 在采取以上措施后，本项目的建设和运营对项目区生态环境会产生一定的正面效应，不会加剧项目区土地的沙化。 二、运营期环境影响分析结论 1、大气环境影响分析 项目运营期间，本项目自身不产生废气，不会对周边环境空气质量产生影响。 2、对水环境环境的影响分析 项目运营期无废水产生，故对区域水环境不会产生不利影响。 3、固体废物 项目运营期间蓄水池过滤出少量水中含有的沉砂，此类固废统一收集，拉运至当地建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 4、对生态环境影响分析 本项目的建设可以有效提高农场的抗旱减灾能力，保障设施农业大棚、阿火公路场部段经济林及场部新城区绿化工程用水需求，在保证水量的同时保证农业灌溉用水质量，防止土壤次生盐渍化，确保农业经济作物的效益不受损失；从而实现精准扶贫目标。

- 环境保护行政主管部门的审批意见： - 2021年8月24日，十四师生态环境局印发了《关于兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目环境影响报告表的批复》（十四师环发〔2021〕38号），具体内容如下： - 第十四师水利工程管理服务中心： - 你单位报送的由乌鲁木齐水木森潮环保科技有限公司编制的《兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》) 及申请材料收悉。经研究，现批复如下： - 一、项目概况 - 项目名称：兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目环境影响报告表 - 建设单位：第十四师水利工程管理服务中心 - 建设地点：本项目位于兵团第十四师皮山农场 - 建设性质：新建 - 建设内容: (1)铺设0.60MPa、DN500玻璃钢夹砂管3.767Km，铺设de250PVC-U 管0.889km，压力等级0.63MPa。(2) 管道配套建筑物21座，其中新建排气阀井4座，检修阀井2座，排沙阀井2座，闸阀井1座，镇墩9座，管道穿路1处。(3) 新建蓄水池1座(池容0.8万m3) - 项目投资：本项目总投资459万元，其中环保投资为68万元，投资占比14.8%。 - 二、根据国家《产业结构调整指导目录(2019年本) 》 ，项目属于“鼓励类”中“二、水利”中的“14、灌区及配套设施建设、改造”，符合国家有关法律、法规和政策的规定。 - 三、在项目实施中应认真落实报告表中提出的各项环境保护措施以及环保治理投资，确保污染物达标排放，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，重点做好以下工作： - ( 一) 施工期 - 1、严格落实施工期大气污染防治各项措施。保持施工地面平整、采取覆盖、洒水湿润地面、限制车速、严禁抛撒物料。 - 2、合理规划施工期废水收集处置设施。施工废水在沉淀池沉 淀后回用于施工场地，不随意外排。生活废水防渗化粪池临时暂存后拉运至第十四师污水处理站集中处理，严禁乱排放。 3、落实施工期噪声防治措施。选用低声级建筑机械、严禁夜间装卸材料：车辆在施工区内严禁鸣笛。 4、落实固体废弃物防治措施。生活区设垃圾箱；弃土拉运至弃土场：建筑垃圾回收利用，无法利用的集中收集后运至指定地点处理。 - (二) 运营期 - 本项目属于水利建设工程，根据工程本身特点，无废气、废水、噪声和固废污染物产生，对环境的影响主要体现在有利的、正面的生态方面。 - 运营期需加强对周围生态环境的保护。加强对蓄水池及输水管网沿线生态环境的管理、保护、巡护工作。禁止维修和检查人员对周边环境和动植物栖息地产生新的破坏，实施维护工作时应尽力避免影响野生动物正常的活动。严禁捕猎野生动物，采挖野生植物。安排维护人员定期对区域内建筑进行维护。加强运营期蓄水池的监管。 - 四、建设单位要严格执行“三同时制度”，项目完工后，必须按规定程序开展环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。 - 五、项目建设期的环境监管由皮山农场经济发展科负责。 - 六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法报我局重新审核。

# 表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 项目 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水 环 境 | 环评：（1）施工场地内设置隔油沉淀池，废水由沉淀池收集，经沉淀除渣等处理后回用做降尘用水，不外排。 （2）施工方生活废水排入生活区内设置的临时防渗化粪池中，定期由当地环卫部门统一拉运至第十四师皮山农场垃圾垃圾中转站进行处理。 - 批复：合理规划施工期废水收集处置设施。施工废水在沉淀池沉淀后回用于施工场地，不随意外排。生活废水防渗化粪池临时暂存后拉运至第十四师污水处理站集中处理，严禁乱排放。 | 经调查上述环境保护措施已落实。 ①施工废水经隔油沉淀池沉淀后回用于施工场地，不随意外排。 ②生活废水防渗化粪池临时暂存后拉运至第十四师皮山农场污水处理站集中处理。 | 严格执行环评文件及其批复要求。项目施工期未对周围环境产生明显影响，也没有环境遗留问题。项目建设过程中，未产生污染事故及纠纷，无投诉。 |
|  | 大 气 环 境 | 环评：施工时设置清洁有效的施工围挡、防尘网苫盖，同时对施工现场定时洒水抑尘。采取限制车辆行驶速度及路面洒水降尘等措施。 - 批复：严格落实施工期大气污染防治各项措施。保持施工地面平整、采取覆盖、洒水湿润地面、限制车速、严禁抛撒物料。 | 经调查上述环境保护措施已落实。 ①项目施工扬尘、车辆尾气等造成的大气污染仅是短期、局部的影响，已采取定期洒水抑尘、车辆覆盖帆布等措施减少污染。 ②施工时设置清洁有效的施工围挡、防尘网苫盖，同时对施工现场定时洒水抑尘。 | 严格执行环评文件及其批复要求。项目施工期未对周围环境产生明显影响，也没有环境遗留问题。项目建设过程中，未产生污染事故及纠纷，无投诉。 |
|  | 固 体 废 物 | 环评：施工期间产生的生活垃圾经垃圾桶收集后集中清运至第十四师皮山农场垃圾中转站；项目弃渣主要为管道清废料和蓄水池开挖弃料，弃土拉运至弃土场。 批复：落实固体废弃物防治措施。生活区设垃圾箱；弃土拉运至弃土场：建筑垃圾回收利用，无法利用的集中收集后运至指定地点处理。 | 经调查上述环境保护措施已落实。 ①施工场地的建筑垃圾集中堆放并加篷布遮盖，由施工方拉运至当地建筑垃圾填埋场场处理。 ②生活垃圾经垃圾桶收集后集中清运至第十四师皮山农场垃圾中转站。 ③施工结束后项目产生的弃方拉运至弃土场。 | 严格执行环评文件及其批复要求。项目施工期未对周围环境产生明显影响，也没有环境遗留问题。项目建设过程中，未产生污染事故及纠纷，无投诉。 |
|  | 声 环 境 | - 环评：通过合理安排施工时间，禁止夜间施工；施工过程中均采用符合国家标准的低噪声设备，并定期维护保养；加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备； 批复：落实施工期噪声防治措施。选用低声级建筑机械、严禁夜间装卸材料：车辆在施工区内严禁鸣笛。 | 经调查上述环境保护措施已落实。 ①建设单位已采取合理的施工时间，并在满足施工需要的前提下，选取了低噪声设备。 ②施工期间保持道路畅通并设置限速禁鸣限速标志，施工设备及车辆定期维护保养。 | 严格执行环评文件及其批复要求。项目施工期未对周围环境产生明显影响，也没有环境遗留问题。项目建设过程中，未产生污染事故及纠纷，无投诉。 |
| 运营期 | 生 态 环 境 | 环评：本项目的建设可以有效提高农场的抗旱减灾能力，保障设施农业大棚、阿火公路场部段经济林及场部新城区绿化工程用水需求，在保证水量的同时保证农业灌溉用水质量，防止土壤次生盐渍化，确保农业经济作物的效益不受损失；从而实现精准扶贫目标。 - 批复：运营期需加强对周围生态环境的保护。加强对蓄水池及输水管网沿线生态环境的管理、保护、巡护工作。禁止维修和检查人员对周边环境和动植物栖息地产生新的破坏，实施维护工作时应尽力避免影响野生动物正常的活动。严禁捕猎野生动物，采挖野生植物。安排维护人员定期对区域内建筑进行维护。加强运营期蓄水池的监管。 | 经调查上述环境保护措施已落实。 | 严格执行环评文件及其批复要求。 |

# 表7  环境影响调查

| 施 工 期 | - 生 - 态 - 影 - 响 | - 根据项目施工具体情况，施工结束后，建设单位已对项目区四周扰动区域进行了场地清理和平整；对项目区范围内环境进行了人工恢复，因此项目占地对周边生态环境影响较小。总体上，本项目落实了环评及批复中提出的各项生态环境保护措施。 |
| --- | --- | --- |
|  | - 污 - 染 - 影 - 响 | - 本项目对大气环境、水环境、声环境的影响均随项目施工期结束而结束。其施工期产生的废气、废水、噪声、固废均得到了妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。总体上，本项目落实了环评及批复中提出的各项污染防治措施。 |
| 运 营 期 | - 生 - 态 - 影 - 响 | - 根据现场验收调查情况，本工程建设完工后，没有对项目区自然体系质量产生影响，验收期间施工临时占地已进行平整。本项目运营期间无不良生态影响，在一定程度上有利于当地生态环境的改善。 |
|  | - 污 - 染 - 影 - 响 | - 项目运营期间本身不会产生水、气、声、固等污染物。项目建成后解决了农业灌溉用水的需要，本次输水管道彻底解决皮山农场农业发展的需要，使居民生活环境和生态环境向着良性循环的方向发展。 |

# 表8  环境质量及污染源监测

- 验收调查工况： 本项目属于输水管道工程，为非污染类项目，运营期无污染物产生，故不进行验收监测。

# 表9  环境管理状况及监测计划

- 环境管理机构设置（分施工期和运行期） - 本项目施工期和运营期基本落实了环境影响评价文件及环评批复的要求。根据调查，本项目施工期由专门的环保员负责现场监督检查，实施了环境管理监控，将环境管理纳入到了工程管理之中。 项目营运期由新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心进行管理，建设单位设置了环保专员和管理小组，进行日常的环保管理。

- 环境监测能力建设情况 1 、环境监测能力建设情况 - 本项目属于生态类非污染项目，项目运营期间无污染，环评报告表及其批复文件均未对本项目环境监测提出要求，本项目不作要求。 2 、环境档案管理情况 - 建设单位设有专员对项目环境保护档案，包括项目在建设过程中的相关措施 及技术 资料、环境影响报告表、执行标准、本项目环境影响报告表的预审意见、环境影响报告表的批复等文件档案进行管理存档。

- 环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 - 本工程环境影响报告表及其审批文件中未提及相关监测计划；运营期无污染物产生，因此没有监测计划。

- 环境管理状况分析与建议 - 经本次验收调查，本工程施工期提出的环境保护措施得到落实，环境管理状 况良好，根据本次调查，提出以下建议和要求： - （1）加强项目区周边生态环境保护力度，改善项目区生态环境。 - （2）运营期间应遵循新疆地区环境保护相关的法律法规和政策，积极采取管理、维护措施。

# 表10  调查结论与建议

- 调查结论与建议 - 1、工程概况 （1）项目名称：兵团第十四师皮山农场2019年以工代赈小型农田水利建设项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：第十四师水利工程管理服务中心； （4）建设地点：新疆生产建设兵团第十四师皮山农场； （5）工程总投资：本项目工程实际总投资459万元，其中实际环保投资70万元； （6）建设内容： 1、铺设0.60MPa、DN500玻璃钢夹砂管3.767Km，铺设de250PVC-U管0.889km，压力等级0.63MPa。 2、管道配套建筑物21座，其中新建排气阀井4座，检修阀井2座，排沙阀井2座，闸阀井1座，镇墩9座，管道穿路1处。 3、新建蓄水池1座（池容0.8万m3）。 - 2、环境保护措施落实情况调查 - 经调查及查阅相关资料，本次验收认为本项目环境影响评价报告表及其批复文件中提出的施工期各项环保措施已落实，不存在环保措施变更。 - 3、生态环境影响调查结论 经调查施工期间建设单位通过宣传和教育，强调野生动植物的保护防范措施，强化现场的监管。运输车辆严格按照划定的路线行驶，未随意碾压、破坏道路以外的地表及植被。临时占地在施工结束后已采取生态恢复措施，临时防渗化粪池、沉淀池覆土回填，临时用房、办公区进行拆除，临时堆场及搅拌区进行土地平整。平整后的临时占地均撒播草籽进行生态恢复。 - 综上所述，环境影响评价报告表及其批复文件中有关生态保护的措施已得到基本落实，有效防止了项目区域生态环境破坏。目前施工迹地已全部恢复。 - 4、污染影响调查结论 - 施工期已结束，施工期环境影响已消除。经调查，项目施工期对环境的影响很小，无扰民事件发生，无投诉，无施工遗留环境问题。 - 施工废气治理措施：经调查项目施工扬尘、车辆尾气造成的大气污染仅是短期、局部的影响，通过粉尘控制（洒水抑尘；运输车辆加盖篷布、密闭运输；减少堆场物料量；设置围挡等防风抑尘设施；车辆离场前用高压水枪冲洗槽帮和车轮等）和燃油废气消减与控制措施（加强设备的维护保养；杜绝使用不符合国家废气排放标准的机械设备等）处理后对项目周围大气环境质量影响较小。 - 施工废水治理措施：经调查本项目施工期对水环境的影响主要是施工废水及施工人员的生活污水。生活污水经隔油池和化粪池处理收集后已由施工方定期拉运至第十四师皮山农场污水处理站集中处理；施工废水在沉淀池沉淀后回用于施工场地，不随意外排。 - 施工噪声治理措施：经调查本项目施工期主要噪声源为挖掘机、推土机等产生的机械噪声以及运输车辆产生的交通噪声。施工期间保持道路畅通并设置限速禁鸣限速标志，施工设备及车辆定期维护保养。 施工固废治理措施：经调查本项目施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工期生活垃圾已按照规定经垃圾桶收集后集中清运至第十四师皮山农场垃圾中转站；施工结束后项目产生的弃方均已拉运至弃土场；施工场地的建筑垃圾集中堆放并加篷布遮盖，由施工方拉运至当地建筑垃圾场处理。 - 根据验收调查情况，本工程建设完工后，临时占地已经恢复至原有使用功能，未对环境产生不良影响。 - 5、环境管理情况 - 经调查项目严格执行了“环境影响评价”制度和环保“三同时”制度，建有一套完善的环境保护管理体系，确保施工单位严格落实各项污染防治措施和生态保护措施。从现场调查情况来看，本工程的环境保护工作取得了较好的效果，没有因环境管理失误对环境造成不良影响。 - 6、验收调查结论 - 经过对本项目的调查、资料查阅、施工期的回顾以及核查环境保护“三同时”设施，可以得出结论：本工程建设及现状运行过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照环评要求进行了落实，能够达标排放，不会对周围环境产生明显影响；各项相关的生态保护和恢复措施按照环评要求进行落实；建立了环境保护管理制度。项目具备竣工环境保护验收条件，建议建设方按照程序办理竣工环境保护验收手续。 - 7、建议 - （1）加强项目周边生态环境保护力度，注重绿化作业，细心管理，切实改善周边生态环境。 - （2）进一步加强项目运营期的环境管理制度。