目	录

1、概述	3

1.1建设项目背景及其特点	3

1.2环境影响评价工作过程	4

1.3分析判定相关情况	5

1.4关注的主要环境问题及环境影响	18

1.5环境影响评价的主要结论	18

2、总则	20

2.1编制依据	20

2.2评价目的与原则	23

2.3环境影响识别与评价因子筛选	24

2.4环境功能区划	25

2.5评价标准	26

2.6评价工作等级和评价范围	29

2.7主要环境保护目标	35

3、工程分析	38

3.1项目概况	38

3.2公用工程	41

3.3工艺流程及产污环节分析	43

3.4物料平衡分析	48

3.5主要污染源及核算	49

3.6清洁生产	57

4、环境现状调查与评价	61

4.1自然环境现状调查与评价	61

4.1.1地理位置	61

4.1.2地形地貌	61

4.2环境质量现状调查与评价	63

5、环境影响预测与评价	70

5.1施工期环境影响分析	70

5.2运营期环境影响分析	73

5.3环境风险分析	85

6、环境保护措施及可行性论证	94

6.1施工期污染防治措施及其可行性分析	94

6.2运营期环保措施分析	98

7、环境影响经济损益分析	104

7.1社会效益分析	104

7.2经济效益分析	104

7.3环境效益分析	104

7.4环境经济损益分析结论	106

8、环境管理与监测计划	107

8.1环境管理	107

8.2环境监测计划	111

8.3环境保护验收	113

8.4污染物排放清单	114

8.5总量控制指标	117

9、环境影响评价结论	118

9.1结论	118

9.2要求	121

# 1、概述

## 1.1建设项目背景及其特点

### 1.1.1建设项目背景

当前，我国农业发展的主要制约因素是水资源不足。我国是一个水资源严重短缺的国家，属于世界上13个贫水国之一。不足世界人均占有量的1/4，居世界第109位，我国农业灌溉用水量约占国民经济总用水量的百分之八十以上。我国一方面水资源十分紧缺，另一方面农业用水浪费现象又非常严重。目前我国灌溉水的利用系数只有0.4左右，也就是说，每年经过水利工程引、蓄的大约4000亿m³的农业灌溉用水量，有60%左右是在输水、配水和农田灌水的过程中消耗掉，而发达国家的灌溉水利用系数可达0.8-0.9，我国包括灌溉水和降水在内的农田水利用效率也很低，还不到发达国家水利用率的一半。因此，我国的农田灌溉节水潜力很大。

当前，节水农业已成为我国农业生产的一项重要国策，各级政府已对发展节水农业工作给予高度重视，为节水农业技术的发展提供了良好的社会环境。在综合考虑水资源缺乏和生态环境问题的基础上，一系列理论研究和部分生产实践成果表明，滴灌是我国北方和西北地区最适合的灌溉方式。石河子市近年来滴灌节水灌溉进入快速发展期，鑫富利塑业废旧残膜塑料在加工项目就是为了顺应形势发展需要而计划实施的。

2015年12月4日，国家工业和信息化部制定了《废塑料综合利用行业规范条件》和《废塑料综合利用行业规范条件管理暂行办法》，规范条件要求塑料再生造粒类企业新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨，已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。石河子市顶立农业科技有限公司根据国家政策要求及区域滴灌带、地膜生产及销售现状，拟建石河子市顶立废旧塑料制品再加工生产线，规划总用地面积13333.34平方米，其中一期规划总面积1402.0平方米，二期规划总面积8966.0，其中一期建设造粒生产间1座，生产车间1座，泵房发电机房1座以及综合办公用房1座，二期规划建设原料库房2座、成品库房2座。规划建成后年回收处置废旧滴灌带及废旧软带6000吨，年生产滴灌带4000吨、软带2000吨。配套工程建设：循环池、沉淀池以及废气、废水、固废污染治理设施。项目总投资3000万元。

### 1.1.2项目特点

（1）建设项目施工期产生的施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、施工机械噪声、少量废弃土石方等将对周边环境造成一定的影响，且项目建设将改变场区土地利用格局，场地开挖将引起一定的水土流失影响，但建设项目建设规模较小，施工期持续较短，施工期影响随着项目的结束将逐步消除，环境影响相对较小。

（2）本项目以回收的废旧滴灌带及废软带为原料造粒制成塑料颗粒，再加入黑色母料和抗老化剂等助剂，加工制成滴灌带及软带产品。通过废旧滴灌带及废软带的回收，可以实现废旧资源综合利用，减少农业污染。通过再加工生产滴灌带及软带用于节水农业生产，可以促进当地节水农业建设，进一步提高旱作耕地的土地生产率和产出效益，而且对缓解项目区水资源供需矛盾、增强农业产业的经济实力具有促进作用。本项目的实施不仅可实现废旧资源综合利用，获得较高经济社会效益的同时也产生了良好的环境效益。

（3）建设项目运营期将产生少量的废气、生活污水、设备噪声及固体废弃物。经采取相应的处理措施后，项目运营期污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。

## 1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中有关规定和要求，该建设项目需进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）“二十六、橡胶和塑料制品业；53塑料制品业—以再生塑料为原料生产的”的范畴，需编制环境影响报告书。

在接受委托后，我单位即开展了现场踏勘、收集资料工作，对评价区范围的环境现状进行了调查，收集了当地地质、气候气象资料以及与本项目有关的相关文件和技术资料，并依据国家有关环境影响评价规范、技术导则等要求编制完成了本环境影响报告书。在报上级生态环境主管部门审批后，将作为该项目在运营期全过程的环境保护管理依据。

按照环境影响评价技术导则的技术规范要求，该项目遵循如下工作程序图编制完成项目环境影响报告书，本次评价采用的工作程序见下图。

图1.2-1环境影响评价工作程序图

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1产业政策符合性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）符合性

本项目主要利用废塑料再生颗粒生产滴灌带和软带，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中“第一类鼓励类；四十三、环境保护与资源节约综合利用27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合国家产业政策。本项目用地不属于国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》通知中的“限制类”和“禁止类”用地范畴。项目所采用的工艺和设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中限制和淘汰类之列。因此，项目的建设符合国家的相关产业政策。

（2）《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析

《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告2015年第81号）的项目符合性分析，见表1.3-1。

表1.3-1本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析

| 项目 | 具体要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业的设立和布局 | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 本项目的建设符合国家产业政策及所在地区相关规划要求，采用了相应的节能环保技术及生产装备。 | 符合 |
|  | 废塑料综合利用企业是指采用物理机械 法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 | 本项目建设单位属于主要利用塑料再生颗粒生产滴灌带、软带等企业。 | 符合 |
|  | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目主要原料为购买废旧塑料再生的颗粒，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 符合 |
|  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目位于石河子市121团2连，不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特别保护的区域内 | 符合 |
| 生产经营规模 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 | 本项目为废旧塑料再生造粒类企 业，年回收处置废旧滴灌带、废旧残膜6000吨。满足新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨要求。 本项目规划总用地面积13333.34平方米，可满足本项目生产规模所需场地面积。 | 符合 |
| 工艺与装备 | 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。塑料再生造粒类企业：应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气罩实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 本项目设备具有强制排气系统，产生的有机废气经“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理后，经由15m排气筒排放。废弃活性炭委托有资质的单位处置。 | 符合 |
| 环境保护 | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 本项目按要求进行设置，已要求企业编制突发环境事件应急预案 | 符合 |
|  | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象 | 按要求进行设置，厂区设置围墙，地面进行硬化 | 符合 |
|  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放 | 本项目设UV光氧催化装置+活性炭吸附对有机气体处理后排放 | 符合 |
|  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 本项目噪声污染大的设备采取选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施，四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 | 符合 |

（3）与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析

根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022），对废旧塑料回收、贮存、运输、预处理、再生利用、污染控制等要求进行符合性分析，具体分析内容见表1.3-2。

表1.3-2与《废塑料污染控制技术规范》符合性分析

| 序 号 | 要求 | 内容 | 本项目概况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧塑收集要求 | 废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。 | 本项目原料为废旧滴灌带及软带（主要成分聚乙烯），本项目不回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 | 符合 |
| 2 | 预处理污染控制要求 | 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。 | 本项目采用湿法破碎，配套有污水收集和处理措施。 | 符合 |
|  |  | 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。 | 本项目采用清水清洗，不添加洗涤剂。清洗废水经三级循环沉淀池沉淀处理后全部回用。 | 符合 |
| 3 | 再生利用 | 废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。 | 本项目造粒车间安装废气收集及处置装置，挤出工艺的冷却水经降温后全部循环利用。 | 符合 |
|  | 和处置污染控制要求 | 宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。 | 本项目造粒产生的少量废滤网外售物资回收部门。 | 符合 |
|  |  | 宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。 | 本项目采用节能熔融造粒技术，不涉及含卤素的废塑料。 | 符合 |
| 4 | 运行环境管理要求 | 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。 | 本项目严格按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等标准建立管理体系。设置专职人员负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。 | 符合 |
|  |  | 废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。 | 本项目投入运营前按照排污许可证管理规定进行排污申报，并严格按照排污许可证进行污染物排放。 | 符合 |
|  |  | 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再 生利用企业，应对从业人员进行环境保 护培训。 | 本项目建设单位将按照要求对 从业人员进行严格的环境保护 相关培训。 | 符合 |

（4）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相符性分析

本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部，公告2012年第55号）中的条件。与本项目与其相符性分析如下：

表1.3-3与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析

| 序号 | 废塑料加工利用污染防治管理规定内容 | 本项目 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 | 根据分析，本项目符合国家相关产业 政策，符合《废塑料回收与再生利用 污染控制技术规范》，项目位于121团2连，项目建成后年生产滴灌带4000吨、软带2000吨，以及被危险化学品等污染的塑料包装、一次性医疗废弃物。 | 符合 |
| 2 | 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 | 本项目产生的不合格品出售给造粒厂家，产生的滤网收集后运至121团工业垃圾填埋场处置 | 符合 |

（5）与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符性分析

根据《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）中的条件。与本项目与其相符性分析如下：

表1.3-4与《废塑料回收技术规范》符合性分析

| 序号 | 规范要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集 | 5.1应按废塑料的种类进行分类收集。废塑料分类及相应原生塑料应用参见附录A的表A．1。5.2废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒。5.3废塑料收集过程中不得就地清洗。5.4废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施。 | 本项目原料为废旧滴灌带、废软带（主要成分聚乙烯），分类回收，包装完整。不就地破碎，运至厂区采用湿法破碎。 | 符合 |
| 分选破碎 | 6.1废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料、废塑料合金（共混物）和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。6.3废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、X射线荧光分选、气流分选、重介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。6.3废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。6.4废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置。6.5破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施。6.6废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。6.7废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂。6.8分拣后的废塑料应采用独立完整的包装。6.9废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排放应符合GB8978或地方相关标准的有关规定。 | 采用湿式破碎，清洗废水循环使用不外排，清洗水池做防渗处理 | 符合 |
| 贮存 | 7.1废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定。7.2不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识。7.3废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。7.4废塑料贮存场所应符合GB50016的有关规定。7.5废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备。 | 本项目封闭库房，分类储存 | 符合 |
| 运输 | 8.1废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒。8.2废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒。8.3废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。8.4废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载。 | 废塑料运输过程中打包完整；采用封闭的运输工具 | 符合 |

（6）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）符合性分

析

本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）符合性分析见表1.3-5。

表1.3-5与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析

| 序号 | 要求 | 内容 | 本项目概况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 | 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集 | 本项目生产设备均位于车间内部，各个产气设施上方分别安装集气罩收集有机废气 | 符合 |
| 2 | 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 | 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的， 应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s | 本项目车间熔融注塑机上方分别安装集气罩（风速为64m/s），经收集的废气经过通风管道进入配套的UV光氧催化装置+活性炭吸附装置净化处理后通过15m高排气筒排放。 | 符合 |
|  |  | 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换 | 本项目选用大于碘值800mg/g的活性炭，并及时更换 | 符合 |

（7）与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）符

合性分析

本项目与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资﹝2020﹞80号）符合性分析见表3.1-6。

表3.1-6	与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》符合性分析

| 序 号 | 要求 | 内容 | 本项目概况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用 | 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。 | 本项目是以回收的废旧滴灌带及废软带为原料经造粒再生产滴灌带及软带产品。项目不涉及医疗废物，不涉及废塑料进口。 | 符合 |
| 2 | 禁止、限制使用的塑料制品 | 不可降解塑料袋。一次性塑料餐具。宾馆、酒店一次性塑料用品。快递塑料包装。 | 本项目不涉及“意见”中禁止、限制使用的塑料制品。 | 符合 |
| 3 | 推广应用替代产品和模式 | 增加绿色产品供给。塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，生产符合相关标准的塑料制品，不得违规添加对人体、环境有害的化学添加剂。推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。 | 本项目生产过程中不添加对人体、环境有害的化学添加剂。项目生产的滴灌带及软带在生产季结束后全部回收，经造粒后用于滴灌带及软带的生产，属于资源回收利用项目。 | 符合 |
| 4 | 加强塑料废弃物回收和清运 | 结合实施垃圾分类，加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度，禁止随意堆放、倾倒造成塑料垃圾污染……建立健全废旧农膜回收体系；规范废旧渔网渔具回收处置。 | 本项目仅涉及废旧滴灌带及废软带，不含其他废旧塑料，回收的废旧滴灌带、废软带全部用于造粒生产滴灌带及软带产品。 | 符合 |
| 5 | 推进资源化能源化利用 | 推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向资源循环利用基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物要推进能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。 | 本项目废旧滴灌带及废软带经回收后全部用于造粒生产滴灌带及软带产品。 | 符合 |

（8）与《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环

环评发〔2020〕5号）符合性分析

根据自治区生态环境厅《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》要求：二、项目选址要求（一）新建和改扩建废塑料再生利用项目必须严格执行生态环境保护法律法规和环境影响评价制度，未经有审批权生态环境行政主管部门审批，不得建设和组织生产。（二）新建和改扩建项目废塑料再生利用项目，厂址宜靠近废塑料集散地，应符合县级（含）以上人民政府制定的环境保护规划或废塑料行业发展规划。（三）在各级人民政府依法设立的工业区以外进行项目建设的，不得占用农用地，且不得在城乡规划区边界外5公里以内，区控重点河流两岸、高速公路、铁路干线及重要地下管网及其他需严防污染的食品、药品等企业周边1000m以内建设；禁止在生态保护红线内新建废塑料再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料再生利用企业项目和企业，要通过搬迁、转产等方式逐步退出。

本项目建设地点在石河子市121团2连，用地类型为工业用地，不在生态保护红线范围内，周边1000m范围内无区控重点河流、高速公路、铁路干线及重要地下管网以及其他需严防污染的食品、药品等企业，因此项目的建设符合指导意见要求。

### 1.3.2规划符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》（新环发﹝2018﹞74号）符合性分析

根据新疆维吾尔自治区“三、主要任务（一）加大产业结构调整力度2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域及O3浓度超标地区严格限制石化、化工等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。”。

本项目是以回收的废旧滴灌带及废软带为原料经造粒再生产滴灌带及软带产品。不属于严格限制石化、化工等高VOCs排放建设项目，项目位于石河子市121团2连，项目生产过程产生VOCs环节均设置有集气设施，收集后设置UV光氧催化设施+活性炭吸附装置处置后外排。

（2）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

《新疆生态环境保护“十四五”规划》提出：深入推进农业绿色转型，大力发展节水农业，持续推进化肥农药减量增效，实施秸杆综合利用和农膜、农药包装物回收行动。加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度，加强帮扶指导和调度监督，督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测。加强环评与排污许可监管。全面实行排污许可制，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，全面落实排污许可“一证式”管理。

本项目对当地农业生产过程中产生的废旧滴灌带及废软带进行回收后再次加工生产为滴灌带及软带产品，可促进区域节水农业的发展。本次评价按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等要求，对本项目提出了自行监测计划以及信息公开等要求。要求建设单位在实际排污前申领排污许可证并按证排污，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。

（3）与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中要求持续加强生态环境保护。严格土壤污染风险管控。加强建设用地土壤环境风险管控和农用地安全利用。强化涉重金属行业监管，推动重金属污染减排和治理。深化工业固体废物综合利用和环境整治。加强化肥农药减量化和土壤污染治理，强化白色污染治理，推进农作物秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用。

本项目对当地农业生产过程中产生的废旧滴灌带及废软带进行回收后再次加工生产为滴灌带及软带重复使用，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。

（4）与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》提出，新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

在“农产品主产区发展方向和开发原则”中提出：加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。……支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。……优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。……积极推进农业的规模化、产业化经营，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收领域。……重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。

本项目回收区域农业生产过程中产生的废旧滴灌带及废软带造粒后再生产滴灌带及软带，可减少区域农业面源污染，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

- （5）与《新疆维吾尔自治区环境保护条例（修订）》符合性分析

- 根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例（修订）》中相关内容提出：

第四条：“环境保护应当坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，推进绿色、循环、低碳发展，使经济社会发展与环境保护相协调”。

第三十三条：“各级人民政府应当加强农业污染源的监测预警，促进农业环境保护新技术的使用，推广沼气、秸秆固化等清洁能源，推行生物防治、无公害防治措施，合理使用化肥农药，发展生态农业，科学处置农业废弃物，及时回收利用废旧农田地膜，防止农业面源污染”。

第三十四条：“县、乡级人民政府应当采取集中连片与分散治理相结合的方式，推进农村环境综合整治，加强农村生活污水处理、生活垃圾处置等基础设施建设，保护和改善农村生产生活环境”。

本项目利用废旧滴灌带及废软带造粒后生产滴灌带及软带产品，可减少区域农业面源污染；项目生活污水收集后经市政管网排至121团处理厂统一处理；生产废水循环利用不外排。项目建设符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的有关要求。

### 1.3.3选址符合性分析

#### 1.3.3.1地理位置及周边环境基本情况

本项目位于121团2连工业区，项目所在地为团工业用地区；项目区东侧和南侧均为农田，西侧为石河子郑氏化纤有限公司，北侧为道路。本项目选址可行性从以下内容进行分析。

#### 1.3.3.2项目选址合理性分析

（1）项目选址的合理性判据

本项目选址合理性结合环境保护相关规定，判断依据见表1.3-1。

表1.3-1建设项目选址合理性判据与环保建议

| 选址分类 | 主要判据 | 环保建议 |
| --- | --- | --- |
| 选址合理 | ●项目性质符合当地总体发展规划和环境功能分区； ●位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区； ●所在区域的特征污染物具有较大的环境容量； ●所排污染物易于扩散、稀释。 | ●选址可行； ●污染较小的项目采取环保措施达标即可； ●污染较大的项目实行浓度和总量控制 |
| 选址基本合理 | ●项目性质基本符合总体发展规划和环境功能分区； ●基本位于合理的排污方位与防护距离，非环境敏感区； ●所在区域的特征污染物尚具有一定的环境容量； ●所排污染物较易于扩散、稀释。 | ●选址基本可行； ●应采取高效的环保措施； ●实行浓度和总量双重控制。 |
| 选址基本不合理 | ●项目性质基本不符合总体发展规划和环境功能分区； ●排污方位与防护距离欠佳，位于环境较敏感区； ●所在区域的特征污染物环境容量很小或基本无容量； ●所排污染物扩散、稀释欠佳。 | ●污染较大的项目，另行选址； ●污染较小的项目，从新选址困难的，必须强化污染防治措施和管理，大幅削减排污总量，严于国家有关标准排放，并杜绝污染事故。 |
| 选址不合理 | ●项目性质与当地总体发展规划和环境功能分区不符； ●位于环境敏感区；排污方位与防护距离不合理； ●所在区域的特征污染物已远无环境容量； ●所排污染物扩散、稀释不畅。 | ●必须否定原址，重新选址。 |

（2）项目选址的合理性论证

对于本项目选址的合理性，主要从以下几个方面论证：

本项目位于121团2连，土地利用性质为工业用地，距121团2连居民点约800m，不会涉及到居民搬迁等问题，在废气达标排放的情况下，不会引起临近企业纠纷；

本项目利用回收的废旧滴灌带等再生颗粒生产滴灌带及软带产品，属于资源再生利用、循环经济类项目，符合当地总体发展规划，符合国家现行的土地使用政策；

项目建设单位对121团周边地区农业发展对滴灌带及软带产品的需求及废滴灌带回收水平进行了调研，在此处收购周边农户农耕过程中产生的废旧滴灌带，将其作为原料，生产再生塑料颗粒及滴灌带和软带产品，这样既做到废物再利用，增加了周边农户的收入，又可将生产的再生塑料颗粒作为现有工程滴灌带及软带生产的原料，节约成本，符合国家产业政策。

与《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》符合性分析

方案内容：依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊。

项目不在居民区，距离最近的121团2连居民区约800m，不属于上述需依法取缔的选址范围。

与[2020]5号《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》符合性分析：“在各级人民政府依法设立的工业区以外进行项目建设的，不得占用农用地，且不得在城乡规划区边界外5公里以内，区控重点河流两岸、高速公路、铁路干线及重要地下管网及其他需严防污染的食品、药品等企业周边1000米以内建设；禁止在生态保护红线内新建废塑料再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料再生利用项目和企业，要通过搬迁、转产等方式逐步退出”，本项目不属于上述情况，符合要求。

（3）与周边环境相容性分析

本项目废水量较小，生产废水循环利用不外排，生活污水经市政管网排入121团污水处理厂。本项目废气经过通风管道进入配套的UV光氧催化装置+活性炭吸附装置净化处理后通过15m高排气筒排放，废气排放对周边环境影响较小，不会对区域空气环境区划造成影响。本项目噪声经采取噪声防治措施后，经预测可达标排放且对周边环境影响较小。本项目固体废物可外售综合利用或委托有资质的单位处理，对外环境不会造成影响。由工程分析可知，在采取相应的污染防治措施、污染物达标排放的情况下，项目建设对周边环境影响较小能与周边企业相容。

依托工程可依托性分析

项目选址地区交通运输条件良好，具有便捷的公路路线。供电、供水、通讯等基础设施的条件较好，建设单位不需要在基础设施方面投入大量资金。

综上所述，项目选址从建设条件来分析是合理的。

（4）项目厂址的环境敏感性分析

A.项目选址未选在水环境敏感区。

B.项目建设区域年主导风向为西北风，环境空气因素不敏感。

C.评价区无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，在这方面也不属于敏感区。

D.厂址所占区域内无特殊自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区，不属于敏感区域。

（5）厂址与水源地、自然保护区位置分析

项目周边均为道路及空地，无重点文物及珍贵动植物，区域附近无重点风景名胜、居民集中住宅区等重点环境保护目标。

综上所述，按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少，本项目选址合理。

### 1.3.4“三线一单”相符性

根据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号）及《第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，本项目与“三线一单”符合性分析见表1.3-2、表1.3-3。

表1.3-2《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》符合分析

| 管控要求 | 相符性分析 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于121团2连，周围不涉及重点生态功能区和禁止开发区（地下水源区、地表水源区、自然保护区、饮用水水源保护区等）。因此，本项目不涉及上述生态保护红线。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 本项目位于空气质量不达标区，本项目产生的大气污染物主要是无组织排放的非甲烷总烃等，通过采取相应的环保措施后，各污染物预测最大落地浓度在环境空气质量浓度限值范围之内，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量；工程运营期产生的记废水不会影响区域水环境质量；本项目产生的各类固废均按照各自特性进行分类处置，危险废物委托有资质的单位合规安全处置；场地进行了分区防渗，避免对土壤产生污染影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 本项目运营期间会产生一定的电源、水源等资源的消耗，并占用土地资源。本项目用地类型为工业用地，现状为荒地，无珍稀濒危物种，项目的建设造成的自然资源损失的量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期间水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，可以满足资源利用要求。 | 符合 |
| 生态准入负面清单 | 本项目符合产业政策，且项目所在地石河子市121团不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》以及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中准入负面清单内。 | 符合 |

表1.3-3《第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合分析

| 环境管控单元名称及编码 | “三线一单”要求 |  | 工程具体情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第八师121团重点管控单元（ZH65780520001） | 空 间 管 控 约 束 | （1）执行水环境城镇污染重点管控区空间布局约束准入要求。 （2）应以地下水限采量作为刚性约束，及时调整年度用水总量控制目标，合理拟定地下水开采计划。 | 本项目使用过的冷却水排入循环水池自然冷却后，循环使用不外排。 | 符合 |
|  | 污 染 物 排 放 管 控 | （1）执行水环境城镇污染重点管控区污染物排放管控要求。 （2）实施区域污染物总量控制，强化工业污染防治，加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。 （3）加强城镇污水处理设施建设与改造。完善配套管网建设。 | 本项目使用过的冷却水排入循环水池自然冷却后，循环使用不外排。厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入121团污水处理厂。 | 符合 |
|  | 环 境 风 险 防 控 | （1）执行水环境城镇污染重点管控区，环境风险防控准入要求。 （2）环境风险协调预警机制、区域风险防范措施与应急预案作为重点区域后续建设项目环境影响评价文件受理或审批的前置条件。 （3）建立健全饮用水安全预警制度，确保城镇居民饮水安全。 | 项目运营期风险主要为原辅料、成品存储过程发生的火灾、爆炸，原辅料存储单元不构成重大危险源。项目在施工期严格按照相关防火、防渗等设计规范要求进行建设，运营期对产生的各类固废均按照各自特性进行分类处置，危险废物委托有资质的单位合规安全处置，能够满足环境风险防控等要求。 | 符合 |
|  | 资 源 利 用 效 率 | （1）执行水环境城镇污染重点管控区资源利用效率准入要求。 （2）合理选择水源，确定供水分区和水厂位置。建设安全、高效、经济的供水系统。 （3）加强城镇节水，提高中水回用率，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。合理选择水源，确定供水分区和水厂位置。建设安全、高效、经济的供水系统。 | 本项目新鲜水由市政管网接入，使用过的冷却水排入循环水池自然冷却后，循环使用不外排。 | 符合 |

综合以上分析判定结果，本项目符合《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》文件要求，符合《第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案》文件要求。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

结合本项目运营过程产污环节，本次环境影响评价过程关注的主要环境问题及环境影响概述如下：

（1）大气：本项目运营期废气主要包括吨包袋堆存无组织粉尘、滴灌带和软带生产混料过程产生的粉尘，滴灌带和软带熔融挤出产生的有机废气，滴灌带和软带生产中的切割粉尘，环评中重点关注运营期产品生产车间非甲烷总烃的排放情况，给出本项目建成后，运营期对项目区的影响程度。

（2）地下水：本项目建成后对地下水的影响主要体现在危废暂存间危废泄漏，因此本次环评主要关注的重点为企业针对可能对地下水造成影响的过程所采取的地下水防治措施，分析措施可行性，完善应急措施。

（3）固废：本项目运营期产生的固体废物主要为废滤网、不合格品、废活性炭、废UV灯管、废润滑油等。本次环评关注的主要重点为废滤网、不合格品、废活性炭、废UV灯管、废润滑油等处置措施及去向等，以上固体废物是否均进行了无害化处置，分析最终去向，是否会对周围环境造成影响。

## 1.5环境影响评价的主要结论

本项目为废旧资源综合利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的鼓励类，符合国家产业政策要求。项目选址合理，生产工艺满足清洁生产要求，污染物的防治措施在技术及经济上可行，能实现污染物达标排放和总量控制要求。项目产生的废水、废气、噪声及固废在采取相应的治理措施后可达标排放或无害化处置，不会降低评价区域原有环境功能，在完善各项环保规章制度和事故应急预案，配套相应的事故防范措施后，项目环境风险可控制在可接受水平。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正并施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第二次修正并施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令第一〇四号，2022年6月5日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第二次修订，2020年9月1日施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修正，2016年9月1日起施行；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2019年4月28日第二次修正，2020年1月1日起施行；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修正，2012年7月1日起施行；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正并施行；

（12）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正并施行；

（13）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年10月26日修正起施行；

（14）《中华人民共和国安全生产法》，2021年修正，2021年9月1日起施行；

（15）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日起施行；

（16）《建设项目环境保护管理条例》，2017年修正，2017年10月1日起施行；

（17）《排污许可管理条例》，2020年12月9日通过，2021年3月1日起施行。

### 2.1.2部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）（2021年1月1日）；

（2）《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2020年1月1日）；

（3）关于发布《废塑料加工利用污染防治管理规定》的公告，公告2012年第55号，2012.10.1；

（4）商务部等5部门关于印发《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）》的通知，商流通发〔2015〕21号，2015.1.21；

（5）关于加快推进再生资源产业发展的指导意见，工信部联节〔2016〕440号，2016.12.21；

（6）国务院关于印发《中国制造2025》的通知，国发〔2015〕28号，2015年5月8日；

（7）《国家工业资源综合利用先进适用技术装备目录》，2017年10月13日；

（8）《废塑料综合利用行业规范条件》，2016年1月1日；

（9）《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》，2016年1月1日；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）；

（12）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）；

（13）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》；

（14）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（部令[2017]4号）；

（15）《再生资源回收管理办法》（商务部审议通过，2007年5月1日施行）；

（16）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）；

（17）《再生资源回收体系建设中长期规划（2015—2020）》（商流通发〔2015〕21号）；

（18）《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号）；

（19）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（国家环境保护部2013年第31号）。

（20）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号，2017.9.13）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号；

（22）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）

（23）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；

（24）《国家发展改革委生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）；

（25）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

（26）《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》，2015年12月4日；

（27）《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）

### 2.1.3地方相关法规政策

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护管理条例》，2018年修正，2018年9月21日起施行；

（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，2018年11月30日公布，2019年1月1日起施行；

（3）《新疆生态环境保护“十四五”规划》；

（4）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发〔2016〕21号，2016年1月29日起施行；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》，新政发〔2017〕25号，2017年3月1日起施行；

（6）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年2月；

（7）《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，新水水保〔2019〕4号，新疆维吾尔自治区水利厅，2019年1月21日；

（8）《中国新疆水环境功能区划》，（新政函〔2002〕194号），新疆维吾尔自治区人民政府，2002年11月16日；

（9）《新疆生产建设兵团生态功能区划》，新疆生产建设兵团，2012年2月21日；

（10）《关于发布（新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订））的通知》，（新环发〔2017〕1号，2017年1月；

（11）《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》，新疆维吾尔自治区环境保护厅，2015年7月1日起施行；

（12）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚实施方案》，自治区党委、自治区人民政府，新党发〔2018〕23号；

（13）《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号）；

（14）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）；

（15）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，2016年10月24日发布；

（16）关于印发《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录》修改单和《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2021年本）》的通知，新环环评发〔2021〕53号；

（17）《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》，新环环评发〔2020〕5号，2020年1月10日；

### 2.1.4技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021)；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)；

（8）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019)；

（9）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

（10）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ 364-2022）；

（11）《废塑料再生及回收利用污染控制技术规范（试行）》。

（12）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）；

（15）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

### 2.1.5相关技术文件

（1）建设项目环境影响评价委托书；

（2）建设单位提供的其他相关资料。

## 2.2评价目的与原则

### 2.2.1评价目的

（1）通过调查、收集资料与实测，了解本项目评价范围内的社会环境、自然

环境和环境质量现状；

（2）通过工程分析，明确本项目的主要污染源、污染物种类、排放强度，并

对污染物达标排放进行分析；

（3）论证本项目采取的环境保护措施的可行性及合理性，并针对存在的问题，

提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施；

（4）论证项目与产业政策的符合性、与当地建设规划的相容性、资源利用可

行性以及环境可行性；

（5）分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境风险程度，提出

具体的环境风险防范措施。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为环境保护主管部门提供决策依据。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响识别与评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

根据项目的污染物排放特征及所在区域的环境特征，识别出项目运营期对厂址周围的环境空气、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响。本项目环境影响识别见下表。

表2.3-1项目运营期环境影响识别表

| 环境问题时段 | 可能引发的环境问题 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染 | 土地平整、挖掘，土石方、建材储运、使用 | 扬尘 |
|  |  | 施工车辆尾气 | NOx、SO2 |
|  | 水污染 | 施工人员生活污水等 | COD、BOD、SS、NH3-N |
|  | 噪声污染 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
|  | 生态环境 | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |
| 运营期 | 大气污染 | 混料、熔融挤出、注塑、切割、工序 | 非甲烷总烃、颗粒物 |
|  | 水污染 | 工作人员工作生活、冷却 | COD、BOD、SS、NH3-N、石油类 |
|  | 固废污染 | 检验、废气处理、工作人员工作生活 | 生产固废、生活垃圾 |
|  | 噪声污染 | 设备运转 | 机械噪声 |

### 2.3.2评价因子筛选

根据项目运营期的特点，根据项目运营期的特点，结合本地区环境功能及各环境因子的重要性和可能受影响的程度，在环境影响因素识别的基础上，从环境要素方面进行环境因子的识别与筛选，本工程评价因子筛选从环境空气、声环境、水环境、环境风险等几方面进行。本项目评价因子筛选结果见下表。

表2.3-2评价因子筛选表

| 类别 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃 |
|  | 评价因子 | 非甲烷总烃 |
|  | 运营期 |  |
| 水环境 | 现状评价因子 | 地下水：pH、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、氰化物、挥发酚、镉、砷、汞、铅、六价铬、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数。 |
|  | 运营期 | SS、COD、BOD5、NH3-N |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 运营期 | 设备运行噪声 |
| 固体 废物 | 现状评价因子 | / |
|  | 运营期 | 生产固废、生活垃圾 |

## 2.4环境功能区划

（1）环境空气功能区划

本项目所在区域属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境功能区划

本项目废水包括生产废水和生活污水。项目生产废水主要为废旧滴灌带清洗废水及滴灌带造粒、滴灌带生产过程中的冷却水。生产废水经沉淀、降温处理后全部循环利用，不外排。厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入121团污水处理厂。项目与周围地表水系不存在直接水力联系。项目区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区划

本项目建设地点有工业企业，居民居住和少量的商业，属于居住、商业和工业企业混杂区，需要维护居住区的安静。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（4）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，确定项目所在区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区。

（5）土壤功能区划

本项目占地性质为工业用地，项目区内执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

## 2.5评价标准

### 2.5.1环境质量标准

（1）环境空气

项目所在地属环境空气质量二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；颗粒物执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。具体详见下表。

表2.5-1环境空气质量标准

| 序号 | 评价因子 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | ug/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 3 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 4 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | ug/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 7 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | ug/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）水环境

地表水环境：本项目废水包括生产废水和生活污水。项目生产废水主要为废旧滴灌带清洗废水及滴灌带造粒、滴灌带生产过程中的冷却水。生产废水经沉淀、降温处理后全部循环利用，不外排。厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入121团污水处理厂。项目与周围地表水系不存在直接水力联系，本次环评仅作现状评价。

地下水环境：按照项目所在地水环境功能区划，区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2.5-2地下水质量标准限值

| 序号 | 项目 | III类标准值单位：mg/L（pH除外，无量纲） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450mg/L |
| 3 | 氯化物 | mg/L | ≤250mg/L |
| 4 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000mg/L |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50mg/L |
| 6 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0mg/L |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00mg/L |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250mg/L |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0mg/L |
| 10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05mg/L |
| 11 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002mg/L |
| 12 | 镉 | μg/L | ≤0.005mg/L |
| 13 | 砷 | μg/L | ≤0.01mg/L |
| 14 | 汞 | μg/L | ≤0.001mg/L |
| 15 | 铅 | μg/L | ≤0.01mg/L |
| 16 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05mg/L |
| 17 | 铁 | mg/L | ≤0.3mg/L |
| 18 | 锰 | mg/L | ≤0.10mg/L |
| 19 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0MPN/100mL |
| 20 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100CFU/mL |

（3）声环境

本项目建设地点有工业企业，居民居住和少量的商业，属于居住、商业和工业企业混杂区，需要维护居住区的安静。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见下表。

表2.5-3声环境质量标准限值单位：dB（A)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

- 2.5.2污染物排放标准

（1）废气

工艺废气非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值。厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值；职工食堂产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定，即最高允许排放浓度为2.0mg/m3。标准值见下表。

表2.5-3有组织非甲烷总烃、厂界无组织粉源码及非甲烷总烃排放标准限值

| 控制项目 |  | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 100mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表5中特别排放限值 |
| 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表9中浓度限值 |
| 有组织排放 | 油烟 | 2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

表2.5-4厂区内无组织VOCs控制标准

| 污染物 | 排放限值 mg/m3 | 限定含义 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表9中浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表2.5-5饮食业油烟排放标准限值

| 污染物 | 排放限值 mg/m3 | 去除效率（基准备灶头数≥3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟 | 2 | 75% | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

（2）废水

本项目产生的生产废水经沉淀处理后全部循环使用，不外排。厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入121团污水处理厂。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。具体见下表。

表2.5-6污水综合排放标准单位：mg/L

| 类别 | 执行标准 | 指标 | 三级标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总排放口 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | COD | 500 |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | BOD5 | 300 |
|  |  | NH3-N | / |

（3）噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；标准值见下表。

表2.5-7工业企业厂界环境噪声排放限值

| 评价时段 | 声环境功能区类别 | 单位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | / | dB（A） | 70 | 55 |
| 运营期 | 2类 | dB（A） | 60 | 50 |

（4）固体废物

项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)；项目产生的废活性炭、废灯管属于危险固废，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

## 2.6评价工作等级和评价范围

### 2.6.1大气环境评价等级和评价范围

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判定要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分级。

①判断依据

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018)，根据项目污染源初步调查结果，分布计算项目排放主要污染物的最大地面质量浓度的占标率Pi及地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%来判定。

其中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值），mg/m3。

表2.6-1大气评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

评价等级的确定还应符合以下规定：

同一评价项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

②判别估算过程

本项目估算模型计算参数见表2.6-2，废气污染物最大落地浓度及占标率估算结果见表2.6-3。

表2.6-2估算模型参数表

| 参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数 | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -31 |
| 土地利用类型 |  | 沙漠化荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | （是 （否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 （否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.6-3点源污染物放参数

| 污染源 | 污染物 | 污染源强 （kg/h） | 排气温度（℃） | 排气筒（m） |  | 污染源 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度 | 内径 |  |
| 造粒生产工序 | 非甲烷总烃 | 0.034 | 25 | 15 | 0.3 | 点源连续排放 |
| 滴灌带、软带生产工序 |  | 0.144 |  |  |  |  |

表2.6-4面源污染物排放参数

| 污染源 | 污染物 | 污染源强 （kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源有效排放高度 （m） | 年排放小时数 | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.031 | 30 | 18 | 6 | 6720 | 正常排放 |
| 滴灌带、软带生产车间 |  | 0.133 | 40 | 22 | 6 |  |  |

各污染物的估算结果见表 2.6-5。

表 2.6-5 各污染物落地浓度估算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（mg/m³) | Cmax（mg/m³) | Pmax（%) | D10%（m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.14559 | 7.23 |  |
| 点源 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.035678 | 1.77 |  |

由上表计算结果表明，Pmax最大值出现在滴灌带、软带生产车间，非甲烷总烃最大占标率为7.23%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，本次环评确定大气影响评价的工作等级为二级。

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）可知，二级评价项目大气环境影响评价范围设置为项目厂区为中心，边长为5km×5km的矩形区域。

- 2.6.2地表水环境评价等级和评价范围

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定：水环境影响评价工作等级的确定，按照建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，判定见下表。

表2.6-6水污染影响评价工作等级划分

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

根据工程分析，本项目生产废水全部回用不外排，生活污水排入市政污水管网，最终进入121团污水处理厂。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境影响评价分级判据标准，本项目外排总废水量Q=0m3/d＜200m3/d，地表水环境保护目标为1km的玛纳斯河，因此，判定本项目地表水环境评价级别为三级B。

（2）评价范围

参照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价范围要求，根据评价等级、工程特点、影响方式及程度、地表水环境质量管理要求等确定。项目运营期间废水集中收集于防渗化粪池中预处理排入121团污水处理厂处置，不外排。因此，本项目地表水评价不设评价范围，重点分析项目废水的处置方法及去向等的可行性。

- 2.6.3地下水环境评价等级和评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境评价工作等级划分见表2.6-7、表2.6-8。

表2.6-7建设项目地下水评价等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2.6-8地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的 饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的 饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水类别为Ⅲ类项目。本项目评价范围内不存在集中式水源地、分散式水源地和特殊地下水资源分布区，因此地下水环境为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ60-2016）的分级判据，本项目地下水评价等级定为三级。

（2）评价范围

《环境影响评价技术导则	地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1条，项目地下水调查评价范围≤6km2。根据导则三级评价以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析的要求为原则确定调查评价范围；项目所在地地势较为平坦，本次确定地下水的评价范围以本项目厂址中心为中心，根据地下水流向，沿地下水向上游方向1km，下游2km，侧向各1.0km共6km2区域。

- 2.6.4声环境评价等级和评价范围

（1）评价等级

项目所在区域适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的划分依据，本项目符合导则5.1.3的规定，即“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB（A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。本项目位于2类区，项目建成后设备噪声对厂界外声环境影响不大，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，声环境评价工作等级判定为二级，等级判定见表2.6-9。

表2.6-9	声环境评价工作等级判定依据表

| 判别依据 | 声环境功能区类别 | 项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量 | 受噪声影响 范围内的人口数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级评价标准判据 | 2类 | 3dB（A）-5dB（A）） | 变化不大 |
| 本项目 | 2类 | 小于3dB（A） | 变化不大 |
| 评价等级 | 二级评价 |  |  |

（2）评价范围

评价范围为项目场区周边200m区域。

- 2.6.5土壤环境评价等级和评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作级别的划分根据下列条件进行：建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别和建设项目的土壤环境敏感程度。综合判定本项目土壤环境影响评价工作等级，并按所划定的工作等级开展评价工作。

本项目属于废旧资源加工、再生利用行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于环境和公共设施管理业中废旧资源加工、再生利用类，是III类项目；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）表3污染影响型敏感程度分级表，项目区判定为不敏感区；

表2.6-10污染影响型环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其它情况 |

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的相关要求，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，占地面积为13333.34m2（1.33hm2）＜5hm2，因此占地规模为小型。

根据土壤环境评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见下表，本项目属于III类小型、不敏感。

表2.6-11污染影响型评价工作等级分级表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），综合评价本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

（2）评价范围

本项目可不开展土壤环境影响评价工作，不设评价范围。

- 2.6.6生态环境评价等级和评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）判定依据如下：

表2.6-12生态影响评价工作级别划分判据表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2-20km2或长度50km-100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

依据生态影响评价工作等级划分的原则，本项目占地面积＜2km2，项目区不涉及特殊及重要生态敏感区，因此根据上表可知，本项目生态影响评价等级为三级。

（2）评价范围

根据工程特征及其对周边环境的影响特点，生态环境的评价范围为项目用地边界外500m的范围。

- 2.6.7环境风险评价等级和评价范围

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，依据建设项目所涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照评价工作等级划分依据进行确定。等级划分依据见下表。

表2.6-13环境风险评价工作级别划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A |  |  |  |  |

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照建设项目环境风险潜势划分依据进行确定，潜势划分依据见下表。

表2.6-14建设项目环境风险潜势划分一览表

| 环境敏感度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级分级判据，本项目储存和生产的塑料未列入重大危险源辨识的范围内，且项目区不属于环境敏感区，危险物质数量与临界量比值Q约为0＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，危害程度为轻度，按照风险评价工作等级划分依据上表内容，评价工作等级为简单分析，对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

（2）评价范围

项目本身不存在物质危险性和功能性危险源，不涉及敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目评价工作等级为简单分析，不设评价范围。

## 2.7主要环境保护目标

据现场调查，本项目场址周边1.0km范围内无自然保护区、风景名胜区及饮用水源保护区等环境敏感点。本次评价的环境保护目标按环境要素划分。

（1）空气环境敏感目标

项目位于石河子市121团2连，大气环境评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感目标，周边均为居民区，1.0km范围内有若干居民点，本项目具体的大气环境保护目标详见下表。

表2.7-1   环境空气保护目标

| 名称 | 保护目标 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 121团2连 | 85 °34′49.541″ | 44°54′10.703″ | 120人 | 大气环境 | 二级 | WN | 804 |
|  | 石河子郑氏化纤有限公司 | 85 °35′14.568″ | 44°54′1.732″ | 40人 | 大气环境 | 二类 | W | 183 |
|  | 山东司南地理信息有限司公石河子分公司 | 85 °35′14.798″ | 44°53′55.536″ | 30人 | 大气环境 | 二类 | W | 312 |

项目建成后保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平；不因该项目的建设而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）地表水环境敏感目标

评价范围内的地表水体为玛纳斯河，但本项目与玛纳斯河不发生水力联系，本项目具体的地表水环境保护目标详见下表。

表2.7-3   地表水环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 性质 | 概况 | 方位 | 距离 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 玛纳斯河 | 附近地表水 | / | WS | 1004m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类 |

（3）地下水环境敏感目标

评价范围内的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（4）声环境敏感目标

项目建成后，保证项目区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声等效声级限值。

（5）生态环境

保护区域自然生态系统的稳定性不受破坏，保证开发后生态系统基本稳定并呈良性循环。

# 3、工程分析

## 3.1项目概况

### 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：石河子市顶立废旧塑料制品再加工建设项目。

（2）建设单位：石河子市顶立农业科技有限公司。

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：石河子市121团2连，距121团团部约8.8km，中心地理坐标为：N：44°54′3.528″，E：85°35′25.537″，项目区东侧和南侧均为农田，西侧为石河子郑氏化纤有限公司，北侧为道路。项目所在地交通便利，外部环境优越，适于本项目的建设。地理位置示意图见附图3.1-1，周边关系分布图见附图3.1-2。

（5）项目总投资及资金来源：本项目总投资3000万元，项目资金全部由企业自筹解决。

（6）劳动定员：项目新增劳动定员为30人，在厂区食宿。

（7）生产制度：全年280d运行，三班制，每班8小时。

### 3.1.2建设规模及产品方案

（1）建设规模

本项目位于石河子市121团2连，拟规划总用地面积13333.34平方米，其中一期规划总面积1402.0平方米，二期规划总面积8966.0，其中一期建设造粒生产间1座，生产车间1座，泵房发电机房1座以及综合办公用房1座，二期规划建设原料库房2座、成品库房2座。规划建成后年回收处置废旧滴灌带及废旧软带6000吨，年生产滴灌带4000吨、软带2000吨。配套工程建设：原料、产品库房以及废气、废水、固废污染治理设施。详见建设规模一览表3.1-1。

表3.1-1建设规模一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | 滴灌带 | 4000t/a | 外售； 卷式包装； 产品库房储存； |
| 2 |  | 软带 | 2000t/a |  |

### 3.1.3建设项目组成

本项目分两期建设，其中一期建设造粒生产间1座，生产车间1座，泵房发电机房1座以及综合办公用房1座。二期建设原料库房2座、成品库房2座，项目组成与建设内容见表3.1-2。

表3.1-2建设项目组成一览表

| 工程分类 | 具体内容及规模 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 |  |  | 建设造粒生产间1座，生产车间1座，年回收处置废旧滴灌带及废旧软带6000吨，年生产滴灌带4000吨、软带2000吨。 |  | 一期 |
| 辅助工程 | 沉淀池 |  |  | 设一座钢制清洗槽，规格为15m×3.5m，清洗废水设1座沉淀池，面积为150m2 |  | 一期 |
|  | 循环水池 |  |  | 废旧滴灌带造粒生产线及滴灌带生产线设循环水池一座，面积为40m2 |  | 一期 |
| 储运工程 | 原料库房 |  |  | 原料库房两座 |  | 二期 |
|  | 成品库房 |  |  | 成品库房两座 |  | 二期 |
|  | 原料堆场 |  |  | 原料堆场一座，占地面积2000m2，硬化地面，原料采用篷布遮盖 |  | / |
| 公用工程 | 给水 |  | 给水接市政给水管网 |  | / |  |
|  | 排水 |  | 生产废水循环利用，不外排；厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终121团污水处理厂。 |  | / |  |
|  | 供电 |  | 供电接121团供电电网 |  | / |  |
|  | 供热 |  | 冬季采暖使用电采暖 |  | / |  |
| 办公生活 | 办公室、值班室、职工宿舍、食堂 |  |  |  | 二期 |  |
| 环保工程 | 废气治理 | 非甲烷总烃 | 项目废旧滴灌带造粒工段及滴灌带生产线挤出成型工段分别对每条生产线热熔挤出设备安装集气罩收集废气。各工段经收集的废气分别通过通风管道接入UV光氧催化装置处理后接入活性炭吸附装置净化处理，处理后分别通过一根15m高排气筒排放；废旧滴灌带破碎采用湿法破碎，生产车间无组织废气通过加强车间通风等措施控制。 |  | / |  |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟安装油烟净化处理后在屋顶排放 |  | / |  |
|  | 污水处理 | 生产废水 | 废旧滴灌带清洗废水在沉淀池沉淀处理后回用；废旧滴灌带造粒及滴灌带产品生产工段冷却水经降温后循环利用；生产废水不外排 |  | / |  |
|  |  | 生活污水 | 厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入121团污水处理厂。 |  | / |  |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，设备基础减振，将设备均布置在室内，采取厂房隔音等措施降噪 |  | / |  |
|  | 固废处置 | 残次品、边角料 | 项目滴灌带生产中的残次品、边角料全部进入废旧滴灌带造粒生产线造粒后用于滴灌带生产 |  | / |  |
|  |  | 废过滤网 | 设置收集箱，经统一收集后交由当地环卫部门清运处置 |  | / |  |
|  |  | 沉淀池污泥 | 沉淀池污泥待生产季完成后统一清掏，经自然干化后交由当地环卫部门统一清运处置 |  | / |  |
|  |  | 废活性炭、废灯管 | 活性炭吸附装置的活性炭及UV光氧催化装置产生的废灯管定期更换，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 |  | / |  |
|  |  | 废润滑油 | 经桶装收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位安全处置 |  | / |  |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾箱，经统一收集后定期交由当地环卫部门清运处置 |  | / |  |

### 3.1.4主要原辅材料及理化性质

（1）主要原辅材料

本项目滴灌带生产原料为回收的废旧滴灌带造粒形成的再生塑料颗粒及黑色母料、抗老化剂等。项目生产过程中废旧塑料清洗、废旧滴灌带造粒及滴灌带产品生产冷却过程需要用水，废旧滴灌带造粒及滴灌带生产加热均采用电加热。根据现有工程实际运行资料及同类项目类比调查，项目年耗电量约为60万度，项目用水主要为循环水补充水及生活用水，年用量约为2688m³。项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表3.1-3。

表3.1-3主要原材料消耗表

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源及储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒 | 废旧滴灌带、软带 | t/a | 5789.25 | 周边收购，原料库储存 |
| 2 |  | 滴灌带软带生产线边角料 | t/a | 210.75 | 自产，原料库储存 |
| 3 | 滴灌带及软带 | 再生颗粒 | t/a | 5979.9 | 周边收购，原料库储存 |
| 4 |  | 抗老化剂 | t/a | 80 | 市场采购，原料库储存 |
| 5 |  | 黑色母料 | t/a | 80 | 市场采购，原料库储存 |
| 6 | 能源 | 水 | m3/a | 2688 | 当地供水管网 |
| 7 |  | 电 | 万度/a | 60 | 当地供电电网 |

（2）项目主要原辅材料的成分及理化性质

项目主要原辅材料的成分及理化性质见表3.1-4。

表3.1-4	原辅材料性质及其主要组分一览表

| 名称 | 性质及其组分 |
| --- | --- |
| 废旧滴灌带 | 本项目的废旧滴灌带来源于收购当地农户种植作物后产生的废旧滴灌带。废旧滴灌带表面主要为泥沙、尘土，少量废作物残渣，不含有毒有害物质。主要成分为聚乙烯，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良。 |
| 抗老化剂 | 超强的紫外线吸收能力；不易燃、不腐蚀、贮存稳定性好；与不饱和树脂的 相容性良好，兼具长效抗氧、抗黄变作用性能；极高的安全性。 |
| 黑色母料 | 高黑、高亮，易分散，可达到高光镜面效果。环保、无毒、无味、无烟，产 品表面光滑亮泽和实色颜色稳定，韧性好，不会出现色点和色纹等现象。 |
| 聚乙烯 | 性质：聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。 |
|  | 组分：聚乙烯英文名称：polyethylene，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α－烯烃的共聚物。 |

### 3.1.5主要生产设备

本项目主要设备详见表3.1-5。

表3.1-5主要生产设备一览表

| 分类 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒工段 | 破碎机 | 2 | 台 |  |
|  | 清洗机 | 2 | 台 |  |
|  | 搅拌机 | 2 | 台 |  |
|  | 造粒机 | 4 | 台 |  |
|  | 切粒机 | 4 | 台 |  |
|  | 水泵 | 2 | 台 |  |
| 滴灌带生产线 | 搅拌机 | 18 | 台 |  |
|  | 吸料机 | 18 | 台 |  |
|  | 滴灌带挤出机 | 18 | 台 |  |
|  | 软带挤出机 | 5 | 台 |  |
|  | 切割机 | 5 | 台 |  |
| 辅助设备 | 运输车辆 | 2 | 辆 |  |
|  | 叉车 | 2 | 辆 |  |

## 3.2公用工程

### 3.2.1给水工程

项目给水由市政给水管网供给，可保证生活生产用水之需。

（1）生活用水

项目定员30人，用水量按每人每天80L计算，则用水量为2.4m3/d（672m3/a）。

（2）冷却补充水

生产用水主要为废旧滴灌带清洗用水，废旧滴灌带造粒及滴灌带生产过程中产品冷却用水。生产用水循环利用，补充新鲜水量为7.2m³/d，项目生产总用水量为2016m³/a。

### 3.2.2排水工程

（1）工业废水

生产废水主要为清洗废旧滴灌带产生的废水及废旧滴灌带造粒、滴灌带及软带产品冷却废水。废旧滴灌带清洗废水中含有泥土、植物枝叶等，经厂区沉淀池沉淀处理后可循环使用；冷却废水仅温度较高，经降温处理后可循环利用。本项目生产废水全部循环利用，不外排。

（2）生活污水

职工生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为1.92m³/d。537.6m³/a，厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终121团污水处理厂。

本项目总体用水、排水情况见下表。

表3.2-1项目用水、排水情况一览表

| 序号 | 类别 | 用水量（m3/d) | 新水用量（m3/d) | 循环水量（m3/d) | 消耗水量（m3/d) | 废水产生量（m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎喷淋清洗废水 | 22 | 3.0 | 19.0 | 3.0 | 0 |
| 2 | 造粒冷却水 | 105.8 | 2.1 | 103.7 | 2.1 | 0 |
| 3 | 滴灌带、软带冷却补充水 | 105.8 | 2.1 | 103.7 | 2.1 | 0 |
| 4 | 生活污水 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.48 | 1.92 |
| 5 | 合计 | 236 | 9.6 | 226.4 | 7.68 | 1.92 |

项目水平衡见下图

图3.2-1项目水平衡图单位：m3/d

### 3.2.3供热工程

项目全部使用电供热，不使用其他能源。

### 3.2.4供电工程

本项目厂区已建设配电室，供电电源为市政供电电网，可满足项目正常生产需求，建成后全厂用电量约为60万kW·h/a。

### 3.2.5消防工程

拟建项目生产中使用的原料属于可燃物质，与之有关的生产车间和储存场所全部按耐火二级建造，在厂区东南角设置有消防循环水池。项目的消防设施设置严格按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）执行，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）要求布置消防器材。

## 3.3工艺流程及产污环节分析

### 3.3.1施工期工艺流程

项目施工期主要包括生产车间、库房、辅助用房的建设，各厂房设备安装等，施工期主要产生的污染物为施工噪声、废水、扬尘和少量弃渣弃土等。施工期间主要施工流程及污染物产生环节如下：

### 3.3.2营运期工艺流程及产污环节分析

1、废旧滴灌带造粒工艺流程

①回收：本项目采取人工回收的方式回收废旧滴灌带，生产所用的主要原料为当地农田产生的废旧滴灌带，经农户以及废品收购站集中送至项目厂内库房暂存，回收的废旧塑料滴灌带内含有一些使用过程残留的水分，以及带体携带的少量泥砂。回收后的滴灌带放置于本项目的原料库房内待加工生产。

②破碎：将回收后的废旧滴灌带投入到塑料破碎机中进行破碎处理，经破碎机破碎后，自动滑入清洗水槽内。粉碎过程辅以水喷雾，在破碎机入口处接入水管喷淋，一是为了对废料的初步清洗、二是为了抑制粉尘。加之废旧塑料滴灌带本身带有残留水分，所以破碎工段基本不会产生扬尘。

③清洗：经破碎完成后的塑料碎片由输送装置运送至清洗池内，使用清水进行漂洗，本项目清洗池的规格大小为10m×1.2m×1m，清洗过程中不加任何清洗剂，清洗的目的主要是去除塑料碎片上粘带的砂土，清洗水槽配备搅动设备，碎片落入漂洗水槽后漂浮在水面上，在搅动设备的作用下冲洗掉碎片表面的泥沙，并呈波浪式往前运动。到达清洗槽末端时耙齿的皮带输送机将清洗干净的塑料碎片捞出运送至甩干机。

根据清洗水水质情况，清洗池适当排放部分废水，项目清洗工序对水质要求不高，冲洗废水可作为清洗水返回清洗池内继续使用。该工段产生废水主要污染因子为SS、CODcr等，清洗池排放的废水经槽底管道送至循环沉淀池处理后回用，不外排。

④熔融挤出工序：经清洗后的塑料碎片送入螺杆挤出机进料斗，通过引料输送螺杆进入热熔挤出机主机，根据产品属性调整各个区段的温度（温度控制在160-200℃）和螺杆的速度，使得废旧塑料成为熔融状态，并经过热熔机挤出工序经过模头挤出成条状。热熔过程产生的废气经过集气罩收集后统一送至UV光氧催化废气处理设备进行处理，随后经15m高的排气筒排放。

⑤冷却：经过挤出机挤出的条状物，再经过冷却循环水槽内的水冷却，最后进入切粒机切成圆柱状颗粒，即为再生塑料颗粒。

⑥包装：制好的再生塑料颗粒装袋后用叉车转运至成品库房内暂存待用，塑料颗粒成品袋规格为（55cm×1.15m)30kg编织袋。

图3.2-2造粒生产工艺流程图

2、滴灌带及软带生产工艺流程

本项目所生产的滴灌带和软带的工序基本相同。

①原料配比、混合：将再生颗粒、抗氧剂、黑色母料按照一定的比例投入拌料烘干筒内，拌料烘干筒为圆型筒（D1.5m、H2m)，运转过程筒体不断旋转以达到均匀化物料的目的，并辅以电加热的热风以去除物料中极微量的水分，以便于达到滴灌带机和软带机的进料需求。

②投料：混合后的原材料进入生产线中进行生产。

③热熔挤出：原料通过皮带送至温控机进行恒温热熔，热源为电加热。经过温控机恒温加热后，原料温度升高并逐渐软化，然后通过挤出机形成塑料宽带条。该过程属于物理融化过程，聚丙烯热熔温度控制在180-220℃之间，热熔温度均低于各原料的裂解温度。产生的废气经每个生产机上配备的集气罩收集后统一运送至UV光氧催化废气处理设备处理，随后经15高的排气筒排放。

④成型：热挤完成后的制品经挤出模具挤出、测径仪定径后进入成型轮，其迷宫型腔在成型轮中完成真空定型和冷却，成型后的制品经切刀切分后，分成两条，经冷却风道进入冷却水箱完成最后的冷却。

⑤卷绕：成型后的制品经牵引机送入收卷机进行卷绕，收卷机可同时卷取两条滴灌带，张力自动调整，收卷长度在一定范围内可进行设定和调整。

⑥测压：制品取样做保压、流量、拉力等相应试验。成品的滴灌带需通过抽样检验，检验主要为压力测试，不合格产品率约为1%，收集后将不合格产品送入再生塑料车间粉碎机中回用。

⑦质检包装：检验后合格产品经自动打包机缠绕膜进行包装，成品送入库房暂存。

图3.2-3滴灌带及软带生产工艺流程图

### 3.3.3全厂产污环节分析

本项目运营过程产污环节见下表。

表3.3-1建设项目产污环节汇总

| 类别 | 产污节点 | 污染物 | 产污特征 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废旧滴灌带转运、 破碎 | 粉尘 | 间歇 | 粉尘产生量很小，无组织排放 |
|  | 滴灌带及软带生产线混料 | 粉尘 | 间歇 |  |
|  | 废旧滴灌带造粒 | 非甲烷总烃 | 连续 | 造粒车间各挤出设备分别设置集气罩收集废气，收集的废气通过管道接入一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置净化处理，处理后通过一根15m高排气筒排放；车间无组织废气通过加强车间通风等措施控制。 |
|  | 滴灌带及软带挤出成型 | 非甲烷总烃 | 连续 | 滴灌带及软带车间各挤出设备分别设置集气罩收集废气，收集的废气通过管道分别接入一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置净化处理，处理后分别通过一根15m高排气筒排放；车间无组织废气通过加强车间通风等措施控制。 |
|  | 食堂 | 油烟 | 间歇 | 食堂油烟经过油烟净化器处理后 通过管道引至屋顶排放 |
| 废水 | 生产、生活 | 生产废水生活污水 | 间歇 | 生产废水全部循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后经市政管网排污121团污水处理厂 |
| 噪声 | 破碎机 | 机械噪声 | 连续 | 车间隔声、基础减震，柔性连接、加装消声器等措施降噪 |
|  | 造粒机 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 切粒机 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 挤出机 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 搅拌机 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 水泵 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 风机 | 空气动力噪声 | 连续 |  |
|  | 空压机 | 空气动力噪声 | 连续 |  |
| 固废 | 沉淀池 | 污泥 | 间歇 | 待生产季结束后清掏经自然干化 后交由当地环卫部门清运处置 |
|  | 造粒生产线 | 废滤网 | 间歇 | 定点收集后委托当地环卫部门处置 |
|  | 滴灌带及软带生产线 | 不合格产品 | 间歇 | 返回废旧滴灌带造粒生产线熔融造粒 |
|  |  | 边角料 | 间歇 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 间歇 | 经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位安全处置 |
|  | UV光氧催化装置 | 废灯管 | 间歇 |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 间歇 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 间歇 | 收集后统一交由当地环卫部门清 运 |

## 3.4物料平衡分析

### 3.4.1废旧滴灌带造粒生产线物料平衡

本项目废旧滴灌带造粒原料为回收的废旧滴灌带及少量的滴灌带生产线不合格产品及边角料，产品为再生塑料颗粒。物料平衡见表3.4-1及图3.4-1。

表3.4-1造粒生产线物料平衡表

| 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 废旧滴灌带 | 5789.25 | 再生塑料颗粒 | 5979.9 | 产品 |
| 滴灌带边角料 | 210.75 | 沉淀池污泥 | 18 | 固废 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.1 | 废气 |
| 小计 | 6000 |  | 6000 |  |

图3.4-1废旧滴灌带造粒生产物料平衡图

### 3.4.2滴灌带生产线及软带生产线物料平衡

滴灌带及软带生产线原料为再生塑料颗粒、黑色母料、抗老化剂等，产品为滴灌带及软带。物料平衡见表3.4-2及图3.4-2

表3.4-2滴灌带生产线及软带生产线物料平衡表

| 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 再生塑料颗粒 | 5979.9 | 滴灌带 | 4000 | 产品 |
| 抗老化剂 | 80 | 软带 | 2000 | 产品 |
| 黑色母料 | 80 | 边角料 | 210.75 | 固废 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 9.0 | 废气 |
| 小计 | 6139.9 |  | 5920.15 |  |

图3.4-2滴灌带及软带生产物料平衡图

## 3.5主要污染源及核算

### 3.5.1废气

项目运营期包括废旧滴灌带破碎、物料堆放及装卸过程产生的粉尘，废旧滴灌带造粒工序、滴灌带挤出成型工序产生的废气以及食堂油烟。

1、粉尘

（1）废旧滴灌带破碎粉尘

本项目对回收的废旧滴灌带和残膜进行破碎，破碎后废塑料成为1～2cm的碎片，由于碎片本身粒径较大，因此破碎过程中废旧滴灌带和残膜本身不会产生粉尘。但是由于废旧滴灌带和残膜携带一定量的泥沙、尘土等，因此破碎过程中会产生一定合量的粉尘。

本项目破碎机顶部设置雾化喷嘴，破碎的同时进行喷淋降尘，可有效减少破碎粉尘的产生。参考生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中42废弃资源综利用行业系数手册———4220非金属废料和碎屑加工处理行业产污系数表，废PE/PP再生塑料粒子-破碎颗粒物产污系数为0.375kg/t原料。本项目破碎原料总量为6000t，年加工280d（6720h），粉尘产生量约为2.25t/a，产生速率为0.33kg/h。本项目采取喷淋降尘措施，类比疆内同类滴灌带生产企业，降尘效率一般在90%~95%，本次环评取92%，则项目粉尘排放量约为0.18t/a，排放速率为0.027kg/h。此部分粉尘以无组织形式排放。破碎环节设置在密闭车间内，通过厂房阻隔后，对外环境影响较小。

（2）装卸及物料堆存粉尘

本项目回收的废旧滴灌带运至厂区内暂存至堆场，废旧滴灌带表面会有少量泥土及杂质，如遇大风天气会产生少量的扬尘。评价要求建设单位对废旧滴灌带堆场严格管理，对堆场的废旧滴灌带采用篷布遮盖，禁止露天堆放。对运输车辆采用篷布遮盖，防止运输过程中大风起尘。在采取上述措施后，可有效降低废旧滴灌带堆场起尘。

（3）造粒工序废气

塑料加工废气为塑料受热熔融分解逸出的气体。塑料因材料不同，其融化分解时所产生的气体也各异。根据资料可知，聚乙烯PE的分解温度为300℃，熔点为140℃；

本项目废塑料带经粉碎、清洗、烘干后进入造粒装置在170℃~200℃的温度下将废旧塑料进行融化挤压。在造粒过程中电磁加热到170℃~200℃，会有少量有机废气产生。

根据生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为350g/t-原料。

有组织：项目加工废旧滴灌带约6000t/a。挤出段分别设有引风集气罩及时抽引加工过程中产生的废气，集气罩收集效率90%，年加工时间280d（6720h），根据企业提供的废气收集设计方案，确定本项目收集风量为10000m3/h，废气经UV光氧催化+活性炭吸附。类比同类企业去除效率，UV光氧催化装置处理效率为60%，活性炭吸附装置处理效率为70%。本项目将两种工艺结合使用，能高效去除挥发性有机物。废气经处理后通过15m高排气筒（Φ=0.6m）排放。有组织非甲烷总烃产生浓度31.2mg/m3，产生量2.1t/a，产生速率0.312kg/h，有组织非甲烷总烃排放浓度为3.4mg/m3，排放量为0.227t/a，排放速率0.034kg/h。

无组织：未被收集的废气无组织排放，无组织非甲烷总烃产生量0.21t/a，无组织非甲烷总烃排放量0.21t/a。非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4中标准限值（100mg/m3）。同时在生产车间安装排气扇，以减低车间污染物浓度，保证员工良好的工作环境。造粒工序非甲烷总烃产生及排放情况见表3.5-1。

表3.5-1造粒工序废气产排污情况一览表

| 排放工段 及风量 （m3/h) | 污染 因子 | 产生浓度（mg/m3) | 产生速率（kg/h) | 产生量（t/a) | 处理措施 | 排放浓度（mg/m3) | 排放速 率 （kg/h) | 排放量（t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织/10000 | 非甲 烷总 烃 | 31.2 | 0.312 | 2.1 | 集气罩UV 光氧催化+ 活性炭吸附 | 3.4 | 0.034 | 0.227 | Φ0.3m、15m高排 气筒 |
| 无组织 | 非甲 烷总 烃 | / | / | 0.21 | 加强车间通风 | / | 0.031 | 0.21 | 车间门 窗排放 |

（4）滴灌带及软带生产熔融挤出工序废气

本项目滴灌生产线聚乙烯颗粒经挤出机加热（加热温度为170℃左右）塑化后，经模具在一定压力下挤出，在高温条件下会产生有机废气。

有组织：本项目滴灌带及软带生产车间年生产滴灌带4000t、软带2000t，共计年生产6000t，年加工280d（6720h）。

根据生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册——2922塑料板、管、型材制造行业系数表，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为1.5kg/t-产品。则非甲烷总烃产生量为9.0t/a，产生速率为1.34kg/h，产生浓度为134.0mg/m3，挤出段分别设有引风集气罩及时抽引加工过程中产生的废气，集气罩收集效率90%，根据企业提供的废气收集设计方案，确定本项目收集风量为10000m3/h，废气经UV光氧催化+活性炭吸附。类比同类企业去除效率，UV光氧催化装置处理效率为60%，活性炭吸附装置处理效率为70%。废气经处理后通过15m高排气筒（Φ=0.6m）排放。则本项目有组织非甲烷总烃排放量为0.97t/a，排放速率为0.144kg/h，排放浓度为14.4mg/m3。

无组织：本项目熔融挤塑工序产生的废气经集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后由15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，则有10%的废气以无组织形式排放，排放量为0.90t/a，排放速率为0.133kg/h。滴灌带及软带生产工序非甲烷总烃产生及排放情况见表3.5-1。

表3.5-2滴灌带及软带生产工序废气产排污情况一览表

| 排放工段 及风量 （m3/h) | 污染 因子 | 产生浓度（mg/m3) | 产生速率（kg/h) | 产生量（t/a) | 处理措施 | 排放浓度（mg/m3) | 排放速 率 （kg/h) | 排放量 （t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织/10000 | 非甲 烷总 烃 | 134.0 | 1.34 | 9.0 | 集气罩，UV光氧催化+活性 炭吸附 | 14.4 | 0.144 | 0.97 | Φ0.3m、 15m高排 气筒 |
| 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | 0.9 | 加强车间通风 | / | 0.133 | 0.9 | 车间门窗排放 |

（5）食堂油烟

项目劳动定员30人，人均食用油用量约为20g/人·d。一般油烟挥发量为总耗油量的2%-4%，本次评价取4%计算。项目年运行280天，厨房油烟产生量为6.72kg/a。项目食堂每天平均使用时间约为4个小时，烹饪过程中产生的油烟废气量按照1500m³/h计算，则油烟废气量合计168万m³/a。油烟的产生浓度为3.0mg/m³。油烟废气集中收集后经过油烟净化处理后通过排气筒引至屋顶排放，油烟净化器的去除效率按照60%计算，则经处理后的油烟排放浓度为1.2mg/m³，油烟排放量为2.688kg/a。本项目油烟排放情况见表3.5-2。

表3.5-3	项目油烟排放情况一览表

| 类型 | 油烟产生量 | 产生浓度 | 去除效率 | 油烟排放量 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟 | 6.72kg/a | 3.0mg/m3 | 60% | 2.688kg/a | 1.2mg/m3 |

（6）小结

综上所述，项目运营期造粒破碎工艺粉尘采取喷淋除尘控制措施、非甲烷总经采取“集气罩+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒”有机废气组合处理设施进行处理，项目有组织排放非甲烷总烃能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值中非甲烷总烃排放限值要求，即非甲烷总烃100mg/m³；无组织排放非甲烷总烃能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界浓度限值要求，即非甲烷总烃4.0mg/m³；食堂饮食油烟经油烟净化器处理后能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定，即最高允许排放浓度为2.0mg/m³。项目运营期废气排放情况见表3.5-7。

| 表3.5-4项目运营期废气排放情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放形式 | 污染源 | 污染物 | 风机风量（m³/h) | 处理前 |  |  | 处理后 |  |  | 标准限值（mg/m³) | 治理措施 | 排气筒参数 |  | 排放口编号 | 排放口类型 | 是否为可行技术 |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/m³) | 产生量（t/a) | 产生速率（kg/h) | 排放浓度（mg/m³) | 排放量（t/a) | 排放速率（kg/h) |  |  | 高度 | 内径 |  |  |  |
| 有组织排放 | 造粒生产熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 10000 | 31.2 | 2.1 | 0.312 | 3.4 | 0.227 | 0.034 | 100 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附 | 15m | 0.3m | DA001 | 一般排放口 | 是 |
|  | 滴灌带、软带生产熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 10000 | 134.0 | 9.0 | 1.34 | 14.4 | 0.97 | 0.144 | 100 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附 | 15m | 0.3m | DA002 | 一般排放口 | 是 |
|  | 食堂 | 油烟 | 2000 | 3.0mg/m3 | 6.72 | / | 1.2mg/m3 | 2.688 | / | 2.0 | 油烟净化装置 | / | / | / | / | / |

| 面源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放形式 | 车间 | 污染源 | 污染物 | 排放量（t/a) | 排放速率（kg/h) | 标准限值（mg/m³) | 控制措施 | 面源参数（m) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |
| 无组织排放 | 原料破碎车间 | 废旧滴灌带、软带破碎工序 | 颗粒物 | 少量 | / | 1.0 | 喷淋除尘 | 30 | 18 | 6 |
|  | 造粒车间 | 造粒熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 0.21 | 0.031 | 4.0 | 设置排风扇，生产过程均在厂房内进行 |  |  |  |
|  | 滴灌带、软带生产车间 | 滴灌带、软带熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 0.9 | 0.133 | 4.0 |  | 40 | 22 | 6 |

### 3.5.2废水

本项目废水主要为生活污水、设备冷却水。

（1）生活污水

项目定员30人，用水量按每人每天80L计算，则用水量为2.4m3/d（672m3/a），职工生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为1.92m³/d，537.6m³/a。废水中的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，生活污水污染物浓度为按COD：350mg/L、BOD5：250mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入121团污水处理厂。

（2）冷却水

项目冷却水量为233.6m3/d，其中循环水量为226.4m3/d，蒸发水量为7.2m3/d，使用过的冷却水排入循环水池自然冷却后，循环使用不外排。

废水污染物含量见表3.5-5。

表3.5-5	生活污水污染物浓度

| 名称 | 类别 | 污染物浓度产生（mg/L） | 污染产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 537.6m3/a | COD | 350 | 0.188 |
|  | BOD5 | 250 | 0.134 |
|  | SS | 200 | 0.107 |
|  | NH3-N | 30 | 0.0161 |

### 3.5.3噪声

本项目噪声源主要为搅拌机、挤出机、风机、水泵等设备，噪声声级范围65~90dB（A）之间，噪声设备及具体治理措施情况见表3.5-6。

表3.5-6	噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 | 治理措施 | 降噪效果 | 降噪后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 75 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 60 |
| 2 | 搅拌机 | 65 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 50 |
| 3 | 造粒机 | 65 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 50 |
| 4 | 切粒机 | 70 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 55 |
| 5 | 挤出机 | 70 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 55 |
| 6 | 风机 | 90 | 进出口消声器、柔性 连接、厂房隔声 | 30 | 60 |
| 7 | 水泵 | 75 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 60 |

### 3.5.4固体废物

本项目废旧滴灌带造粒生产线产生的固体废物为废旧滴灌带清洗产生的泥沙、造粒工段产生的废滤网；滴灌带生产线产生的固体废弃物主要为不合格产品及边角料；另外还有活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废灯管、设备维护产生的废润滑油及工作人员产生的生活垃圾等。

（1）清洗废渣及泥沙

废旧滴灌带在田间回收后直接运回厂区进行破碎清洗，因此，清洗过程会产生废渣及泥沙。本项目废旧滴灌带清洗废渣及泥沙产生量约为18t/a，主要成分为泥土，全部拉运至垃圾填埋场处置。

（2）滴灌带、软带残次品及边角料

滴灌带加工生产定型时会产生残次品及边角料，边角料、残次品产生量为210.75t/a，全部回至破碎工序再次破碎造粒循环利用。

（3）废滤网

项目废旧滴灌带在造粒工段需要进行加热融化，为保证再生颗粒料的质量，需要对熔融态废料进行过滤后再进行造粒，所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变小，直至不能使用，根据同类项目调查，本项目滤网每天更换2次，每次15张，每张过滤网重约0.25kg，则本项目废旧滤网产生量约为2.1t/a，滤网上主要为熔融废塑料的杂质。

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部联合公告2012年第55号）“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”。此类废物为废塑料熔融废物，为一般工业废物，本环评要求建设单位将废滤网收集后定期交由当地环卫部门统一处置。

（4）废润滑油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转，预计每年需更换润滑油580kg。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），废弃润滑油为HW08类危险废物，废物代码为900-217-08，本项目产生的废润滑油采用桶装收集储存，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

（5）废灯管

本项目废旧滴灌带造粒、滴灌带级软带熔融挤出工序有机废气处理采用UV光氧催化装置，装置内设置有UV紫外线灯管，该灯管含有汞类物质。根据厂家提供信息，UV灯管需定期更换，年产生量约为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2016.8.1）中规定：本项目产生的废灯管属于HW29类含汞废物，危废代码为900-023-29，需委托有相应资质的单位回收处置。

（6）废活性炭

废旧塑料颗粒加工生产过程造粒工序和滴灌带、软带生产过程挤出成型工序中产生的有机废气经过活性炭吸附装置吸附处理，活性炭吸附一定量的废气后会饱和，环评要求企业定期更换活性炭。根据类比同类项目运行情况，项目运营期废活性炭产生量约为0.7t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），本项目产生废活性炭属于危险废物，委托有资质单位处理。

（7）生活垃圾

本项目工作人员共30人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量为4.2t/a。厂区设置垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，由环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理。

项目运营期固体废物产生及处置情况详见表3.5-6。

表3.5-7项目固体废弃物产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a) | 废物类别 | 处置措施 | 排放量 （t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉淀池泥沙 | 18 | 一般固废 | 待生产季完成后统一清掏，经自然干化后交由当地环卫部门统一清运 | 18 |
| 2 | 废滤网 | 2.1 | 一般固废 | 定点收集，交由当地环卫 部门清运填埋处置 | 2.1 |
| 3 | 不合格滴灌带、软带产品及边角料 | 210.75 | 一般固废 | 收集后进入废旧滴灌带造粒工序再生造粒 | 210.75 |
| 4 | 废活性炭 | 0.7 | 危险废物 | 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位安全处置 | 0.7 |
| 5 | 废灯管 | 0.03 | 危险废物 |  | 0.03 |
| 6 | 废润滑油 | 0.58 | 危险废物 |  | 0.58 |
| 7 | 生活垃圾 | 4.2 | 生活垃圾 | 定点收集，交由当地环卫 部门清运处置 | 4.2 |

## 3.6清洁生产

清洁生产分析是对建设项目的技术先进性和环境友好性进行综合评价。其目的要求将综合预防污染的环境策略持续应用于生产过程和产品中，提高企业的经济效率，减少生产活动对人类环境的污染，更好的保护环境。清洁生产要求在生产过程中最大限度地利用资源和能源，通过循环利用、重复使用，使原材料最大限度的转换为产品。将节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量贯穿于生产的全过程中。

清洁生产的实质是使用清洁的原料和能源；采用先进的无害的生产工艺、技术与装备；采取清洁生产过程；生产出清洁的产品四个主要方面。它要求从生产的源头及全过程实行控制，对必须排放的污染物采用先进可靠的处理技术，消除或减少污染物的产生和排放，确保污染物达标排放和总量控制要求，以最小的投入获得最大的产出，实现建设项目经济、社会和环境的协调统一。

本项目主要从事废旧滴灌带、软带的回收再生产，本次评价通过定性分析，对项目的清洁生产水平进行分析说明，确定项目在国内外的清洁生产水平。

### 3.6.1生产工艺与设备分析

本项目的生产工艺主要为废旧滴灌带粉碎、清洗、造粒、切粒过程以及滴灌带挤塑生产过程，生产工艺较为简单，安全性较高，从各种原料进料到形成产品的步骤、工序较少。

根据国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类十九、轻工3、生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产；四十三、环境保护与资源节约综合利用27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，本项目属于废旧塑料回收综合利用及节水器材制品制造，且本项目生产过程中没有选用限制、淘汰类工艺、设备及原材料。

1、生产工艺清洁水平

塑料颗粒加工行业普遍采用热熔+造粒工艺，该技术非常成熟可靠。随着能源的紧张，生产规模的扩大，从能源的利用率和投资费用的综合比较来看，本项目采用的工艺目前较为先进。

2、生产设备

本项目按照“高效、低耗、先进、实用”的总体原则进行装备选型，所需设备均采用成熟先进的设备，设备精度较高，能够精确控制各种反应条件，确保达到较高的生产效率。设备自动化程度高，热熔造粒、切粒、包装，生产滴灌带均为自动化设备。自动化的设备既提高了劳动生产率、产品质量和产量，又能较好的控制生产过程中的冷却用水的使用量，降低因人为失误造成的污染物非正常排放。

### 3.6.2原料选择

本项目滴灌带使用的原料为废旧滴灌带进行清洗造粒后的再生聚乙烯颗粒料，项目生产过程不使用蒸汽，水、电使用量较小。本项目使用的原料部分为废旧塑料，减少了原材料资源的浪费，同时回收了其他地方产生的固废，本项目的建设既可使其他单位产生的废物减量化、资源化、无害化处理，又可创造一定的经济及社会效益，符合国家对清洁生产及循环经济的要求。项目本身属于清洁生产型项目。

### 3.6.3资源能源利用指标

本项目为废旧塑料资源节约综合利用项目，本项目生产滴灌带使用的原料为废旧滴灌带进行清洗造粒后的再生聚乙烯颗粒料。从原料上就具有消除污染的特性。在运营过程中，各污染物均合理处置，不会产生二次污染物；项目采用的能源主要是各种设备运行中使用电能，电能属于清洁能源，因此可以看出本项目原辅料及能源的使用都符合清洁生产要求。

### 3.6.4产品指标

再生塑料颗粒生产过程中未使用发泡剂、增色剂及其他物质，废滴灌带仅热熔后使其再生，未改变原有塑料特性，再生塑料颗粒仍可达到滴灌带生产原料的要求。

### 3.6.5污染物排放指标

本项目生产过程中产生的废水、固体废物、噪声等均采取了相应的措施。

（1）废气

本项目所产生的废气主要为废旧塑料颗粒加工生产过程造粒工序和滴灌带生产过程挤出成型工序中产生的有机废气，成分为非甲烷总烃。废旧塑料颗粒加工生产过程造粒工序和滴灌带生产过程挤出成型工序废气经集气罩收集，收集后的废气分别通过通风管道进入4套“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理后，经由4根15m高的排气筒排放，同时本项目在生产设备选型上选用污染小、密封性能好的设备，废旧塑料颗粒加工车间和滴灌带生产车间通过加强通风可以降低车间内有机废气浓度。

（2）废水

本项目生产工艺用水为废旧滴灌带破碎工段喷淋废水、废旧滴灌带清洗工段清洗废水、再生聚乙烯颗粒料和滴灌带循环冷却水，循环使用不外排，定期补充新鲜水，无生产废水产生。本项目厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终121团污水处理厂。

（3）噪声

噪声选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施降噪。

（4）固体废物

残次品及边角料全部回收后，作为本项目造粒工段原料使用；废滤网收集后拉运至填埋场，生活垃圾定期拉运至当地垃圾填埋场处理。废润滑油、废灯管和废活性炭暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。

通过采取环保治理措施，项目废气、废水、噪声、固废等污染物能够做到达标排放。项目在环境管理方面能够满足清洁生产的要求。

### 3.6.6环境管理相关要求

本项目符合国家和地方相关法律、法规要求，污染物均达标排放。

为提高企业清洁生产水平，要求建设方加强生产过程中环境管理，严格原材料质量检验；对能耗、水耗及产品合格率进行定量考核；确保物品堆存区及人流、物流活动区有明显标识，加强安全管理；加强管道检修，减少跑、冒、滴、漏现象，节约水资源。

为保护环境，要求建设方对其合作方提出环境要求，如要求施工方施工期间注意洒水防尘，合理规划施工时间，减少对周围环境和居民的影响等；要求原辅料、产品及其它外运物品在运输过程中，加盖遮盖布或采用袋装、桶装，减少环境影响等，确保整个产品生命周期的清洁生产水平。

### 3.6.7清洁生产水平判定

本工程在采取了相应的防范措施后，可保证生产安全和环境安全；拟建项目所用动力清洁，符合我国的能源政策要求；在运营过程中，各污染物均合理处置，不会产生二次污染物；所选用的生产工艺具有国内先进水平，所选用设备具有国内先进水平，污染物排放浓度和排放量，满足相应的标准要求，拟建项目满足清洁生产要求。

### 3.6.8清洁生产建议

根据目前国内清洁生产的相关要求，为提高项目的清浩生产水平，提出企业生产中的一些清洁生产措施：（1）在总图布置上，充分考虑原料输送、生产车间、成品库及能源供应的位置关系，缩短工序流程距离，降低远距离输送的动力消耗；（2）采用清洁原料和能源，有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗、物耗有严格定量考核；（3）有效控制工艺参数，使物料、工艺过程用水都处于平衡状态，并最大限度减少跑料等损失浪费发生；（4）加强循环水池、废气净化装置的维护管理，保证生产废水不外排、废气稳定达标排放；（5）主要设备有具体的管理制度，并严格执行，采用节能设备；（6）对职工进行清洁生产的教育和培训，提高企业的管理水平，规范和落实操作规程，加强岗位责任制度。

综上所述，项目采取上述措施后，能充分提高项目的清洁生产水平。

## 4.1自然环境现状调查与评价

## 4.1.1地理位置

石河子市地处新疆天山北麓中段，古尔班通古特大沙漠南缘，东以玛纳斯河为界与玛纳斯县为邻，南、西、北三面与沙湾县环接，行政区域460平方公里。东距自治区首府乌鲁木齐150公里，西距霍尔果斯口岸500公里，交通运输十分便利。

新疆生产建设兵团农八师一二一团地处天山北麓、准葛尔盆地西南底部，古尔班通古特大沙漠南缘，天山北坡经济带中段沙湾县境内，玛纳斯河中游下野地垦区。团部驻地炮台镇，东距自治区首府乌鲁木齐市213公里，东南距戈壁名城石河子市78公里，西北距石油名城克拉玛依市110公里，西南距奎屯市120公里。古新县道、克榆高速公路横穿境内而过，与通连公路相连，交通十分便利，素有"炮台明珠"之美誉。

项目区位于新疆石河子市121团2连，项目区中心地理坐标为N：44°54′3.528″，E：85°35′25.537″。项目区地理位置见附图1。

## 4.1.2地形地貌

石河子市南临天山依连哈比尔尕山北部的前山地带，北接山前倾斜平原及泉水溢出带，行政区划面积全部分布在玛纳斯河冲击洪积平原上，地势平坦。由东南向西北稍有倾斜，南北坡降1.2%，东西坡降0.9%，海拔高程430—520m。南部山前倾斜平原，呈山麓斜坡堆积地表。冲击洪积扇顶部坡度大，向扇缘逐渐变缓，地表干旱，植被贫乏，北部扇缘地带，岩性由粗变细，地形由陡渐变平坦，形成泉水溢出带，此处泉眼密布，地下水埋深1m左右。地表多泉沟、沼泽，水草丰盛，现已被开垦，市区耕地大部分分布在此地貌位置上。

从大地构造的角度看，八师石河子市于天山地槽北部，准噶尔地块南缘，以南12km为东西走向的玛纳斯背斜构造，属山前坳陷区的北部边缘第二列构造，由第三系泥岩、砂岩、砾岩等组成。石河子城区全为第四系松散沉积物，表层为亚粘土、粘土层，东部较薄，向西逐渐变厚，其厚度0～8m不等，下伏为卵砾石层，据钻孔资料分析，深度25m以内为卵石层，卵石含量大于50%，25～60m深处为砂砾石层，其厚度为400m左右。乌伊公路以南主要岩性为卵石、卵砾石；以北主要岩性为亚沙土、亚粘土与卵砾石、沙砾石互层。

项目区所在区域位于石河子北部，地势自西南向东北倾斜，平均海拔高度为1130m左右。

### 4.1.3水文及水文地质

区域水文地质条件受大地构造所控制，与现代地貌条件相吻合，高山融雪水通过河流从南向北排泄。水流通过扇体南部透水性较差的第三纪泥岩时受到阻隔，形成了山区地下水与扇区地下水，北部通过扇缘带逐渐向冲积平原过渡，形成了一个基本完整的文地质单元。扇区巨厚的第四纪松散岩层为地下水储存和运输供了良好的空间，天山北麓最大的玛纳斯河巨大流量为地下水的形成提供了充足的补给来源。

与扇区沉积结构相对应，自扇顶至扇缘，分为单一卵石结构潜水含水层和多层结构承压含水层。水位埋深扇顶大于150m，至430m地形等高线附近出现潜水溢出带。由于山前为断层接触，在红山嘴～二宫一队3.3km的水平距离内，存在一个落差为161m的地下跌水，河床潜流以瀑布的形式补给扇区地下水。含水层饱水带厚度受基岩起伏控制，其厚度在450～2000m。向北由于沉积结构发生变化，出现了较多弱透水夹层和不透水层，因而形成了承压自流水区。

- 4.1.4气象特征

石河子市地处准噶尔盆地西南边缘，受北天山、阿尔泰山阻挡，潮湿气流难以进入本区，形成暖温带内陆干旱气候，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，昼夜温差大，无霜期较长。年均气温在6.5℃，年内最高气温42.8℃（7月份），年内最低气温-31.0℃（12月份），最高月平均气温26.1℃，最低月平均气温-13.1℃。多年平均降雪日30.3d，积雪日118.6d。多年平均无霜期162d，多年平均最大冻土深度1.3m，年平均降水量185.5mm，年平均蒸发量2046mm；年平均风速1.5m/s，夏季最大风速风速17m/s，冬季最大风速10.2m/s。石河子全年以静风出现最多，静风频率12.37%；全年盛行风向不明显，以西南偏南风（SSW）相对较多，年风向频率10.13%，其次是南（S）风，出现频率为9.70%。四季盛行风向均不一致，其中冬夏季与全年相同，以西南偏南风（SSW）最多，风向频率分别为15.14%和9.87%；春季以东北偏东风（ENE）最多为12.77%；秋季则以南（S）风出现最多为9.66%。

新疆兵团石河子121团地处欧亚大陆腹地，远离海洋，属中温带大陆性干旱气候，地处平原的农业种植区冬季严寒、夏季酷热、干旱少雨、无霜期较长、热量适中，日照充足，蒸发量大于降水量，年、日温差较悬殊，气侯条件适宜粮食瓜果蔬菜生长和瓜果糖份的形成，同时亦适合棉花等农作物的栽培。年≧10℃有效积温3650-3900℃；年平均日照时数2935.2小时；年平均降水量201.4mm，年蒸发量1752.2mm，年平均气温6.7℃；无霜期135-191天。

- 4.1.5土壤、植被

土壤的发育与分布受地貌、基质、气候、水文与生物活动的制约。由于石河子特殊的地理位置，复杂的地貌特征，以及差异极大的水热条件的地区分布，使土壤的形成和分布有显著的不同，呈现出明显的水平和垂直地带性分布规律。在干旱和半干旱气候影响下，由南向北形成了棕钙土、灰钙土、灰漠土、灰棕漠土、棕漠土等水平地带性分布。此外，尚有大面积的盐渍土、风沙土，以及零星分布的草甸土、沼泽土，他们都带有不同程度的地带性烙印。盐渍土以硫酸盐为主，草甸土以暗草甸土为主。风沙土质地轻，极少有植被生长，生物积累过程十分脆弱。

项目区位于石河子北部，海拔最高约1200m，最低约700m，山坡黄土覆盖，几乎不发育植被，一般丰水年份会生长低矮稀疏的季节性短命类草，山脊红色基岩裸露。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1环境空气质量现状调查及评价

1、区域环境空气质量达标判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，本次大气环境质量评价引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中石河子市2021年达标区判定数据，数据统计见下表3-1。

（一）评价标准

本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（二）评价方法

按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

（三）空气质量达标区判定

本项目所在区域空气质量现状评价结果一览表，见表4.1-1。

表4.1-1区域空气质量现状评价结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 37 | 40 | 92.50 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 87 | 70 | 124.29 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 54 | 35 | 154.29 | 不达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数 | 2000 | 4000 | 50.00 | 达标 |
| O3 | 日最大8h滑动平均值第90百分位数 | 133 | 160 | 83.13 | 达标 |

由表3-1可知，项目所在区域空气质量现状评价指标中SO2、NO2年平均浓度、CO的24小时平均第95百分位数、O3的日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区。

超标原因有以下几点。

1、能源结构不合理，燃煤总量大，工业布局较为集中，单位面积污染排放总量较大。石河子市工业主要依靠燃煤，2021年环境统计数据表明，全市工业煤炭消耗总量2472.8万t，与上年相比，纳入环境统计的工业煤炭消耗量增加23.1%，二氧化硫排放量减少10.9%，氮氧化物排放量增加10.6%，烟粉尘排放量增加26.0%。

2、冬季不利气象条件的影响。石河子市冬季静风频率大，平均风速较小，不利于空气污染物扩散，因此在冬季污染物浓度较高。二是逆温对空气质量的影响，逆温层过厚，大气成分比较稳固，空气流动缓慢，空气不能向上扩散，从而加重大气污染。全年三级以上污染天89.6%出现在供暖期，冬季PM2.5，浓度对年均值贡献高达80%左右。

3、挥发性有机物的治理水平不高。挥发性有机物是形成臭氧的重要前体物质，臭氧污染情况加重说明挥发性有机物排放较上年在增加。

4、机动车尾气排放的影响。石河子机动车的数量快速增长，根据2021年师市统计公报发布的数据显示：石河子垦区民用汽车保有量15.92万辆，比上年增长6.3%，2021年经营性道路完成货物运输量1908.9万t，比上年增长96.6%。汽车尾气，特别是重柴油货车的尾气排放量也就相应大幅增加。

5、输入性沙尘天气的影响。2021年12月26日起，天山北坡沿线城市出现明显沙尘天气，石河子市受到来自东北方向的沙尘过境传输影响。此次沙尘传输污染最先出现于克拉玛依市，之后随大气环流影响至石河子市，因气象条件限制，在石河子市长时间滞留，污染气团带来的高浓度细颗粒物、可吸入颗粒物使我市空气质量急剧恶化，对石河子市颗粒物浓度和优良天数比例产生较大影响。

因此结合表4.1-1可知，项目所在区域为不达标区。

2、项目区特征因子监测

- （1）监测布点

大气环境现状监测依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），中监测点设置要求，结合评价区域的地形特征、环境空气保护目标和区域环境特征进行布点，同时兼顾厂址主导风向，共设监测点1个，各监测点名称及相对位置、距离详见表4.2-2及附件1监测报告。

表4.2-2特征污染物监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 场址内 | E：85°35′26.16″ N：44°54′3.16″ | 非甲烷总烃 |

- （2）监测时间及频率

监测时间：2023年4月27日~5月3日，连续采样监测7天，由新疆锡水金山环境科技有限公司完成。

非甲烷总烃每日监测4次8h平均浓度，每次采样时间至少15分钟，监测时间为10:00、10:15、10:30、10:45。

- （3）监测分析方法

表4.2-3检测分析方法及检出限

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 直接进样-气象色谱法 | HJ604-2017 | 0.07 |

（4）评价标准

非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值。

表4.2-4特征污染物浓度限值

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 小时平均值 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（5）评价方法

采用单因子标准指数法，根据评价标准对项目环境空气质量现状进行评价。单因子污染指数公式为：

Pi=Ci/Coi

式中，Pi——i物质的污染指数；

Ci——i物质的监测浓度，mg/m3；

Coi——i物质的评价标准，mg/m3。

当Pi<1时，表示大气环境中该污染物不超标，当Pi≥1时，表示该污染物超过评价标准。Pi值越大，说明该污染物的含量越高，污染越重。

（6）监测结果及评价

特征污染物环境质量现状监测结果见表4.2-5。

表4.2-5特征污染物环境质量现状监测结果

| 监测 点位 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场址内 | 非甲烷总烃 | 小时平均值 | 2.0 | 0.34-0.48 | 24.0 | 0 | 达标 |

从监测结果可知，区域非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值要求。

### 4.2.2水环境现状调查及评价

1、地表水环境质量现状监测

根据工程分析，本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水排入市政下水管网，最终进入121团污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境影响评价分级判据标准，本项目外排总废水量Q=0.2.56m3/d＜200m3/d，因此，判定本项目地表水环境评价级别为三级B；可不对地表水环境质量现状评价。

本项目西南侧的玛纳斯河在《新疆水环境功能区划》的水系脉络内及水系编码内。项目区距玛纳斯河1km，现状使用功能为工业、农业用水，属于Ⅲ类水体。

2、地下水环境质量现状监测

本项目委托中新疆锡水金山环境科技有限公司对地下水环境质量现状监测，监测时间为2023年4月27日-28日。

（1）监测布点

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价等级为三级，本次评价在项目区、项目区上游及下游的水井进行采样，共设置3个监测点，监测点具体位置见表4.4-8和附图3。

（2）监测项目

pH、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、氰化物、挥发酚、镉、砷、汞、铅、六价铬、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数合计20项。

（3）监测分析方法

采样及分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水（HJ164-2020）的规定进行。环境监测技术规范》。

（4）评价标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）评价方法

采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。计算公式为：

Si=Ci/Coi

式中：Si——某污染物的污染指数；

Ci——某污染物的实际浓度，mg/L；

Coi——某污染物的评价标准，mg/L。

注：Si>1，说明第i种污染因子浓度超标；Si≤1，为未超标。pH单因子指数计算公式为：

式中：SpH,j——pH的标准指数

pHj——j点pH实测值

pHsd——标准中的pH值的下限值

pHsu——标准中的pH值的上限值

（6）监测结果及评价

地下水水质现状监测及评价结果见下表。

表4.2-6	地下水水质监测分析结果	单位：mg/L（pH等除外）

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 采用地点 | 1#E：85°35′26.47″ N：44°54′5.77″ |  | 2#E：85°35′31.15″ N：44°53′58.49″ |  | 3#E：85°35′40.26″ N：44°53′46.17″ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值 | 检测结果 | 标准指数 | 检测结果 | 标准指数 | 检测结果 | 标准指数 |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.2 | / | 7.2 | / | 7.3 | 0.993 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 1124 | 2.50 | 486 | 1.08 | 173 | 0.38 |
| 3 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 2048 | 8.19 | 47 | 0.19 | 225 | 0.90 |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 2624 | 2.62 | 445 | 0.44 | 1264 | 1.26 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 0.146 | 0.29 | 0.153 | 0.306 | 0.164 | 0.328 |
| 7 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 | 2.88 | 0.144 | 0.28 | 0.014 | 1.11 | 0.055 |
| 8 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.013 |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 3438 | 13.75 | 156 | 0.624 | 809 | 3.236 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.68 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.08 | 0.003 | 0.06 | 0.004 | 0.08 |
| 12 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | 0.15 | <0.0003 | 0.15 | <0.0003 | 0.15 |
| 13 | 镉 | μg/L | ≤5 | <0.25 | 0.05 | <0.25 | 0.05 | <0.25 | 0.05 |
| 14 | 砷 | μg/L | ≤10 | 1.4 | 0.14 | 1.3 | 0.13 | 1.3 | 0.13 |
| 15 | 汞 | μg/L | ≤1 | <0.04 | 0.04 | <0.04 | 0.04 | <0.04 | 0.04 |
| 16 | 铅 | μg/L | ≤10 | <2.5 | 0.25 | <2.5 | 0.25 | <2.5 | 0.25 |
| 17 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 0.08 | 0.004 | 0.08 | <0.004 | 0.08 |
| 18 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 0.1 | <0.03 | 0.1 | <0.03 | 0.1 |
| 19 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | <0.01 | 0.1 | <0.01 | 0.1 | <0.01 | 0.1 |
| 21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 | <2 | 0.67 | <2 | 0.67 | <2 | 0.67 |
| 22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 18 | 0.18 | 20 | 0.20 | 23 | 0.23 |

由表可知，除总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐外，其他因子的指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的限值要求。项目所在区域地下水中总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐这四种因子超标主要是①过度开采地下水②过量施用的化肥、农药残留在土壤中，随雨水渗入地下③在未整治农村之前，随意堆放生活垃圾，因此导致地下水中的无机盐污染物增多。

### 4.2.3声环境现状调查及评价

本项目委托新疆锡水金山环境科技有限公司进行噪声环境现状监测。

（1）监测时间及点位

在项目区东、南、西、北侧四周各设一个监测点，共4个监测点。监测时间为2023年4月27日，昼间、夜间各监测一次。

（2）监测方法

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行噪声监测，检测仪器使用AWA5688型多功能声级计。

（3）评价标准

本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（4）评价方法

本次噪声环境现状评价采用对比分析法，即将各监测点监测值与标准值对照，分析评价噪声是否超标，得出声环境质量现状水平。

（5）监测及评价结果

本项目噪声现状监测结果及评价结果见下表。

表4.2-7噪声现状监测结果

| 测点编号 | 监测点位 | 评价结果 |  | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 项目区东侧 | 42 | 39 | 60 | 50 |
| 2# | 项目区南侧 | 41 | 38 |  |  |
| 3# | 项目区西侧 | 43 | 38 |  |  |
| 4# | 项目区北侧 | 41 | 40 |  |  |

根据噪声监测结果可知，项目区四周边界噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值，区域声环境质量良好。

### 4.2.4生态环境现状调查及评价

（1）生态功能区划

项目位于新疆石河子市121团，根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域生态功能区划信息如下表。

表4.2-8区域生态功能区划

| 生态功能分区单元 |  | 隶属行政区 | 主要生态服务功能 | 主要生态环境问题 | 主要生态敏感因子、敏感程度 | 主要保护目标 | 主要保护措施 | 适宜发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ₁天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区 | 31.天山北坡中段低山丘陵煤炭资源开发、迹地恢复生态功能区 | 沙湾县 | 煤炭资源、土壤保持、冷季草场 | 煤层自燃、地表塌陷、地貌破坏、环境污染、草场植被退化、水土流失 | 生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀轻度敏感 | 保护煤炭资源、保护地貌和地表植被，防止泥石流和滑坡 | 加强煤炭开发管理、草场减牧、煤田灭火、退耕还草 | 规范开采矿产资源，发展生态无损的大型高效集约化煤炭工业基地，合理利用草地资源 |

# 5、环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目在施工期主要为生产车间、造粒车间、综合办公用房、地面硬化等及辅助工程的建设，以及生产设备和环保设备的安装。可能对周围环境产生的影响主要有：施工扬尘、施工废水、施工机械设备噪声以及固废等。工程施工期的影响是暂时的，只要认真制定和落实施工期环保措施，工程施工期的环境影响可得到减缓，在施工结束后该影响可以消除。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

施工期间主要大气污染物为施工场地扬尘、施工机械和来往车辆的燃油尾气等。受影响区域包括施工区周围、运输线路的道路两侧。

（1）施工扬尘

在整个施工期，产生扬尘的工序有建筑材料及建筑垃圾的运输、装卸、堆放过程等，施工现场的扬尘量与场地条件、土质、施工管理水平、施工季节和气象条件等诸多因素有关。

一般情况下，扬尘对大气环境的影响范围主要在工地附近100m以内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气环境影响甚微。而当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘影响范围可缩小到20~50m范围内。本项目施工工程量较小，施工扬尘的影响范围相对较小，且是暂时的，只要加强管理，切实落实好环评所提降尘措施，施工场地扬尘对区域大气环境和环境保护目标的影响较轻微，且随着施工的结束而消失。

（2）施工机械及运输车辆尾气

根据类比调查，施工机械和运输车辆运行时产生的燃油尾气的影响范围在50m以内。在施工过程中，建设单位和施工单位通过合理安排施工机械位置及运输车辆行驶路线，尽量远离环境敏感点，可减小燃油尾气对敏感点的影响。本项目在施工期间因施工机械和运输车辆尾气排放量相对较少，不会对区域环境空气质量产生实质性影响。随着施工期的结束，施工机械和运输车辆将陆续离场，施工机械和运输车辆尾气造成的影响随之消失。

### 5.1.2施工期水环境影响分析

本项目施工建设均采用商品混凝土，不产生砂石骨料加工系统废水及混凝土拌和系统的冲洗废水，施工期生产废水主要来基础混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。且一般情况下，只有极少量的溢水外排。施工过程中加应强对施工人员的管理和培养节水意识，施工期产生的少量施工废水排入临时沉淀池，沉淀后洒水降尘，则施工期施工废水对周围环境影响较小。

施工期项目区施工人员产生的生活废水污染成分较为简单，排入市政下水管网，最终进入121团污水处理厂，采取措施后，施工期生活废水对周围环境影响较小。

### 5.1.3声环境影响分析

（1）施工设备声源

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目施工机械噪声由施工机械所造成，本项目施工期主要为生产车间、造粒车间、综合办公用房、地面硬化等及辅助工程的建设，以及生产设备的安装。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声，施工时各种机械的近场声级可达80-92dB（A），见表5.1-1。

表5.1-1施工机械噪声强度

| 序号 | 设备名称 | 近场声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土罐车 | 80-88 |
| 2 | 地坪研磨机 | 80-92 |
| 3 | 电焊机 | 80-90 |
| 4 | 运输汽车 | 80-88 |

（2）执行标准

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，为控制施工噪声对环境影响，施工期间场界噪声限值要求执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（3）施工噪声影响分析

建设施工期一般为露天作业，而且场地内设备多数属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较困难，因此本评价仅预测各噪声源单独作用时超标范围，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）选用半自由声场几何发散衰减模式进行计算，公式如下：

LA(r)=Lw−20lg(r)−8

式中：LA（r）——预测点（r）处的倍频带声压级，dB（A）；

Lw——点声源的倍频带声压级，dB（A）；

r——预测点与点声源的距离，m。

计算结果详见下表。

表5.1-2施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 施工设备 | 最大声源强度dB（A） | 不同距离噪声值dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 25m | 50m | 60m | 80m | 120m |
| 混凝土罐车 | 88 | 74 | 68 | 60 | 54 | 52 | 50 | 46 |
| 地坪研磨机 | 92 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 |
| 电焊机 | 90 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 装载汽车 | 88 | 53 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

从上表可以看出，施工场界外8m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准的要求，场界外25m处基本可满足液间标准的要求，由于项目周边无环境敏感点，施工噪声对周围敏感目标影响在可接受范围内。

（4）噪声影响的减缓措施

施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准的规定，为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求：

①严格控制施工时间。根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，尽可能不在夜间（22：00-06：00）昼夜午休时间动用高噪声设备。特殊工序需在以上时段施工时必须按相关规定办理相应手续，以免产生扰民现象。

②使用混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，混凝土具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。

③施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-06：00）运输，避免沿途出现扰民现象。

④严格操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

⑤采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在舍内。

### 5.1.4施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要包括施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾两类。施工过程中产生的建筑垃圾应按照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳。施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

本项目施工期固体废物产生量不大，其影响范围主要在施工区，且影响是可逆的，随着施工期的结束而消失。只要加强施工管理，并采取相应措施，施工期固体废物对环境的不利影响是可以减缓或消除的。

### 5.1.5施工期生态环境影响分析

本项目选址位于121团工业用地，项目区评价范围内无自然保护区、风景名胜区、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等环境敏感区。

经现场勘查，本项目用地范围内植被覆盖率较低（＜1%），主要为当地常见的杂草，野生动物极少，无珍稀、濒危及受保护动植物种类分布。项目所在区域生态环境较为简单，评价范围内无生态敏感区。

本项目施工量较小，施工期较短，施工结束后采取基地平整措施，及时清理施工场地，对生态环境影响不大。

## 5.2运营期环境影响分析

### 5.2.1大气环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中的等级划分原则，本项目的大气评价等级确定为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（1）评价因子

根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选取非甲烷总烃作为评价因子，评价因子的评价标准见表5.2-1。

表5.2-1评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1h平均 | 2.0 | （GB16297-1996） |

（2）预测范围

根据建设项目所在位置及工程规模，大气预测范围综合考虑到评价等级、自然环境条件、环境敏感因素、主导风向等，确定评价范围为以项目区位中心边长5km的矩形区域。

（3）预测内容

采用AERSCREEN估算模式，对建设项目排放的有组织非甲烷总烃、无组织非甲烷总烃以及颗粒物最大落地浓度及其出现距离的估算，并将对照各污染物环境空气质量评价标准，对计算结果进行了环境影响分析。

- （4）估算参数和排放源强

- 本项目大气污染物主要包括造粒、滴灌带、软带工序产生的有组织非甲烷总烃和无组织非甲烷总烃。估算模型参数见表5.2-2，点源污染物排放参数见表5.2-3，面源污染物排放参数见5.2-4。

表5.2-2估算模型参数表

| 参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数 | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -31 |
| 土地利用类型 |  | 沙漠化荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | （是 （否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 （否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表5.2-3点源污染物放参数

| 污染源 | 污染物 | 污染源强 （kg/h） | 排气温度（℃） | 排气筒（m） |  | 污染源 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度 | 内径 |  |
| 造粒生产工序 | 非甲烷总烃 | 0.034 | 25 | 15 | 0.3 | 点源连续排放 |
| 滴灌带、软带生产工序 |  | 0.144 |  |  |  |  |

表5.2-4面源污染物排放参数

| 污染源 | 污染物 | 污染源强 （kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源有效排放高度 （m） | 年排放小时数 | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.031 | 30 | 18 | 6 | 6720 | 正常排放 |
| 滴灌带、软带生产车间1# |  | 0.133 | 40 | 22 | 6 |  |  |

- （3）估算结果

经估算模式预测，正常工况下主要污染物估算模式计算结果见表5.2-5和表5.2-6。

表5.2-5造粒挤塑工序占源非甲烷总烃估算模式计算结果表

| 下风向距离（m) | 点源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50.0 | 0.0065 | 0.32 |
| 75 | 0.013286 | 0.66 |
| 87 | 0.013822 | 0.69 |
| 100 | 0.013538 | 0.68 |
| 200.0 | 0.008424 | 0.42 |
| 300.0 | 0.00628 | 0.31 |
| 400.0 | 0.005124 | 0.27 |
| 500.0 | 0.004302 | 0.22 |
| 600.0 | 0.003666 | 0.19 |
| 700.0 | 0.00339 | 0.17 |
| 800.0 | 0.00321 | 0.15 |
| 900.0 | 0.002799 | 0.13 |
| 1000.0 | 0.002665 | 0.13 |
| 1500.0 | 0.001931 | 0.10 |
| 2000.0 | 0.001573 | 0.08 |
| 2500.0 | 0.001355 | 0.06 |
| 5000.0 | 0.00085 | 0.04 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 0.013822 | 0.69 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 87 |  |

表5.2-6滴灌带、软带挤塑工序占源非甲烷总烃估算模式计算结果表

| 下风向距离（m) | 点源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50.0 | 0.017156 | 0.84 |
| 75 | 0.034088 | 1.70 |
| 87 | 0.035678 | 1.77 |
| 100 | 0.034695 | 1.73 |
| 200.0 | 0.021596 | 1.08 |
| 300.0 | 0.016053 | 0.80 |
| 400.0 | 0.013014 | 0.65 |
| 500.0 | 0.004212 | 0.54 |
| 600.0 | 0.009655 | 0.46 |
| 700.0 | 0.008691 | 0.43 |
| 800.0 | 0.007885 | 0.39 |
| 900.0 | 0.00745 | 0.35 |
| 1000.0 | 0.00669 | 0.33 |
| 1500.0 | 0.004997 | 0.25 |
| 2000.0 | 0.004013 | 0.20 |
| 2500.0 | 0.00352 | 0.17 |
| 5000.0 | 0.002099 | 0.11 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 0.035678 | 1.77 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 87 |  |

表5.2-7造粒车间非甲烷总烃估算模式计算结果表

| 下风向距离（m) | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.037469 | 1.86 |
| 25 | 0.059778 | 2.98 |
| 33 | 0.062634 | 3.13 |
| 50 | 0.055448 | 2.78 |
| 100 | 0.031573 | 1.58 |
| 200.0 | 0.020405 | 1.01 |
| 300.0 | 0.018088 | 0.90 |
| 400.0 | 0.016380 | 0.82 |
| 500.0 | 0.015033 | 0.75 |
| 1000.0 | 0.010675 | 0.54 |
| 2000.0 | 0.006497 | 0.32 |
| 2500.0 | 0.00559 | 0.27 |
| 5000.0 | 0.003334 | 0.17 |
| 下风向最大浓度 | 33 | 0.062634 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 33 |  |

表5.2-8滴灌带、软带车间非甲烷总烃估算模式计算结果表

| 下风向距离（m) | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.080969 | 4.04 |
| 25 | 0.13049 | 6.53 |
| 38 | 0.14559 | 7.23 |
| 50 | 0.13504 | 6.77 |
| 100 | 0.080522 | 4.03 |
| 200.0 | 0.052109 | 2.61 |
| 300.0 | 0.046635 | 2.33 |
| 400.0 | 0.042467 | 2.13 |
| 500.0 | 0.03888 | 1.95 |
| 1000.0 | 0.027499 | 1.39 |
| 2000.0 | 0.016926 | 0.85 |
| 2500.0 | 0.014204 | 0.71 |
| 5000.0 | 0.008518 | 0.42 |
| 下风向最大浓度 | 0.14559 | 7.23 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 38 |  |

根据计算结果，拟建项目造粒工序排气筒排放的非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向87m处，浓度为0.013822mg/m3，最大占标率0.69%；拟建项目滴灌带及软带生产工序排气筒排放的非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向87m处，浓度为0.035678mg/m3，最大占标率为1.77%。拟建工程产生的非甲烷总烃估算浓度均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，对周围环境的影响很小，不会对周围大气环境质量造成较大影响。

根据计算结果，拟建项目造粒车间无组织污染物最大落地浓度出现在下风向33m处，无组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.062634mg/m3，最大占标率为3.13%；拟建项目滴灌带及软带车间无组织污染物最大落地浓度出现在下风向38m处，无组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.14559mg/m3，最大占标率为7.23%能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，因此，本项目无组织排放的非甲烷总烃对周围环境的影响较小，不会对周围大气环境质量造成较大影响。

5、大气污染物排放量核算

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

大气污染物排放量核算情况如下：

- 排放量核算

本项目有组织排放核算见表5.2-13。

表5.2-13大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 /（mg/m3) | 核算排放速率 /（kg/h) | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒生产车间DA001 | 非甲烷总烃 | 3.4 | 0.034 | 0.227 |
| 2 | 滴灌带、软带生产车间DA002 |  | 14.4 | 0.144 | 0.97 |
| 主要排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.197 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.197 |

本项目无组织排放核算见表5.2-14。

表5.2-14大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 造粒车间 | 造粒工序 | 非甲烷总烃 | 造粒生产线、滴灌带、软带生产线设置集气罩收集废气，加强车间通风换气 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-20 15）表9中标准 要求 | 4.0 | 0.21 |
| 2 | 滴灌带及软带车间1# | 滴灌带及软带挤出成型工序 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | VOCs |  |  | 1.11 |
| 注1：本项目主要排放污染物为非甲烷总烃，以非甲烷总烃核算总量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）本项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算情况见表5.2-15。

表5.2-15大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 2.307 |

6、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算本项目营运的大气环境防护距离。由本项目无组织排放源环境空气污染影响预测结果可以看出，本项目无组织排放无超标点，本项目不设大气环境防护区域，即项目的无组织排放对周围环境的影响较不明显。

7、大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表详见表5.2-16。

表5.2-16	建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
| 级与范 围 | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500-2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NOx、CO、O3）其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD☑ | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  |  | 网格模型□ |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □不包括二次PM2.5 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（：非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（：） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a |  |  | NOx:（/）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（/）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs:（1.526）t/a |  |  |
| 注“：□” 为勾选项，填“√” ；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2水环境影响预测与评价

1、地表水环境影响分析

本项目运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量为537.6m3/a。生活污水中主要污染因子SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油。项目产生的生活污水排入市政下水管网，最终进入121团污水处理厂集中处理，对区域地表水环境不会产生显著性不良影响。

2、地下水环境影响分析

（1）正常情况下地下水影响分析

正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目生产废水主要为造粒、滴灌带及软带成品加工过程中产生的冷却水，循环冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水，无生产废水产生。生活污水经排入市政下水管网，最终进入121团污水处理厂处置，本项目废水不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。

本项目生产车间（含库房）采取了防渗设计，厂区内道路均为硬化路面。在防渗系统正常运行的情况下，本项目废水向地下渗透将得到很好的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。因此，在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响。

（2）非正常状况下地下水影响分析

本项目对地下水的影响主要是项目生活污水及固体废物对地下水水质的影响。

项目厂区内污水管道等跑、冒、滴、漏的有毒有害物料首先污染土壤，再通过降雨淋溶经包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水。一般情况下，包气带的厚度越薄，透水性越好，越容易造成潜水含水层的污染；反之，包气带的厚度越厚、透水性越差，则不容易造成潜水污染。渗透污染是导致浅层地下水污染的主要方式。

地由于渗漏时的污染主要是对浅层地下水的污染，而深层地下水与浅层地下水之间水力联系微弱，因此对深层地下水造成的影响也微乎其微。另外，地下水及岩（土）层本身有一定的自净功能，会使得污染物浓度不断降低，因此污染物对地下水的污染程度会更小。为进一步降低跑冒滴漏引起的污水下渗对地下水的影响，生产中所有产生的废水都要有专门的管道收集、输送并采取必要的防渗措施，沉淀池、化粪池、循环水池、排污管道等处重点防渗，同时建立和完善雨污水的收集、排放系统，最大限度地减轻对地下水环境的影响。

为确保本项目区域地下水不致受到本项目的污染，建设单位严格参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）等要求进行防渗，采取防止地下水污染的保护措施如下：

①源头控制

主要包括在工艺、管道、设备采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

a.对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

b.工业企业所有生产中的储槽、容器均做防腐处理。

c.禁止在规划区域内任意设置排污水口，全封闭，防止流入地下水环境中。

d.对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

e.厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后的生活垃圾运至121团垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运至121团生活垃圾填埋场。生活垃圾运输基本实现收集容器化、运输密封化。

f.为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，企业应设置专门的事故水池及安全事故报警系统，一旦有事故发生，被污染的消防水、冲洗水等直接流入事故水池，等待处理。

②末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理。本项目可能存在的渗漏产污环节：①生产区地面硬化、防渗不到位，污水外渗至地下水环境；②厂区内污水管道、阀门等不严密，致使污水外渗；

（3）分区防渗措施

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

表5.2-17拟建项目主要防渗分区一览表

| 装置、单元名称 | 污染治理区域及部位 | 防渗区类别 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间 | 地面 | 一般 |
| 循环水池、危废暂存间等 | 底板及地下管道，危废暂存间地面 | 重点 |

①重点防渗区

循环水池区域地面全部硬化，池底和四壁均先采用三合土打底，再铺设20cm水泥，表面均匀涂刷2层防渗胶层，确保防渗系数达到1×10-7cm/s以下。项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）中有关规定进行建设和防渗处置。

②一般防渗区防腐防渗措施

厂内生产车间内地面全部采用水泥自流平处理，防渗系数达到1×10-7cm/s以下。厂区其他地面预留空地外采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。此外，要求企业应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集后纳管，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。

（4）小结

本项目冷却循环水循环使用，不外排；生活污水排入市政下水管网，最终进入污水处理厂。

本项目拟对生产车间地面、污水收集管网、固体废物储存场所等设施采取严格的防渗措施后，项目建成对地下水环境影响较小。

### 5.2.3噪声声环境影响分析

本项目噪声源主要为搅拌机、挤出机、风机、水泵等设备，噪声声级范围65~90dB（A）之间，噪声设备及具体治理措施情况见表5.2-18。

表5.2-18本项目噪声污染源源强表单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 | 治理措施 | 降噪效果 | 降噪后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 75 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 60 |
| 2 | 搅拌机 | 65 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 50 |
| 3 | 造粒机 | 65 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 50 |
| 4 | 切粒机 | 70 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 55 |
| 5 | 挤出机 | 70 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 55 |
| 6 | 风机 | 90 | 进出口消声器、柔性 连接、厂房隔声 | 30 | 60 |
| 7 | 水泵 | 75 | 基础减震，厂房隔声 | 15 | 60 |

1、预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业式中：T为计算等效声级的时间（h）；N为室外声源个数；M为等效声源个数。

预测结果及影响分析根据模式计算，本项目生产设备噪声对周边环境的影响见表5.2-19。

表5.2-19厂界噪声影响预测	单位：dB（A）

| 预测厂界 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状值 | 贡献值 | 叠加值 | 现状值 | 贡献值 | 叠加值 |
| 东南厂界 | 42 | 46.4 | 47.8 | 38 | 46.4 | 46.99 |
| 西南厂界 | 43 | 39.9 | 44.7 | 39 | 39.9 | 42.5 |
| 西北厂界 | 42 | 47.5 | 48.6 | 37 | 47.5 | 47.9 |
| 东北厂界 | 44 | 43.4 | 46.72 | 38 | 43.4 | 44.5 |

从表5.2-19预测结果可知，工程噪声预测值及与背景值的昼、夜间叠加值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，故本项目不会降低厂界声环境质量级别。

本项目已采取的噪声防治措施如下：

（1）在满足工艺的前提下，尽可能选择功率小、噪声低的设备。

（2）在设备布置时考虑地形、声源方向性和噪声强弱等因素，进行合理布局以进一步降低厂界噪声。

（3）对设备加强减振处理措施，并加强厂区管理，降低噪声的影响。

### 5.2.4固体废物影响分析

1、一般工业固体废物

三级循环沉淀池浮渣及泥渣主要成分为泥土、细少碎塑料及其他杂物，经自然干化处理后交由环卫部门处置；废旧滤网经收集后外售物资回收单位；滴灌带和软带生产过程中产生的边角料及不合格品全部返回造粒工序回用。

2、危险废物

本项目运营期产生的危险废物包括有机气体处理装置产生的废灯管、废活性炭以及设备修护工序产生的废润滑油。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废弃润滑油为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08；废灯管属于HW29类含汞废物，危废代码为900-023-29；废活性炭属于HW49类危险废物，危废代码为900-039-49。项目产生的危险废物分类收集，在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位安全处置。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本次危险废物环境影响分析从以下几个方面进行分析：

（1）危险废物的收集

本项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间的内部转运。

本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转动作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转动过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防火、防泄漏、防雨或其他防治污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

（2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

A：选址可行性分析

危废暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设：

①根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），区域地震基本烈度为7度。

②根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离由环评结论确定。

③危险废物暂存间的建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，采取防渗、防风、防雨、防晒等措施，采用2mm厚HDPE防渗膜进行防渗，渗透系数为≤10-12cm/s。

根据现场调查，现有工程未设置危废暂存间，现有工程设备维护产生的废机油由维护厂家回收。本次评价要求企业在现有产品库房内设置一座4㎡的危废暂存间，用于临时贮存设备维修产生的废机油、废活性炭及废灯管，其中废机油桶装收集，废灯管及废活性炭采用专用容器收集，定期交由有资质的单位安全处置。

B：贮存容量

本项目废机油、废活性炭及废灯管产生量较小，分类在危废暂存间内暂存。

C：降水影响

本项目建设的危废暂存间位于产品库房内，且危废暂存间为封闭式结构，降水不会造成堆存危废的淋溶溢出。

D：对地下水的影响

本项目建设的危废暂存间位于产品库房内，危险废物暂存间的建设应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，采取防渗、防风、防雨、防晒等措施，运行管理严格执行企业自身制定的《危险废物管理制度》，可有效防止有害元素逸散通过雨水间接污染厂内区域的地下水。

评价要求危废暂存间的建设要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗及运行管理要求进行建设和管理，危废暂存间要采取严格的防渗措施，周围设置警示标志，针对暂存的危险废物贴好标签，做好危险废物台账管理工作。

在上述基础上，项目产生的危险废物应按危废从严要求进行收集、暂存，严格按照

《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》要求进行，实施危险废物转移联单制度，实施全过程严格管理，确保危险废弃物的转移过程的安全可靠，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

危险废物的产生、贮存、运输、处置等过程控制中严格按照以上措施进行处置后不会对区域周围环境造成影响。

3、生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾经定点收集后定期交由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处理，不会对区域环境造成不良影响。综上所述，本工程产生的浮渣及泥渣、废滤网、不合格产品及边角料按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处置，可实现减量化、无害化及资源化处理。项目产生的废润滑油、废灯管及废活性炭按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行严格管理，定期交由有资质的单位处置；少量生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处置。本项目产生的固体废物在采取上述处置措施后，均得到合理处置与利用，对周围环境影响较小。

## 5.3环境风险分析

### 5.3.1环境风险评价目的

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价是对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康影响的预测和防护作为评价工作重点。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防

治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

### 5.3.2评价依据

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（a）1≤Q＜10；（b）10≤Q＜100；（c）Q≥100。

本项目原辅材料为废旧滴灌带及废旧软带、黑色母、抗老化剂等，中间产品为再生

颗粒料，产品为滴灌带及软带，项目生产过程不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质。因此本项目Q=0，环境风险潜势为Ⅰ。

（2）评价等级

本项目主要危险物质为聚乙烯，风险导则中未设置临界量，因此，该项目风险潜势为I。根据表5.3-1，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析，在危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

表5.3-1环境风险评价工作级别划分一览表

| 环境风险潜势 | IV＋、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A |  |  |  |  |

### 5.3.3风险识别

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的要求，应从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。

1、风险识别的范围和类型

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险识别包括三个方面的内容：

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

2、物质危险性识别

本项目原辅材料为废旧滴灌带及废软带、色母、抗氧剂，中间产品为再生颗粒，产品为滴灌带及软带，原辅材料主要成分是聚乙烯成分，为高分子材料，属于可燃固体。项目生产过程产生的废气主要成分为非甲烷总烃，其浓度较低，无燃烧、爆炸等危险性。

3、生产设施及生产过程潜在危险性识别与分析

本项目生产工艺中进行热熔（熔融温度为170℃左右）、挤塑（熔融温度为130℃左右）的设备不属于高温设备，也不涉及危险物质。

### 5.3.4风险事故情形分析

项目原料及成品主要为聚乙烯，塑料燃烧特性如表5.3-2所示。

表5.3-2	塑料燃烧特别鉴别

| 塑料名称 | 燃烧难易 | 离火后是 否自熄 | 火焰状态 | 塑料变化 状态 | 气味 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯（PE） | 易燃 | 继续燃烧 | 上端黄色，下端蓝色 | 熔融滴落 | 石蜡燃烧的 气味 |

本项目储存的原料和产品均为易燃的塑料，总量较大。贮存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源，会因受到外来的热量且相互传热而分解出可燃性的有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，可能发生火灾事故，塑料燃烧产生的高温、烟尘和有机废气，对人和环境造成较大危害。

### 5.3.5环境风险分析

1、火灾事故后果分析

项目生产过程中使用的聚乙烯颗粒料，当遇见明火或高温时易发生火灾事故。火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾时再起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，如火灾时间延长一倍，损失可能增加4倍。同时，在火灾过程中，聚乙烯颗粒料的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

2、燃烧释放有毒气体对环境的影响

（1）燃烧释放有毒气体分析

在火灾条件下，任何塑料燃烧都会产生有毒气体，其中聚乙烯（PE）燃烧的主要产物为CO、CO2、C3~C5的醛类；聚丙烯（PP）燃烧的主要产物为CO、CO2、C3~C5的醛类、酮类。上述原料合并燃烧，其燃烧的主要产物之间不会发生反应。

塑料燃烧有毒成分主要为一氧化碳。但是化学成分不同的塑料燃烧时产生的有毒气体种类不同：以碳、氢或碳、氢、氧为主要组成元素的塑料燃烧产生的有毒气体是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性；含氮的塑料，如三聚氰胺甲醛和聚氨酯等，燃烧时能产生一氧化碳、氧化氮和氰化氢，这种混合气体毒性极大；含氯的塑料，如聚氯乙烯，在火焰中火过分加热会产生氯化氢，达到一定浓度时会致人死亡；含氟的塑料，如聚四氟乙烯，在火灾中或过分受热产生氟化氢气体，该气体具有腐蚀性、毒性。本项目营运过程中使用原辅材料中，类型为PE。有研究表明，PE燃烧时主要的大气污染物为CO，其具体的大气污染物产物如表5.3-3所示。

表5.3-3	塑料意外燃烧排放的污染物

| 塑料名称 | 燃烧的主要产物 | 风险类型 |
| --- | --- | --- |
| 聚乙烯（PE） | CO、CO2、C3~C5的醛类 | 中毒 |

（2）有毒气体对环境的影响分析

当火灾事故发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间内会对厂区内员工有较大的影响，应随着空间扩散，对项目周边厂区和居民产生一定的影响。

①有毒的烟气能在极端的时间内快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。CO的LC50（大鼠吸入4h）为2069mg/m3（来源于《危险化学品安全技术全书》，化学工业出版社），IDLH（立即威胁生命和健康浓度）的浓度为1500mg/m3（1200ppm）。

②塑料燃烧时产生的烟气中含大量的CO，CO随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。高浓度CO可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱、呼吸变慢等症状，最后衰竭致死；慢性CO中毒会出现头痛，头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。燃烧事故发生后，显示对近距离目标影响较大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。

（3）事故废水影响分析

一旦发生火灾，厂房应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；将消防废水引至设置的事故池内，待事故处置完毕后交由有资质的单位拉运处置；事故后对起火原因做调查和鉴定，提出切实可行的防范措施。

### 5.3.6环境风险管理

1、项目选址、总图布置和建筑安全防范措施

①厂区总平面布置应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求，按照功能合理分区，各功能分区之间及功能分区内部要按照有关规范保持足够的安全距离。

②厂区内的道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，设置环行通道，环行通道上不能堆放产品，以保证消防、急救车辆畅行无阻。

③厂区内的各厂房、库房的耐火等级应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）的要求，按照所使用的物料不同的火灾危险类别确定要求。

2、原料运输防范措施

①运输过程严格执行《工业企业内运输安全规程》（GB4378-84）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）；

②运输车辆尽量避开恶劣天气，以减少因事故造成对运输线路沿途的影响；

③严格运输管理，加强车辆保养；

④根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料；废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行；废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒；包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288；不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的包装箱。

3、原料储存防范措施

①塑料原料贮放设置明显标志，贮存场所采用防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。

②塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量；

③严禁在生产车间和库房使用明火；

④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。

4、风险有毒气体的防范措施

①加强安全教育培训和宣传：塑料燃烧会产生的毒害气体，应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。

②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、监测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。

③建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。

5、末端处置设施的风险防范措施

①本项目造粒、滴灌带、软带生产过程挤出成型工序中产生的有机废气，成分主要为非甲烷总烃。由于设备故障、操作不当、工艺控制不当等因素可能导致温度过高，产生大量有机废气或环保治理措施失效，导致废气不经处理全部排放。事故性排放（指废气收集治理措施故障，导致废气按产生量排放）工况下，非甲烷总烃不经处理直接外排，事故性排放对周边环境产生一定的影响。

对此，企业须对生产机辅助设备定期检修，保证各设备的正常运行，并制定操作规程和规章制度，加强人员培训，避免非正常工况的出现。

②废气等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止；

③为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护；

④废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。

6、火灾处理设施

一旦发生火灾，厂房应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；将消防废水引至设置的事故池内，待事故处置完毕后交由有资质的单位拉运处置；事故后对起火原因做调查和鉴定，提出切实可行的防范措施。

（1）建立消防事故水池

为防止发生火灾时消防废水外排对周边环境产生影响，项目应在生产厂区设置消防事故池，消防事故池容积为500m3。根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]），本工程同一时间的火灾次数为一次。室内消防用水量为5L/s，室外消防用水量为5L/s，则消防总用水量为10L/s，火灾延续时间为2小时，则本项目消防用水量为72m3。本项目消防给水由室外消防栓供给。

（2）事故池防渗要求

本项目事故池需做防渗处理，防止废水下渗对项目所在地地下水产生影响。要求业主使用HDPE防渗膜作为事故池衬里，HDPE防渗膜厚度应不小于1.5mm。做防渗前，对池体进行清理刮平。铺设表面垂直深度25mm内不得有尖锐杂物：如瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、金属或其他碎屑等足以刺穿HDPE防渗膜之杂物；所有拐角、直角部分，均应做成圆角或倒角，避免损坏HDPE防渗膜；管道节点、阴阳角、拐角等难处理的地方，可配合热风机和挤出式焊机进行焊接；用膨胀螺栓、压条，进行压边锚固。压完边，再用HDPE膜对锚固的部位，进行密封焊接，这样就形成完整的防渗衬里；可采用预埋形式进行锚固。HDPE锚爪预埋于混凝土墙里，铺设到指定位置，就直接焊接于HDPE锚爪上，形成完整的防渗体。也可采用砖墙压边，HDPE防渗膜铺设到要求位置，返边于墙内，砌砖固定。

（3）消防废水收集处理方案

厂区内设置事故排污管道，发生火灾时，消防废水通过排污管道集中引至消防事故池，一旦发生火灾，各车间立即停止生产，避免火势继续扩大。

7、其他事故的风险防范措施

①在生产区、贮存区，应按规定要求设置灭火系统以及消防水灭火系统，其控制阀应设在便于操作的地方，以确保在火情出现的第一时间内能迅速投用，防止火情蔓延和扩大，及时消除火险。

②加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制：加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。

③建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，生产场所应设置相应的通风设施，确保工作人员不受有害气体的危害。

### 5.3.7应急预案

企业应建立风险组织管理体系，并根据《环境污染事故应急预案编制指南》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号），以及其它相关法律、法规要求，编制突发环境事件应急预案。

风险应急预案强调组织机构的应急能力，重点是组织救援响应协调机构的建立及要求，应急管理、应急救援各级响应程序是否能快速、安全、有效启动，对风险影响的快速、有效控制措施。

表5.3-5应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、养殖场邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | ①规定应急状态终止程序 ②事故现场善后处理，恢复措施 ③邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对养殖场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 5.3.8风险评价结论与建议

1、风险评价结论

风险评价的结果表明，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质，不构成重大危险源。本项目环境风险主要来聚乙烯塑料发生火灾事故等。在进一步采取安全防范措施和事故应急预案、在落实各项环保措施和采取本报告书提出的有关建议的前提下，基本满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，降低环境风险事故发生的概率。

2、建议

根据风险评价结论和项目特点，本次评价提出以下建议：

（1）本项目具有潜在的事故风险，尽管风险可接受，但企业应从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

（2）当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，应采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（3）按照企业制定的突发环境事故应急预案，定期进行预案演练并实现与地方政府或相关管理部门突发环境事故应急预案的有效衔接。

（4）建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。

（5）建立企业环境风险应急机制，加强厂区巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。

建设项目环境风险简单分析内容见表5.3-6。

表5.3-6建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 石河子市顶立废旧塑料制品再加工建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 石河子市121团2连 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 85°35′25.537″ | 纬度 | 44°54′3.528″ |
| 主要危险物质及分布 | 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中的风险物质，主要原辅材料属于易燃物质，回收的废旧滴灌带在原料棚储存、其他原辅料及产品堆放于库房区。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 大气途径：原辅料火灾引发伴生/次生污染物排放；地表水途径：无； 地下水途径：无； |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 详见报告章节5.3 |  |  |  |
| 填表说明（列出相关信息及评价说明） |  |  |  |  |

# 6、环境保护措施及可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施及其可行性分析

### 6.1.1施工期大气污染防治措施及其可行性分析

⑴无组织排放扬尘防治措施

施工过程中产生的扬尘尽管是短期的，但会对周围环境带来不利的影响，因此在施工期应采取相应的措施尽量减少扬尘的产生。为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位应根据《关于进一步加强建设工程扬尘污染防治专项整治的通知》等的规定，在施工期采取以下扬尘防治措施：

①施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期。

②合理安排施工工期；施工工地应定期洒水，特别是旱季施工；施工现场周边设置符合要求的围栏；竣工后要及时清理场地。对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，采取洒水抑尘；洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨天则不必洒水。施工场地洒水量对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可大大减少扬尘对环境的影响。

③对施工区周围的道路进行清扫，减少粉尘和二次扬尘的产生。

④对于装运含尘物料的运输车辆进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料装载高度不得超过车辆两边和尾部的挡板和蓬布，严格控制物料的撒落；尽量选择对周围环境影响较小的运输路线。

⑤限制施工区内运输车辆的速度，卡车在施工场地的车速控制在10km/h，推土机的速度控制在8km/h内。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

⑥施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡（其边界设置高度2.5m以上），对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，严禁敞开式作业。

⑦施工现场必须做到“6个100%”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。

⑧易起尘物料采取袋装、覆盖等措施，严禁高空抛撒作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。

⑨施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。

⑩建筑垃圾应在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘或其他有效的防尘措施；不能按时完成清运的土方，在工地内堆置超过一周的，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应采用洒水降尘措施，禁止采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段。建筑内部清理时，提前一天将建筑内地面洒水湿润，尽量减少浮灰飞扬，避免污染空气。

（11）粉尘、扬尘和燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，特别是材料加工、运输粉尘较大的施工场地更应做好防护措施，配备必要的劳保用品。

⑵施工机械排放尾气的防治措施

建设单位针对汽车尾气的排放拟采取以下的措施：

①运输、施工单位使用符合国家有关标准的运输车辆和工程机械，严禁使用超标排放污染物的车辆和机械。

②所有车辆和机械必须定时维修和维护，保证正常运营，减少事故排放。

③运输车辆统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。

④运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。

综上所述，施工期大气污染防治措施简单，经济有效，操作难度小；在采取上述措施后，大气污染物的排放将有效减少，不会对当地大气环境质量造成大的影响；评价认为大气污染防治措施有效可行。

### 6.1.2施工期水污染防治措施及其可行性分析

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水包括施工人员的盥洗水等。施工期废水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，拟对施工期产生的废水采取如下污染防治措施：

（1）在施工期间制定严格的施工环保管理制度，施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

（2）施工人员不在项目区内食宿，施工期施工人员生活废水总产生量为36m3。项目施工期不设置施工营地，生活废水通过废水收集桶收集后可直接用于场地洒水降尘。

（3）施工废水为间断排水，水量较小，主要污染因子为SS，工程施工时设置1个临时沉淀池，用防水布或塑料薄膜进行防渗，将施工废水进行沉淀处理，降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘或回用。施工结束后，防水布或塑料薄膜回收再用，将废水收集坑填埋清理，恢复原貌。该处理措施特点是构造简单，造价低，管理也方便，仅需定期清池。

（4）在施工过程中加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行。

（5）加强施工期固体废物的管理。固体废物应堆放至指定的地点并及时清运，堆放点应做好防排水设置，防止固体废物造成的污染。

（6）做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨水冲刷而污染水体，用废油桶收集，集中保管，定期送有关单位进行回收处理，严禁将废油随意倾倒。通过以上水污染控制措施，拟建项目施工期污水对周边环境影响极小，项目施工期水污染防治措施可行。

### 6.1.3施工期噪声防治措施及其可行性分析

施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，施工噪声对其周围环境将产生一定影响。项目须采取相应的控制措施，严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生产生活。建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。建筑施工噪声污染防治措施如下：

⑴强噪声机械的降噪措施

①推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的。施工机械进场应得到环保部门的批准，对环境噪声污染严重的落后的施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用低噪声新技术设备，使噪声污染在施工中得到控制。

②在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡皮减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。

③降低钢模施工噪声，小钢模改为竹夹板以减少振动作业时冲击钢模产生噪声。

④合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。按照有关规定，每个施工段对作业区设置围挡。

⑤施工车辆禁鸣喇叭。

⑥施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。减轻噪声对周围环境敏感点的影响。

⑵人为噪声控制

①提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防治噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

②在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等。

③作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

⑶个人防护

施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

经采取以上的降噪措施后，有效的减缓了施工和运输噪声对项目施工人员和周围居民区的影响，因此施工期拟采取的噪声防治措施可行。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后消除。但考虑施工期对周围环境的影响，建设单位在建设过程中认真遵守各项管理制度，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

### 6.1.4施工期固废防治措施及其可行性分析

施工期固体废物主要为弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾，为降低施工固体废物排放对周边环境的影响，环评提出以下措施：

⑴根据该项目实际情况，基础开挖产生土方量较少，通过挖填平衡后剩余的少量土石方运往相关管理部门指定地点处理，不得随意设置弃土场或随意丢弃。

⑵施工期建筑垃圾主要有：废砂石、废砖瓦、废木块、废塑料、废混凝土、废金属、油漆涂料包装物、碎玻璃等。能回收利用的如废金属、废木块、废包装材料等由废物收购站回收，不能回收利用的废砖瓦等集中收集后运往住建部门指定地点，不得随处丢弃；旧建筑拆除产生的废砖块、废土运往建筑垃圾填埋场处理，禁止随意倾倒。

⑶施工场地均配备生活垃圾箱，经工程管理部门集中收集后清运至生活垃圾填埋场填埋。

以上措施可以有效处理施工产生的各类固体废物，防止其影响周边景观环境和卫生环境，达到环保治理目的。该部分环保投资主要为来往运输费用及处置费用，经济合理。施工期固体废物得到综合处理，对环境影响较小。环评认为项目施工期固废处置措施可行。

### 6.1.5生态环境影响防治措施

（1）工程利用料、临时堆渣在堆放和运输过程中均应采取防护措施，防止扬尘和散溢，造成水土流失；

（2）加强施工管理，划定施工区界限，严禁机械和人员越界施工，减少原地表和植被的破坏；

（3）施工生产生活营地内各种建设材料拉运、堆放频繁，对于易产生流失的砂砾石、土方等集中堆放，并进行遮挡防护；

（4）根据施工实际需求合理划定场内道路区作业带的施工范围，禁止施工机械的越界扰动：

（5）拟建工程建设过程中，将弃渣、建筑垃圾等堆放在专门堆场内，减少水土流失。

## 6.2运营期环保措施分析

### 6.2.1运营期大气污染防治措施

1、废气治理措施比选

根据工程分析，本项目运营期产生的废气主要为造粒生产线、滴灌带及软带生产线产生的有机废气，主要为非甲烷总烃。

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。”

各类有机废气净化的方法主要优缺点见表6.2-1。

表6.2-1	有机废气主要净化方法比较一览表

| 方 法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利 用；处理程度可以控制 | 活性炭再生和补充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除 漆雾 | 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气 治理 |
| 直接燃烧 法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化 | 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高 | 处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济 | 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理 |
| 催化燃烧 法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 | 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆 室和挥发室排出废气 | 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制 | 适用于高、低浓度有机废气 |
| 冷 凝法 | 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高 | 净化效率低，不能达到标准要求 | 适用于组分单一的高浓度有机废气 |
| UV 光氧催化净化法 | 利用特制的高能UV紫外线光束照射有机废气，裂解有机废气的分子键，瞬间打开断裂VOC类，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，降解转变为低分子化学物，如二氧化碳和水等物质 | 适应性强，处理效率高、无需添加任何辅助物 质、无二次污染、设备配置安装灵活、运行成本低 | 无明显缺点 | 适用范围广泛、适用于高浓度、大气量、不同工业有机 废气处理 |

由上表可知，针对小型生产加工型产生有机废气的企业，从各个角度来说，UV光氧净化方法非常合适，该方法集中了以上几种处理方式的优点，且基本没有明显缺点。本项目产生的挥发性有机废气没有回收利用价值，结合上表各种有机废气净化方法，同时考虑去除效率、运行费用等，最终确定本项目采用UV光氧净化设施+活性炭吸附处理有机废气。

2、废气治理措施原理及特点

（1）运行原理

1）UV光氧催化装置

①利用特制的高能UV紫外线光束照射有机废气和恶臭气体，裂解有机废气和恶臭气体的分子键，瞬间打开断裂氨、硫化氢、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、苯乙烯以及VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，降解转变为低分子化学物，如二氧化碳和水等物质。

②利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、H2O等。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧）。

③利用特制的TiO2光触媒催化氧化过滤棉，在U紫外光的照射下，对空气进行协同催化反应，产生大量臭氧，对有机废气和恶臭气体进行催化氧化协同分解反应，使有机废气和恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。

2）活性炭吸附装置

活性炭是经过活化处理后的碳，其具备比表面积大，孔隙多的特点，使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700-1200m2/g，其孔径大小范围在1.5nm-5um之间。其吸附方式主要通过2种途径：一是活性炭与气体分子间的范德华力，当气体分子经过活性炭表面，范德华力起主导作用时，气体分子先被吸附至活性炭外表面，小于活性炭孔径的分子经内部扩散转移至内表面，从而达到吸附的效果，此为物理吸附；二是吸附质与吸附剂表面原子间的化学键合成，此为化学吸附。活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的有机废气。

（2）技术特点

适应性强：可适应绝大部分高浓度，大气量，不同有机气体物质的净化处理，通过合理的模块配置可广泛应用于：炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站、污水泵房、中央空调等气体的脱臭灭菌净化处理。可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

高效去除率：能高效去除挥发性有机物（VOC）及硫化氢、氨气等无机物类污染物，各种恶臭味，脱臭效率最高可达99%以上，脱臭效果大大优于国家颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。

运行成本低：本设备无任何机械装置，无运动噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查维护，维护和能耗低，风阻极低，可节约大量排风动力能耗。

安全可靠：因采用光氧原理，模块采取隔爆处理，消除了安全隐患，防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，特别适用于高浓度易燃易爆废气的场合。

无需预处理：有机气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在-30℃～95℃之间，湿度在30%～98%、pH值在2～13范围均可正常工作，无需添加其他物质及药剂参与处理。

配置安装灵活：可根据风量及气体浓度的大小，灵活配置光氧化模块的个数，采用抽屉式插拔安装形式，配件统一、安装及维护方便。备件可在线维护和更换，方便灵活。

根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A.1，废塑料加工熔融挤出（造粒）工序产生的非甲烷总烃治理可行技术包括高温焚烧、催化燃烧、活性炭吸附。根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A.2“塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，塑料板、管、型材制造等产生的非甲烷总烃治理可行技术包括喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目造粒及滴灌带生产均采用“UV光氧催化+活性炭吸附”两级处理，为可行性技术。

3、达标排放分析

本次环评要求建设单位在造粒车间造粒工段及滴灌带、软带车间生产工段分别对每台挤出成型设备安装集气罩收集废气，造粒车间造粒工段及滴灌带、软带车间生产工段收集的废气分别经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置净化处理后分别通过一根15m高排气筒排放；根据工程分析，造粒工段非甲烷总烃排放量为0.227t/a，排放浓度为3.4mg/m3，滴灌带及软带挤出成型工序工段非甲烷总烃排放量为0.97t/a，排放浓度为14.4mg/m3。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值要求。

针对生产车间无组织排放的非甲烷总烃，其主要影响车间室内环境空气，建设单位通过加强管理，做好造粒车间、成品车间通风工作以改善空气环境；同时加强操作工人的自我防护，配备必要的劳保用品（口罩、眼镜等），并严格按照相关劳动规范作业，以尽量减轻废气排放对环境空气及员工健康的影响。

项目废旧滴灌带及废软带在储存及转运过程以及破碎过程会产生粉尘，环评要求建设单位对废旧滴灌带及废软带严格管理，废旧滴灌带及废软带全部在原料棚堆存，篷布遮盖、严禁露天堆放、敞开式作业；针对装卸粉尘，评价要求建设单位合理装卸、降低装卸高度并设置挡板、运输车辆采用篷布遮盖，防止大风起尘等措施降低装卸粉尘；原料破碎采用湿法破碎。

在采取上述措施后，可有效防止堆存、装卸、破碎粉尘的污染，并有效抑制扬尘。综上所述，项目运营期产生的各项废气均采取相应处置措施，根据分析项目采取的

各项废气治理措施均合理可行，符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中相关要求。

### 6.2.2运营期水污染防治措施及其可行性分析

本项目生产废水包括原料清洗废水及产品冷却水，清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；冷却水经降温处理后循环使用，不外排；厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终121团污水处理厂。

1、生产废水

本项目需对废旧滴灌带及废软带进行破碎清洗，清洗过程中会产生的清洗废水，废水中主要污染物为SS。根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A.2，废塑料加工行业综合废水预处理可行技术包括沉淀、气浮、混凝、调节等。本项目清洗废水进入沉淀池沉淀处理后回用于废旧滴灌带清洗工序，为可行技术。产品冷却用水经降温处理后回用于生产工序，不外排。

本项目设置1座循环沉淀池，设计24h沉淀时间，一方面保证废水充分入池处理，另一方面保证沉淀效果，以便回用。

2、生活污水

本项目劳动定员30人，产生的厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入121团污水处理厂。

### 6.2.3运营期噪声污染防治措施

噪声防治主要从两方面：一是从噪声源上控制降低噪声，二是从传播途径上控制降低噪声。具体分析如下：

（1）从噪声源上控制降低噪声

①选用低噪声源生产设备

项目生产设备的选型应当选用低噪声、低能耗的生产设备，不但可以减少噪声对周围环境的污染，也可以节约能源符合清洁生产的要求。

②采用降噪措施

项目主要噪声源为设备噪声及空气动力噪声。根据项目生产设备类型及产生的噪声类别，采用的降噪措施主要有基础减振、隔声措施。本项目采取的主要降噪措施见表6.2-2。

表6.2-2	本项目主要噪声源强、类别及防治措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声类别 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声 |
| 2 | 提料机 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声 |
| 3 | 造粒机 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声 |
| 4 | 切粒机 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声 |
| 5 | 搅拌机 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声 |
| 6 | 挤出机 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声 |
| 7 | 水泵 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声 |
| 8 | 风机 | 空气动力性噪声 | 进出口消声器、柔性连接 |

（2）从传播途径上控制降低噪声

①车间墙壁采用双面粉刷，窗户采用隔音门窗进行隔音。

②项目主要生产设备在布置时应当相对远离厂界。

③生产时应维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常而引起噪声的增高。采取以上措施后，项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区排放限值要求。因此，噪声防治措施是有效、可行的。

### 6.2.4运营期固体废物污染防治措施

本项目运营期产生的固体废弃物包括一般工业固体废物：沉淀池浮渣及泥渣、造粒工段废滤网、滴灌带及软带生产线产生不合格品及边角废料；危险废物：包括废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管、废润滑油；另外还有少量生活垃圾。

1、一般工业固体废物

沉淀池浮渣及泥渣经自然干化处理后交由环卫部门处置；废旧滤网经收集后外售物资回收单位；滴灌带及软带生产工序产生的边角料及不合格品全部返回造粒工序回用。

2、危险废物

危险废物包括有机气体处理装置产生的废灯管、废活性炭以及设备修护工序产生的废润滑油。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废弃润滑油为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08；废灯管属于HW29类含汞废物，危废代码为900-023-29；废活性炭属于HW49类危险废物，危废代码为900-039-49。项目产生的危险废物分类收集，在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。

3、生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾经定点收集后定期交由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处理。

# 7、环境影响经济损益分析

## 7.1社会效益分析

本项目实施后的社会效益主要体现在以下几方面：

（1）项目建成后正常年份可上交税收，带动当地经济发展。

（2）项目生产过程中采用国内外高新技术，从而减少原材料、动力及燃料的消耗，减少三废的排放，更好的满足广大消费者的需求。同时通过建立与废旧塑料回收企业联合，收购塑料再生颗粒，有利于带动当地现代产业的发展，促进产业结构调整和广大农民群众的增收。

（3）本项目员工将在当地及周边地区招聘，与项目相关的物流、储运等也会在一定程度繁荣当地经济，同时也将间接地促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业等相关产业的发展，提高居民的整体收入水平。可解决部分闲置劳动力，有利于缓解当地社会就业压力，保持社会稳定。

## 7.2经济效益分析

由于能源的紧缺和不可在生，国家对物资回收利用也越来越重视，物资生产对废旧物资的依赖越来越高，使废旧物资行业得到健康发展。具有一定的经济效益，主要体现在如下几方面：

（1）增加地方税收。加工建设不仅可满足市场需求，而且可以带动当地相关产业的发展，具有很好的经济效益。

（2）就地消费，带旺地方经济企业的员工就地消费，增加地方的经济消费，由于区域的消费能力增加，将带动一系列相关行业的发展，从而更进一步地促进地方经济的发展。

（3）产业带动，完善产业配套。本项目的建设，将会带动相关产业的相应发展，完善了城镇的产业配套，更促进了相关镇区的经济总量以及税收。从以上分析可知，项目具有一定的经济效益，对于促进当地的经济发展起到有利的推动作用。

## 7.3环境效益分析

（1）环保投资情况

环境保护投资是指与预防和治理污染有关的全部工程投资及运行费用之和，它既包括预防和治理污染的设施投资，也包括为治理污染所付出的运行费用，主要是指为改善环境的投资设施费用。

本项目工程总投资为3000万元，其中环保投资约为49.8万元，占工程总投资的1.66%。环保设施和环保项目主要有以下几个方面：废水处理系统、降噪设施等。工程环保投资详见下表。

表7.3-1	本项目环保投资估算表

| 时段 | 项目 | 治理措施 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 集气罩+活性炭箱+UV光氧设备+风机+15m高排气 筒（1套） | 28 |
|  | 噪声 | 安装减振基础、减振垫、消声器等 | 5 |
|  | 废水 | 新建1个循环冷却池 | 5 |
|  |  | 隔油池 | 0.3 |
|  | 固废 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB/T 18957-2008）及修改单中有关规定设置危废暂存间10m2 | 2.5 |
|  |  | 生活垃圾委托环卫部门清运至垃圾填埋场处理 | 0.5 |
| 地下水污染防治 |  | 厂区分区防渗 | 6 |
| 风险 |  | 消防事故水池 | 2.5 |
| 合计 |  |  | 49.8 |

（2）环境效益分析

根据工程分析，采取各项治理措施后，拟建工程的各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量。所以拟建工程的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

（1）本工程主要购买再生塑料颗粒加工生产滴灌带和软带，减少了农业固废对环境的影响，将固废重新利用，变废为宝。

（2）本工程非甲烷总烃废气经过集气罩收集+活性炭箱+UV光氧催化+15m高排气筒排放，采取以上措施后本项目的运营对周围环境影响较小。

（3）项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水，无生产废水产生，既节约了水资源，又减轻了对环境的污染，具有比较明显的环境效益。

（4）固体废物均得到有效的处置，对环境的影响较小，在可接受范围内。

（5）工程噪声源经采取隔声减振等消声、降噪处理措施后，对厂界噪声贡献值能达到相关的标准要求，生产噪声对外环境的影响将减轻。

综上分析，拟建工程通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等进行综合治理，基本实现了废物的综合利用，即增加了经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。由此可见，拟建项目环保措施实施后，减少了排污，环境效益和经济效益明显。

## 7.4环境经济损益分析结论

综上所述，通过对本项目的经济、社会和环境效益分析可知，在完善项目区内各类环保措施，落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。

因此本项目的建设从环境经济损益的角度分析是可行的。

# 8、环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入工作计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，有效控制和减轻施工期及运营期环境污染影响，保护项目所在地的环境质量，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。

### 8.1.1营运期环境管理要求

1、环境管理机构

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

本项目按照现代企业制度组建运行，环保工作实行总经理负责制，建立企业内部的环境保护管理机构。针对企业内部的环境管理除总经理负总责外，建议公司指定相关部门作为公司的环境管理部门，并设专职管理人员，另外，在生产车间和主要污染源均设置环境管理责任人，组成公司、车间、污染源三级环境管理体系，明确分工，各负其责。环保处设置专职管理人员1～2名，负责与各单项污染治理设施的沟通、协调与日常管理。对工作人员实行培训后持证上岗，制定工作人员岗位责任制，增强操作人员的环境保护意识。部门具体职责为：

（1）贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规和相关标准；

（2）组织制定厂内的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况；

（3）针对企业的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划；

（4）负责开展日常的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况；

（5）建立环保档案，做好企业环境管理台账记录和企业环保资料的统计整理工作，及时向当地环保部门上报环保工作报表以及提供相应的技术数据；

（6）监督检查环保设施及自动报警装置等运行、维护和管理工作；

（7）检查落实安全消防措施，开展环保、安全知识教育，对从事与环保工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工的技能进行定期培训和考核；

（8）负责处理各类污染事故和突发紧急事件，组织抢救和善后处理工作；

（9）负责企业的清洁生产工作的开展和维持，配合当地环境保护部门对企业的环境管理。

（10）做好企业环境管理信息公开工作。

2、环境管理制度

企业应进一步建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可再次投入生产或者使用。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）污染治理设施管理制度

厂内必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（5）报告制度

报告内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，快速果断采取应对措施。

建设单位应定期向属地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。

本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须

向生态环境部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。

（6）环保奖惩制度

企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工

参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格

的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励。

对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

（7）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

### 8.1.2排污口管理

固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和自治区的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）排污口设置取样口，并具备采样监测条件。

（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号、位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况、治理设施运行情况及整改意见。

（3）环境保护图形标志

在场区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，按GB15562.1-1995执行。

环境保护图形标志的形状及颜色见表8.1-1，环境保护图形符号见表8.1-2。

表8.1-1环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表8.1-2环境保护图形符号一览表

### 8.1.3环境影响评价制度与排污许可制衔接

根据环办环评[2017]84号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评（2016)95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关工作通知。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。

### 8.1.4企业环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，网站或本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

1、项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

2、排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

3、防治污染设施的建设和运行情况。

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

5、突发环境事件应急预案。

6、其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

## 8.2环境监测计划

### 8.2.1环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测和环境质量监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

### 8.2.2监测机构

本项目建成运行后，环保设施竣工验收监测及定期的污染源、环境污染监督监测须要委托专业环境监测机构按规范进行。为保障本企业环境保护设施正常有效地运行，控制无组织排放，协助实施有效地内部环境管理，建议企业建立内部环境监测力量，重点是保障除尘设施及危废暂存间的正常运行，对本厂污染源进行定期监测。

### 8.2.3监测方案

本项目由环境保护行政主管部门实施日常的环境监督管理工作，监督性环境监测可委托监测机构承担。

内部控制的环境监测工作由本企业自行监测或委托具有资质的监测单位进行。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由企业安全环保部门派专人管理并存档。

（1）环境监测内容

根据项目特点，主要监测内容包括：废气、废水、噪声污染源监测以及环境敏感点监测。

（2）监测计划

运行期污染源监测包括废水污染源、废气污染源和噪声污染源，在废水总排放口、废气排放口进行监测。企业应设置环境监测采样孔和采样平台，以便环境监测部门监督管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122--2020)、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）确定项目监测方案见表8.2-1。

表8.2-1污染源监测方案

| 类 型 | 监测对象 |  | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001有组织 废气排气筒 |  | 非甲烷总烃 | 一次/半年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表4大气污染物排放限值 |
|  | DA002有组织 废气排气筒 |  | 非甲烷总烃 | 一次/半年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表4大气污染物排放限值 |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 一次/一年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 厂内 | 非甲烷总烃 | 一次/一年 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 噪 声 | 厂界 |  | 等效A声级 | 一次/季度 分昼夜监测 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类区噪声限值 |

监测采样和分析方法应按国家环保局颁布的《环境监测技术规范》以及《水和废水监测分析方法》（第四版）、《环境监测分析方法》等要求执行，并进行质量控制。监测数据应按时间整理，建立污染监测数据档案备查。如发现数据有异常的，应及时跟踪分析，找出原因并采取相应对策。本项目不设置专门的环境监测机构，环境监测工作拟由建设单位委托有监测资质的监测单位进行，对所监测数据连同污染防治措施的落实和运行情况定期上报相关环保部门。

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关生态环境主管部门，对于常规监测部分应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民及环境影响范围内的敏感点进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

### 8.2.4监测数据报送制度

由专职环保人员对每次监测结果按环保部]统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。

## 8.3环境保护验收

环境保护验收内容见表8.3-1。

表8.3-1竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 污染工序 | 污染治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料储存、破碎 | 采用半封闭式原料棚堆放、篷布遮盖；合理装卸、降低装卸高度并设置挡板、运输车辆 采用篷布遮盖；选用湿式破碎法 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表9中标准要求 |
|  | 造粒生产线 | 造粒生产线挤出工序产气设备安装集气罩，收集的废气经一套“UV光氧催化设备+活性炭吸附”净化处理后通过1根15m高排气筒外 排 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表4中标准要求 |
|  | 滴灌带及软带生产线 | 滴灌带、软带生产线挤出工序产气设备分别安装集气罩，收集的废气分别经一套“UV光氧催化设备+活性炭吸附”净化处理后分别通过1根15m高排气筒外排 |  |
|  | 生产车间 | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表9中标准要求 |
| 废水 | 生产废水 | 一座循环沉淀池 | 处理后循环使用，不外排 |
|  | 生活污水 | 厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终121团污水处理厂 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中的 三级排放标准 |
| 固体废物 | 浮渣及泥渣 | 经自然干化后交由环卫部门处置 | 符合《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》的 相关规定 |
|  | 废滤网 | 收集后外售物资回收单位 |  |
|  | 不合格品及 边角料 | 返回造粒工序再次利用 | 合理处置，不外排 |
|  | 废活性炭 | 设置危废暂存间，集中收集后暂存，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001） 及其修改单 |
|  | 废灯管 |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 设置收集设施，集中收集后交由环卫部门 | 集中处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 采取基础减振、隔声罩、消声器等措施；生产设备尽量安装在车间内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准 |

## 8.4污染物排放清单

表8.4-1污染物排放清单一览表

| 污染物类型 | 工程组成 | 产污环节 | 污染物类型 | 排放形式 | 拟采取的环境保护措施 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 总量指标 （t/a） | 排放标准 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |
| 大气污染物 | 生产车间 | 造粒工序、滴灌带、软带及生产工序 | 非甲烷总烃 | 造粒车间有组织 | 废气经集气罩收集后通过1套“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒 | 3.4 | 0.227 | 0.227 | 100 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值 |
|  |  |  |  | 滴灌带、软带车间有组织 | 废气经集气罩收集后通过1套“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒 | 14.4 | 0.97 | 0.97 | 100 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值 |
|  |  |  |  | 厂界无组织 | 加强车间通风 | / | 1.1 | 1.1 | 4.0 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  |  |  |  | 厂房外 | / | / | / | / | 1h平均值≤10mg/m3；任意一次值≤30mg/m3 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 水污染物 | 办公生活 | 生活污水 | COD | 间接排放 | 厨房废水先经隔油处理后同生活废水一起排入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终121团污水处理厂 | 350 | 0.188 | 0 | / | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 250 | 0.134 | / | / | / |  |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 0.107 | / | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 30 | 0.0161 | 0 | / | / |  |
|  | 生产区 | 清洗废水及冷却水 | SS | 不排放 | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置 | / | 4.2 | / | / | / | / |
|  | 生产车间 | 浮渣及泥渣 |  | 一般固废 | 自然干化后交由环卫部门处置 | / | 18 | / | / | / | 《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 不合格品及边角料 |  | 一般固废 | 全部回收作为原料使用 | / | 190.75 | / | / | / |  |
|  |  | 废滤网 |  | 一般固废 | 收集后外售物资回收单位 | / | 2.1 | / | / | / |  |
|  | 危废暂存间 | 废润滑油 |  | 危险废物 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | / | 0.58 | / | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 废灯管 |  |  |  | / | 0.03 | / | / | / |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  | / | 0.7 | / | / | / |  |

## 8.5总量控制指标

根据国务院印发《“十三五”减能减排综合性工作方案》（国发〔2016〕74号）中内容，确定“十三五”各地区总量控制指标为：化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）。

结合本工程的特点，造粒、滴灌带及软带循环冷却水，循环使用不外排，定期补充新鲜水，无生产废水产生。本项目生活废水排入市政污水管网，最终进入121团污水处理厂。本项目废气为造粒、滴灌带和软带生产的过程中挤出成型工序中产生的有机废气，成分为非甲烷总烃。结合本项目的排污特点，区域环境特征以及当地环境管理部门的要求，本项目涉及的污染物总量控制因子为：

大气污染物：VOCs（以非甲烷总烃计）。

根据工程分析内容，本项目建设完成后，在采取有效的污染防治措施，控制污染物达标排放、实现环境保护目标的前提下，本项目总量控制指标及实施后总量控制指标为：

大气污染物：VOCs（以非甲烷总烃计）：2.307t/a。

# 9、环境影响评价结论

## 9.1结论

### 9.1.1项目概况

（1）项目名称：石河子市顶立废旧塑料制品再加工建设项目。

（2）建设单位：石河子市顶立农业科技有限公司。

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：石河子市121团2连，距121团团部约8.8km，中心地理坐标为：N：44°54′3.528″，E：85°35′25.537″，项目区东侧和南侧均为农田，西侧为石河子郑氏化纤有限公司，北侧为道路。项目所在地交通便利，外部环境优越，适于本项目的建设。地理位置示意图见附图1。

（5）项目总投资及资金来源：本项目总投资3000万元，项目资金全部由企业自筹解决。

（6）劳动定员：项目新增劳动定员为30人，在厂区食宿。

（7）生产制度：全年280d运行，三班制，每班8小时。

### 9.1.2环境质量现状评价结论

1、大气环境质量现状评价结论

石河子市2021年环境空气指标中SO2、NO2、CO和O3达到国家二级标准，PM10和PM2.5超过国家二级标准，本项目区域空气质量中SO2、NO2、CO和O3均达标，PM10和PM2.5均不达标，由此判断区域空气质量为不达标区；超标原因是项目区四季多风沙，干燥少雨，造成空气中PM10和PM2.5浓度较大。项目其他污染物中非甲烷总烃的1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值。

2、地下水环境质量现状评价结论

由监测结果可知，除总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐外，其他因子的指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的限值要求。项目所在区域地下水中总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐这四种因子超标主要是①过度开采地下水②过量施用的化肥、农药残留在土壤中，随雨水渗入地下③在未整治农村之前，随意堆放生活垃圾，因此导致地下水中的无机盐污染物增多。

3、声环境质量现状评价结论

本项目建设地点声环境质量良好，各监测点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）“3类声环境功能区噪声限值”要求。

### 9.1.3环境影响分析结论

1、施工期环境影响分析结论

施工期对周围环境的影响主要表现在扬尘、施工废水、噪声及固体废物等方面。本项目施工工程量较小，施工周期短，只要建设单位和施工单位认真做好施工组织工作，文明施工，并按环评要求采取相应的环保措施，则工程施工不会对环境产生明显不利影响。工程建设完成后，除永久占地为持续影响外，其余影响均属短期的、可恢复和局部的环境影响，随着施工活动的结束而消失。

2、运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

本项目各污染物的最大落地浓度均较低，对外环境的贡献浓度均较小，对项目区所在大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析结论

本项目运营期产生的冷却水冷却后循环使用，不外排；生活污水排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。本项目废水处理措施得当，对区域水环境影响很小。

（3）声环境影响分析结论

本项目设备噪声在经减振、消声、隔声和自然衰减、绿化后，到达厂界时，已减至较低水平，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，对声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析结论

本项目运营期产生的固体废物包括生产过程产生的残次品及边角料、废活性炭、废UV灯管以及工作人员产生的生活垃圾等。残次品及边角料集中收集出售后塑料再生颗粒厂家。废活性炭及废UV灯管集中收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理。

生活垃圾经垃圾箱收集后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋处置。

本项目运营期产生的固体废物处置率达100%，对环境影响较小。

（4）风险评价结论

风险评价的结果表明，本项目环境风险主要来自项目原料及成品贮存堆放在仓库区，主要为聚乙烯。本项目距居民区较远，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案、在落实各项环保措施和采取本报告书提出的有关建议的前提下，基本满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，降低环境风险事故发生的概率。

（5）清洁生产评价结论

拟建项目所用动力清洁，符合我国的能源政策要求；单位产品综合物耗、能耗水平较低；所选用的生产工艺具有国内一般水平，所选用设备具有国内先进水平，污染物排放浓度和排放量，满足相应的标准要求，拟建项目满足清洁生产要求。

### 9.1.4污染防治措施可行性分析结论

1、施工期污染防治措施可行性分析结论

施工期主要污染为扬尘、施工废水、机械噪声以及建筑垃圾等。扬尘防治主要采取设置施工围挡、保持施工场地整洁、洒水、限制车辆行驶速度、及时清理建筑垃圾等措施；施工废水采用隔油沉降池处理后用作施工场地降尘用水，生活污水采用化粪池处理后用作农肥；施工期噪声防治主要采取选用低噪声机械设备、修建临时隔声棚、禁止现场搅拌混凝土、合理安排施工时间、加强施工管理等措施；建筑垃圾照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。

本项目施工期拟采取的污染防治措施较易实现，效果良好，从技术、经济方面来讲均是可行的。

2、运营期污染防治措施可行性分析结论

（1）大气污染防治措施可行性分析结论

1）有组织废气

非甲烷总烃拟采用活性炭吸附装置+UV光氧催化机进行处理。本项目建设单位拟在挤出机上方设集气罩，废气经集气罩收集后引入活性炭吸附装置+UV光氧催化机进行处理，最终通过排气筒排放。有组织排放的非甲烷总烃可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃排放限值（100mg/m3）要求，对大气环境影响较小。

2）无组织废气

环评建议建设单位控制熔融炉温度，避免熔融温度过高，减少有机废气的挥发。非甲烷总烃浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）规定的企业边界大气污染物浓度限值。根据预测结果，无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界要求。

（2）水污染防治措施可行性分析结论

本项目运营期产生的冷却水冷却后循环利用，不外排；生活污水不含有毒有害物质，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水排入市政污水管网，最终进入121团污水处理厂。不会对环境造成污染。

本项目废水的治理措施成熟、可靠，简单、有效，投资较低，从经济、技术上来讲均是可行的。

（3）噪声防治措施可行性分析结论

本项目拟采取的隔声、减振、消声、绿化等降噪措施均为较成熟的噪声控制措施，从技术角度上讲，完全可以满足噪声防治的需要，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准；从经济角度而言，其投资也较少，在可承受范围内。因此，本项目拟采取的噪声防治措施可行。

（4）固废防治措施可行性分析

生产固废中的边角料、残次品不属于危险废物。本项目拟在仓库内设固废暂存区及危废暂存间，边角料、残次品集中收集回用造粒生产线。废活性炭及废UV灯管集中收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理。

生活垃圾经垃圾箱收集后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋处置。

本项目运营期拟采取的固体废物处置措施合理可行，生产固废和生活垃圾处置率可达100%，处置费用较低，因此本项目固废处置措施从技术、经济上来讲是可行的。

### 9.1.5环评总结论

本项目符合国家及地方相关产业政策及规划，建设区域环境质量现状满足环境功能区划的要求。项目所用原料供给便利充足。项目产生的废气、废水、噪声及固体废物均采取了有效的防治措施，可达标排放，经预测本项目投产后不会对周围环境产生明显影响。因此，在切实落实各项环保措施的前提下，从环保角度考虑该项目可行。

## 9.2要求

（1）建设单位在项目实施过程中，应认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，建立环保管理机制，防止出现事故性和非正常污染排放。

（2）严格执行“三同时”制度，落实各项环保措施，平时注意各项环保设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放。

（3）落实环境监测计划。