新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目

竣工环境保护验收调查报告表

建设单位：新疆润盛投资发展有限公司

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

2024年4月

建设单位：新疆润盛投资发展有限公司

法人代表：          （签字）

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

法人代表：            （签字）

项 目 负 责 人：

项目审核／审定人：

报 告 编 写 人：

| 建设单位： 新疆润盛投资发展有限公司 | 编制单位： 新疆新农丽景环境工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 电话：19990627353 |
| 传真：- | 传真：- |
| 邮编： | 邮编：830002 |
| 地址:伊犁州奎屯市喀什东路17号 | 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学高层住宅楼十区4号楼1单元1-2608号房 |

| 中小企业创业园大门 | 中小企业创业园综合用房 |
| --- | --- |
| 中小企业创业园亮化 | 中小企业创业园亮化 |
| 沙湾街路牌 | 沙湾街道路现状 |
| 迎宾大道亮化 | 利泰丝路电力线改迁 |

目录

表一 项目总体情况	1

表二 验收调查目的及原则	4

表三 调查范围、因子、目标、重点	5

表四 验收执行标准	8

表五 工程概况	11

表六 环境影响评价回顾	27

表七 环境保护措施执行情况	33

表八 环境影响调查	36

表九 环境质量及污染源监测(附监测图)	40

表十 环境管理状况及监测计划	46

表十一 调查结论及建议	48

表一 项目总体情况

| 建设项目名称 | 新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆润盛投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 鄂军将 |  |  | 联系人 |  | 张文娟 |  |
| 通讯地址 | 伊犁州奎屯市喀什东路17号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13565572558 |  | 传真 | / |  | 邮编 | 832200 |
| 建设地点 | 奎屯-独山子经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  | 行业类别 |  | E建筑业 |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 新疆净源环境咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局 奎独开环函[2017]30号 |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 27280 | 其中：环境保护投资(万元) |  | 15 |  | 环境保护投资占总投资比例 | 0.05% |
| 实际投资总概算(万元) | 27280 |  |  | 15 |  |  | 0.05% |
| 设计生产能力 | 中小企业创业园宿舍、食堂综合用房1栋，建筑面积4000m2，并配套建设绿化、亮化工程；建设沙湾街道路改造(白改黑)1950m，阿克苏路供水管线2650m，纵三路-312国道以北供水连接线2200m，南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造，高速公路节点及各路口绿化设置，迎宾大道亮化工程，创智大厦内外装饰装修工程，新增部分健身器材、小区封闭式管理，水厂、华盛热力、供热站双回路电源，第二幼儿园改造项目，利泰丝路电力线改迁等。 |  |  | 建设项目开工时间 |  | 2016年6月 |  |
| 实际生产能力 | 中小企业创业园宿舍、食堂综合用房1栋，建筑面积4000m2，并配套建设绿化、亮化工程；建设沙湾街道路改造(白改黑)1950m，阿克苏路供水管线2650m，纵三路-312国道以北供水连接线2200m，南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造，高速公路节点及各路口绿化设置，迎宾大道亮化工程，创智大厦内外装饰装修工程，新增部分健身器材、小区封闭式管理，水厂、华盛热力、供热站双回路电源，第二幼儿园改造项目，利泰丝路电力线改迁等。 |  |  | 投入试运行时间 |  | 2023年9月 |  |
| 项目建设过程简述(项目立项~试运行) | （1）2017年7月由新疆净源环境咨询有限公司编制完成《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目环境影响报告表》； （2）2017年7月18日原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目环境影响报告表》的批复（奎独开环函[2017]30号）； （3）本项目于2023年9月建成并投入运行；2023年12月，新疆润盛投资发展有限公司委托新疆新农丽景环境工程咨询有限公司承担本项目竣工环境保护验收监测及调查工作。2023年12月接受委托后，我公司组织人员进行了现场踏勘，在此基础上编制了《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目竣工环境保护验收调查报告表》。 |  |  |  |  |  |  |

表二 验收调查目的及原则

| 验 收 调 查 目 的 | （1）调查新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目在施工及运行阶段管理等方面落实环境影响报告表及批复中所提环境保护措施的情况。 （2）调查本工程已采取的生态保护措施、水土流失及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性。 （3）针对该项目已产生的环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的措施，对尚不完善的环保措施提出改建意见和建议。 （4）根据调查结果，客观公正地从技术上论证该项目是否符合竣工环境保护验收条件。 |
| --- | --- |
| 验 收 调 查 原 则 | （1）认真贯彻执行国家与地方的环境保护法律法规及有关规定。 （2）坚持污染防治与生态保护并重的原则。 （3）坚持客观、公正、科学、实用的原则。 （4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则。 （5）坚持对工程建设前期、建设期、运营期环境影响进行全过程分析的原则。 |
| 验 收 调 查 方 法 | （1）执行《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）的要求，参照《环境影响评价技术导则》的方法进行。 （2）在收集整理项目环评报告及其批复的基础上，与管理单位沟通验收调查人员采取现场踏勘、走访调查的方式对项目实施环保措施进行进一步的核实。 （3）施工期环境影响调查，通过查阅文件资料，核查施工设计和文件，以确定施工期的环境影响。 （4）运行期环境影响调查以现场勘察为主，通过现场调查以及查阅施工设计文件来分析项目建设造成的环境影响。 （5）环保措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。 |

表三 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 验收调查的地理范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致，同时根据建设项目建设内容发生变更后的情况，以及运行后的实际影响情况进行调整。本次竣工环境保护验收调查范围为新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目区域，具体调查范围如下： （1）生态环境：道路及管线工程两侧各300m范围内区域； （2）水环境：本项目施工期、运营期废水； （3）声环境：道路及管线工程两侧各200m范围内区域； （4）环境空气：道路及管线工程两侧各500m范围内区域； （5）社会环境：本项目涉及的行政区域。 |
| --- | --- |
| 调查 因子 | 根据工程施工期、运行期环境影响特点和环境影响评价报告表及批复要求，确定本工程竣工环境保护验收的环境调查因子如下： （1）生态环境：调查周围基础设施的施工过程中工程占地类型、实际情况，临时占地的恢复情况，取料场、弃渣场的恢复与防护情况。 （2）声环境：项目区200m范围内居民区等声环境敏感目标。 （3）大气环境：施工期扬尘、汽车尾气等。 （4）水环境：运营期污水排放情况及去向。 （5）社会影响：施工期和运营期对周围居民的影响。 |

| 环境敏感目标 | 本项目中小企业创业园宿舍、食堂综合用房1栋，建筑面积4000平方米，并配套建设绿化、亮化工程；建设沙湾街道路改造(白改黑)1950米，阿克苏路供水管线2650米，纵三路-312国道以北供水连接线2200米，南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造，高速公路节点及各路口绿化设置，迎宾大道亮化工程，创智大厦内外装饰装修工程，新增部分健身器材、小区封闭式管理，水厂、华盛热力、供热站双回路电源，第二幼儿园改造项目，利泰丝路电力线改迁等。 本项目位于奎电-独山子经济技术开发区内无风景名胜、文物古迹、自然保护区等环境敏感目标分布。 本项目的污染物排放控制目标为: 1、大气环境:保护项目区所在的区域环境空气质量维持在现有水平，不因本项目实施而降低空气质量级别。 2、保护区域的地表水环境和地下水环境，防止本项目实施以后对地表水和地下水的污染，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。 3、声环境:确保本项目噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类、3类标准，避免对所在区域声环境造成不利影响。 4、固体废物:妥善处理本项目产生生活垃圾等固体废物，避免对所在区域环境造成的不利影响。 |
| --- | --- |
| 调查重点 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)及现场勘察，本次调查的重点是： （1）实际工程内容及方案设计变更情况； （2）实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况； （3）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况； （4）环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的主要环境影响； （5）环境质量和主要污染因子达标情况； （6）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性； （7）工程施工期和试运营期实际存在的及公众反映强烈的环境问题 （8）验收环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果； （9）工程环境保护投资情况。 |

表四 验收执行标准

| 环境质量标准 | 本次环境影响调查，原则上采用该项目环境影响报告表所采用的环境标准，对已修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行校核。 - 项目验收阶段执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准； 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值μg/m3; 标准来源. SO2; 1小时平均值; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均值; 150. 年平均值; 60. NO2; 1小时平均值; 200. 日平均值; 80. 年平均值; 40. PM10; 24小时平均值; 150. 年平均值; 70. PM2.5; 24小时平均值; 75. 年平均值; 35. CO; 24小时平均值; 4000. 1小时平均值; 10000. O3; 日最大8小时平均值; 160. 1小时平均值; 200. - 项目验收阶段执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类，3类标准要求。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. - 项目验收阶段执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准； 2.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准； 3.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类，3类标准。 5.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)； 6.《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。 |
| 总量控制标准 | 根据该项目环评报告及批复结果，该项目不设总量指标。 |
| 验收及报告编制依据及标准 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年10月1日）； （3）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国家环保总局国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （4）原国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》(试行)； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）； （6）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》（HJ 464-2009）； （7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函[2017]1235号）； （8）《关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作的通知》（生态环境部办公厅，环办执法〔2020〕11号，2020年05月28日）； |
| 验收及报告编制依据及标准 | （9）《中华人民共和国噪声污染环境防治法》(1996年10月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》修正)； （10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起施行)； （11）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动 清单的通知》(环办[2015]52号，2015年6月4日)； （12）关于印发《新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定》的通知(新环环评发[2019]140号)； （13）2017年7月由新疆净源环境咨询有限公司编制完成《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目环境影响报告表》； （14）2017年7月18日原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局对《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目环境影响报告表》出具了《关于对新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目环境影响报告表的批复》（奎独环函[2017]30号）； （15）《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目竣工环境保护验收调查委托书》。 |

表五 工程概况

| 项目名称 | 新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 建设地点：奎屯-独山子经济技术开发区范围。 项目区地理位置详见附图1。 |
| 5.1 主要工程组成及规模 建设内容及规模 中小企业创业园宿舍、食堂综合用房1栋，建筑面积4000平方米，并配套建设绿化、亮化工程；建设沙湾街道路改造(白改黑)1950米，阿克苏路供水管线2650米，纵三路-312国道以北供水连接线2200米，南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造，高速公路节点及各路口绿化设置，迎宾大道亮化工程，创智大厦内外装饰装修工程，新增部分健身器材、小区封闭式管理，水厂、华盛热力、供热站双回路电源，第二幼儿园改造项目，利泰丝路电力线改迁等。 工程建设内容见表5-1。 表5-1 工程建设内容 环评设计建设; 实际建情况. 项目名称; 建设规模; 建设地点; 投资额. 中小企业创业园宿舍、食堂综合用房; 中小企业创业园宿舍、食堂综合用房1栋，建筑面积4000平方米; 北一区; 800; 与环评一致. 中小企业创业园配套建设绿化、亮化工程; 创业园配套绿化面积37350m2，增设路灯、灯景观灯120座。; 北一区; 600; 与环评一致. 沙湾街道路改造（白改黑）; 沙湾街道路改造1950m，地下供水、排水改造，道路两侧绿化、亮化。; 北一区; 2500; 与环评一致. 阿克苏路供水管线; DN300PE供水管，从吐鲁番街-哈密接，全长2650m。; 北一区; 350; 与环评一致. 纵三路-312国道以北迎宾大道供水连接线; 纵三路至迎宾大道供水管线2200m，DN400PE管。; 北一区; 420; 与环评一致. 南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造; 南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造，改造长度为15km。; 北一区; 1500; 与环评一致. 高速公路节点及个路扣绿化设置; 奎电市乌奎高速下口转盘处景观绿化提升工程，北一区迎宾大道局部绿化改造工程-绿化，迎宾大道绿化升级工程。; 北一区; 3230; 与环评一致. 迎宾大道亮化工程; 迎宾大道5个路口亮化及增设景观灯、高速桥亮化及312国道一高速路两侧亮化。; 北一区; 600; 与环评一致. 创智大厦内外装饰装修工程; 总建筑面积47048m²，地下2层，地上24层，裙楼3层; 北一区; 15000; 与环评一致. 小区新增部分健身器材、小区封闭式管理; 怡沁里小区、同济里小区新增部分健身器材、小区封闭式管理。; 北一区; 180; 与环评一致. 水厂、华盛热力、供热站双回路电源; 建设南区水厂、华盛热力、供热站双回路电源，接奎屯市政供电线路，为水厂、热力公司、供热站供电。; 北一区; 620; 与环评一致. 第二幼儿园改造项目; 拆除原有食堂、新建一座建筑面积为300m²的食堂，可容纳300个小孩就餐。; 北一区; 260; 与环评一致. 利泰丝路电力线改迁; 220KV通奎屯2号线，迁移1.3km，需新建线路2km；110KV奎文线迁移1km，需新建1.1km；110KV奎夹迁移1.3km,需新建1.2km；全线杆塔形式为自立式斜塔。; 奎屯电保税 物流区; 1220; 与环评一致. 5.2 公用及辅助设施 （1）供电 经开区电网作为奎屯区域电网的一部分，其电源主要来自两方面，一是外部电源供给，主要是东部的玛纳斯电厂和西部新建的750kV变电站；另一方面依赖自身内部电厂的出力，主要为宝塔电厂及锦江热电和华盛热电。 项目用电由市政供电系统供给，电力供应充足。 （2）供暖 北一区分为3个供热片区。其中，综合配套区及火车站两个片区，分别由现状供热站经改造后的燃气锅炉集中供热。北一区东部工业用地为1个供热片区，规划由锦江热电集中供热。现状锦江热电厂近期保留，远期随城市建设用地调整，向东部搬迁扩建，规划搬迁至喀什路与黑龙江路交叉口，占地28.73hm2，规模为2台9.8MPa、460t/h的高温高压蒸汽锅炉。 本项目所需供热单位采用园区集中供热，热源有保证。 （3）给排水 本项目主要用水单位为中小企业创业园宿舍、食堂、创智大厦、第二幼儿园、怡沁里小区、同济里小区及配套绿化工程。目前北一区生活用水充分利用现有管网，覆盖区内所有地区，新建管网主管道沿喀什东路、黄河路等道路铺设，管径DN400～DN600毫米。工业用水管网主管道沿南环东路、阿克苏东路、哈密街、牡丹江路、部善街、115省道等道路铺设，管径DN600～DN1200毫米。 根据《奎屯-独山子经济技术开发区总体规划(2012-2030)》，经开区北一区工业废水排放至奎屯市东区污水处理厂处理。奎屯市东区污水处理厂位于奎屯市东郊公路以北，玛依涛路以西，巴志托朗格路以东的地块内。规模为6万m3/d，处理工艺为水解+A/O工艺，出水水质可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。 本项目主要废水为中小企业创业园宿舍、食堂、创智大厦、第二幼儿园、怡沁里小区、同济里小区产生的生活污水，废水可直接排入园区下水管网排至奎屯市东区污水处理厂处理。 - （4）供暖 北一区分为3个供热片区。其中，综合配套区及火车站两个片区，分别由现状供热站经改造后的燃气锅炉集中供热。北一区东部工业用地为1个供热片区，规划由锦江热电集中供热。现状锦江热电厂近期保留，远期随城市建设用地调整，向东部搬迁扩建，规划搬迁至喀什路与黑龙江路交叉口，占地28.73hm2,规模为2台9.8MPa、460t/h的高温高压蒸汽锅炉。 本项目所需供热单位采用园区集中供热，热源有保证。 - （5）固废处置 依据《奎屯-独山子经济技术开发区总体规划(2012-2030)》和《奎屯-独山子经济技术开发区环卫专项规划(2012-2030)》，在开干齐乡中部东边界新建“奎-独-乌”区域性固体废物处理中心，配套建设各类固体废物处理处置设施，包括生活垃圾焚烧厂及其配套建设的焚烧残渣卫生填埋场，一般工业固体废物贮存、处置场，医疗等特种垃圾处理中心和危险废物处理处置中心。 经开区北一区居住片区(集宿用地)和沙湾街居住片区(商品房)的生活垃圾纳入奎屯中心城区生活垃圾收运系统统一收运。 5.3 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环发[2015]52号），并对照本项目的环评报告表，将本工程实际建设内容与环评阶段内容进行逐一对比分析，根据前文对项目建设规模、地点、生产工艺的描述，建设内容较环评阶段均未发生较大变化。不涉及重大变更。根据环评、环评批复及现场调查核实，无重大变更内容。 详见表5-2。 表5-2 本项目变动与重大变动清单对照表 属于重大变动内容; 是否属于重大变动. 性质; 主要产品品种发生变化(变少的除外); 不属于. 规模; 生产能力增加30%及以上; 不属于. 配套的仓储设施(储存危险化学品或其他环境风险大的物品)总储存容量增加30%及以上; 不属于. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 不属于. 地点; 项目重新选址; 不属于. 在原厂址内调整(包括总平面布置或生产装置发生变化)导致不利环境影响显著增加; 不属于. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区-有在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不属于. 生产 工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 不属于. 环境 保护 措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 不属于. 5.5 主要建设方案 5.5.1中小企业创业园(宿舍、食堂综合用房、配套绿化、亮化工程) 宿舍、食堂综合用房：中小企业创业园内建设综合用房一栋，层高为5层，建筑面积4000m。每层有26间宿舍，每间宿舍40m²，整栋宿舍楼约可容纳500人住宿，配套的食堂也可容纳500人就餐。 配套绿化、亮化工程：强化园区空间景观设计，突出国家新型工业化示范基地风貌；以工业文化和生态园区理念引导经开区城市建设和形象设计，以现代化、特色化的城市雕塑、绿化植栽等形式，展示城市形象和经开区特色产业品牌。开发区的绿地用地布局应注重生态环境的整体打造,首先应以生态学基本原理为指导，保护和发展与奎屯所在区域气候相适应的地方乡土物种。根据产业区空间布局，引导种植消音滞尘、固碳防污的树种，提升园区的生态环境质量，打造低碳型生态产业园。园区路灯安装高度为8~10m，路灯安装间距为30m，灯具的悬挑长度为0.6~1.5m，仰角<5°。 5.5.2道路绿化、亮化工程(包括改造工程) 道路绿化、亮化工程包括:沙湾街、南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路、高速公路节点及个路口绿化设置、迎宾大道亮化工程。 绿化系统布局原则：结合道路和沟渠等线状沿线绿化空间，打造点、线、面相结合、有机联系的绿地开敞空间网络。引导各类防护绿地、公园绿地相互串联，形成绿带相连、绿化成网的整体绿地空间格局。依据奎屯当地气候条件道路树选择景观效果好的树种，栽植各种花灌木和草坪，植物配置注重季节与色彩变化，使每条道路绿化都各具特色。 沙湾街、南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化工程：道路中间为16.0m宽的机动车道，两侧依次为2x4.0m宽的绿化带，2x20.0m宽的防护林带，道路绿化率为60%。如下图： 图5.1 绿化布置图 外侧防护林：根据道路级别和周边不同用地性质，以及绿地防护功能，确定绿化设计内容和形式，主要采用乔木及小乔木规则种植为主。设计乔木“品”字型种植，种植间距为3mx4m； 绿化分车带：根据道路级别和周边不同用地性质，确定绿化设计内容，采用乔灌花草相结合，以乔木为主干树种，辅以适当的花灌木，灌木根据所选种类和造景效果分密植和散植，地被植物主要为草坪或者花卉。同时两侧各种植一排水蜡绿篱，宽度1米，起到隔离行人的目的。最终达到四季有景的景观效果。 道路亮化工程：道路照明光源主干路采用NG250W+NG150高压钠灯；次干路采用NG250W+NG150高压钠灯，灯杆高度为8~10m，灯具均选用截光型。道路主干路、次干路均采用双侧对称布置，采用常规照明方式，灯具配光类型为截光型，路灯安装高度为8~10m，路灯安装间距为30m，灯具的悬挑长度为0.6~1.5m，仰角<5°。 5.5.3道路、供、排水管线工程 道路改造:沙湾街改造后道路等级为次干路，红线宽度40m，道路中间为12.0m宽的机动车道，两侧依次为2x2.0m宽的设施带，2x6.0m宽的绿化带，2x6.0m宽的人行道，道路绿化率为30%。12m宽的机动车道设置为双向两车道机非混行，路缘带为0.25m宽，车行道分为3.5mx2，非机动车道为2.25mx2，如下图： 图5.2 道路平面布置图 道路路面结构自上至下依次自上至下依次为3.5cm厚细粒式沥青混凝土上面层(AC-13C)，4.5cm厚中粒式沥青混凝土上面层(AC-16C)，20cm4%水泥稳定砂砾基层，35cm天然砂砾底基层。 排水管网：排水干管布置在道路人行道下。东西走向的排水干管布置在道路的南侧。南北走向的排水干管布置在道路的西侧。对于一般地基(f≥100KPa)，采用100mm粗砂基础；对软土地基或有地下水地基，采用下层200mm碎石垫层上层100mm砂垫层基础。 供水管网：管网布置在总体规划的要求下，充分考虑城区地形特点，尽量考虑供水用户的方便接入以及城区其它管线布置的道路断面情况，本工程设计供水管线均布置于道路两侧人行道下，管道平均覆土1.6m，南北走向管道铺设于道路东侧，东西走向管道铺设于道路北侧。管道基础均采用砂垫层基础，厚度不小于20cm，砂垫层的密实度不小于95%。 5.3.4创智大厦装修、小区管理、幼儿园改造 创智大厦内外装饰装修工程：创智大厦总建筑面积47048m²，地下2层，地上24层，裙楼3层内部装修主要为改水、改电、墙面粉刷、地板铺设，外部装修主要为外部墙面贴砖等。 小区管理：怡沁里小区、同济里小区新增部分健身器材、小区封闭式管理。 幼儿园改造：拆除原有食堂、新建一座建筑面积为300m2的食堂，可容纳300个小孩就餐。 5.3.5电力线路 - 建设南区水厂、华盛热力、供热站双回路电源，接奎屯市政供电线路，为水厂、热力公司、供热站供电。 - 利泰丝路电力线改迁：220KV通奎屯2号线，迁移1.3km，需新建线路2km；110KV奎文线迁移1km，需新建1.1km；110KV奎夹迁移1.3km，需新建1.2km；全线杆塔形式为自立式斜塔。 - 本项目绿化、亮化工程;给排水工程;电力线路改造;装修工程;道路改造;电力线路改迁等工程主要环境影响都在施工期，所以本次运营期重点分析中小企业创业园宿舍、食堂综合用房;第二幼儿园改造项目。 图5.3 运营期工艺流程及产污节点图 - 5.6 工程占地及平面布置 奎屯-独山子经济技术开发区。 建设规模：中小企业创业园宿舍、食堂综合用房1栋，建筑面积4000平方米，并配套建设绿化、亮化工程；建设沙湾街道路改造(白改黑)1950米，阿克苏路供水管线2650米，纵三路-312国道以北供水连接线2200米，南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造，高速公路节点及各路口绿化设置，迎宾大道亮化工程，创智大厦内外装饰装修工程，新增部分健身器材、小区封闭式管理，水厂、华盛热力、供热站双回路电源，第二幼儿园改造项目，利泰丝路电力线改迁等。 - 5.7 工程环境保护投资明细 根据环评报告表，本项目总投资27280万元，其中环境保护投资为15万元，占工程总投资的0.05%；项目实际总投资27280万元，其中实际环境保护投资为15万元，占总投资的0.05%。 项目环保投资主要用于水土保持、废水、废气、噪声治理、固废处置等环保措施。 |

5.8 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 （1）施工期环境影响 1）水环境影响 施工场地废水主要为砂石料冲洗废水、施工场地冲洗废水、运输车辆冲洗废水等。 主要采取如下治理措施：本项目施工场地废水要为砂石料冲洗水及车辆机械冲洗水等。施工废水由沉淀池收集，经沉淀除渣等处理后回用施工生产和洒水降尘，不外排。施工期居住当地民房，生活废水依托当地现有的排水设施。施工废水和生活污水严禁排向渠道和水体。经采取上述措施后，可有效避免施工期废水对周围环境及保护目标造成影响。 2）环境空气影响 施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘、机械废气。 主要采取如下治理措施：（1）合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水，每天至少两次（上、下班），在经过人员密集地区加强洒水密度和强度。 - 运送散装含尘物料的车辆，用蓬布苫盖。 - （3）施工作业相关要求如下：①施工工地四周应当设置不低于2.5m的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭；②施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净；③施工工地应当硬化并保持清洁；④施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不在施工工地外堆放；运送过程采用密闭方式运输；⑤在易产生扬尘污染的施工过程中采取洒水或者喷淋等降尘措施；⑥地下管线施工开挖工程完工后应当在五日内完成土方回填，并恢复原状；⑦风速达到五级以上停止拆除建筑物、构筑物；⑧装卸、储存、堆放砂石、灰土等易产生扬尘的物质，采取喷淋、围挡、遮盖、密闭等有效防止扬尘的措施；运输时，使用密闭装置，防止运输过程中发生遗撒或者泄漏。 3）噪声环境影响 施工噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 为减小施工期噪声对周围环境的影响，采取如下措施：高噪声的施工作业尽量安排在昼间进行，禁止夜间施工；工程施工设备较多，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；同时在施工过程中应由专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；根据周围环境条件，尽量将产噪设备布置在远离敏感点的位置，增加噪声源与敏感区域的距离，可一定程度上控制施工场界噪声贡献值；认真组织施工安排，控制施工噪声源强，使施工机械处于良好状态，减轻施工噪声对工程区域声环境质量的影响，力争做到施工噪声不扰民；运输车辆经过村民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭；施工应周密计划，抓紧施工，并设置临时行车路线，设专人疏导交通，防止车辆阻塞，同时减轻施工期交通噪声污染加重的程度；通过避免夜间施工，修建围墙，高噪声源远离敏感点布置，加强施工管理等噪声防护措施后，噪声对周围环境的影响可减少到最低。 4）固体废弃物影响 项目施工期固体废物主要来源于废弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 采取如下措施：施工时，弃土堆砌在河道两侧；施工完成后，将弃土方全部堆于河道凹坑内或就近摊平，自然恢复植被。建筑垃圾主要为多余和废弃筑路材料；生活垃圾主要为施工人员产生的垃圾。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；主体工程和临时占地开挖表土进行集中堆放，施工结束后，再用以临时占地的生态恢复覆土或道路配套绿化。 5）生态环境影响 本项目施工期临时用地主要为临时生产生活区、施工便道等，临时用地的使用将会使原有地表植被遭到破坏。因施工作业影响而引起的这些土地的地表植被破坏，这种影响是暂时的，可以通过后期水土保持措施进行恢复。施工期由于材料运输、机械碾压及施工人员践踏，使施工作业区周围土地的部分植被被破坏。施工期结束后也应及时进行生态恢复工作，尽量使临时工程占用区域恢复原貌。 采取措施：加强宣传教育，在施工开始前，开展《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等相关法律法规的教育，让施工人员明确知道生物多样性是受国家法律保护的，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。教育施工人员，遵守国家和地方的法律及相关规定，禁止随意破坏植被和猎捕野生动物，自觉保护好评价区内的各种动物、植物和自然景观。 在工地及周边设立爱护动物和自然植被的宣传牌，对项目工作人员和施工人员开展生态保护措施方面的短期培训工作，通过培训详细介绍如何最大限度减少自然植被的丧失；及时开展植被恢复；以及施工作业中对于环境保护的一些注意事项等。 6）施工管理措施 划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域。通报所有施工人员活动规则并在施工营地、管道道沿线等设置警示标牌，任何施工人员不得越过红线施工或任意活动，以减小施工活动对区域周围植被和动物栖息地的影响。对擅自越过施工禁入区红线的施工人员进行严肃处理和教育，对进入禁入区造成损失的追究施工单位及施工人员相应责任。施工中要作到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，提高工程施工效率，尽可能缩短施工工期。 加强施工期材料的管理，妥善放置，及时清理。施工产生的建筑废料要尽量回收，严禁乱堆乱放。施工期间应加强防火宣传教育，做好施工人员生产用火的火源管理，严禁一切野外用火，杜绝火灾发生。 7）植被保护措施 严格用地管理，杜绝未批先占、少批多占。临时用地尽量少占地，不破坏现有植被。工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留现有植被，减小生物量损失。 临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏，施工营地周围的植被要最大限度地保留。在荒漠戈壁路段构筑工程等施工完成后，应及时对施工中破坏、扰动的地面进行砂砾石覆盖，减少水土流失的发生。 保存永久占地和临时占地的熟化土，为植被恢复提供良好的土壤。对建设中临时占用草地部分的表层土予以收集保存，以便施工结束后复垦或选择当地适宜植物及时恢复绿化。取土时要合理规范，避免将来坍塌导致自然景观的再破坏；取土后要整形、与周围景观协调。弃土要及时堆放整齐，完工时，生物防护采用乡土植物种类。 （2）运营期环境影响 1）大气环境影响分析 - 本项目大气污染源主要是道路机动车排放的汽车尾气，主要含有HC、CO、NOx、等污染物；餐饮油烟对周围环境空气的影响;垃圾收集产生的恶臭对周围境空气的影响；天然气燃烧排放的废气。 - (1)汽车尾气 - 项目运营后沙湾街道路运输车辆尾气，汽车尾气污染物主要有一氧化(CO)、氮氧化物(NOx)、总烃(THC)等。本项目道路为次干路，车流量小且尾气排放为无组织排放，尾气排放量较小。 - (2)油烟废气 - 油烟指烹调油烟，它是食用油加热到250℃以上，发生氧化、水解、聚合裂解等反应，挥发出来的烹调烟气。这是一种混合性污染物,约有200余种成分据报道称烹调油烟对人体健康会产生一定不良影响。 - 中小企业创业园宿舍、食堂综合用房可住宿员工500人，日食用油用量30g/人·d，年运营300天，则年消耗食用油约4.5t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则本项目建成后年油烟产生量约0.127t/a，食堂采用脱排油烟机脱油净化，然后统一进入附壁烟道至屋顶排放，油烟净化器效率按60%计，则年油烟排放量为0.05t，排放浓度为1.6mg/m3。 - 第二幼儿园食堂改造后可供园内300个小孩就餐，考虑到小孩饮食的特点日食用油用量按10g/人·d计，年运营220天，则年消耗食用油约0.66t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则本项目建成后年油烟产生量约0.019t/a，食堂采用脱排油烟机脱油净化，然后统一进入附壁烟道至屋顶排放，油烟净化器效率按60%计，则年油烟排放量为0.007t，排放浓度为1.2mg/m3。 - （3）天然气燃烧废气 - 本项目投入营运后，幼儿园食堂及中小企业食堂总用气量为1.2万m3/a。天然气燃烧污染物排放量为NOx0.0022t/a，SO20.007t/a，烟尘0.0036t/a。 - (4)垃圾恶臭 - 生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时,如果管理不当，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢等。此类恶臭气体废气污染物的排放方式为无组织排放。 - (5)装修废气 - 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等)等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 - 2）声环境影响分析 - (1)交通噪声 - 沙湾街运营后噪声源主要为路面行驶的车辆由于气流湍动、路面平整度、发动机运转、排气系统、轮胎与路面磨擦等将产生交通噪声，噪声强度与单车源强、车流量、车型比及车速等多种因素有关。本项目道路设计时速为50km/h，车辆通行产生的交通噪声源强约为55~70dB(A)。 - (2)社会噪声 - 主要是宿舍、幼儿园的日常活动社会噪声，噪声级50-57dB。 - 水环境影响分析 - (1)生活废水 - 本项目主要废水为住宿员工产生的生活废水，用水量按人均100L/d，宿舍可住宿员工500人，则用水量为50m3/d(15000m3/a)，排水量按用水量的85%计算则生产废水产生量为42.5m3/d(12750m3/a)。 - 按照典型生活污水水质类比，生活污水水质及污染物排放情况见下表。 - 表5-3 水污染物排放一览表 - 污水产生量; - 污染物名称; - 产生浓度（mg/L）; - 三级标准（mg/L）; - 产生量（t/a）. - 12750m3/a; - CODcr; - 400; - 500; - 5.1. - BOD5; - 250; - 300; - 3.19. - SS; - 300; - 400; - 3.83. - NH3-N; - 25; - /; - 0.32. - 动植物油; - 50; - 100; - 0.63. - (2)道路废水 - 沙湾街运营后水污染源主要来为降雨冲刷路面产生的路面径流污水，污水量影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等，主要污染物为SS。另外，装载有毒、有害物质的车辆在交通事故中泄漏或有毒、有害物质散落到路面清洗时所产生的废水。这些废水受多种不定因素影响，废水量不易估算，本次仅作定性分析。 - 4）固体废物环境影响分析 - 本项目固废物主要为住宿员工及幼儿园工产生的生活餐饮垃圾。 - 宿舍员工共有500人，生活垃圾按人均产生系数1kg/d计，则产生量约150t/a；幼儿园食堂可为300个小孩提供就餐，但是不住宿，餐饮垃圾人均产生系数0.2kg/d计，产生量为13.2t/a。因此，本项目生活垃圾总量约为163.2t/a。 - 5）电磁辐射环境影响 对人体有影响的电磁辐射一般指在十万赫兹以上高频率的电磁波。能发射电磁辐射的设备主要有广播电视发射设备、通信、雷达、导航发射设施等。居民日常生活所经常遇到的电磁辐射有：手机、无绳电话、微波炉、电磁炉、电脑和彩电等。临近输变电设施的居民区住宅，只要是在安全距离以外，受输变电设施的电磁辐射影响是微小的，所接触到的大部分电磁辐射主要还是来源于家庭中的电器设备。 我国输变电设施的频率为50赫兹(通常称为工频)，和广播电视、通讯和微波的频率105～109赫兹相比，频率低得多。所以它不容易产生辐射。国际“电磁兼容”标准中规定，9000赫兹以上的频率才称为“射频”,也就是说9000赫兹以下频率的电源因辐射量太小，可以认为它们基本不会发射电磁波。输电设备工作频率在50赫兹比9000赫兹小180倍，它的辐射功率就更小，对人身基本不会产生任何影响。 对于110KV以上的输电线，由于电压较高，在导线表面会产生“电晕”现象，从而会产生十分微弱的电磁辐射。根据实际测量，即使对于500kV的高压输电线，其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度的十分之一，当然它对人身也不会产生任何影响。因此，可以这样说：输变电设施的所产生的电磁辐射对人体健康造成的影响是微小的。 输变电设施在运行时所产生的工频电场和工频磁场，它对人体健康是否有影响，国内外自1979年起就开始了大量的研究，发表的论文超过1000篇，所得的结果是，有些论文表示有少许关连性，大部分则完全否定了会有关连性。1996年美国国家研究委员会得出结论：现有的证据表明暴露于工频电场或磁场，不会出现人体健康的危害。1999年美国国立卫生研究所得出结论：科学证据说明工频电磁场的暴露造成健康危害的是微弱的。国内外没有足够的科学证据显示输变电设施工频电场和工频磁场会对人体健康造成危害，为了保护生活环境，国家环保部门还是推荐了严格的工频磁场和工频电场的评价标准，只要工频磁场和工频电场满足这些标准，就肯定不会对人体健康造成危害。 国内暂未制定有关居民区工频电场评价标准，可引用国家环保总局《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中规定的推荐值作为指引标准。规范中“推荐暂以4kV/m作为居民区工频电场评价标准，推荐暂以应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT作为磁感应强度的评价标准。”根据中华人民共和国标准《作业场所工频电场卫生标准》(GB16203-1996)规定“作业场所工频电场强度8h最高容许量为5kV/m”；根据电力行业标准DL/T799.7-2002规定“0.1mT作为作业场所工频磁场的最高容许量”。 《典型110kV变电站站界电磁环境现状分析》-《高压电器》(2011年07期)中通过分析对比4种不同布置方式典型110kV变电站站界电磁环境检测数据，得出目前110kV变电站周围的工频电场强度和磁感应强度均远小于国家推荐的标准限值，即工频电场强度4 kV/m和工频磁感应强度0.1mT的标准限值。 随着人民生活水平的提高，我国公众开始关注输变电设施中的工频电场和工频磁场对环境的影响。110kV以下输变电设施的工频电场和工频磁场很小，被环保部门列入豁免水平以下的输变电设施进行管理。与我国相比，西方发达国家现行的工频电场和工频磁场限值要比我国目前的规定宽松得多。 本项目电力改迁和架设电线会产生的一定的电磁辐射，但本项目最大电压为110kV且项目区距离集中居民住宅区较远，不会对居民身体健康产生危害。110kV输电线路采用高压架空线路，最终的接入系统方案以审查后的接入设计为准，线路尽量与道路平行，导线产生的电磁辐射影响较小，在正常情况下对地面人员的活动无不良影响，影响甚微。

表六 环境影响评价回顾

环境影响评价主要环境影响预测及结论 6.1 评价结论 6.1.1项目概况 项目名称：新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目 建设地点：奎屯-独山子经济技术开发区内 建设单位：新疆润盛投资发展有限公司 建设性质：新建 项目总投：本项目投资共27280万元，环保投资15万元，占总投资的0.05% 建设规模：中小企业创业园宿舍、食堂综合用房1栋，建筑面积4000平方米，并配套建设绿化、亮化工程；建设沙湾街道路改造(白改黑)1950米，阿克苏路供水管线2650米，纵三路-312国道以北供水连接线2200米，南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造，高速公路节点及各路口绿化设置，迎宾大道亮化工程，创智大厦内外装饰装修工程，新增部分健身器材、小区封闭式管理，水厂、华盛热力、供热站双回路电源，第二幼儿园改造项目，利泰丝路电力线改迁等。 建设内容：中小企业创业园宿舍、食堂综合用房1栋，建筑面积4000平方米，并配套建设绿化、亮化工程；建设沙湾街道路改造(白改黑)1950米，阿克苏路供水管线2650米，纵三路-312国道以北供水连接线2200米，南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造，高速公路节点及各路口绿化设置，迎宾大道亮化工程，创智大厦内外装饰装修工程，新增部分健身器材、小区封闭式管理，水厂、华盛热力、供热站双回路电源，第二幼儿园改造项目，利泰丝路电力线改迁等。 6.1.2区域环境质量现状 大气环境：项目所在区域SO2、NO2、PM10的年评价指标为达标，因此，项目所在区域为达标区。 水环境：《奎屯市市容环境卫生管理处医疗废物高温蒸汽灭菌系统项目》项目区水井。监测项目包括：K+、Na+、Ca²+、Mg2+、CO32、HCO3-、pH、总硬度、溶解性总固体、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、氯化物、镉、砷、汞、锌、六价铬、硫酸盐、氟化物、高锰酸盐指数、总大肠菌群等共27个监测项目。 根据监测结果，除氟化物超标外，其余各点各项指标的单因子指数均<1，能够达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求，项目区地下水质量较好。超标原因为本项目区为地下水高氟区。 声环境：评价区域各监测点现状噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值，说明评价区内现状声环境质量较好。 6.1.3施工期环境影响 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 6.1.4运营期环境影响 本项目为基础设施建设项目，所有单项内容都已建设完成，施工期已结束，施工现场不存在遗留的环境问题。 6.1.5结论 （1）大气环境影响分析 1）汽车尾气 项目运营后沙湾街道路运输车辆尾气，汽车尾气污染物主要有一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、总烃(THC)等。本项目道路为次干路，车流量小，且尾气排放为无组织排放，尾气排放量较小。在采取环评提出的各项措施实施后，后汽车尾气对周围环境空气的污染可控制在一定范围之内，对园区的大气环境影响较小。 - 2）油烟废气 食堂油烟须在室内采用脱排油烟机脱油净化，然后统一进入附壁烟道至屋顶排放，烟气沿排气筒出口方向抬升一定高度后再沿风向扩散。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中要求后，对周围环境影响较小。烟气经过空气扩散稀释后,空气中的浓度增量很低，不会对附近环境造成污染影响。 3)天然气燃烧烟气 天然气属于清洁能源，具有热值高，燃烧完全，排放污染物少等特点，是最理想的清洁燃料。本项目在建成后居民厨房做饭燃烧天然气产生的污染物量较低，对评价区的大气环境影响不大。 4)垃圾收集点恶臭 项目区垃圾处理，实行“定时收集、统一运送、集中处理”的办法，垃圾收集站由市政垃圾车定时清运，送至垃圾填埋场。在加强管理的情况下，大大降低垃圾产生的恶臭对周围环境的影响。 5)装修废气 应按照《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2010)的要求选择合适产品。项目竣工后，还应按有关部门要求，对室内环境空气质量进行监测。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长,所以营业后也要注意室内空气的流畅,避免对人员健康造成影响。 - （2）声环境影响分析 - 1)机动车噪声影响分析 - 沙湾街运营后道路设计时速为50km/h，车辆通行产生的交通噪声源强约为55~70dB(A)。道路两侧进行绿化降噪，且道路车流量较小，不会对区域环境造成明显影响。 - 2)社会生活噪声影响分析 - 运营时产生的社会噪声强度小于60dB(A)，对声环境及人员影响不大。 - （3）水环境影响分析 - 1)生活废水 - 本项目生活污水年排放量约12750m3，生活废水中COD、BOD5、SS、动植物油排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，NH3-N排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的B等级标准，可直接排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。对周围环境的影响不大。 - 2)道路废水 - 项目区蒸发量远大于降水量，即项目区雨水很少，因此本项目不设单独的雨水管道，通过控制道路的纵、横坡度，将雨水排入道路两侧。因此项目建成后路面雨水径流对环境影响很小。 - （4）固体废物环境影响分析 - 本项目固废物主要为住宿员工及幼儿园工产生的生活垃圾餐饮垃圾。总垃圾产生量为163.2t/a。项目区应设立专门的堆放场所统一堆放，最后由环卫部门垃圾车统一拉运送往垃圾场处置。经此措施后，本项目固体废物对所在区域环境的影响较小。 - （5）电磁辐射 - 本项目电力改迁和架设电线会产生的一定的电磁辐射，但本项目最大电压为220kV且项目区距离集中居民住宅区较远，不会对居民身体健康产生危害。110kV、220kV输电线路采用高压架空线路，最终的接入系统方案以审查后的接入设计为准，线路尽量与道路平行，导线产生的电磁辐射影响较小，在正常情况下对地面人员的活动无不良影响，影响甚微。 - 6.2综合结论 - 综合分析结果表明，项目运行后对周围环境影响较小。建设方只要严格落实设计和环评报告中提出的污染物防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实本环评提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。 - 6.3要求与建议 (1)要求建设单位严格按国家建筑节能管理条例中的相关规定，做好项目区内建筑外墙的节能保温工作。 (2)对生活垃圾进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的全部集中收集，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。 (3)创智大厦建议请有资质的环境监测部门对室内环境空气质量进行监测。

6.2 各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局文件 奎独开环函[2017]30号 关于对新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目环境影响报告表的备案意见 新疆润盛投资发展有限公司： - 你单位报送的《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。鉴于该项目属于基础设施建设项目，符合开发区总体规划。根据中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅文件(新党办发[2011]15号)和伊犁州建设项目环境影响评价分级审批规定，结合《报告表》评价结论，经研究，备案如下： 一、新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目，位于奎屯-独山子经济技术开发区。建设规模与建设内容：中小企业创业园宿舍、食堂综合用房1栋，建筑面积4000平方米，并配套建设绿化、亮化工程；建设沙湾街道路改造(白改黑)1950米，阿克苏路供水管线2650米，纵三路-312国道以北供水连接线2200米，南环路、喀什路、阿克苏路、库尔勒路绿化改造，高速公路节点及各路口绿化设置，迎宾大道亮化工程，创智大厦内外装饰装修工程，新增部分健身器材、小区封闭式管理，水厂、华盛热力、供热站双回路电源，第二幼儿园改造项目，利泰丝路电力线改迁等。项目总投资27280万元，其中环保投资15万元，占总投资0.05%。 - 根据新疆净源环境咨询有限公司编制的《报告表》评价结论，从环境保护角度，我局原则同意该项目按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护措施建设。 - 二、该项目环境影响评价文件未经环保部门审批即擅自投入运行，违反了《环境影响评价法》的有关规定，你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。该项目施工期结束，在运营期重点做好以下工作： - (一)加强绿化、采取防护措施减少区域水土流失，确保项目建设对周边生态环境不造成明显影响。 - (二)供排水管网要配备必要的事故处理设施及管线巡视人员，加强管线沿线巡查，确保管线正常运行。 - (三)项目建成投运后，中小企业创业园食堂污水须经隔油池处理后，与其他生活污水一并排入化粪池，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，排入市政排水管网，最终进入奎屯市东郊污水处理厂处理。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准后排放。 - 三、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营。如项目的性质、规模、地点、采用的污染防止措施和生态环境保护措施发生重大变化，须报我局重新审批。 - 四、项目运营期的环境监督管理工作由我局和奎屯市环境监察大队负责。并按照规定接受各级环境保护部门的监督检查。 - 奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局 - 2017年7月18日

表七 环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大 气 环 境 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 本项目施工期对大气环境影响主要为施工扬尘、施工机械设备运输车辆所产生的废气，选用符合国家标准的施工机械和运输工具，及采取洒水降尘、设置不低于2.5m的围挡、遮盖、密闭方式运输等措施，减少废气的产生量，并且其产生的响范围不大，施工结束影响即消失，对环境空气影响较小。 | 已落实 |
|  | 水 环 境 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 经调查，本项目的施工废水主要为砂石料冲洗水及车辆机械冲洗水等，废水经沉淀池处理后，回用于场地洒水抑尘，不外排；实际为施工期租赁附近民房，生活废水依托民房现有排水设施处理。 | 已落实 |
|  | 声 环 境 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 经调查，施工期合理安排了施工时间，严格按照规范进行操作；采用了低噪声施工机械和设备，对高噪声设施采取了减振、隔声的措施；并且定期对设备进行维修。 | 已落实 |
|  | 固 体 废 物 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 经调查，项目施工期固体废物主要来源于废弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工时，弃土堆砌在河道两侧；施工完成后，将弃土方全部堆于河道凹坑内或就近摊平，自然恢复植被。建筑垃圾主要为多余和废弃筑路材料；生活垃圾主要为施工人员产生的垃圾。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。因此，未对周边环境造成影响。 | 已落实 |
|  | 生 态 环 境 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 在建设过程中，已加强水土保持管理工作，严格遵守国家和地方有关动植物保护和防止水土流失等法律法规，最大限度减少占地产生的不利影响，划定施工范围，在施工营地、防洪堤周边等设置警示标牌，任何施工人员和器械不得越过红线施工或任意活动。工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留现有植被，应及时对施工中破坏、扰动的地面进行砂砾石覆盖，减少水土流失的发生。对建设中永久占用草地部分的表层土予以收集保存，以便施工结束后复垦或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 | 已落实 |
| 运 营 期 | 大 气 环 境 | (1)从源头控制，加强营运期汽车尾气监测与控制，尾气未达到排放标准的车辆不允许上路。 (2)增加路面清洁度，减少道路积尘量，用效率高的机械化清扫代替手工清。 (3)强化对运送散装含尘物料车辆的监管，运输含尘物料车辆必须加盖篷布，避免二次扬尘污染。 | 已核实，本项目已增加路面金清洁度，对道路用效率高的机械化清扫代替手工清，加强对运送散装含尘物料车辆的监管，运输含尘物料车辆加盖篷布，避免了二次扬尘污染。 | 已落实 |
|  | 水 环 境 | - 生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后经下水管网排入园区污水处理厂。 | - 经核实，本项目生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后经下水管网排入园区污水处理厂。 | 已落实 |
|  | 声 环 境 | 道路两侧进行绿化降噪，绿化带隔声作用条件下，拟建道路建成运营远期昼间，道路红线两侧昼间和夜间声环境均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相关标准。 | 经核实，道路两侧进行绿化降噪，绿化带隔声作用条件下，拟建道路建成运营远期昼间，道路红线两侧昼间和夜间声环境均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相关标准。 | 已落实 |
|  | 固 体 废 物 | - 固废物主要为住宿员工及幼儿园工产生的生活垃圾餐饮垃圾。项目区应设立专门的堆放场所统一堆放，最后由环卫部门垃圾车统一拉运送往垃圾场处置。 | - 固废物主要为住宿员工及幼儿园工产生的生活垃圾餐饮垃圾。项目区应设立专门的堆放场所统一堆放，最后由环卫部门垃圾车统一拉运送往垃圾场处置。 | 已落实 |
|  | 生 态 环 境 | 项目建成后增加绿地面积，主要是种植草坪、树木、花卉等，基本不会降低项目区原有的生态环境质量。 | 项目建成后增加绿地面积，主要是种植草坪、树木、花卉等，基本未降低项目区原有的生态环境质量。 | 已落实 |

表八 环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区。评价范围内没有国家或自治区级法定保护的野生动植物种，也没有自然保护区分布。项目区内的地表优势的天然植被主要为短小低矮的荒漠植被，主要植物有盐生假木贼、木本猪毛菜、角果藜等，伴生有东方早麦草、短柱猪毛菜、木地肤及驼绒藜等，高度多为10cm-20cm，盖度20%-30%，植被类型单一。生态系统结构相对简单，生态多样性或环境异质性较低。 本项目所在区域由于人类活动频繁，只有麻雀、乌鸦和少量哺乳类动物。 综上所述，本工程施工期间造成的生态环境影响不明显。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | （1）大气环境影响调查 施工期大气污染物主要为施工扬尘与施工车辆尾气。根据调查，施工期间在场地四周设置有2m的围挡，施工现场不设置混凝土拌合站、道路洒水降尘，定期清扫等，在装卸和运输过程中采用喷淋、遮盖、密闭式运输等措施。 工程对项目区大气环境影响较小，施工结束后，污染也随之消失。 （2）水环境影响调查 施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场洒水抑尘，不外排；施工期居住附近民房，生活废水经现有排水设施处理，严禁施工废水及生活污水排向外环境。 （3）噪声环境影响调查 项目噪声源主要声源在施工过程中各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工噪声对周围环境影响不大，施工期结束后施工噪声影响随之消失。 （4）固体废物环境影响调查 施工期合理堆放开挖的土方，废弃土料地已平整覆盖，地表植被在逐渐恢复。建筑垃圾与生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。 经调查，施工期未发生因固体废物乱堆乱放而产生的纠纷或事故，施工期固体废物基本得到有效处理、处置，对周围环境影响较小。 |
|  | 社会 影响 | 本项目建设期内无环境污染方面的不良社会反映。 |
|  | 施工期环境监测 | 本项目主体工程施工期较短，施工期间未进行环境监测，经现场调查，本项目临时施工占地现已恢复。根据环境影响评价文件及其批复，项目施工期较短，未要求施工期进行环境监测。 |
| 运营期 | 生态影响 | 本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区。评价范围内没有国家或自治区级法定保护的野生动植物种，也没有自然保护区分布。项目区内的地表优势的天然植被主要为短小低矮的荒漠植被，主要植物有盐生假木贼、木本猪毛菜、角果藜等，伴生有东方早麦草、短柱猪毛菜、木地肤及驼绒藜等，高度多为10cm-20cm，盖度20%-30%，植被类型单一。生态系统结构相对简单，生态多样性或环境异质性较低。 本项目所在区域由于人类活动频繁，只有麻雀、乌鸦和少量哺乳类动物。 |
|  | 污染影响 | 1、运营期水污染防治措施 项目区蒸发量远大于降水量，即项目区雨水很少，因此本项目不设单独的雨水管道，通过控制道路的纵、横坡度，将雨水排入道路两侧。因此项目建成后路面雨水径流对环境影响很小。 2、运营期环境空气污染防治措施 (1)从源头控制，加强营运期汽车尾气监测与控制，尾气未达到排放标准的车辆不允许上路。 (2)增加路面清洁度，减少道路积尘量，用效率高的机械化清扫代替手工清。 (3)强化对运送散装含尘物料车辆的监管，运输含尘物料车辆必须加盖篷布，避免二次扬尘污染。 (4)要求建设单位在工程完工后完善绿化带，以便道路两侧形成绿色屏障，可有效减少道路扬尘等大气污染、降低噪声。 以上各项措施实施后，项目再次通车后汽车尾气对周围环境空气的污染可控制在一定范围之内，最大限度的减轻对园区环境的影响。 3、运营期噪声污染防治措施 - 沙湾街运营后道路设计时速为50km/h，车辆通行产生的交通噪声源强约为55~70dB(A)。道路两侧进行绿化降噪，且道路车流量较小，不会对区域环境造成明显影响。 运营时产生的社会噪声强度小于60dB(A)，对声环境及人员影响不大。 4、运营期固体废弃物污染防治措施 - 本项目固废物主要为住宿员工及幼儿园工产生的生活垃圾餐饮垃圾。总垃圾产生量为163.2t/a。项目区应设立专门的堆放场所统一堆放，最后由环卫部门垃圾车统一拉运送往垃圾场处置。经此措施后，本项目固体废物对所在区域环境的影响较小。 5、电磁辐射污染防治措施 - 本项目电力改迁和架设电线会产生的一定的电磁辐射，但本项目最大电压为220kV且项目区距离集中居民住宅区较远，不会对居民身体健康产生危害。110kV、220kV输电线路采用高压架空线路，最终的接入系统方案以审查后的接入设计为准，线路尽量与道路平行，导线产生的电磁辐射影响较小，在正常情况下对地面人员的活动无不良影响，影响甚微。 综上，项目运营期采取有效的治理措施后，污染物影响较小。 |

表九 环境质量及污染源监测(附监测图)

项目; 监测时间、监测频次; 监测点位; 监测项目; 监测结果分析. 生态; /; /; /; /. 气; /; /; /; /. 水、声; 新疆润盛投资发展有限公司委托新疆国科检测有限公司对新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测，监测时间为2024年3月1日-2024年3月2日。 根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》，结合本工程的实际情况，确定本项目验收监测内容为废气和噪声。 1.验收检测内容 监测内容见表9-1。 表9-1 检测点位信息 类别; 检测点位名称; 检测项目; 点位数; 样品状态; 检测频次. 废水; 5#废水总排口; 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油; 1; 无色无味透明液态; 4次/天，2天. pH; 现场直读. 噪声; 1#-4#厂界四周; 工业企业噪声; 4; 现场直读; 昼夜各一次，2天. 监测点位见下图： 图9-1 监测点位图 2.分析测试方法 检测仪器见下表。 表9-2 分析测试方法 类别; 检测项目; 分析方法及来源; 主要检测仪器; 仪器编号; 检出限. 废水; pH; 水质pH值的测定 电极法（HJ1147-2020）; 便捷式pH计PHBJ-260F; GK-A-36; (无量纲). 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法(HJ828-2017); 酸式滴定管; GK-B-33; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质五日生化需氧量的测定 稀释与接种法(HJ505-2009); 电热恒温培养箱SN-DH-40B; GK-B-59; 0.5mg/L. 悬浮物; 水质悬浮物的测定 重量法（GB/T11901-1989）; 电子天平FA-224; GK-A-28; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009）; 紫外-可见分光光度计UV1800PC; GK-A-27; 0.025mg/L. 动植物油; 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）; 小天鹅红外测油仪MAI-50G; GK-A-31; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）; 多功能声级计AWA5688; GK-A-6; /. 3.检测结果 3.1废水检测结果见下表。 表9-3 废水检测结果表 序号; 检测项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024.3.1; pH; 无量纲; 6.8; 6.9; 7.1; 7.3. 化学需氧量; mg/L; 25; 23; 27; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 7.8; 7.2; 8.4; 6.3. 悬浮物; mg/L; 12; 11; 13; 10. 动植物油; mg/L; 0.93; 0.96; 0.76; 0.94. 氨氮; mg/L; 1.67; 1.58; 1.48; 1.61. 2024.3.2; pH; 无量纲; 6.8; 7.0; 6.9; 7.1. 化学需氧量; mg/L; 23; 22; 25; 27. 五日生化需氧量; mg/L; 7.2; 6.9; 7.8; 8.4. 悬浮物; mg/L; 13; 11; 12; 10. 动植物油; mg/L; 0.90; 0.93; 0.97; 1.11. 氨氮; mg/L; 1.76; 1.57; 1.63; 1.68. 根据监测结果可知，本项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求（pH：6~9；COD：500mg/L；SS：400mg/L；BOD5：300mg/L；NH3-N：--；动植物油：100mg/L）。 3.2噪声检测结果见下表。 2024年3月1日：天气：晴；风速：0.6-1.4m/s；风向：西风。 2024年3月2日：天气：晴；风速：0.8-1.6m/s；风向：西风。 表9-4 噪声检测结果表 检测日期; 点位编号及测点位置; 主要声源; 检测时间; 检测项目及结果. 噪声LeqdB（A）. 2024.3.1; 1#厂界北侧外1m; 设备运转; 17:24; 51.4. 2#厂界东侧外1m; 设备运转; 17:28; 51.7. 3#厂界南侧外1m; 设备运转; 17:33; 52.5. 4#厂界西侧外1m; 设备运转; 17:39; 52.1. 1#厂界北侧外1m; 设备运转; 00:22; 42.6. 2#厂界东侧外1m; 设备运转; 00:27; 42.9. 3#厂界南侧外1m; 设备运转; 00:32; 43.2. 4#厂界西侧外1m; 设备运转; 00:36; 43.6. 2024.3.2; 1#厂界北侧外1m; 设备运转; 16:55; 52.1. 2#厂界东侧外1m; 设备运转; 17:00; 52.1. 3#厂界南侧外1m; 设备运转; 17:04; 51.7. 4#厂界西侧外1m; 设备运转; 17:10; 51.4. 1#厂界北侧外1m; 设备运转; 01:25; 41.6. 2#厂界东侧外1m; 设备运转; 01:29; 41.9. 3#厂界南侧外1m; 设备运转; 01:35; 42.5. 4#厂界西侧外1m; 设备运转; 01:39; 42.4. 根据监测结果可知，本项目厂界噪声全部满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB（A），夜间55的标准要求。. 电磁、振动; 新疆润盛投资发展有限公司委托新疆中检联检测有限公司对新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测，监测时间为2024年3月9日。 根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》，结合本工程的实际情况，确定本项目验收监测内容为工频电磁。 1.验收检测内容 检测内容见表9-2。 表9-5 验收监测内容 类别; 检测点位; 检测项目; 检测点数; 样品状态; 检测频次. 工频电磁; 华盛热力; 电场强度、磁感应强度; 1; 现场直读; 5次/天*1天. 2.分析测试方法 检测仪器见下表。 表9-6 监测仪器汇总表 类别; 检测项目; 分析方法及来源; 主要检测仪器; 仪器编号; 检出限. 工频电磁; 电场强度; 交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）; 电磁辐射分析仪SEM-600; SAG-A-66; /. 磁感应强度; 交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）; 电磁辐射分析仪SEM-600; SAG-A-66; /. 3.监测结果 工频电磁检测结果见下表。 表9-7 工频电磁强度检测结果表 监测日期; 监测点位; 测量距离; 检测高度; 监测项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第5次; 场强值. 2024.3.9; 华盛热力; 5; 1.5; 电场强度; V/m; 598.80; 598.63; 598.38; 598.14; 597.70; 598.33. 磁感应强度; μT; 1.1296; 1.1282; 1.1261; 1.1227; 1.1093; 1.1232. 10; 1.5; 电场强度; V/m; 479.01; 478.99; 478.90; 478.86; 478.59; 478.87. 磁感应强度; μT; 0.8943; 0.8933; 0.8928; 0.8918; 0.8912; 0.8927. 15; 1.5; 电场强度; V/m; 362.61; 362.60; 362.59; 362.58; 362.55; 362.59. 磁感应强度; μT; 0.6953; 0.6938; 0.6922; 0.6919; 0.6888; 0.6923. 20; 1.5; 电场强度; V/m; 250.29; 250.26; 250.04; 250.11; 249.86; 250.13. 磁感应强度; μT; 0.5329; 0.5310; 0.5296; 0.5282; 0.5277; 0.5299. 25; 1.5; 电场强度; V/m; 156.51; 156.48; 156.40; 156.38; 156.34; 156.42. 磁感应强度; μT; 0.4160; 0.4158; 0.4154; 0.4154; 0.4153; 0.4156. 30; 1.5; 电场强度; V/m; 89.78; 89.73; 89.69; 89.66; 89.14; 89.60. 磁感应强度; μT; 0.3351; 0.3349; 0.3348; 0.3348; 0.3340; 0.3346. 35; 1.5; 电场强度; V/m; 88.45; 88.42; 88.32; 88.29; 87.94; 88.28. 磁感应强度; μT; 0.2889; 0.2886; 0.2883; 0.2875; 0.2874; 0.2881. 40; 1.5; 电场强度; V/m; 73.68; 73.67; 73.66; 73.66; 73.55; 73.64. 磁感应强度; μT; 0.2422; 0.2420; 0.2419; 0.2505; 0.2394; 0.2432. 45; 1.5; 电场强度; V/m; 59.52; 59.50; 59.49; 59.48; 59.47; 59.49. 磁感应强度; μT; 0.1986; 0.1978; 0.1977; 0.1977; 0.1977; 0.1979. 50; 1.5; 电场强度; V/m; 39.49; 39.47; 39.46; 39.44; 39.40; 39.45. 磁感应强度; μT; 0.1688; 0.1679; 0.1678; 0.1678; 0.1677; 0.1680. 验收监测期间，本项目电力线路改迁建设电场强度5m处监测值为598.33V/m，磁感应强度5m处监测值为1.1232μT；电场强度25m处监测值为156.42V/m，磁感应强度25m处监测值为0.4156μT；电场强度50m处监测值为39.45V/m，磁感应强度50m处监测值为0.1680μT，本项目营运期工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值要求。. 其他; /; /; /; /.

表十 环境管理状况及监测计划

10.1 环境管理机构设置 施工期新疆润盛投资发展有限公司专职环保人员负责督促施工单位落实各项生态保护措施，如施工期间，施工单位严格控制施工范围，未发生超范围占地；建设单位严格按照审批的土地指标进行施工，未发生多占、破坏土地、耕地、林地等现象；加强环境管理，提高当地居民的环保意识，爱护本工程，做好工程维护管理工作，减免工程兴建对环境的不利影响，保证工程区环保工作长期开展，维护生态稳定性，保持生态环境良性发展，充分体现环境工程的环境效益。 新疆润盛投资发展有限公司对工程运营期环境保护工作十分重视，设立专门的环境管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环境保护工作，配备了专职环境保护管理人员，并根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。对管线进行定期维护和检修，确保其正常运行。 10.2 环境监测能力建设情况 明确分工，由新疆润盛投资发展有限公司负责总体工作，专职人员负责施工及运营过程中的环保检查工作，对施工单位提出了明确的施工过程环境保护要求，对施工场地进行不定期的检查，认真贯彻环保法规，确保了施工单位的文明施工，尽可能保护了项目区的土壤和植被，在施工期间合理安排施工计划和作业时间。 10.3 环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况 施工期新疆润盛投资发展有限公司专职环保人员负责督促施工单位落实各项生态保护措施，如施工期间，施工单位严格控制施工范围，未发生超范围占地；建设单位严格按照审批的土地指标进行施工，未发生多占、破坏土地、耕地、林地等现象；加强环境管理，提高当地居民的环保意识，爱护本工程，做好工程维护管理工作，减免工程兴建对环境的不利影响，保证工程区环保工作长期开展，维护生态稳定性，保持生态环境良性发展，充分体现环境工程的环境效益。 10.4 环境管理状况分析与建议 在项目运营过程中，应充分学习、吸收和借鉴同行的管理经验，结合自身营运过程，建立和制定一整套严格而操作性强的管理制度，环境管理全过程应涵盖如下内容： （1）制定定期检查、维护制度，并按照制度落实； （2）开展相关管理部门培训工作，提高业务能力和技术水平。

表十一 调查结论及建议

11.1 调查结论及建议 1、工程概况 本项目建设南环路、呼图壁街道路改造及附属配套工程以及北一区健康路、南区纵五路、奎东特色产业园瑞康路、东翔路道路；建设北一区、南区配套供排水管线、供热工程(包含供热管网及换热站)；建设北一区、奎东特色产业园绿化、亮化工程；怡沁里小区改造；水厂、华盛热力双回路电源建设、中小企业创业园外网高压电建设等。 该项项目投资共27280万元，环保投资15万元，占总投资的0.05%。 2、验收调查结论 2.1施工期调查结论 建设单位在施工期已按环评要求落实各项污染防治措施，验收现场调查时，施工沿线无弃土弃渣堆放，无环境遗留问题。施工结束后，临时占地已完成恢复。 2.2运营期调查结论 - 水环境影响调查结论 - 1)生活废水 - 本项目生活污水年排放量约12750m3，生活废水中COD、BOD5、SS、动植物油排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，NH3-N排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的B等级标准，可直接排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。对周围环境的影响不大。 - 2)道路废水 - 项目区蒸发量远大于降水量，即项目区雨水很少，因此本项目不设单独的雨水管道，通过控制道路的纵、横坡度，将雨水排入道路两侧。因此项目建成后路面雨水径流对环境影响很小。 - 环境空气影响调查结论 1）汽车尾气 项目运营后沙湾街道路运输车辆尾气，汽车尾气污染物主要有一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、总烃(THC)等。本项目道路为次干路，车流量小，且尾气排放为无组织排放,尾气排放量较小。在采取环评提出的各项措施实施后，后汽车尾气对周围环境空气的污染可控制在一定范围之内，对园区的大气环境影响较小。 - 2）油烟废气 食堂油烟须在室内采用脱排油烟机脱油净化，然后统一进入附壁烟道至屋顶排放，烟气沿排气筒出口方向抬升一定高度后再沿风向扩散。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中要求后，对周围环境影响较小。烟气经过空气扩散稀释后，空气中的浓度增量很低，不会对附近环境造成污染影响。 3)天然气燃烧烟气 天然气属于清洁能源，具有热值高，燃烧完全，排放污染物少等特点，是最理想的清洁燃料。本项目在建成后居民厨房做饭燃烧天然气产生的污染物量较低，对评价区的大气环境影响不大。 4)垃圾收集点恶臭 项目区垃圾处理，实行“定时收集、统一运送、集中处理”的办法，垃圾收集站由市政垃圾车定时清运，送至垃圾填埋场。在加强管理的情况下，大大降低垃圾产生的恶臭对周围环境的影响。 5)装修废气 应按照《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2010)的要求选择合适产品。项目竣工后，还应按有关部门要求，对室内环境空气质量进行监测。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以营业后也要注意室内空气的流畅，避免对人员健康造成影响。 - 声环境影响调查结论 - 1)机动车噪声影响分析 - 沙湾街运营后道路设计时速为50km/h，车辆通行产生的交通噪声源强约为55~70dB(A)。道路两侧进行绿化降噪，且道路车流量较小，不会对区域环境造成明显影响。 - 2)社会生活噪声影响分析 - 运营时产生的社会噪声强度小于60dB(A)，对声环境及人员影响不大。 - 固体废物影响调查结论 - 本项目固废物主要为住宿员工及幼儿园工产生的生活垃圾餐饮垃圾。总垃圾产生量为163.2t/a。项目区应设立专门的堆放场所统一堆放，最后由环卫部门垃圾车统一拉运送往垃圾场处置。经此措施后本项目固体废物对所在区域环境的影响较小。 - （5）电磁辐射 - 本项目电力改迁和架设电线会产生的一定的电磁辐射，但本项目最大电压为220kV且项目区距离集中居民住宅区较远，不会对居民身体健康产生危害。110kV、220kV输电线路采用高压架空线路，最终的接入系统方案以审查后的接入设计为准，线路尽量与道路平行，导线产生的电磁辐射影响较小，在正常情况下对地面人员的活动无不良影响，影响甚微。 11.2 总结论 ①未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要来建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； ②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审按部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； ③环境影响报告书(表)经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的； ④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； ⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； ⑥分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； ⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； ⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； ⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 综上所述，本项目为生态类项目，建设单位按环境影响报告表及其审批部门审批决定要来建成环境保护设施，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目不属于验收不合格的九种情形之列。按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国家环保总局国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》中所规定对项目逐一对照核查，项目属于生态影响类项目。本工程实施后，能合理配置灌区水资源，改善灌区生态环境及周边居民出行环境，同时促进农业生产力的发展，减轻农民负担，对生态环境保护提供了保障。 项目工程在建设过程中，建设单位应严格按环境影响评价报告及批复要求进行工程设计和施工，应全面执行建设项目环境保护“三同时”制度。新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2016年基础设施建设项目履行了环评审批手续，项目在建设过程中基本按照环境影响评价文件及批复文件要求建设了相应的环保设施和措施。调查报告表明，可做到污染物达标排放。项目环保设施符合竣工环境保护设施验收的条件，可申请环保验收。 11.3 要求与建议 (1)运营过程中建设单位应严格执行环评报告提出的各项污染控制措施。 (2)本次环评要求建设单位完善道路工程的人行道和绿化带，以便道路两侧形成绿色屏障，可有效减少道路扬尘等大气污染、降低噪声。 (3)加强各管线的维护、检修，做到随坏随修，保证其能够正常稳定的运行。 (4)对生活垃圾进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的全部集中收集，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。 (5)严格按照本报告中论述的治理措施进行实施，项目竣工后经环保主管部门验收合格后方可投入运行。