新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目

竣工环境保护验收调查报告表

建设单位：新疆润盛投资发展有限公司

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

2024年4月

建设单位：新疆润盛投资发展有限公司

法人代表：          （签字）

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

法人代表：            （签字）

项 目 负 责 人：

项目审核／审定人：

报 告 编 写 人：

| 建设单位： 新疆润盛投资发展有限公司 | 编制单位： 新疆新农丽景环境工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 电话：19990627353 |
| 传真：- | 传真：- |
| 邮编： | 邮编：830002 |
| 地址:伊犁州奎屯市喀什东路17号 | 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学高层住宅楼十区4号楼1单元1-2608号房 |

| 北一区库尔勒路 | 项目区道路现状 |
| --- | --- |
| 路标 | 电力线路 |
| 项目区道路现状 | 电力线路 |

目录

表一 项目总体情况	1

表二 验收调查目的及原则	3

表三 调查范围、因子、目标、重点	4

表四 验收执行标准	7

表五 工程概况	10

表六 环境影响评价回顾	24

表七 环境保护措施执行情况	29

表八 环境影响调查	32

表九 环境质量及污染源监测(附监测图)	35

表十 环境管理状况及监测计划	40

表十一 调查结论及建议	42

表一 项目总体情况

| 建设项目名称 | 新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆润盛投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 鄂军将 |  |  | 联系人 |  | 张文娟 |  |
| 通讯地址 | 伊犁州奎屯市喀什东路17号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13565572558 |  | 传真 | / |  | 邮编 | 832200 |
| 建设地点 | 奎屯-独山子经济技术开发区内 E：84°58′31.22″，N：44°23′35.45″ |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  | 行业类别 |  | E4813市政道路工程建筑 |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 新疆净源环境咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局 奎独开环函[2017]27号 |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 16098 | 其中：环境保护投资(万元) |  | 1385 |  | 环境保护投资占总投资比例 | 8.6% |
| 实际投资总概算(万元) | 16098 |  |  | 1385 |  |  | 8.6% |
| 设计生产能力 | 道路工程17.52km；供排水管线1.1km；路肩改造0.24万m²、绿化、林床改造项目建设9.2万m2；亮化路灯320盏项目；电力线路改迁建设 |  |  | 建设项目开工时间 |  | 2013年6月 |  |
| 实际生产能力 | 道路工程17.52km；供排水管线1.1km；路肩改造0.24万m²、绿化、林床改造项目建设9.2万m2；亮化路灯320盏项目；电力线路改迁建设 |  |  | 投入试运行时间 |  | 2023年9月 |  |
| 项目建设过程简述(项目立项~试运行) | （1）2017年7月由新疆净源环境咨询有限公司编制完成《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目环境影响报告表》； （2）2017年7月18日原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目环境影响报告表》的批复（奎独开环函[2017]27号）； （3）本项目于2023年9月建成并投入运行；2023年12月，新疆润盛投资发展有限公司委托新疆新农丽景环境工程咨询有限公司承担本项目竣工环境保护验收监测及调查工作。2023年12月接受委托后，我公司组织人员进行了现场踏勘，在此基础上编制了《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目竣工环境保护验收调查报告表》。 |  |  |  |  |  |  |

表二 验收调查目的及原则

| 验 收 调 查 目 的 | （1）调查新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目在施工及运行阶段管理等方面落实环境影响报告表及批复中所提环境保护措施的情况。 （2）调查本工程已采取的生态保护措施、水土流失及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性。 （3）针对该项目已产生的环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的措施，对尚不完善的环保措施提出改建意见和建议。 （4）根据调查结果，客观公正地从技术上论证该项目是否符合竣工环境保护验收条件。 |
| --- | --- |
| 验 收 调 查 原 则 | （1）认真贯彻执行国家与地方的环境保护法律法规及有关规定。 （2）坚持污染防治与生态保护并重的原则。 （3）坚持客观、公正、科学、实用的原则。 （4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则。 （5）坚持对工程建设前期、建设期、运营期环境影响进行全过程分析的原则。 |
| 验 收 调 查 方 法 | （1）执行《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）的要求，参照《环境影响评价技术导则》的方法进行。 （2）在收集整理项目环评报告及其批复的基础上，与管理单位沟通验收调查人员采取现场踏勘、走访调查的方式对项目实施环保措施进行进一步的核实。 （3）施工期环境影响调查，通过查阅文件资料，核查施工设计和文件，以确定施工期的环境影响。 （4）运行期环境影响调查以现场勘察为主，通过现场调查以及查阅施工设计文件来分析项目建设造成的环境影响。 （5）环保措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。 |

表三 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 验收调查的地理范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致，同时根据建设项目建设内容发生变更后的情况，以及运行后的实际影响情况进行调整。本次竣工环境保护验收调查范围为新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目区域，具体调查范围如下： （1）生态环境：道路及管线工程两侧各300m范围内区域，雨污水提升泵站和雨水泵站周边300m范围内区域； （2）水环境：本项目施工期、运营期废水； （3）声环境：道路及管线工程两侧各200m范围内区域，雨污水提升泵站和雨水泵站周边200m范围内区域； （4）环境空气：道路及管线工程两侧各500m范围内区域，雨污水提升泵站和雨水泵站周边500m范围内区域； （5）社会环境：本项目涉及的行政区域。 |
| --- | --- |
| 调查 因子 | 根据工程施工期、运行期环境影响特点和环境影响评价报告表及批复要求，确定本工程竣工环境保护验收的环境调查因子如下： （1）生态环境：调查周围基础设施的施工过程中工程占地类型、实际情况，临时占地的恢复情况，取料场、弃渣场的恢复与防护情况。 （2）声环境：项目区200m范围内居民区等声环境敏感目标。 （3）大气环境：施工期扬尘、汽车尾气等。 （4）水环境：运营期污水排放情况及去向。 （5）社会影响：施工期和运营期对周围居民的影响。 |

| 环境敏感目标 | 本项目道路工程17.52km，供排水管线1.1km，路肩改造0.24万m²、绿化、林床改造项目建设9.2万m2，亮化路灯320盏项目，电力线路改迁建设，根据现场调查，工程沿线现状除库尔勒路有康乐园小区、同济里小区、乌孙里小区、美美广场等敏感点外，其余工程沿线再无居住区、学校、医院等大气、噪声、生态敏感目标。 |
| --- | --- |
| 调查重点 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)及现场勘察，本次调查的重点是： （1）实际工程内容及方案设计变更情况； （2）实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况； （3）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况； （4）环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的主要环境影响； （5）环境质量和主要污染因子达标情况； （6）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性； （7）工程施工期和试运营期实际存在的及公众反映强烈的环境问题 （8）验收环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果； （9）工程环境保护投资情况。 |

表四 验收执行标准

| 环境质量标准 | 本次环境影响调查，原则上采用该项目环境影响报告表所采用的环境标准，对已修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行校核。 - 项目验收阶段执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准； 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值μg/m3; 标准来源. SO2; 1小时平均值; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 日平均值; 150. 年平均值; 60. NO2; 1小时平均值; 200. 日平均值; 80. 年平均值; 40. PM10; 24小时平均值; 150. 年平均值; 70. PM2.5; 24小时平均值; 75. 年平均值; 35. CO; 24小时平均值; 4000. 1小时平均值; 10000. O3; 日最大8小时平均值; 160. 1小时平均值; 200. - 项目验收阶段执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 噪声; 70; 55. - 项目验收阶段执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标 准 | - 1、电磁环境 - 运营期工频磁场与工频电场执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中的相关限值。 表4-3 运营期执行标准 工频电场; 工频磁场. 4kV/m; 0.1mT. |
| 总量控制标准 | 根据该项目环评报告及批复结果，该项目不设总量指标。 |
| 验收及报告编制依据及标准 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年10月1日）； （3）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国家环保总局国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （4）原国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》(试行)； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）； （6）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》（HJ 464-2009）； （7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函[2017]1235号）； （8）《关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作的通知》（生态环境部办公厅，环办执法〔2020〕11号，2020年05月28日）； |
| 验收及报告编制依据及标准 | （9）《中华人民共和国噪声污染环境防治法》(1996年10月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》修正)； （10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起施行)； （11）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动 清单的通知》(环办[2015]52号，2015年6月4日)； （12）关于印发《新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定》的通知(新环环评发[2019]140号)； （13）2017年7月由新疆净源环境咨询有限公司编制完成《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目环境影响报告表》； （14）2017年7月18日原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局对《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目环境影响报告表》出具了《关于对新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目环境影响报告表的批复》（奎独开环函[2017]27号）； （15）《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目竣工环境保护验收调查委托书》。 |

表五 工程概况

| 项目名称 | 新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 建设地点：奎屯-独山子经济技术开发区内。其中道路工程分布在北一区、北二区和奎东特色产业园区内，其余排水管线、路肩改造、绿化林床改造、亮化路灯、电力线路改迁工程均位于北一区内。项目主要工程地理坐标：东经84°58'31.22"，北纬44°23'35.45"。 项目区地理位置详见附图1。 |
| 5.1 主要工程组成及规模 建设内容及规模 道路工程17.52km，其中：北一区改造道路0.6km，北二区新建道路7.57km，奎东特色产业园新建道路9.35km；北一区仓储物流区建设供排水管线1.1km；路肩改造0.24万m2、绿化、林床改造项目建设9.2万m2；亮化路灯320盏项目；电力线路改迁建设4.081km。 工程建设内容见表5-1。 表5-1 工程建设内容 环评设计建设; 实际建情况. 项目名称; 单位; 规模; 所在区域; 备注. 道路; km; 17.52; 北一区; 改造：库尔勒路0.6km; 与环评一致. 新建：天津路4.5km；华山路3.07km. 新建：光伏大道4.9km；安通大街2.7km；联运街1.6km；东边街0.15km.. 排水管线; km; 1.1; 北二区; 仓储区兰干路; 与环评一致. 路肩改造; 万m2; 0.24; 奎东特色产业园区; 库尔勒路(迎宾大道一沙湾街); 与环评一致. 绿化、林床改造; 万m2; 9.2; 北一区; 迎宾大道(312国道一南环路); 与环评一致. 亮化路灯; 盏; 320; 北一区; 迎宾大道; 与环评一致. 电力线路迁改; km; 4.081; 北一区; 兴业路(由路中间迁建至路边); 与环评一致. 5.2 工作制度及劳动定员 本工程营运期采用无人值守。 5.3 公用工程 （1）供电 本工程施工用电量较小，施工用电为市政用电。 （2）供水 施工用水和生活用水均来从附近居民点。 （3）排水 本项目排水为少量生活污水量。 5.4 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环发[2015]52号），并对照本项目的环评报告表，将本工程实际建设内容与环评阶段内容进行逐一对比分析，根据前文对项目建设规模、地点、生产工艺的描述，建设内容较环评阶段均未发生较大变化。不涉及重大变更。根据环评、环评批复及现场调查核实，无重大变更内容。 详见表5-2。 表5-2 本项目变动与重大变动清单对照表 属于重大变动内容; 是否属于重大变动. 性质; 主要产品品种发生变化(变少的除外); 不属于. 规模; 生产能力增加30%及以上; 不属于. 配套的仓储设施(储存危险化学品或其他环境风险大的物品)总储存容量增加30%及以上; 不属于. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 不属于. 地点; 项目重新选址; 不属于. 在原厂址内调整(包括总平面布置或生产装置发生变化)导致不利环境影响显著增加; 不属于. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区-有在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不属于. 生产 工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 不属于. 环境 保护 措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 不属于. 5.5 主要建设方案 5.5.1道路工程 - 库尔勒路改造工程（北一区） - 库尔勒路现状为混凝土路面，道路红线为80m。经过了多年的使用，道路使用状况较差，路面发生了结构性的破坏，目前部分路面病害严重，需要进行彻底的翻修。翻修工程主要为面层翻修，将混凝土面层改造为沥青混凝土面层。翻修库尔勒路0.6km，翻修后的道路为三幅路型式，道路红线80m，道路中间为16.0m宽的机动车道，两侧依次为2X4.0m宽的绿化带，2X8.0m宽的人非混行道，2X20.0m宽的防护林带，道路绿化率为60%。16m宽的机动车道设置为双向四车道，路缘带为0.25m宽，车行道分为3.75mX4。道路等级：内部道路。设计车速：40km/h。 图5.1 库尔勒路横断面设计方案 （2）天津路新建工程（北二区） 新建天津路4.5km，新建道路为四幅路型式，道路红线100m。道路中间为8m宽的中央分隔带，两侧依次为2X16.0m宽的机动车道，2X24.0m宽的防护林带，2X6.0m宽的人非混行道，道路绿化率为56%。单侧16m宽的机动车道设置为四车道，两侧路缘带均为0.5m宽，车行道分为3.75mx4。道路等级：内部道路；设计车速：40km/h。 道路及场地路面结构如下：自上至下依次为：3.5cm厚细粒式沥青混凝土上面层(AC-13C)，4.5cm厚中粒式沥青混凝土上面层(AC-16C)，20cm4%水泥稳定砂砾基层，35cm天然砂砾底基层。 图5.2 天津路横断面设计方案 （3）华山路、光伏大道和安通大街 新建华山路3.07km、新建光伏大道4.9km、新建安通大街2.7km，道路红线均为80m。新建道路为四幅路型式，道路中间为6m宽的中央分隔带，两侧依次为2X12.0m 宽的机动车道，2X2.0m宽的设施带，2X5.0m宽的非机动车道，2X12.0m宽的防护林带，2X6.0m宽的人行道，道路绿化率为37.5%。单侧12m宽的机动车道设置为三车道，两侧路缘带均为0.5m宽，车行道分为3.75mX2+3.5m。道路等级：内部道路；设计车速：40km/h。 道路及场地路面结构如下：自上至下依次为：3.5cm厚细粒式沥青混凝土上面层(AC-13C)，4.5cm厚中粒式沥青混凝土上面层(AC-16C)，20cm4%水泥稳定砂砾北层35cm天然砂砾底其层 图5.3 华山路、光伏大道和安通大街横断面设计方案 （4）联运街新建工程(奎东特色产业园区)和东边街新建工程(奎东特色产业园区) 新建联运街1.6km、新建东边街0.15km，道路红线均为80m。新建道路为三幅路型式，道路中间为16.0m宽的机动车道，两侧依次为2X3.0m宽的绿化带，2X5.0m宽的人非混行道，2X14.0m宽的防护林带，道路绿化率为28.3%。16m宽的机动车道设置为双向四车道，两侧路缘带均为0.25m宽，车行道分为3.75mX4。道路等级：内部道路;设计车速：40km/h。 道路及场地路面结构如下：自上至下依次为：3.5cm厚细粒式沥青混凝土上面层(AC-13C)，4.5cm厚中粒式沥青混凝土上面层(AC-16C)，20cm4%水泥稳定砂砾基层，35cm天然砂砾底基层。 图5.4 联运街和东边街横断面设计方案 5.5.2排水管线 （1）北一区排水现状 根据《奎屯-独山子经济技术开发区总体规划(2012-2030)》，经开区北一区工业废水排放至奎屯市东区污水处理厂处理。奎屯市东区污水处理厂位于奎屯市东郊公路以北，玛依涛路以西，巴志托朗格路以东的地块内。规模为6万m3/d，处理工艺为水解+A/O工艺，出水水质可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。 （2）排水管线建设内容 本项目在北一区仓储区兰干路新建排水管线1.1km，所采用管材为聚乙烯缠绕结构壁管。污水管道管径DN600，管道起点埋深为2.0m。兰干路为东西向道路，污水管道布置在道路南侧。排水管线收纳的污水最终排入东区污水处理厂。 基础处理：对于一般地基(f≥100KPa)，采用100mm粗砂基础；对软土地基或有地下水地基，采用下层200mm碎石垫层上层100mm砂垫层基础。 5.2.3路肩改造工程 本项目对库尔勒路(迎宾大道一沙湾街)路肩进行改造，改造规模为0.24万m²。库尔勒路为园区内部道路，设计时速40km/h。原有路肩为硬路肩，宽度为2米X2，表面铺设花砖。由于使用时间较长，路肩破损严重，需要重新改造。 改造后路肩仍为硬路肩，宽度为2米X2，表面铺设花砖。自上至下依次为：花砖上面层，20cm砂垫层、22cm混凝土垫层、35cm天然砂砾底基层。 5.2.4绿化、林床改造工程 （1）工程规模 本项目对迎宾大道道路两侧的绿化带及林床进行改造，改造面积为9.2万m2。原有道路旁林床内仅为单一草坪，改造后为常青树、乔木、灌木及草坪相结合的绿化景观。 （2）树种规划原则 树冠冠幅大，树叶密;抗性强；寿命长；深根性；病虫害少;耐修剪；落果少、无飞絮；发芽早、落叶晚。 绿化带以修剪造型灌木造景为主，满足行车视线通敞和绿化造景需要，人行道外侧的绿化带设计整体协调统一,绿化带局部线形根据实际情况进行变化，种植设计为乔、灌木和地被植物的复合结构，乔木品种选择白蜡、圆冠榆、大叶榆、刺槐，小乔木选择火炬、山桃、红海棠、山楂、暴马丁香、桃叶卫矛;花灌木选择紫丁香、重瓣榆叶梅、紫穗槐和红瑞木、金银木等，常青树选择樟子松、云杉，造型植物选择红叶小檗、水蜡和多年生宿根花卉如地被石竹、绿化菊、荷兰菊、萱草、鸢尾等。其中草坪选择黑麦草、早熟禾和高羊茅混播草坪。种植土换填草坪要求土层厚度30cm，灌木种植要求土层厚度60~90cm，乔木种植要求土层厚度120~150cm。 （3）树种选择 长青树：樟子松。 乔木：大叶白蜡、长枝榆、圆灌榆、大叶榆、黄榆、裂叶榆、胡杨、白榆。 灌木：紫穗槐、白榆(绿篱)、紫丁香、重瓣榆叶梅、沙枣。 （4）灌木系统 本项目道路绿化建设采用市政饮用水及中水进行灌溉的方式。在绿化管线与市政管线对接处均需加设防污隔断阀及水表井防止绿化用水回流市政供水管线污染市政用水。考虑绿化用水量较大，市政管线及水井泵站负荷过重的因素，绿化灌溉采用分片区轮灌的方式分时段灌溉。 本项目绿化灌溉工程通过先进的灌溉节水技术，将采用分时段分片区轮换灌溉的方式对道路绿地进行灌溉，从而有效减少整个项目区及周边生活、工业用水压力。净灌溉定额590m/亩，总灌溉用水量约8.14万m3。灌溉管网分为干管、毛管、支管和三个级别。 5.5.5亮灯系统 （1）工程内容 本项目在北一区迎宾大道安装亮化路灯320盏。 （2）配电系统 路灯负荷供电等级为三级，道路全线设有预装式路灯变电站，由园区内开闭所引出独立的10kV线路采用环网式供电给各个预装式路灯变电站。路灯采用等距离供电,预装式路灯变电站低压供电半径及电缆电压损失满足规范要求。 照明干线由预装式路灯变电站引出，采用铜芯TC90-1kV-电力电缆穿厚壁PVC-C保护管保护，埋深地坪下0.7m。每一回路采用三相间隔配电(即：L1，L2，L3,L1，L2.....依次类推)。 （3）光源和灯具的选择 北一区道路照明光源主干路采用NG250W+NG150高压钠灯；次干路采用NG250W+NG150高压钠灯，灯杆高度为8~10m，灯具均选用截光型。 （4）灯具布置 路灯设计道路双侧对称布置，采用常规照明方式，灯具配光类型为截光型，路灯安装高度为8~10m，路灯安装间距为30m，灯具的悬挑长度为0.6~1.5m，仰角<5°。 （5）防雷及接地 (1)预装式路灯变电站供电照明灯具的配电系统为TT接地系统，箱变接地电阻≤4Ω。 (2)灯具均设置独立的接地装置(每灯一根接地极)，采用热镀锌角钢做接地极，接地电阻R≤10Q。若实测达不到接地阻值要求时，可增加接地极根数或加降阻剂使其满足要求。 (3)所有电气设备金属外壳、穿线钢管、电缆金属外皮均可靠接地。 5.5.6电力线路迁建 本项目在兴业路迁建电力线路4.081km，迁建前为110kv电力线路，位于兴业路中间。起点位于兴业路和迎宾大道路口，终点位于哈密街和兴业路路口。 迁建工程是将电力线路从兴业路路中迁建至兴业路路边，电力线路的电压、线路长度不变，迁建工程包括杆塔40个。 - 5.6 工程占地及平面布置 奎屯-独山子经济技术开发区内。其中道路工程分布在北一区、北二区和奎东特色产业园区内，其余排水管线、路肩改造、绿化林床改造、亮化路灯、电力线路改迁工程均位于北一区内。 建设规模：道路工程17.52km；供排水管线1.1km；路肩改造0.24万m2、绿化、林床改造项目建设9.2万m2；亮化路灯320盏项目；电力线路改迁建设4.081km。 - 5.7 工程环境保护投资明细 根据环评报告表，本项目总投资16098万元，其中环境保护投资为1385万元，占工程总投资的8.6%；项目实际总投资16098万元，其中实际环境保护投资为1385万元，占总投资的8.6%。 项目环保投资主要用于水土保持、废水、废气、噪声治理、固废处置等环保措施。 |

5.8 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 （1）施工期环境影响 1）水环境影响 施工场地废水主要为砂石料冲洗废水、施工场地冲洗废水、运输车辆冲洗废水等。 主要采取如下治理措施：本项目施工场地废水要为砂石料冲洗水及车辆机械冲洗水等。施工废水由沉淀池收集，经沉淀除渣等处理后回用施工生产和洒水降尘，不外排。施工期居住当地民房，生活废水依托当地现有的排水设施。施工废水和生活污水严禁排向渠道和水体。经采取上述措施后，可有效避免施工期废水对周围环境及保护目标造成影响。 2）环境空气影响 施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘、机械废气。 主要采取如下治理措施：（1）合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水，每天至少两次（上、下班），在经过人员密集地区加强洒水密度和强度。 - 运送散装含尘物料的车辆，用蓬布苫盖。 - （3）施工作业相关要求如下：①施工工地四周应当设置不低于2.5m的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭；②施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净；③施工工地应当硬化并保持清洁；④施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不在施工工地外堆放；运送过程采用密闭方式运输；⑤在易产生扬尘污染的施工过程中采取洒水或者喷淋等降尘措施；⑥地下管线施工开挖工程完工后应当在五日内完成土方回填，并恢复原状；⑦风速达到五级以上停止拆除建筑物、构筑物；⑧装卸、储存、堆放砂石、灰土等易产生扬尘的物质，采取喷淋、围挡、遮盖、密闭等有效防止扬尘的措施；运输时，使用密闭装置，防止运输过程中发生遗撒或者泄漏。 3）噪声环境影响 施工噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 为减小施工期噪声对周围环境的影响，采取如下措施：高噪声的施工作业尽量安排在昼间进行，禁止夜间施工；工程施工设备较多，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；同时在施工过程中应由专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；根据周围环境条件，尽量将产噪设备布置在远离敏感点的位置，增加噪声源与敏感区域的距离，可一定程度上控制施工场界噪声贡献值；认真组织施工安排，控制施工噪声源强，使施工机械处于良好状态，减轻施工噪声对工程区域声环境质量的影响，力争做到施工噪声不扰民；运输车辆经过村民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭；施工应周密计划，抓紧施工，并设置临时行车路线，设专人疏导交通，防止车辆阻塞，同时减轻施工期交通噪声污染加重的程度；通过避免夜间施工，修建围墙，高噪声源远离敏感点布置，加强施工管理等噪声防护措施后，噪声对周围环境的影响可减少到最低。 4）固体废弃物影响 项目施工期固体废物主要来源于废弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 采取如下措施：施工时，弃土堆砌在河道两侧；施工完成后，将弃土方全部堆于河道凹坑内或就近摊平，自然恢复植被。建筑垃圾主要为多余和废弃筑路材料；生活垃圾主要为施工人员产生的垃圾。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；主体工程和临时占地开挖表土进行集中堆放，施工结束后，再用以临时占地的生态恢复覆土或道路配套绿化。 5）生态环境影响 本项目施工期临时用地主要为临时生产生活区、施工便道等，临时用地的使用将会使原有地表植被遭到破坏。因施工作业影响而引起的这些土地的地表植被破坏，这种影响是暂时的，可以通过后期水土保持措施进行恢复。施工期由于材料运输、机械碾压及施工人员践踏，使施工作业区周围土地的部分植被被破坏。施工期结束后也应及时进行生态恢复工作，尽量使临时工程占用区域恢复原貌。 采取措施：加强宣传教育，在施工开始前，开展《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等相关法律法规的教育，让施工人员明确知道生物多样性是受国家法律保护的，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。教育施工人员，遵守国家和地方的法律及相关规定，禁止随意破坏植被和猎捕野生动物，自觉保护好评价区内的各种动物、植物和自然景观。 在工地及周边设立爱护动物和自然植被的宣传牌，对项目工作人员和施工人员开展生态保护措施方面的短期培训工作，通过培训详细介绍如何最大限度减少自然植被的丧失；及时开展植被恢复；以及施工作业中对于环境保护的一些注意事项等。 6）施工管理措施 划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域。通报所有施工人员活动规则并在施工营地、管道道沿线等设置警示标牌，任何施工人员不得越过红线施工或任意活动，以减小施工活动对区域周围植被和动物栖息地的影响。对擅自越过施工禁入区红线的施工人员进行严肃处理和教育，对进入禁入区造成损失的追究施工单位及施工人员相应责任。施工中要作到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，提高工程施工效率，尽可能缩短施工工期。 加强施工期材料的管理，妥善放置，及时清理。施工产生的建筑废料要尽量回收，严禁乱堆乱放。施工期间应加强防火宣传教育，做好施工人员生产用火的火源管理，严禁一切野外用火，杜绝火灾发生。 7）植被保护措施 严格用地管理，杜绝未批先占、少批多占。临时用地尽量少占地，不破坏现有植被。工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留现有植被，减小生物量损失。 临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏，施工营地周围的植被要最大限度地保留。在荒漠戈壁路段构筑工程等施工完成后，应及时对施工中破坏、扰动的地面进行砂砾石覆盖，减少水土流失的发生。 保存永久占地和临时占地的熟化土，为植被恢复提供良好的土壤。对建设中临时占用草地部分的表层土予以收集保存，以便施工结束后复垦或选择当地适宜植物及时恢复绿化。取土时要合理规范，避免将来坍塌导致自然景观的再破坏；取土后要整形、与周围景观协调。弃土要及时堆放整齐，完工时，生物防护采用乡土植物种类。 （2）运营期环境影响 本项目运营期主要污染工序为道路运营产生的汽车尾气、噪声以及电力线路的电磁辐射影响。 1）大气环境影响分析 本项目运营后对环境空的影响主要是汽车尾气的影响。本项目道路沿线地区，地势平坦，空间开阔，有利于污染物稀释、扩散。本项目对道路绿化带和林床进行整治，并且新建道路的两侧也将按设计文件进行绿化规划，绿化植被对汽车尾气有一定吸收作用。再加上汽车制造业将依靠科技进步执行日益严格的尾气排放标准，因此营运期车辆行驶排放的尾气对周围环境空气的影响较小。 2）声环境影响分析 项目运营后噪声源主要为路面行驶的车辆由于气流湍动、路面平整度、发动机运转、排气系统、轮胎与路面磨擦等将产生交通噪声，噪声强度与单车源强、车流量、车型比及车速等多种因素有关。 根据环评预测结果可知，在不考虑建筑物对噪声屏蔽、绿化带隔声作用条件下，拟建道路建成运营远期昼间,道路红线两侧10m外昼间和夜间声环境均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准(即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A))。本项目道路工程仅库尔勒路沿线有声环境敏感点，主要为康乐园小区、同济里小区、乌孙里小区、美美广场，均位于道路红线外50m，运营期道路噪声对以上声环境敏感点影响较小。 - 水环境影响分析 - 项目运营后水污染源主要来为降雨冲刷路面产生的路面径流污水，污水量影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等，主要污染物为石油类、有机物和SS。 - 根据项目设计文件，道路在不利于排水处设置开口型路缘石，将路面积水引至绿化带排出，从而使排水迅速畅通。本项目所在区城全年降水量较少，涉及道路沿线无地表水体，雨水汇集至低洼处，排入绿化带由植被吸收自然降解，对项目区水环境影响较小。 - 4）固体废物环境影响分析 - 本项目道路采用沥青路面材料，因此运营期固体废弃物的是在道路养护过程中产生的沥青废渣，产生量随时间变化而变化。这些废渣在道路建成的前几年没有影响，只有在道路维修过程中才产生，对于这些废弃沥青由维修施工单位全部运往环卫部门指定的地点进行处理，运营期固体废物得到了合理妥善的处置，对周边环境影响较小。

表六 环境影响评价回顾

环境影响评价主要环境影响预测及结论 6.1 评价结论 6.1.1项目概况 项目名称：新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目 建设地点：奎屯-独山子经济技术开发区内 建设单位：新疆润盛投资发展有限公司 建设性质：新建 项目总投：本项目投资共16098万元，环保投资1385万元，占总投资的8.6% 建设规模：道路工程17.52km，其中：北一区改造道路0.6km，北二区新建道路7.57km，奎东特色产业园新建道路9.35km；北一区仓储物流区建设供排水管线1.1km；路肩改造0.24万m2、绿化、林床改造项目建设9.2万m2；亮化路灯320盏项目；电力线路改迁建设4.081km。 建设内容：本项目道路工程17.52km，供排水管线1.1km，路肩改造0.24万m²、绿化、林床改造项目建设9.2万m2，亮化路灯320盏项目，电力线路改迁建设。 6.1.2区域环境质量现状 大气环境：项目所在区域SO2、NO2、PM10的年评价指标为达标，因此，项目所在区域为达标区。 水环境：1#项目区水井、2#131团7连、3#131团13连、4#131团8连、5#奎屯市二水厂，共五个监测点。监测项目包括：K+、Na+、Ca²+、Mg2+、CO32、HCO3-、pH、溶解性总固体、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、氯化物、镉、砷、汞、锌、六价铬、总硬度、硫酸盐、氟化物、高锰酸盐指数、总大肠菌群等共27个监测项目。 根据监测结果可以看出，除1#、2#、3#、4#监测点氟化物超标外，其余各点各项指标的单因子指数均<1，能够达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求，项目区地下水质量较好。超标原因为本项目区为地下水高氟区。 声环境：评价区域各监测点现状噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类区标准限值，说明评价区内现状声环境质量较好。 6.1.3施工期环境影响 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 6.1.4运营期环境影响 本项目属于非污染项目，运行期间无大气污染物、噪声、废水、固体废物产生与排放，因此项目实施后，有利于减少项目区周边的水土流失，降低水体浊度，改善水生生物的生存环境。 6.1.5结论 （1）大气环境影响分析 本项目运营后对环境空的影响主要是汽车尾气的影响。本项目道路沿线地区，地势平坦，空间开阔，有利于污染物稀释、扩散。本项目对道路绿化带和林床进行整治，并且新建道路的两侧也将按设计文件进行绿化规划，绿化植被对汽车尾气有一定吸收作用。再加上汽车制造业将依靠科技进步执行日益严格的尾气排放标准，因此营运期车辆行驶排放的尾气对周围环境空气的影响较小。 （2）声环境影响分析 项目运营后噪声源主要为路面行驶的车辆由于气流湍动、路面平整度、发动机运转、排气系统、轮胎与路面磨擦等将产生交通噪声，噪声强度与单车源强、车流量、车型比及车速等多种因素有关。 根据环评预测结果可知，在不考虑建筑物对噪声屏蔽、绿化带隔声作用条件下，拟建道路建成运营远期昼间,道路红线两侧10m外昼间和夜间声环境均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准(即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A))。本项目道路工程仅库尔勒路沿线有声环境敏感点，主要为康乐园小区、同济里小区、乌孙里小区、美美广场，均位于道路红线外50m，运营期道路噪声对以上声环境敏感点影响较小。 - （3）水环境影响分析 - 项目运营后水污染源主要来为降雨冲刷路面产生的路面径流污水，污水量影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等，主要污染物为石油类、有机物和SS。 - 根据项目设计文件，道路在不利于排水处设置开口型路缘石，将路面积水引至绿化带排出，从而使排水迅速畅通。本项目所在区城全年降水量较少，涉及道路沿线无地表水体，雨水汇集至低洼处，排入绿化带由植被吸收自然降解，对项目区水环境影响较小。 - （4）固体废物环境影响分析 - 本项目道路采用沥青路面材料，因此运营期固体废弃物的是在道路养护过程中产生的沥青废渣，产生量随时间变化而变化。这些废渣在道路建成的前几年没有影响，只有在道路维修过程中才产生，对于这些废弃沥青由维修施工单位全部运往环卫部门指定的地点进行处理，运营期固体废物得到了合理妥善的处置，对周边环境影响较小。 - 6.1.6综合结论 - 综上所述，本项目为奎屯-独山子经济技术开发区工业园区内部基础设施建设工程，符合奎-独经济技术开发区规划，属于《产业结构调整指导目录》2011年本(2013年修正)中鼓励类，对周围环境的污染主要体现在施工期，运营期基本无影响。 - 本评价认为只要建设方在项目建设过程中严格落实本环评中提出的各污染防治措施，认真执行环保“三同时”，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 - 6.2要求 - (1)严格核定绿化带的灌溉定额，做好节水灌溉工作，避免喷、滴灌设施损坏而造成的漫灌；根据区域内水资源利用现状，选择合理的灌溉期，尽量避开用水高峰，以保证水源供应。建议运营期在有条件的情况下，尽量采用中水进行绿化灌溉，节约水资源。 - (2)认真落实好环境风险评价中的各项防范措施，加强环境监督管理，保证污水管网安全运行；加强建设单位与环保部门的联系，及时发现问题及时采取措施；运行中严格执行环保法规，保证符合各项环境质量标准。

6.2 各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局文件 奎独开环函[2017]27号 关于对新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目环境影响报告表的备案意见 新疆润盛投资发展有限公司： - 你单位报送的《新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。鉴于该项目属于基础设施建设项目，符合开发区总体规划。根据中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅文件(新党办发[2011]15号)和伊犁州建设项目环境影响评价分级审批规定，结合《报告表》评价结论，经研究，备案如下： - 一、新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目，位于奎屯-独山子经济技术开发区。本项目包括新建、改建项目，建设规模与建设内容：道路工程17.52km，其中：北一区改造道路0.6km，北二区新建道路7.57km，奎东特色产业园新建道路9.35km；北一区仓储物流区建设供排水管线1.1km；路肩改造0.24万m2、绿化、林床改造项目建设9.2万m2；亮化路灯320盏项目；电力线路改迁建设4.081km。项目总投资16098万元，其中环保投资1385万元，占总投资8.6%。 - 根据新疆净源环境咨询有限公司编制的《报告表》评价结论，从环境保护角度，我局原则同意该项目按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护措施建设。 - 二、该项目环境影响评价文件未经环保部门审批即擅自投入运行，违反了《环境影响评价法》的有关规定，你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。该项目施工期结束，在运营期重点做好以下工作： - (一)加强绿化、采取防护措施减少区域水土流失，确保项目建设对周边生态环境不造成明显影响。 - (二)在道路养护过程中产生的沥青废渣，需由维修施工单位全部运往环卫部门指定的地点进行处理。 - (三)排水管网要配备必要的事故处理设施及管线巡视人员，加强管线沿线巡查，确保管线正常运行。 - (四)改迁后的电力线路运行时产生的工频电场、磁场小于参考标准4kV/m、0.1mT的限值。 - 三、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营。如项目的性质、规模、地点、采用的污染防止措施和生态环境保护措施发生重大变化，须报我局重新审批。 - 四、项目运营期的环境监督管理工作由我局和奎屯市环境监察大队负责。并按照规定接受各级环境保护部门的监督检查。 - 奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局 - 2017年7月18日

表七 环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大 气 环 境 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 本项目施工期对大气环境影响主要为施工扬尘、施工机械设备运输车辆所产生的废气，选用符合国家标准的施工机械和运输工具，及采取洒水降尘、设置不低于2.5m的围挡、遮盖、密闭方式运输等措施，减少废气的产生量，并且其产生的响范围不大，施工结束影响即消失，对环境空气影响较小。 | 已落实 |
|  | 水 环 境 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 经调查，本项目的施工废水主要为砂石料冲洗水及车辆机械冲洗水等，废水经沉淀池处理后，回用于场地洒水抑尘，不外排；实际为施工期租赁附近村庄民房，生活废水依托村庄现有排水设施处理。 | 已落实 |
|  | 声 环 境 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 经调查，施工期合理安排了施工时间，严格按照规范进行操作；采用了低噪声施工机械和设备，对高噪声设施采取了减振、隔声的措施；并且定期对设备进行维修。 | 已落实 |
|  | 固 体 废 物 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 经调查，项目施工期固体废物主要来源于废弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工时，弃土堆砌在河道两侧；施工完成后，将弃土方全部堆于河道凹坑内或就近摊平，自然恢复植被。建筑垃圾主要为多余和废弃筑路材料；生活垃圾主要为施工人员产生的垃圾。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。因此，未对周边环境造成影响。 | 已落实 |
|  | 生 态 环 境 | 本项目施工期已经结束，经过现场踏勘，施工道路沿线无施工遗迹、建筑垃圾等残留，无与施工期有关的环境污染。 | 在建设过程中，已加强水土保持管理工作，严格遵守国家和地方有关动植物保护和防止水土流失等法律法规，最大限度减少占地产生的不利影响，划定施工范围，在施工营地、防洪堤周边等设置警示标牌，任何施工人员和器械不得越过红线施工或任意活动。工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留现有植被，应及时对施工中破坏、扰动的地面进行砂砾石覆盖，减少水土流失的发生。对建设中永久占用草地部分的表层土予以收集保存，以便施工结束后复垦或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 | 已落实 |
| 运 营 期 | 大 气 环 境 | 本项目对道路绿化带和林床进行整治，绿化植物吸附一定量汽车尾气。 | 已核实，本项目对道路绿化带和林床进行了整治，使绿化植物吸附一定量汽车尾气。 | 已落实 |
|  | 水 环 境 | - 排水管网要配备必要的事故处理设施及管线巡视人员，加强管线沿线巡查，确保管线正常运行。 | - 经核实，本项目排水管网已配备必要的事故处理设施及管线巡视人员，加强管线沿线巡查，确保管线正常运行。 | 已落实 |
|  | 声 环 境 | 绿化带隔声作用条件下，拟建道路建成运营远期昼间,道路红线两侧10m外昼间和夜间声环境均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准(即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A))。 | 经核实，绿化带隔声作用条件下，拟建道路建成运营远期昼间,道路红线两侧10m外昼间和夜间声环境均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准(即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A))。 | 已落实 |
|  | 固 体 废 物 | - 在道路养护过程中产生的沥青废渣，需由维修施工单位全部运往环卫部门指定的地点进行处理。 | - 在道路养护过程中产生的沥青废渣，由维修施工单位全部运往环卫部门指定的地点进行处理。 | 已落实 |
|  | 生 态 环 境 | 项目建成后对临时占地范围恢复的植被及土壤进行管理。 | 项目建成后对临时占地范围恢复的植被及土壤进行管理，已进行土地平整。 | 已落实 |

表八 环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区内。本项目施工期地表开挖使区域植被遭到破坏，对植被有一定的影响。 建设单位合理安排施工进度，避开雨季施工，减少了水土流失，本项目施工期已经结束，经现场调查，施工时已将占地范围内的表层土壤合理收集，用于后期的临时占地恢复及绿化工程。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | （1）大气环境影响调查 施工期大气污染物主要为施工扬尘与施工车辆尾气。根据调查，施工期间在场地四周设置有2m的围挡，施工现场不设置混凝土拌合站、道路洒水降尘，定期清扫等，在装卸和运输过程中采用喷淋、遮盖、密闭式运输等措施。 工程对项目区大气环境影响较小，施工结束后，污染也随之消失。 （2）水环境影响调查 施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场洒水抑尘，不外排；施工期居住附近民房，生活废水经现有排水设施处理，严禁施工废水及生活污水排向外环境。 （3）噪声环境影响调查 项目噪声源主要声源在施工过程中各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工噪声对周围环境影响不大，施工期结束后施工噪声影响随之消失。 （4）固体废物环境影响调查 施工期合理堆放开挖的土方，废弃土料地已平整覆盖，地表植被在逐渐恢复。建筑垃圾与生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。 经调查，施工期未发生因固体废物乱堆乱放而产生的纠纷或事故，施工期固体废物基本得到有效处理、处置，对周围环境影响较小。 |
|  | 社会 影响 | 本项目建设期内无环境污染方面的不良社会反映。 |
|  | 施工期环境监测 | 本项目主体工程施工期较短，施工期间未进行环境监测，经现场调查，本项目临时施工占地现已恢复。根据环境影响评价文件及其批复，项目施工期较短，未要求施工期进行环境监测。 |
| 运营期 | 生态影响 | 本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区内。评价范围内没有国家或自治区级法定保护的野生动植物种，也没有自然保护区分布。项目区内的地表优势的天然植被主要为短小低矮的荒漠植被，主要植物有盐生假木贼、木本猪毛菜、角果藜等，伴生有东方早麦草、短柱猪毛菜、木地肤及驼绒藜等，高度多为10cm-20cm，盖度20%-30%，植被类型单一。生态系统结构相对简单，生态多样性或环境异质性较低。 本项目所在区域由于人类活动频繁，只有麻雀、乌鸦和少量哺乳类动物。 |
|  | 污染影响 | 1、运营期水污染防治措施 - 项目运营后水污染源主要来为降雨冲刷路面产生的路面径流污水，污水量影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等，主要污染物为石油类、有机物和SS。 - 根据项目设计文件，道路在不利于排水处设置开口型路缘石，将路面积水引至绿化带排出，从而使排水迅速畅通。本项目所在区城全年降水量较少，涉及道路沿线无地表水体，雨水汇集至低洼处，排入绿化带由植被吸收自然降解，对项目区水环境影响较小。 2、运营期环境空气污染防治措施 本项目运营后对环境空的影响主要是汽车尾气的影响。本项目道路沿线地区，地势平坦，空间开阔，有利于污染物稀释、扩散。本项目对道路绿化带和林床进行整治，并且新建道路的两侧也将按设计文件进行绿化规划，绿化植被对汽车尾气有一定吸收作用。再加上汽车制造业将依靠科技进步执行日益严格的尾气排放标准，因此营运期车辆行驶排放的尾气对周围环境空气的影响较小。 3、运营期噪声污染防治措施 项目运营后噪声源主要为路面行驶的车辆由于气流湍动、路面平整度、发动机运转、排气系统、轮胎与路面磨擦等将产生交通噪声，噪声强度与单车源强、车流量、车型比及车速等多种因素有关。 根据环评预测结果可知，在不考虑建筑物对噪声屏蔽、绿化带隔声作用条件下，拟建道路建成运营远期昼间,道路红线两侧10m外昼间和夜间声环境均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准(即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A))。本项目道路工程仅库尔勒路沿线有声环境敏感点，主要为康乐园小区、同济里小区、乌孙里小区、美美广场，均位于道路红线外50m，运营期道路噪声对以上声环境敏感点影响较小。 4、运营期固体废弃物污染防治措施 - 本项目道路采用沥青路面材料，因此运营期固体废弃物的是在道路养护过程中产生的沥青废渣，产生量随时间变化而变化。这些废渣在道路建成的前几年没有影响，只有在道路维修过程中才产生，对于这些废弃沥青由维修施工单位全部运往环卫部门指定的地点进行处理，运营期固体废物得到了合理妥善的处置，对周边环境影响较小。 综上，项目运营期采取有效的治理措施后，污染物影响较小。 |

表九 环境质量及污染源监测(附监测图)

项目; 监测时间、监测频次; 监测点位; 监测项目; 监测结果分析. 生态; /; /; /; /. 气、水; /; /; /; /. 声; 新疆润盛投资发展有限公司委托新疆国科检测有限公司对新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测，监测时间为2024年2月29日-2024年3月1日。2024年02月29日；天气：晴：风速：0.4-1.2m/s；风向：西风。2024年03月01日：天气：晴：风速：0.6-1.4m/s：风向：西风。 根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》，结合本工程的实际情况，确定本项目验收监测内容为噪声。 1.验收监测内容 监测内容见表9-1。 表9-1 验收监测内容 类别; 检测点位; 检测项目; 检测点数; 采样介质; 检测频次. 噪声; 1#:库尔勒路中点、2#:北京东路中点、3#:昌吉街、4#:奎东特色产业园区中点、5#:奇台路、6#:石河子街、7#:乌鲁木齐东路、8#:伊犁路; 噪声; 8; 现场直读; 昼夜各一次，2天. 2.噪声检测结果见下表。 表9-2 噪声检测结果表 检测日期; 点位编号; 检测时间; 检测项目及结果. 噪声LeqdB（A）. 2024.2.29; 1#; 10:20; 57.3. 2#; 10:56; 58.6. 3#; 11:27; 57.1. 4#; 11:59; 56.5. 5#; 12:40; 55.7. 6#; 13:11; 56.8. 7#; 13:40; 58.7. 8#; 15:10; 57.0. 1#; 00:01; 50.6. 2#; 00:39; 51.8. 3#; 01:01; 52.2. 4#; 01:32; 50.8. 5#; 02:13; 52.2. 6#; 02:45; 51.5. 7#; 03:11; 50.9. 8#; 04:01; 50.1. 2024.3.1; 1#; 10:18; 57.7. 2#; 10:54; 58.0. 3#; 11:25; 56.9. 4#; 11:57; 58.9. 5#; 12:37; 56.4. 6#; 13:10; 55.4. 7#; 13:39; 57.8. 8#; 15:05; 58.1. 1#; 00:01; 50.2. 2#; 00:32; 50.5. 3#; 01:03; 51.2. 4#; 01:29; 50.6. 5#; 02:12; 49.8. 6#; 02:43; 48.6. 7#; 03:09; 51.4. 8#; 04:02; 51.9. 根据监测结果可知，本项目厂界噪声全部满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，昼间70dB（A），夜间55的标准要求。 监测点位图如下： 图9-1 监测点位图. 电磁、振动; 新疆润盛投资发展有限公司委托新疆中检联检测有限公司对新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测，监测时间为2024年3月9日。 根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》，结合本工程的实际情况，确定本项目验收监测内容为工频电磁。 1.验收检测内容 检测内容见表9-2。 表9-3 验收监测内容 类别; 检测点位; 检测项目; 检测点数; 检测频次. 工频电磁; 电力线路改迁建设; 电场强度、磁感应强度; 1; 5次/天*1天. 2.分析测试方法 检测仪器见下表。 表9-4 监测仪器汇总表 类别; 检测项目; 分析方法及来源; 主要检测仪器; 仪器编号; 检出限. 工频电磁; 电场强度; 交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）; 电磁辐射分析仪SEM-600; SAG-A-66; /. 磁感应强度; 交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）; 电磁辐射分析仪SEM-600; SAG-A-66; /. 3.监测结果 工频电磁检测结果见下表。 表9-5 工频电磁强度检测结果表 监测日期; 监测点位; 测量距离; 检测高度; 监测项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第5次; 场强值. 2024.3.9; 电力线路改迁建设; 5; 1.5; 电场强度; V/m; 856.38; 856.13; 855.62; 855.60; 855.58; 855.86. 磁感应强度; μT; 0.1171; 0.1169; 0.1161; 0.1159; 0.1126; 0.1157. 10; 1.5; 电场强度; V/m; 276.57; 276.57; 276.43; 276.42; 276.36; 276.47. 磁感应强度; μT; 0.0810; 0.0785; 0.0783; 0.0777; 0.0767; 0.0784. 15; 1.5; 电场强度; V/m; 83.16; 83.15; 83.13; 83.11; 83.06; 83.12. 磁感应强度; μT; 0.0471; 0.0464; 0.0463; 0.0455; 0.0454; 0.0461. 20; 1.5; 电场强度; V/m; 97.36; 97.25; 97.21; 97.19; 97.11; 97..22. 磁感应强度; μT; 0.0734; 0.0730; 0.0711; 0.0697; 0.0693; 0.0713. 25; 1.5; 电场强度; V/m; 95.53; 95.52; 95.50; 95.44; 94.81; 95.36. 磁感应强度; μT; 0.1234; 0.1219; 0.1193; 0.1173; 0.1148; 0.1193. 30; 1.5; 电场强度; V/m; 58.62; 58.61; 58.55; 58.49; 58.36; 58.53. 磁感应强度; μT; 0.1750; 0.1742; 0.1703; 0.1656; 0.1641; 0.1698. 35; 1.5; 电场强度; V/m; 81.77; 81.56; 81.53; 81.46; 80.79; 81.42. 磁感应强度; μT; 0.1359; 0.1311; 0.1302; 0.1283; 0.1273; 0.1306. 40; 1.5; 电场强度; V/m; 88.13; 88.12; 88.12; 88.12; 88.12; 88.12. 磁感应强度; μT; 0.1015; 0.1007; 0.0961; 0.0910; 0.0884; 00955. 45; 1.5; 电场强度; V/m; 89.18; 89.11; 89.08; 88.83; 88.16; 88.87. 磁感应强度; μT; 0.0699; 0.0684; 0.0682; 0.0681; 0.0681; 0.0685. 50; 1.5; 电场强度; V/m; 84.38; 84.37; 84.35; 84.33; 84.27; 84.34. 磁感应强度; μT; 0.0507; 0.0502; 0.0497; 0.0485; 0.0485; 0.0495. 验收监测期间，本项目电力线路改迁建设电场强度5m处监测值为855.86V/m，磁感应强度5m处监测值为0.1157μT；电场强度25m处监测值为95.36V/m，磁感应强度25m处监测值为0.1193μT；电场强度50m处监测值为84.34V/m，磁感应强度50m处监测值为0.0495μT，本项目营运期工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值要求。. 其他; /; /; /; /.

表十 环境管理状况及监测计划

10.1 环境管理机构设置 施工期新疆润盛投资发展有限公司专职环保人员负责督促施工单位落实各项生态保护措施，如施工期间，施工单位严格控制施工范围，未发生超范围占地；建设单位严格按照审批的土地指标进行施工，未发生多占、破坏土地、耕地、林地等现象；加强环境管理，提高当地居民的环保意识，爱护本工程，做好工程维护管理工作，减免工程兴建对环境的不利影响，保证工程区环保工作长期开展，维护生态稳定性，保持生态环境良性发展，充分体现环境工程的环境效益。 新疆润盛投资发展有限公司对工程运营期环境保护工作十分重视，设立专门的环境管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环境保护工作，配备了专职环境保护管理人员，并根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。对管线进行定期维护和检修，确保其正常运行。 10.2 环境监测能力建设情况 明确分工，由新疆润盛投资发展有限公司负责总体工作，专职人员负责施工及运营过程中的环保检查工作，对施工单位提出了明确的施工过程环境保护要求，对施工场地进行不定期的检查，认真贯彻环保法规，确保了施工单位的文明施工，尽可能保护了项目区的土壤和植被，在施工期间合理安排施工计划和作业时间。 10.3 环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况 施工期新疆润盛投资发展有限公司专职环保人员负责督促施工单位落实各项生态保护措施，如施工期间，施工单位严格控制施工范围，未发生超范围占地；建设单位严格按照审批的土地指标进行施工，未发生多占、破坏土地、耕地、林地等现象；加强环境管理，提高当地居民的环保意识，爱护本工程，做好工程维护管理工作，减免工程兴建对环境的不利影响，保证工程区环保工作长期开展，维护生态稳定性，保持生态环境良性发展，充分体现环境工程的环境效益。 10.4 环境管理状况分析与建议 在项目运营过程中，应充分学习、吸收和借鉴同行的管理经验，结合自身营运过程，建立和制定一整套严格而操作性强的管理制度，环境管理全过程应涵盖如下内容： （1）制定定期检查、维护制度，并按照制度落实； （2）开展相关管理部门培训工作，提高业务能力和技术水平。

表十一 调查结论及建议

11.1 调查结论及建议 1、工程概况 本项目道路工程17.52km，其中：北一区改造道路0.6km，北二区新建道路7.57km，奎东特色产业园新建道路9.35km；北一区仓储物流区建设供排水管线1.1km；路肩改造0.24万m2、绿化、林床改造项目建设9.2万m2；亮化路灯320盏项目；电力线路改迁建设4.081km。 该项项目投资共16098万元，环保投资1385万元，占总投资的8.6%。 2、验收调查结论 2.1施工期调查结论 建设单位在施工期已按环评要求落实各项污染防治措施，验收现场调查时，施工沿线无弃土弃渣堆放，无环境遗留问题。施工结束后，临时占地已完成恢复。 2.2运营期调查结论 - 水环境影响调查结论 - 项目运营后水污染源主要来为降雨冲刷路面产生的路面径流污水，污水量影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等，主要污染物为石油类、有机物和SS。 - 根据项目设计文件，道路在不利于排水处设置开口型路缘石，将路面积水引至绿化带排出，从而使排水迅速畅通。本项目所在区城全年降水量较少，涉及道路沿线无地表水体，雨水汇集至低洼处，排入绿化带由植被吸收自然降解，对项目区水环境影响较小。 - 环境空气影响调查结论 本项目运营后对环境空的影响主要是汽车尾气的影响。本项目道路沿线地区，地势平坦，空间开阔，有利于污染物稀释、扩散。本项目对道路绿化带和林床进行整治，并且新建道路的两侧也将按设计文件进行绿化规划，绿化植被对汽车尾气有一定吸收作用。再加上汽车制造业将依靠科技进步执行日益严格的尾气排放标准，因此营运期车辆行驶排放的尾气对周围环境空气的影响较小。 - 声环境影响调查结论 项目运营后噪声源主要为路面行驶的车辆由于气流湍动、路面平整度、发动机运转、排气系统、轮胎与路面磨擦等将产生交通噪声，噪声强度与单车源强、车流量、车型比及车速等多种因素有关。 根据环评预测结果可知，在不考虑建筑物对噪声屏蔽、绿化带隔声作用条件下，拟建道路建成运营远期昼间,道路红线两侧10m外昼间和夜间声环境均能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准(即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A))。本项目道路工程仅库尔勒路沿线有声环境敏感点，主要为康乐园小区、同济里小区、乌孙里小区、美美广场，均位于道路红线外50m，运营期道路噪声对以上声环境敏感点影响较小。 - 固体废物影响调查结论 - 本项目道路采用沥青路面材料，因此运营期固体废弃物的是在道路养护过程中产生的沥青废渣，产生量随时间变化而变化。这些废渣在道路建成的前几年没有影响，只有在道路维修过程中才产生，对于这些废弃沥青由维修施工单位全部运往环卫部门指定的地点进行处理，运营期固体废物得到了合理妥善的处置，对周边环境影响较小。 11.2 总结论 ①未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要来建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； ②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审按部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； ③环境影响报告书(表)经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的； ④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； ⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； ⑥分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； ⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； ⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； ⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 综上所述，本项目为生态类项目，建设单位按环境影响报告表及其审批部门审批决定要来建成环境保护设施，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目不属于验收不合格的九种情形之列。按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国家环保总局国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》中所规定对项目逐一对照核查，项目属于生态影响类项目。本工程实施后，能合理配置灌区水资源，改善灌区生态环境及周边居民出行环境，同时促进农业生产力的发展，减轻农民负担，对生态环境保护提供了保障。 项目工程在建设过程中，建设单位严格按环境影响评价报告及批复要求进行工程设计和施工，全面执行建设项目环境保护“三同时”制度。新疆润盛投资发展有限公司奎屯-独山子经济技术开发区2013年基础设施建设项目履行了环评审批手续，项目在建设过程中基本按照环境影响评价文件及批复文件要求建设了相应的环保设施和措施。调查报告表明，可做到污染物达标排放。项目环保设施符合竣工环境保护设施验收的条件，可申请环保验收。 11.3 建议 （1）加强项目环境管理，健全项目环境保护管理规章制度； （2）根据现场植被恢复情况，建议加强植被恢复； （3）加强工程日常巡视工作，做好维修养护任务。