# 开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程竣工环境保护验收调查报告

建设单位：新疆润盛投资发展有限公司

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

2024年4月

# 建设单位：新疆润盛投资发展有限公司

法人代表：          （签字）

# 编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

法人代表：            （签字）

项 目 负 责 人：

项目审核／审定人：

报 告 编 写 人：

| 建设单位： 新疆润盛投资发展有限公司 | 编制单位： 新疆新农丽景环境工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 电话：19990627353 |
| 传真：- | 传真：- |
| 邮编： | 邮编：830002 |
| 地址:伊犁州奎屯市喀什东路17号 | 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学高层住宅楼十区4号楼1单元1-2608号房 |

| 项目区道路指示牌 | 项目区道路现状 |
| --- | --- |
| 南环路路牌 | 南环路周边现状 |
| 米泉街路牌 | 吐鲁番街路牌 |
| 排水井 | 项目区道路现状 |

目  录

前 言	1

一 综述	4

1.1 编制依据	4

1.1.1法规性依据	4

1.1.2技术性依据	4

1.1.3其他技术规范	4

1.2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点	6

1.2.1调查范围	6

1.2.2调查因子	6

1.3验收标准	7

1.3.1环境质量标准	7

1.4环境保护目标	7

1.4.1环境空气及声环境保护目标	7

1.5调查重点	8

1.6验收工作流程	9

二 工程调查	11

2.1项目设计与建设过程	11

2.1.1项目工程设计过程	11

2.1.2工程建设过程	11

2.2工程概况	12

2.2.1地理位置	12

2.2.2工程规模	12

2.2.3工程特性	16

2.2.4运行方式	17

2.2.5工程项目组成	17

2.2.6工程布置及主要建筑物	19

2.2.7配套工程	19

2.2.8项目占地、土石方平衡等	20

2.2.9施工期工艺流程	21

三 环评回顾及批复要求	25

3.1环境影响评价过程	25

3.2生态功能区划	25

3.3环境影响评价报告评价结论	26

3.3.1工程概况	26

3.3.2工程合理性分析	26

3.3.2.1项目产业政策相符性	26

3.3.2.2奎屯一独山子经济技术开发区规划相符性	26

3.3.2.3项目选址可行性	27

3.3.3环境现状评价结论	27

3.4环境影响分析与评价结论	30

3.4.1施工期环境影响预测及评价结论	30

3.4.2运营期	34

3.5综合评价结论	36

3.5.1建议	36

3.6环境影响报告书批复	36

四 环境保护措施落实情况调查	39

4.1环境影响报告书措施和建议落实情况	39

4.2环评批复提出的环保措施落实情况	43

五 环境影响调查	45

5.1生态环境调查	45

5.1.1施工期对生态的影响	45

5.1.2运营期对生态的影响	45

5.2水环境调查	46

5.2.1施工期对水环境的影响	46

5.2.2营运期对水环境的影响	46

5.3环境空气调查	46

5.3.1施工期对环境空气的影响	46

5.3.2营运期对环境空气的影响	46

5.4声环境调查	47

5.4.1施工期对声环境的影响	47

5.4.2营运期对声环境的影响	47

5.5固体废物影响调查	47

5.5.1施工期对声环境的影响	47

5.5.2营运期对声环境的影响	47

5.6社会影响调查	47

5.6.1施工期对社会环境的影响	47

5.6.2营运期对社会环境的影响	47

六 环境质量及污染源监测	49

6.1环境空气监测分析过程中的质量保证和质量控制	49

6.1.1质量保证和质量控制	49

6.1.2环境空气质量监测因子及监测点	49

6.1.3环境空气监测结果	49

6.2声环境影响调查	50

6.2.1声环境质量监测因子及监测点	50

6.2.2气象参数	50

6.2.3声环境监测数据	51

6.3交通量分析	53

七 风险事故防范及应急措施调查	55

7.1环境风险因素调查	55

7.2环境风险防范措施及应急预案制定情况调查	55

7.3防范措施及应急预案的有效性分析	56

7.4竣工验收调查反馈	56

八 环境管理状况及监测计划落实情况调查	57

8.1环境管理机构调查	57

8.2施工期环境管理	57

8.3运行期环境管理	57

8.4环境监测计划落实情况调查	57

8.5调查结果分析	57

九 公众意见调查	59

9.1调查目的	59

9.2调查实施	59

9.2.1调查范围和调查对象	59

9.2.2调查方法	59

9.2.3调查内容	59

9.3调查结果分析	60

9.3.1公众意见调查结果统计及分析	60

9.4走访调查结果	62

9.5公众意见调查结论	62

十 调查结论及建议	63

10.1工程调查结论	63

10.2环境保护措施落实情况	63

10.3验收调查结果	63

10.3.1生态环境影响	63

10.3.2声环境影响	64

10.3.3环境空气影响	64

10.3.4水环境影响	64

10.3.5固体废物影响	64

10.3.6社会环境影响调查结论	64

10.4环境管理与监控情况调查结论	64

10.5公众意见及调查结论	65

10.6综合结论	65

10.7建议	65

# 前 言

奎屯市是中国西北部一座新兴的工商业城市，312国道和217国道交汇于奎屯市。开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程拟对奎屯—独山子经济技术开发区内道路进行重新规划建设，其中新建园区主干路一条、次干路两条，改建主干路一条、次干路两条。开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程主要作为改善民生、加强基础设施建设的市政工程，对有效提高道路通行能力，改善该区域交通拥堵状况有着重要的意义。

开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程，位于奎屯-独山子经济技术开发区。本项目建设道路总长度17.39km，属道路新建、改扩建项目其中新建、改扩建道路各3条。各条道路位置分述如下：(1)阿克苏路东延起点与鄯善街相交，终点接长江路，道路全长7225.06m；(2)南环路东延起点为黄河路，终点为长江路，道路全长3127.66m；(3)淮河路起点为217国道，终点为福盛路交汇点，道路全长1248.78m；(4)东外环路起点为东外环路与贵阳路交叉路口，终点为与S115线交叉路口，道路全长2720.509m；(5)米泉街起点为南环路南侧拟建厂区门口，道路终点为阿克苏路与米泉街交汇点，道路全长1499.722m；(6)吐鲁番街起点为南环路与吐鲁番街交汇点，终点为库尔勒路与吐鲁番街交汇点，道路全长1572.724m。项目总投资23300万元：其中环保投资2349万元，占总投资的10.08%。

2017年6月，新疆润盛投资发展有限公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司编制《开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程项目环境影响报告书》，并于2017年6月30日，该项目通过原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局的批复(文件号：奎独开环函[2017]14号)。

该项目于2018年06月开工建设，2023年09月竣工。

2024年01月，根据环境保护有关法律法规及建设项目竣工环境保护验收管理办法的有关规定，特委托新农丽景环境咨询有限公司对项目进行竣工环境保护验收监测工作（委托书详见附件1）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，按照环境保护“三同时”制度要求，建设项目必须进行竣工环境保护验收，查清工程建设过程中对设计文件、环境影响评价文件及环评批复提出的环境保护设施和措施的落实情况，调查分析工程在建设和运行阶段对环境造成的实际影响和可能的潜在影响，以便采取有效的环境补救和减缓措施。为此，新疆润盛投资发展有限公司委托新农丽景环境咨询有限公司对已竣工的开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程项目进行了环境保护验收调查工作。在报告编制过程中，新农丽景环境咨询有限公司对项目所在地进行了多次实地勘查，并收集了项目的设计资料及项目竣工的有关资料，对区域生态、水土流失、环境敏感目标、污染源等情况进行了详细调查分析，同时还走访了周边居民，认真听取了当地群众意见。在此基础上，依据检查和监测结果编制完成了《开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程项目竣工环境保护验收调查报告》。

本工程基础信息见下表：

基本信息表

| 建设项目名称 | 开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新疆润盛投资发展有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建、改扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 奎屯-独山子经济技术开发区内：(1)阿克苏路东延起点与部善街相交，终点接长江路，道路全长7225.06m，道路起点坐标N44°24′46.5″，E84°57′12.4″，终点坐标N44°24′25.7″，E85°02′38.8″；(2)南环路东延起点为黄河路，终点为长江路，道路全长3127.66m，道路起点坐标N44°23′40.1″，E85°00′06.5″，终点坐标N44°23′33.0″，E85°02′32.4″；(3)淮河路起点为217国道，终点为福盛路交汇点，道路全长1248.78m，道路起点坐标N44°23′38.7″，E84°51′21.5″，终点坐标N44°23′31.6″，E84°50′36.8″；(4)东外环路起点为东外环路与贵阳路交叉路口，终点为与S115线交叉路口，道路全长2720.509m，道路起点坐标N44°21′37.3″，E84°58′19.6″，终点坐标N44°23′05.2″，E84°58′16.6″；(5)米泉街起点为南环路南侧拟建厂区门口，道路终点为阿克苏路与呼图壁街交汇点，道路全长1499.722m，道路起点坐标N44°24′00.2″，E84°57′36.7″，终点坐标N44°24′43.6″，E84°57′41.5″；(6)吐鲁番街起点为南环路与吐鲁番街交汇点，终点为库尔勒路与吐鲁番街交汇点，道路全长1572.724m，道路起点坐标N44°24′10.8″，E84°56′40.1″，终点坐标N44°25′01.0″，E84°56′46.1″。 |  |  |  |  |
| 环境影响报告 表名称 | 开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程环境影响报告书 |  |  |  |  |
| 行业类别 | 道路运输业 | 验收现场监测时间 | 2024.02.02~2024.02.03 2024.02.29~2024.03.01 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局 | 环评报告书 编制单位 | 新疆天合环境技术咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 23300万元 | 环保投资总概算 | 2349万元 | 比例 | 10.08% |
| 实际总投资 | 23300万元 | 实际环保投资 | 2349万元 | 比例 | 10.08% |
| 设计生产能力 | 本项目建设道路总长度17.39km，属道路新建、改扩建项目，其中新建、改扩建道路各3条 | 项目开工日期 | 2017年06月 |  |  |
| 实际生产能力 | 本项目建设道路总长度17.39km，属道路新建、改扩建项目，其中新建、改扩建道路各3条 | 投入试运行日期 | 2023年09月 |  |  |

一 综述

# 1.1 编制依据

## 1.1.1法规性依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日修订并实施

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订并通过

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日起实施

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4.29修订，2020.9.1实施

（6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日实施

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号，环境保护部办公厅2017年11月22日印发

（8）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2016年12月1日

（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日

（10）《中华人民共和国公路法》（2017年11月4日）

## 1.1.2技术性依据

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ552-2010）；

### （3）《地表水监测技术规范》（HJ/T91.2-2022）；

（4）新农丽景环境咨询有限公司编制的《新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程环境影响报告书》（2017年6月）；

（5）原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局《关于新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程环境影响报告书的批复》（奎独开环函[2017]14号）。（2017.6.30）

## 1.1.3其他技术规范

（1）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（2）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（3）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）；

（4）排污许可管理条例（中华人民共和国国务院令 第736号）（2021年3月1号）。

# 1.2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

## 1.2.1调查范围

根据《开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程环境影响报告书》(HJ552-2010)，验收调查的范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一致；当工程实际建设内容发生变更或环境影响评价文件未能全面反映出工程建设的实际环境影响时，应根据工程实际变更和实际环境影响情况，结合现场勘探对调查范围进行适当调整。本项目竣工环保验收的调查范围见下表：

表1.2-1  调查范围、调查因子

| 调查项目 | 调查范围 | 验收范围 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 道路中心线两侧各200m范围 | 道路中心线两侧各200m范围 |
| 大气环境 | 道路中心线两侧各200m范围 | 道路中心线两侧各200m范围 |
| 生态环境 | 道路红线外200m | 道路红线外200m |

## 1.2.2调查因子

经筛选，本工程主要环保验收调查因子与环评运营期评价因子见下表。

表1.2-2  本工程主要环保验收调查因子与环评运营期评价因子对比表

| 类型 | 环评阶段评价因子 | 验收调查因子 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 土壤侵蚀量、水土流失 | 土壤侵蚀量、水土流失 |
| 空气环境 | PM₁₀、NO₂、SO₂ | 调查道路沿线两侧200m范围内环境敏感目标分布情况；调查施工过程中采取的减少粉尘污染的措施及效果；调查试运营期环境空气质量现状及保护措施 |
| 声环境 | 等效连续A声级，Leg(A） | 调查道路声环境敏感点分布及噪声达标情况、交通噪声衰减情况、24小时交通噪声情况，调查范围内工程建设对敏感点的噪声影响程度、防治措施及效果。调查因子为等效连续A声级(LAeq) |
| 水环境 | 监测项目为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群类 | 调查道路施工期的生活污水处理和排放情况，运营期沿线路面径流排放方式、排放去向，水环境敏感目标的分布情况及质量现状等。调查因子为SS、石油类 |
| 固体废物 | 废沥青路面、施工弃方 | 调查固体废弃物处置情况，取、弃土场基本情况以及生态及功能恢复情况 |

# 1.3验收标准

本次验收标准采用本项目环境影响报告书及其批复（奎独开环函[2017]14号）确定的标准进行验收准，对已修订重新颁布的标准则采用现行新标准。详见下表。

表1.3-1    本项目竣工环境保护验收调查使用标准汇总表

| 项目 | 标准名称 | 类别 | 本次验收适用级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | 验收标准 | Ⅲ类标准 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 验收标准 | 二级标准 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 验收标准 | 4a类、3类标准 |

## 1.3.1环境质量标准

- 环境空气

环评报告书中提出环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次验收调查同原环评报告书。

表1.3-2    环境空气质量

| 项目 | 浓度限制（mg/Nm3） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 二级标准 |  |
| PM₁₀ | 24小时平均 | 0.15 | (GB3095-2012)二级 |
| NO₂ | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| SO₂ | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.5 |  |

- 声环境

根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，工程建成后，临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4a类标准适用区域；临街建筑以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主，道路边界线外30m内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准；30m外执行3类标准。

# 1.4环境保护目标

## 1.4.1环境空气及声环境保护目标

①生态环境保护目标

本工程沿线无国家重点保护野生动物和野生植物等，本工程生态保护目标为改扩建道路两侧分布的榆树、杨树、果树等。

②水环境保护目标

本工程途经区域无地表水穿越。

### (2)污染控制目标

为确保工程区周围生态环境、空气质量及声环境等不因本工程的建设而受到不利影响，本评价确定以下污染控制目标：控制施工占地范围，降低由于施工而造成的植被破坏及水土流失，控制施工期的废气、噪声、废水的产生和排放；控制工程建设后，评价区域内的环境质量不因本工程的建设而下降。具体为：

①环境空气

确保施工期原料装卸、运输、土方填挖产生的扬尘得到有效控制，保护工程所在地环境空气质量不受影响。

②声环境

控制施工期和运营期产生的噪声对所在地声环境的影响，使区域内的声环境满足3类区标准要求。

③水环境

确保施工期生产废水和生活污水排放不对工程区域地下水产生影响。

④生态环境

保护建设工程评价范围内的自然生态环境质量不受明显影响，对道路现有树优先采取保留或异地栽植，防止对周围土壤和现有土质结构产生破坏性影响，保持和保护工程所在区域周围生态环境状况。

# 1.5调查重点

根据对工程路段现场踏勘调查、工程特点和周围环境特征，确定本工程评价的重点是声环境、大气环境影响评价，建设期的污染防治对策、水土保持措施，同时兼顾水环境影响、社会经济影响评价。主要工作内容如下：

(1)声环境影响评价以评价道路工程两侧声环境质量达标情况为主，重点评价运营期公路交通噪声在预测年份对沿线重要敏感点的影响，包括预测影响范围、程度，绘制等声值线图，要求采取的环境保护措施等。

(2)大气环境重点评价工程建成运营后，预测道路行驶车辆排放的汽车尾气对两侧环境敏感目标的影响程度、范围。

(3)生态环境评价重点是调查工程占地面积、占地类型、植被损失及水土流失和保护情况，对损失植被进行恢复或补偿。

(4)社会经济影响重点评价施工期间的交通组织、以及工程社会经济效益分析，包括对区域社会经济的促进作用、城市绿化和景观的改善以及配套管网的完善等。

(5)施工期环境影响重点分析公路施工工艺和施工方法对施工期声环境、空气环境和生态环境的污染防治措施可行性的论证。

(6)环境污染防治对策的目的是为使工程建设对环境造成的不利影响降低到最小程度，主要内容为声环境、环境空气、水环境、生态和社会环境影响的防治措施。

# 1.6验收工作流程

开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程项目竣工环境保护验收调查工作程序见下图。

图1-1  验收调查工作程序示意图

## 二 工程调查

# 2.1项目设计与建设过程

## 2.1.1项目工程设计过程

项目于2017年6月，新疆润盛投资有限公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司《开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程环境影响报告书》，并于2017年6月30日，该项目通过原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局的批复(文件号：奎独开环函[2017]14号)。

经自查，项目运行正常。根据环境保护有关法律法规及建设项目竣工环境保护验收管理办法的有关规定，特委托新农丽景环境咨询有限公司对项目进行竣工环境保护验收监测工作（委托书详见附件1）。

## 2.1.2工程建设过程

本工程新建道路3条、改建道路3条，具体内容如下：

①新建阿克苏路东延道路工程，道路等级为城市次干路，道路起点与部善街相交，终点接长江路，道路全长7225.06m，其中阿克苏路(部善街—哈密街)规划红线宽度52m，阿克苏路(哈密街—长江路)规划红线宽度80m,配套建设道路绿化及道路排水等附属工程；

②新建南环路东延道路工程，道路等级为园区主干路，道路起点为黄河路，终点为长江路，道路全长3127.66m，规划红线宽度为50m，配套建设道路绿化工程；

③新建淮河路道路工程，道路等级为城市次干路，道路起点为217国道，终点为福盛路交汇点，道路全长1248.78m，规划红线宽度19m，配套建设道路绿化及道路排水等附属工程；

④改造东外环路道路，道路等级为城市主干路，改造工程对现道路全线进行拆除新建，道路起点为东外环路与贵阳路交叉路口，终点为与S115线交叉路口，道路全长2720.509m，规划红线宽度100m，配套建设道路绿化、亮化工程；

⑤对米泉街道路进行“白改黑”及延伸改造，道路等级为城市次干路，道路 起点为南环路南侧拟建厂区，道路终点为阿克苏路与呼图壁街交汇点，道路全长1499.722m，规划红线宽度为40m，配套建设道路绿化、亮化工程；

⑥对吐鲁番街道路进行“白改黑”改造，道路等级为城市次干路，道路起点为南环路与吐鲁番街交汇点，终点为库尔勒路与吐鲁番街交汇点，道路全长1572.724m，红线宽度为40m，配套建设道路绿化、亮化工程；

⑦北一区及南区道路交通标志及标牌标线工程。

本工程各条道路施工图于2017年3月前由新疆建筑设计研究院、石河子建筑规划设计研究院(有限公司)、新疆北疆建筑规划设计研究院(有限责任公司)完成。本工程计划于2018年6月开工，2023年9月完工。

详细的工程研究及建设进度如下：2018.06本工程土建主体工程开工建设；2019.08本工程北一区道路通车试运行；2020.09本工程物流园区道路通车试运行；本工程计划于2023年年底建成投产。

# 2.2工程概况

## 2.2.1地理位置

本工程位于奎屯—独山子经济技术开发区内，本工程道路工程共涉及六条道路，各条道路位置分述如下：(1)阿克苏路东延起点与部善街相交，终点接长江路，道路全长7225.06m，道路起点坐标N44°24'46.5″，E84°57'12.4″，终点坐标N44°24'25.7″，E85°02'38.8″；(2)南环路东延起点为黄河路，终点为长江路，道路全长3127.66m，道路起点坐标N44°23'40.1″，E85°00'06.5″，终点坐标N44°23'33.0″，E85°02'32.4″；(3)淮河路起点为217国道，终点为福盛路交汇点，道路全长1248.78m，道路起点坐标N44°23'38.7″，E84°51'21.5″，终点坐标N44°23'31.6″，E84°50'36.8″；(4)东外环路起点为东外环路与贵阳路交叉路口，终点为与S115线交叉路口，道路全长2720.509m，道路起点坐标N44°21'37.3″，E84°58'19.6″，终点坐标N44°23'05.2″，E84°58'16.6″；(5)米泉街起点为南环路南侧拟建厂区门口，道路终点为阿克苏路与呼图壁街交汇点，道路全长1499.722m，道路起点坐标N44°24'00.2″，E84°57’36.7"，终点坐标N44°24'43.6″，E84°57'41.5″；(6)吐鲁番街起点为南环路与吐鲁番街交汇点，终点为库尔勒路与吐鲁番街交汇点，道路全长1572.724m，道路起点坐标N44°24'10.8″，E84°56'40.1″，终点坐标N44°25'01.0″，E84°56°46.1″。

## 2.2.2工程规模

本工程新建道路三条，新增永久占地约为75.47hm²；改扩建道路三条，新增永久占地33.76hm²。本工程共新增永久占地约为109.23hm²。临时工程主要是建筑垃圾临时堆场、材料堆场、蒸发沉淀池、项目部及值班室，占地约为1470hm²，道路施工及各类管线施工均在道路红线范围内敷设。

本工程属于道路建设项目，总投资约为2.33亿元，其中环保投资2349万元，占总投资的10.08%。

主要经济技术指标见下表2-1：

表2-1  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标 |  | 环评内容 | 实际建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建道路工程 |  |  |  | 一、新建道路工程 |  |
| (一)阿克苏路东延 |  |  |  | (一)阿克苏路东延 |  |
| 1 | 道路等级 |  | 次干道 | 道路等级 | 次干道 |
| 2 | 占地面积 |  | 红线内占地面积55.96hm² | 占地面积 | 红线内占地面积55.96hm² |
| 3 | 道路长度 |  | 7225.06m | 道路长度 | 7225.06m |
| 4 | 红线宽度 | 部善街～哈密街 | 52m | 部善街～哈密街 | 52m |
|  |  | 哈密街～长江路 | 80m | 哈密街～长江路 | 80m |
| 5 | 横断 面设 计 | 部善街～哈密街 | 7.0m(绿化设施带)+5.0m(人非混行道)+6.0m(绿化带)+16m(机动车道)+6.0m(绿化带)+5.0(人非混行道)+7.0m(绿化设施带)=52m | 部善街～哈密街 | 7.0m(绿化设施带)+5.0m(人非混行道)+6.0m(绿化带)+16m(机动车道)+6.0m(绿化带)+5.0(人非混行道)+7.0m(绿化设施带)=52m |
|  |  | 哈密街～长江路 | 20.0m(绿化设施带)+5.0m(人非混行道)+7.0m(绿化带)+16m(机动车道)+7.0m(绿化带)+5.0(人非混行道)+20.0m(绿化设施带)=80m | 哈密街～长江路 | 20.0m(绿化设施带)+5.0m(人非混行道)+7.0m(绿化带)+16m(机动车道)+7.0m(绿化带)+5.0(人非混行道)+20.0m(绿化设施带)=80m |
| 6 | 路面类型 |  | 沥青混凝土路面结构 | 路面类型 | 沥青混凝土路面结构 |
| 7 | 设计车速 |  | 40km/h | 设计车速 | 40km/h |
| 8 | 设计年限 |  | 10年 | 设计年限 | 10年 |
| 9 | 地震烈度 |  | 8度 | 地震烈度 | 8度 |
| 10 | 最大纵坡 |  | 1.00% | 最大纵坡 | 1.00% |
| 11 | 最小纵坡 |  | 0.042% | 最小纵坡 | 0.042% |
| 12 | 荷载标准 |  | BZZ-100型标准车 | 荷载标准 | BZZ-100型标准车 |

| 13 |  | 绿化面积 |  | 37.18hm²，绿化率66.4% | 37.18hm²，绿化率66.4% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 投资估算 |  | 6000万元 | 6000万元 |
| (二)南环路东延 |  |  |  |  | (二)南环路东延 |
| 1 |  | 道路等级 |  | 主干道 | 主干道 |
| 2 |  | 占地面积 |  | 红线内占地面积15.64hm² | 红线内占地面积15.64hm² |
| 3 |  | 道路长度 |  | 3127.66m | 3127.66m |
| 4 |  | 红线宽度 |  | 50m | 50m |
| 5 |  | 横断面设计 |  | 7.5m(人行道)+7.5m(绿化带)+2.0m(路肩)+16m(机动车道)+2.0m(路肩)+7.5m(绿化带)+7.5m(人行道)=50m | 7.5m(人行道)+7.5m(绿化带)+2.0m(路肩)+16m(机动车道)+2.0m(路肩)+7.5m(绿化带)+7.5m(人行道)=50m |
| 6 |  | 路面类型 |  | 沥青混凝土路面结构 | 沥青混凝土路面结构 |
| 7 |  | 设计车速 |  | 40km/h | 40km/h |
| 8 |  | 设计年限 |  | 15年 | 15年 |
| 9 |  | 地震烈度 |  | 8度 | 8度 |
| 10 |  | 最大纵坡 |  | 0.54% | 0.54% |
| 11 |  | 最小纵坡 |  | 0.039% | 0.039% |
| 12 |  | 荷载标准 |  | BZZ-100型标准车 | BZZ-100型标准车 |
| 13 |  | 绿化面积 |  | 4.70hm²，绿化率30.0% | 4.70hm²，绿化率30.0% |
| 14 |  | 投资估算 |  | 4000万元 | 4000万元 |
| (三)淮河路 |  |  |  |  | (三)淮河路 |
| 1 |  | 道路等级 |  | 次干道 | 次干道 |
| 2 |  | 占地面积 |  | 红线内占地面积3.87hm² | 红线内占地面积3.87hm² |
| 3 |  | 道路长度 |  | 1248.78m | 1248.78m |
| 4 |  | 红线宽度 |  | 31m | 31m |
| 5 |  | 横断面设计 |  | 8.0m(绿化带)+16m(机动车道)+3.0m(人行道)+4.0m(绿化带)=31m | 8.0m(绿化带)+16m(机动车道)+3.0m(人行道)+4.0m(绿化带)=31m |
| 6 |  | 路面类型 |  | 沥青混凝土路面结构 | 沥青混凝土路面结构 |
| 7 |  | 设计车速 |  | 40km/h | 40km/h |
| 8 |  | 设计年限 |  | 10年 | 10年 |
| 9 |  | 地震烈度 |  | 8度 | 8度 |
| 10 |  | 最大纵坡 |  | 3.36% | 3.36% |
| 11 |  | 最小纵坡 |  | 0.10% | 0.10% |
| 12 |  | 荷载标准 |  | BZZ-100型标准车 | BZZ-100型标准车 |
| 13 |  | 绿化面积 |  | 1.50hm³，绿化率38.7% | 1.50hm³，绿化率38.7% |
| 14 |  | 投资估算 |  | 7300万元 | 7300万元 |
| 二、改建道路工程 |  |  |  |  | 二、改建道路工程 |
| (一)东外环路 |  |  |  |  | (一)东外环路 |
| 1 |  | 道路等级 |  | 主干道 | 主干道 |
| 2 |  | 占地面积 |  | 红线内占地总面积约为27.21hm²，其中新增占地面积24.48hm² | 红线内占地总面积约为27.21hm²，其中新增占地面积24.48hm² |
| 3 |  | 道路长度 |  | 2720.509m | 2720.509m |
| 4 |  | 红线宽度 |  | 100m | 100m |
| 5 |  | 横断面设计 |  | 32.0m(绿化带)+6.0m(非机动车道)+8.0m(绿化带)+10.0m(机动车道)+6.0m(绿化带)+6.0m(非机动车道)+32.0m(绿化带)=100m | 32.0m(绿化带)+6.0m(非机动车道)+8.0m(绿化带)+10.0m(机动车道)+6.0m(绿化带)+6.0m(非机动车道)+32.0m(绿化带)=100m |
| 6 |  | 路面类型 |  | 沥青混凝土路面结构 | 沥青混凝土路面结构 |
| 7 |  | 设计车速 |  | 40km/h | 40km/h |
| 8 |  | 设计年限 |  | 15年 | 15年 |
| 9 |  | 地震烈度 |  | 8度 | 8度 |
| 10 |  | 最大纵坡 |  | 2.49% | 2.49% |
| 11 |  | 最小纵坡 |  | 2.152% | 2.152% |
| 12 |  | 荷载标准 |  | BZZ-100型标准车 | BZZ-100型标准车 |
| 13 |  | 绿化面积 |  | 21.76hm2，绿化率80.0% | 21.76hm2，绿化率80.0% |
| 14 |  | 投资估算 |  | 2500万元 | 2500万元 |
| (二)米泉街 |  |  |  |  | (二)米泉街 |
| 1 | 道路等级 |  | 次干道 |  | 次干道 |
| 2 | 占地面积 |  | 红线内占地总面积约为6.00hm²，其中新增占地面积4.50hm² |  | 红线内占地总面积约为6.00hm²，其中新增占地面积4.50hm² |
| 3 | 道路长度 |  | 1499.722m |  | 1499.722m |
| 4 | 红线宽度 |  | 40m |  | 40m |
| 5 | 横断面设计 |  | 8.0m(绿化带)+4.0m(非机动车道)+2.0m(绿化带)+12.0m(机动车 道)+2.0m(绿化带)+4.0m(非机动车道)+8.0m(绿化带)=40m |  | 8.0m(绿化带)+4.0m(非机动车道)+2.0m(绿化带)+12.0m(机动车 道)+2.0m(绿化带)+4.0m(非机动车道)+8.0m(绿化带)=40m |
| 6 | 路面类型 |  | 沥青混凝土路面结构 |  | 沥青混凝土路面结构 |
| 7 | 设计车速 |  | 40km/h |  | 40km/h |
| 8 | 设计年限 |  | 15年 |  | 15年 |
| 9 | 地震烈度 |  | 8度 |  | 8度 |
| 10 | 最大纵坡 |  | 2.486% |  | 2.486% |
| 11 | 最小纵坡 |  | 2.042% |  | 2.042% |
| 12 | 荷载标准 |  | BZZ-100型标准车 |  | BZZ-100型标准车 |
| 13 | 绿化面积 |  | 3.0hm²，绿化率50.0% |  | 3.0hm²，绿化率50.0% |
| 14 | 投资估算 |  | 1100万元 |  | 1100万元 |
| (三)吐鲁番街 |  |  |  |  | (三)吐鲁番街 |
| 1 | 道路等级 |  | 次干道 |  | 次干道 |
| 2 | 占地面积 |  | 红线内占地总面积约为6.29hm²，其中新增占地面积4.78hm² |  | 红线内占地总面积约为6.29hm²，其中新增占地面积4.78hm² |
| 3 | 道路长度 |  | 1572.724m |  | 1572.724m |
| 4 | 红线宽度 |  | 40m |  | 40m |
| 5 | 横断面设计 |  | 6.0m(人行道)+6.0m(绿化带)+2.0m(路肩)+12.0m(机动车道)+2.0m(路肩)+6.0m(绿化带)+6.0m(人行道)=40m |  | 6.0m(人行道)+6.0m(绿化带)+2.0m(路肩)+12.0m(机动车道)+2.0m(路肩)+6.0m(绿化带)+6.0m(人行道)=40m |
| 6 | 路面类型 |  | 沥青混凝土路面结构 |  | 沥青混凝土路面结构 |
| 7 | 设计车速 |  | 40km/h |  | 40km/h |
| 8 | 设计年限 |  | 15年 |  | 15年 |
| 9 | 地震烈度 |  | 8度 |  | 8度 |
| 10 | 最大纵坡 |  | 2.735% |  | 2.735% |
| 11 | 最小纵坡 |  | 0.875% |  | 0.875% |
| 12 | 荷载标准 |  | BZZ-100型标准车 |  | BZZ-100型标准车 |
| 13 | 绿化面积 |  | 1.89hm³，绿化率30.0% |  | 1.89hm³，绿化率30.0% |
| 14 | 投资估算 |  | 1300万元 |  | 1300万元 |
| 三、交通标志及标牌标线工程 |  |  |  |  | 三、交通标志及标牌标线工程 |
| 1 | 沙湾街 |  | 1100 |  | 1100 |
| 2 | 北京路 |  | / |  | / |
| 3 | 喀什东路 |  |  |  |  |
| 4 | 库尔勒东路 |  |  |  |  |
| 5 | 昌吉街 |  |  |  |  |
| 总投资 |  |  | 23300万元 |  | 23300万元 |

## 2.2.3工程特性

工程名称：开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程。

项目工程建设地点：奎屯-独山子经济技术开发区

工程建设性质：新建、改扩建

建设单位：新疆润盛投资有限公司

总工期：2018.06本工程土建主体工程开工建设；2019.08本工程北一区道路通车试运行；2020.09本工程物流园区道路通车试运行；本工程于2023年年底建成投产。

## 2.2.4运行方式

改扩建的三条道路现状分述如下：

- 东外环路位于奎屯—独山子经济技术开发区北一区内，属城市主干道，道路呈南北走向，南起贵阳路，北至S115线，东外环路现状路面宽约为10m，现状道路路面为沥青混凝土，本次改扩建拟对现状道路全线进行挖除新建，扩建后道路红线宽度为100m，现状道路两侧土地利用性质为工业用地、未利用地，沿途分布有未利用荒地、正在建设的宝塔热电等工业企业，200m范围内无居民区及零散住户；

- 米泉街位于奎屯—独山子经济技术开发区北一区内，属城市次干路，道路呈南北走向，南起南环东路南侧拟建厂区门口，北至阿克苏路东延路段，米泉街现状路面宽约为10m，现状道路路面混凝土路面，本次改扩建拟在原混凝土路面上铺设沥青混凝土面层，同时加宽路面至红线宽度为40m，道路两侧土地利用性质为工业用地，沿途分布有新疆新路标光伏材料有限公司、昆玉钢铁、锦疆化工、铜冠冶化，200m范围内仅有企业宿舍楼及办公楼，无大型居民区及其他零散住户；

- 吐鲁番街位于奎屯—独山子经济技术开发区北一区内，属城市次干路，道路呈南北走向，南起南环东路，北至库尔勒东街，吐鲁番街现状路面宽约为10m，现状道路路面混凝土路面，本次改扩建拟在原混凝土路面上铺设沥青混凝土面层，同时加宽路面至红线宽度为40m，道路两侧土地利用性质为工业用地，沿途主要分布有奎屯水泥厂(已关停)、云森纺织等工业企业，200m范围内无大型居民区及零散住户。

## 2.2.5工程项目组成

本项目主要建设内容具体见下表：

表2-3  工程项目组成

| 工程类型 |  | 环评阶段项目内容 |  |  |  | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 阿克苏路东延 |  |  |  |  | 阿克苏路东延 |
|  | 道路工程 | 行车道 | 部善街～哈密街 |  | 7225.06m×16m | 7225.06m×16m |
|  |  |  | 哈密街～长江路 |  | 7225.06m×16m | 7225.06m×16m |
|  |  | 人非混行道 | 部善街～哈密街 |  | 7225.06m×10m | 7225.06m×10m |
|  |  |  | 哈密街～长江路 |  | 7225.06m×10m | 7225.06m×10m |
|  | 绿化工程 | 绿化设施带 | 部善街～哈密街 |  | 7225.06m×14m | 7225.06m×14m |
|  |  |  | 哈密街～长江路 |  | 7225.06m×40m | 7225.06m×40m |
|  |  | 绿化带 | 部善街～哈密街 |  | 7225.06m×12m | 7225.06m×12m |
|  |  |  | 哈密街～长江路 |  | 7225.06m×14m | 7225.06m×14m |
|  | 排水管网 | / |  |  | 给水管道长约8957m，重力排水管道长约7115m，压力排水管道长约2908m。 | 给水管道长约8957m，重力排水管道长约7115m，压力排水管道长约2908m。 |
|  | 南环路东延 |  |  |  |  | 南环路东延 |
|  | 道路工程 | 行车道 |  | 3127.66m×16m |  | 3127.66m×16m |
|  |  | 人行道 |  | 3127.66m×15m |  | 3127.66m×15m |
|  | 绿化工程 | 绿化带 |  | 3127.66m×15m |  | 3127.66m×15m |
|  | 淮河路 |  |  |  |  | 淮河路 |
|  | 道路工程 | 行车道 |  | 1248.78m×16m |  | 1248.78m×16m |
|  |  | 人行道 |  | 1248.78m×3m |  | 1248.78m×3m |
|  | 绿化工程 | 绿化带 |  | 1248.78m×12m |  | 1248.78m×12m |
|  | 排水管网 | / |  | 排水管道长约1130m |  | 排水管道长约1130m |
|  | 东外环路 |  |  |  |  | 东外环路 |
|  | 道路工程 | 行车道 |  | 1499.722m×12m |  | 1499.722m×12m |
|  |  | 非机动车道 |  | 1499.722m×8m |  | 1499.722m×8m |
|  | 绿化工程 | 绿化带 |  | 1499.722m×20m |  | 1499.722m×20m |
|  | 路灯工程 | / |  | 1座箱变、灯具高8.6m，挑臂2m，路灯间距30m，采用双侧对称布置形式。 |  | 1座箱变、灯具高8.6m，挑臂2m，路灯间距30m，采用双侧对称布置形式。 |
|  | 吐鲁番街 |  |  |  |  | 吐鲁番街 |
|  | 道路工程 | 行车道 |  | 1572.724m×12m |  | 1572.724m×12m |
|  |  | 人行道 |  | 1572.724m×12m |  | 1572.724m×12m |
|  | 绿化工程 | 绿化带 |  | 1572.724m×12m |  | 1572.724m×12m |
|  | 路灯工程 | / |  | 1座箱变、灯具高8.6m，挑臂2m，路灯间距30m，采用双侧对称布置形式。 |  | 1座箱变、灯具高8.6m，挑臂2m，路灯间距30m，采用双侧对称布置形式。 |
| 附属工程 | 服务设施 | 服务设施 |  | / |  | / |
|  | 交通附属工程 | 交通标志、标牌标线 |  | 设置若干交通标志、标线、信号灯及交通监控系统 |  | 设置若干交通标志、标线、信号灯及交通监控系统 |
| 临时工程 | 1 | 建筑垃圾及材料堆场 |  | 2400m |  | 2400m |
|  | 2 | 值班房及项目部 |  | 120m² |  | 120m² |
|  | 3 | 蒸发沉淀池 |  | 单个占地面积50m²，深1m，容积50m³，共设置三处 |  | 单个占地面积50m²，深1m，容积50m³，共设置三处 |
| 注：本工程不设取弃土场、砂石料厂、沥青拌合站、水稳拌合站、预制场、施工生活区。 |  |  |  |  |  |  |

## 2.2.6工程布置及主要建筑物

开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程位于奎屯-独山子经济技术开发区。本项目建设道路总长度17.39km，各条道路位置分述如下：(1)阿克苏路东延起点与鄯善街相交，终点接长江路，道路全长7225.06m；(2)南环路东延起点为黄河路，终点为长江路，道路全长3127.66m；(3)淮河路起点为217国道，终点为福盛路交汇点，道路全长1248.78m；(4)东外环路起点为东外环路与贵阳路交叉路口，终点为与S115线交叉路口，道路全长2720.509m；(5)米泉街起点为南环路南侧拟建厂区门口，道路终点为阿克苏路与米泉街交汇点，道路全长1499.722m；(6)吐鲁番街起点为南环路与吐鲁番街交汇点，终点为库尔勒路与吐鲁番街交汇点，道路全长1572.724m。

## 2.2.7配套工程

### 2.2.7.1道路等方案

（1）道路：

依托本项目现有道路。

绿化工程：

绿化带。

路灯工程：

1座箱变、灯具高8.6m，挑臂2m，路灯间距30m，采用双侧对称布置形式。

交通附属工程：

设置若干交通标志、标线、信号灯及交通监控系统。

### 2.2.7.2供电及照明

依据当地附近的已有电路和照明，部分区域没有电路依靠发电机发电。

## 2.2.8项目占地、土石方平衡等

### （1）永久占地和临时占地

本工程新、改建共计六条道路，设计长度共计约为17.39km，红线内占地面积共计约114.97hm²，其中新增占地面积约为109.237hm²，占地面积该部分土地属永久占地。

本次沥青采用商用沥青，不在厂区设沥青搅拌站及预制场；沿线不设弃土场；工程处在已经开发建设的经济技术开发区内，加之开发区与奎屯市区相距不远，工程施工人员采用租房方式解决食宿，不在工程区设置施工生活区及餐厅；工程周边路网完善，无需建设外连接道路；不再单独设置施工便道。

本次临时工程主要是建筑垃圾临时堆场、材料堆场、蒸发沉淀池、项目部及值班室。临时工程会占用一定数量土地，本次评价根据以往经验估算临时占地面积并对临时用地的选址提出环保角度的建议。本工程占地类型详见下表。

表2-4         占地类型一览表

| 占地类型 |  | 数量hm² | 土地利用类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 道路用地 | 114.97 | 建设用地/未利用地/一般农田 |
| 临时占地 | 材料堆场 | 1200 | 工业用地/未利用地 |
|  | 项目部及值班室 | 120 | 工业用地/未利用地 |
|  | 蒸发沉淀池 | 150 | 工业用地 |
| 合计 |  | 1584.97 | / |

- 土石方平衡

本工程各条道路开挖土石方总量约为12.88×104m3，其中挖除旧混凝土路面土石力盘约为2.56×104m3，根据本工程所在区域土壤环境现状调查结果，区域内土壤类型主要为灰漠土，质地偏粘，结合工程地质调查结果，工程所在区域上层是以粉土为主的耕精土，夹少量植物根系，埋深约0.4~0.6m的中层土具有少量孔隙，韧性低，且含有少量粘胶及粉细砂，因此，开挖土石方均不满足道路敷设土方标准要求，开挖及拆除的旧混凝土路面土石方均不可利用，全部弃置，回填土石方总量约为14.31×104m3，总土方量约为27.19×104m3、本工程土石方平衡见下表。

表2-5  土石方平衡一览表 单位：104m3

| 项目 | 挖方量 | 填方量 |
| --- | --- | --- |
| 阿克苏路东延 | 4.6342 | 11.7795 |
| 南环路东延 | 5.7392 | 1.7956 |
| 淮河路 | 2.0597 | 0.4934 |
| 东外环路 | 0.2187 | 0.1397 |
| 米泉街 | 0.1215 | 0.07761 |
| 吐鲁番街 | 0.1104 | 0.01989 |
| 总计 | 12.88 | 14.31 |

## 2.2.9施工期工艺流程

### 2.2.9.1公路工程

①填方路基

以机械施工为主，本着永临结合的原则在路基两侧红线范围内沿线开挖临时排水设施，以保持施工期间场地处于良好的排水状态。若为高填路堤段，当基底为水田时，清除表层淤泥腐质土，当基底为密实斜坡时，地面横坡为1:10~1:5时填前挖松后夯实；地面

横坡陡于1：5，但缓于1：2.5时开挖不小于1.0m的土质台阶而后填筑。

路基填料取自路堑挖方及外购土方，机械开挖并由自卸汽车运输。土方路基用推土机初平，平地机精平，振动压路机碾压成型。路基填到设计标高后，人工刷坡，按设计坡度将边坡和平台刷整齐。填方路段防护设计见下图。

图3-1填方路段防护设计

②路基排水工程

填方路基坡脚处设置排水沟，以汇集和排泄降落在坡面和路面上的表面水；路堤边坡上方流入路界的地表径流量大时，设置拦截地表径流的截水沟，截水沟的设置位置、尺寸大小根据实际地形做相应的设计及调整。

非超高路段路面水由两侧路肩分散满流，通过边沟及排水沟引入路缘带纵向排水沟，超高路段和半幅加宽路段通过集水井、横向排水管、急流槽连接至排水沟排出。一般地段纵向排水沟沟底同路线纵坡，并保证沟底纵坡不小于0.3%。边沟、排水沟及截水沟均采用浆砌片石铺砌。

③路基防护工程

路基边坡主要为路堤边坡，在路堤边坡高度不超过4m时，边坡防护采用植草或铺设草皮，三维网植草等合理的形式。当路堤边坡的高度超过4m时，边坡防护主要是拱架防护、菱形格网防护、六菱形砼预制防护等多方案比较，在选择合理形式的同时，力求自然美观多样化，并与沿线的自然景观协调。

(3)水泥稳定层施工

水泥稳定层施工工艺流程为：运混合料    摊铺   碾压   接缝   养生。

按照实验室确定的配比购买混合料拌均匀的水泥混合料；由自卸卡车运至现场由专用摊铺机摊铺；摊铺后采用压路机进行碾压；摊铺中注意接缝处理，碾压后及时进行养生。

(4)沥青路面施工

沥青路面施工工艺流程依次为：测量放线、沥青混合料运输、摊铺、静压（初压）、振动碾压（复压）、静压（终压）、接缝处理、检查验收。

沥青混合料采用工厂集中生产的商品沥青混合料，由自卸卡车运送至施工现场，项目现场不设置集中沥青拌合站。沥青混合料由沥青摊铺机摊铺，并采用振动压路机进行碾压。

### 2.2.9.2桥梁施工工艺

主体工程推荐方案共设置大桥1126m/2座设计洪水频率为P= 1/100。主体工程桥型方案选择主要根据桥位处地形、地物，路线纵面和水文等条件，选择经济合理的跨越形式及桥梁结构类型。

(1)扩大基础施工工艺

扩大基础通常采用明挖的方式进行，施工顺序为：基础的定位放样、基坑开挖、基坑排水、基底处理、砌筑基础结构物等。基坑开挖主要内容如下：

基坑大小应满足基础施工要求，对有渗水土质的基坑坑底开挖尺寸，需按基坑排水设计和基础模板设计而定，一般基底尺寸应比设计平面尺寸各边增宽0.5~ 1.0m。基坑可采用垂直开挖，放坡开挖、支撑加固或其他加固的开挖方法。具体施工工艺如下图所示。

图3-2  桥梁墩台施工工艺流程图

(2)桩基础施工工艺

本项目桥梁基础均为桩基础，桩基础施工工艺如下：

桩柱式桥台扩大基础采用钻孔灌注桩，施工顺序为：测量定位埋设护筒→钻机就位、钻进、换浆法清孔、检测、吊装钢筋笼、吊装导管→灌注水下混凝土、开挖基坑、处理桩头、桩基检测、承台施工。

### 2.2.9.3涵洞施工

本项目共设涵洞72道，涵洞的形式根据涵洞位置的地形、地质条件和排灌要求，并结合就地取材的原则，采用钢筋混凝土圆管涵和钢筋混凝土盖板涵。

一般排水灌溉的圆管涵涵长小于25m时，直径不小于1.0m ，特殊情况下（如填土高度不够）采用0.75m；涵长大于25m小于35m时，直径不小于1.25m；盖板涵跨径一般大于1.5m；箱涵跨径一般大于2.0m。

圆管涵要求地基承载力>200kPa；盖板涵根据填土高度以及跨径大小不同要求地基承载力>250~300kPa。当地基承载力达不到以上要求时，对地基进行加固处理或对结构进行特殊设计。

### 2.2.9.4施工道路施工

施工道路的布设以完善施工交通、满足弃渣场、桥梁工程、施工临建区的建设、满足各类施工材料的运输、为土石方调运服务等为目的，充分依托现有的道路资源，避免重复建设。本项目施工道路主要用来连接弃渣场和道路施工的运输工程，便于施工过程中土石方运输。

施工道路的建设采用半挖半填的方式。由于施工临时道路路面一般不做硬化处理，易于因降雨击溅或径流冲刷作用而造成路面土壤的侵蚀，因此，施工临时道路线形应具有一定的曲率，避免出现较长的顺直线路，以降低地表径流下泄的速度。同时，施工期 间应做好施工临时道路的防护、排水措施，如临时土质边沟(必要时需铺砌石块以减少沟 底和沟岸土壤的冲刷)等。除此以外，为防止施工期间施工车辆随意碾压，破坏原地表植被，增加水土流失，在施工过程中严格规定行车通道，避免破坏施工临时道路沿线的植被和生态环境。

施工结束后，应根据施工临时道路占地的后期规划利用方向，及时进行土地整治和植被恢复工作。

### 2.2.9.5表土及临时堆土施工

路基施工之前必须清除用地范围内的表土、树根等杂物，采用机械施工先将表土剥离堆放在本段施工临建区内用于后期绿化回填，不再新增临时占地，施工临建区布置时考虑其堆放空间；施工临建区内剥离的表土堆放在区内。堆放表土周边需采用袋装土拦挡，表面覆盖防尘网防护，用于植物或复耕措施时回填。

三 环评回顾及批复要求

# 3.1环境影响评价过程

开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程，位于奎屯-独山子经济技术开发区。本项目建设道路总长度17.39km，属道路新建、改扩建项目其中新建、改扩建道路各3条。各条道路位置分述如下：(1)阿克苏路东延起点与鄯善街相交，终点接长江路，道路全长7225.06m；(2)南环路东延起点为黄河路，终点为长江路，道路全长3127.66m；(3)淮河路起点为217国道，终点为福盛路交汇点，道路全长1248.78m；(4)东外环路起点为东外环路与贵阳路交叉路口，终点为与S115线交叉路口，道路全长2720.509m；(5)米泉街起点为南环路南侧拟建厂区门口，道路终点为阿克苏路与米泉街交汇点，道路全长1499.722m；(6)吐鲁番街起点为南环路与吐鲁番街交汇点，终点为库尔勒路与吐鲁番街交汇点，道路全长1572.724m。

新疆天合环境技术咨询有限公司于2017年6月编制完成《开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程项目环境影响报告书》，原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局2017年6月30日以奎独开环函（2017）14号予以批复，同意项目进行建设。

# 3.2生态功能区划

## (1)环境空气功能区划

本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区，根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中环境空气功能区分类和质量要求，本工程所在区域环境空气属二类区功能区。

## (2)声环境功能区划

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，评价区属3类声环境功能区。

根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，工程建成后，若临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4a类标准适用区域；若临街建筑以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主，道路边界线外30m内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准；30m外执行3类标准。

# 3.3环境影响评价报告评价结论

## 3.3.1工程概况

本工程位于奎屯—独山子经济技术开发区内，奎屯—独山子经济技术开发区位于新疆维吾尔自治区西北部、天山北麓、准噶尔盆地南缘，本工程规划新、改扩建、以及加装交通标志及标牌标线的道路分别位于园区内的北一区、南区，以及石化物流园内。

本工程新建道路三条，新增永久占地约为75.47hm²；改扩建道路三条，新增永久占地33.76hm²。本工程共新增永久占地约为109.23hm²。临时工程主要是建筑垃圾临时堆场、材料堆场、蒸发沉淀池、项目部及值班室，占地约为1470hm²，道路施工及各类管线施工均在道路红线范围内敷设。

## 3.3.2工程合理性分析

### 3.3.2.1项目产业政策相符性

本工程是规划的奎屯—独山子经济技术开发区交通性主干路“三横两纵”，以及生活性主干路“两横五纵”中的重要组成部分，本次工程建设的多条道路均位于经济技术开发区北一区和南区中，工程的建设有利于交通规划发展策略中的“加强经开区南区与北一区之间的联系”等目标的实现，使奎屯—独山子经济技术开发区南北贯通，大大加强了开发区内各区、开发区与外界交通的联系，工程的建设符合《奎屯—独山子经济技术开发区总体规划》(2016—2030年)的相关要求。同时，本工程建成后为奎屯市发挥区域和交通枢纽优势提供保障，符合《伊犁州直生态环境保护总体规划(2014—2030年)》相关要求。

### 3.3.2.2奎屯一独山子经济技术开发区规划相符性

《奎屯—独山子经济技术开发区总体规划》(2016—2030年)相关内容，综合交通规划发展策略为：“加强与对外交通设施的衔接。增加与乌奎高速、312国道等衔接道路和出入口。新增引入经开区内部的铁路支线和企业专用线，降低运输成本。加强与现状城市路网的衔接，尽可能延续现状道路网络机理，保持设施的整体性和一致性。加强经开区各片区的交通联系，重点加强经开区南区与北一区之间的联系，新增跨东西向区域运输走廊的联系通道，消除运输瓶颈。”

### 3.3.2.3项目选址可行性

本工程是规划的奎屯—独山子经济技术开发区交通性主干路“三横两纵”，以及生活性主干路“两横五纵”中的重要组成部分，本次工程建设的多条道路均位于经济技术开发区北一区和南区中，工程的建设有利于交通规划发展策略中的“加强经开区南区与北一区之间的联系”等目标的实现，使奎屯—独山子经济技术开发区南北贯通，大大加强了开发区内各区、开发区与外界交通的联系，工程的建设符合《奎屯—独山子经济技术开发区总体规划》(2016—2030年)的相关要求。

## 3.3.3环境现状评价结论

### 3.3.3.1大气环境

(1)监测点

本工程采用实测法对工程所在区域大气环境质量现状进行分析。本工程委托了新疆新环监测检测研究院(有限公司)在本工程所在区域布设了3个环境空气质量现状监测点进行现场监测，监测时间为2017年4月13日～4月19日连续七天。

(2)监测项目及监测频率

监测项目：SO₂、NO₂、PM10。

监测频率：SO₂、NO₂、PM10每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间。

(3)监测、分析方法

本工程监测项目的采样和分析方法均按《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求进行

(4)监测结果及分析结果

监测结果统计分析详见表4-2-3。

表3-1      现状监测及评价结果一览表

| 污染物 | 监测点名称 | 日平均浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/Nm³) | 最大占标率 (%) | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| SO₂ | 环境空气现状点1# | 0.016～0.020 | 13.33 | 0 | 0 |
|  | 环境空气现状点2# | 0.016～0.019 | 23.75 | 0 | 0 |
|  | 环境空气现状点3# | 0.016～0.021 | 14.00 | 0 | 0 |
| NO₂ | 环境空气现状点1# | 0.022～0.029 | 19.33 | 0 | 0 |
|  | 环境空气现状点2# | 0.022～0.027 | 33.75 | 0 | 0 |
|  | 环境空气现状点3# | 0.024～0.027 | 18.00 | 0 | 0 |
| PM10 | 环境空气现状点1# | 0.033～0.042 | 28.00 | 0 | 0 |
|  | 环境空气现状点2# | 0.036～0.041 | 51.25 | 0 | 0 |
|  | 环境空气现状点3# | 0.033～0.041 | 27.33 | 0 | 0 |

根据大气环境质量现状评价结果可知，各污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，环境空气质量良好。

### 3.3.3.2声环境

(1)调查方法

本工程采用实测法对工程所在区域声环境质量现状进行分析。本工程委托了新疆新环监测检测研究院(有限公司)在本工程所在区域布设了5个环境噪声现状监测点进行现场监测，监测时间为2017年4月15日～4月16日。

(2)监测布点

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)规定，以及本工程沿线主要敏感点分布情况，在工程所在区域及声环境敏感点处进行环境噪声现状监测，共设5个监测点，即福盛路中点、米泉街与阿克苏路东延道路交汇点(新疆新路标光伏材料有限公司办公楼)、东外环路与承启路交汇点、阿克苏路东延道路终点、南环路东延道路终点(七师131团七连居民)各设一个点。

表3-2  环境噪声及敏感点现状监测与评价结果  单位：dB(A）

| 监测点位 | 监测点位置 | 监测值 |  | 标准值 |  | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 声环境现状点1# | 福盛路中点 | 44.8 | 42.5 | 70 | 55 | 否 |
| 声环境现状点2# | 米泉街与阿克苏路东延道路交汇点(新疆新路标光伏材料有限公司办公楼) | 42.8 | 40.1 |  |  | 否 |
| 声环境现状点3# | 东外环路与承启路交汇点 | 47.1 | 43.7 |  |  | 否 |
| 声环境现状点4# | 阿克苏路东延道路终点 | 33.6 | 31.5 |  |  | 否 |
| 声环境现状点5# | 南环路东延道路终点(七师131团七连居民) | 41.6 | 39.8 |  |  | 否 |

项目规划地满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求。

### 3.3.3.3生态环境

（1）土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类系统及当地土地利用资料，根据实地调查，本工程所在区域土地利用类型主要以城镇用地、低覆盖度草地及耕地为主。

（2）土壤环境调查

本工程道路沿线土壤类型简单，主要土壤类型为灰漠土和黄土状灌耕灰漠土。

灰漠土是在干旱荒漠气候条件下，通过微弱的生物积累过程，粘化铁质化过程和微弱淋溶过程的共同作用下形成的。灰漠土其成土母质为典型的黄土状物质，冲积相沉积层理明显，质地偏粘，常为重壤和粘土夹层。

剖面特征：地表具多角裂缝，表土为发育良好的荒漠结皮层，呈浅灰色干面包状，此层以下为淡灰色的片层结构，约2~5cm厚；第三层为粘化、铁质化过程形成的浅棕色紧密实层，粘粒含量稍高，腐殖质层不明显，有白色斑点或菌 丝状的碳酸钙沉积；在40cm以上，有石膏晶粒出现。

（3）植被环境调查

本工程新、改扩建道路所在区域占地类型不同，现将各条道路所在区域占地类型及植被现状分述如下：拟建阿克苏路东延道路两侧土地利用性质为工业用地、农用地及未利用地，其中工业用地占30%，农用地占50%，未利用地占20%，沿途分布有蔬菜大棚、一般农田、化工厂，一般农田主要种植棉花等农作物，未利用地主要生长荒漠植被，植被类型主要为梭梭、琵琶柴，植被覆盖度约为20%；拟建南环路东延道路两侧土地利用性质为农用，一般农田主要种植棉花等农作物；拟建淮河路道路两侧土地利用性质均为未利用地，未利用地主要生长荒漠植被，植被类型主要为短叶假木贼，植被覆盖度约为15%；改扩建东外环路现状道路路面为沥青混凝土，现状道路两侧土地利用性质为工业用地、未利用地，其中工业用地占30%，未利用地占70%，未利用地主要生长荒漠植被，植被类型主要为短叶假木贼，植被覆盖度约为10%；改扩建米泉街现状道路路面混凝土路面，道路两侧土地利用性质均为工业用地；改扩建吐鲁番街现状道路路面混凝土路面，道路两侧土地利用性质均为工业用地。

本次主要移除现有道路吐鲁番街、米泉街两侧树木，以及拟建的阿克苏路东延、南环路东延现状乡村道路两侧的树木，现有树木主要以榆树、杨树为主，无珍稀名贵树木。由于现有设计资料中未对移除树木数量及损坏绿化数量做出说明，且尚未划线，评价单位无法明确树木数量及现有绿化面积，经初步测算，移除树木量约500棵。

（4）野生动物环境调查

奎屯境内从山区、平原到荒漠沙丘，过去有较丰富的野生动物资源，随着大面积开荒种植，改变了生态环境和食物链，使雪豹、黄羊、野猪等濒临绝迹。野生动物禽类有麻雀、鹰、猫头鹰、乌鸦、野鸭、灰鹤、黑颈鹤等；兽类有鼠、黄鼠狼、狐狸、鹳、水獭等。家禽种类主要有：马、牛、羊、毛驴、猪、鸡、鹅等。

本工程所在区域无珍稀濒危野生动物，无国家保护的野生珍稀动物。

# 3.4环境影响分析与评价结论

## 3.4.1施工期环境影响预测及评价结论

### (1)声环境

①影响

根据对施工期的噪声影响预测分析可知，建设项目施工期各施工机械所产生的噪声在25m范围内多数设备单一运行时噪声在场界的贡献值超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70dB(A)夜间55dB(A)要求，施工期场界噪声昼间、夜间超标严重。距场界50m内敏感点昼间、夜间噪声均超标；距场界50m～100m敏感点昼间不超标，夜间大多超标；100m范围外敏感点受施工期噪声影响相对较小。

本工程22个敏感点中有7个敏感点距离建筑施工边界在20m范围内，昼间、夜间均受施工机械影响较大。为尽量减少施工噪声对其影响，要求夜间禁止高噪声设备施工；采用低噪声设备；加强设备保养维护；设置施工区围栏；一定做好民众安抚工作。

施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。经采取相关环保措施后，工程施工期噪声对周围环境的影响较小。

②减缓措施

选用低噪声施工机械、设备和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

高噪声设备尽量远离敏感点，高噪声设备尽量不同时施工。高噪声设备运行应避开居民休息的时间(早8:00之前，中午及夜间22:00之后)，夜间确需施工的安排人工施工或低噪声设备施工。

根据施工期噪声影响分析，本工程施工噪声影响主要集中在载重汽车的运输过程中。因此为减少对环境的影响，应合理安排运输车辆路线和时间。

使用商品混凝土，不在施工场地内设置混凝土搅拌机。

优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工噪声危害降到最低程度，在施工工程招标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订合同中予以明确。

施工机械操作人员及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，并由施工单位为施工人员配置个人防护措施，如带耳塞，头盔等。

施工边界设置围栏。

采取以上污染控制措施后，可将施工期噪声影响降至最低程度。

### (2)环境空气

①影响

施工期大气环境主要是土石方作业中土方开挖及临时堆放、车辆运输等过程由于土壤扰动产生的扬尘。除此之外，车辆运输过程产生少量的汽车尾气，沥青铺装过程中产生少量的沥青烟气。

扬尘包括施工作业扬尘、车辆运输及装卸扬尘、材料临时堆场扬尘，施工扬尘无风天气影响范围为50m，大风天气的影响范围为400m；车辆运输扬尘影响范围为20m；材料堆场扬尘为下风向近距离范围。本工程22个敏感点距离道路红线在15m-95m范围内，部分敏感点受施工扬尘影响较大，要求建设单位采取一定措施控制施工扬尘产生。

以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的废气，由

于排放量较小，施工期汽车尾气排放对周围环境空气影响较小。

沥青铺浇路面时所产生的烟气，其污染物影响距离一般在50m之内，但随着沥青温度的冷却，烟气将慢慢消失，随着大气逐渐稀释和扩散，对环境敏感点和周围环境空气质量影响较小。

②减缓措施

在工程施工过程中，主要是防止施工扬尘的污染。

本工程各施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。

道路施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。

施工物料堆放应百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭。

出入工地车辆应百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。

每条道路施工工程竣工后30日内，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物。

出现五级以上大风天气时，禁止进行土方施工等易产生扬尘污染的施工作业。

### (3)固体废物

①影响

施工期产生的固废主要废弃土石方，产生量约为12.88×104m3。若不及时处理弃方不仅影响道路施工现场的整体景观而且在大风干燥天气时，会产生扬尘，造成污染。

②减缓措施

本工程不设置弃土场。施工期填方主要集中在路基换填、路基处理工序，所需填方应根据“自身消纳、就近利用”原则，优先利用工程自身产生的挖方和附近正在施工的市政道路多余挖方，由于道路施工对路面铺设的各层土、砾石等的要求较高，对不满足利用要求的挖方，即不足填方部分，考虑从附近商品砂石料场购买拉运，在保证路基质量的前提下落实原材料货源并降低运输成本、优化运输线路，避免从环保目标密集的城区穿越。整个工程对于确实不能就近利用的土石方，应由施工单位定期统一运至开发区周边的废弃采砂坑，用于土地修复和生态治理，工程区域内不设置永久弃土场、弃渣场。要求取、弃土指定临时堆场，严格控制堆放范围，严禁随意堆放，并做到及时清运。临时堆方要求用防尘网遮盖，设置挡土墙及截排水沟，临时堆方有专人看管，设置警告标示防止发生安全事故。

### (4)生态环境

①影响

本工程新、改建共计六条道路，设计长度共计约为17.39km，红线内占地面积共计约114.97hm²，其中新增占地面积约为109.237hm²，占地面积该部分土地属永久占地。本工程生态影响包括对植被的破坏、对周边动物的影响。

②减缓措施

划定施工范围，施工范围控制在60m范围内，施工严格按照施工范围进行。施工采用半幅施工形式，施工便道及通行便道不再另占土地。

根据道路沿线具体情况，准确计算土石方需用量，从而准确购入砂石料数量，施工结束后，应立即做好临时堆料场的平整恢复工作；确定值班室、材料堆放场的位置、范围，并在施工中严格遵守，禁止随意扩大占地范围，项目结束后做好土地的平整及绿化恢复。

现有树木应尽量用于道路绿化，无法使用的尽量进行移栽。

对于含腐殖质土壤(30cm)，分层剥离、分层堆放、分层回填，堆放期间覆盖防尘网，可用于道路绿化。

避免使用过多不同类别的防眩板，防止造成凌乱感觉；避免在道路附近设置垃圾堆场，防止白色污染进入视野。对施工场地的隔离围墙做适当装饰，通过喷绘广告、宣传画等形式淡化其简陋、粗糙感。

### (5)社会环境

在施工过程中施工单位应同公安交通管理部门加强联系，合理控制施工路段的交通流量和流向，切实做好交通疏导，并在所使用的运输通道交通高峰时间停止或减少车辆运输，以减少车辆拥挤度，降低噪声；为保证沿线群众日常生活以及沿线企业日常生产的正常进行，第一阶段，南北走向的道路先东半幅施工后西半幅施工，东西走向的道路先北半幅施工后南半幅施工，施工时利用闲置半幅作为施工及通行便道，满足沿线居民及单位的出行需求。第二阶段，道路另半幅施工。待第一阶段半幅道路施工完成并满足行车标准后，进行第二阶段施工。相关企业单位门口道路预留开口，供进出车辆通行。

在道路上、下游路段设置提示牌，建议施工期间过境车辆选择绕行，减小施工期间交通组织难度。道路两侧单位建议通过其他出入口临时通行，必须通过施工沿线出入的，现场需做好保障措施，通过标志标牌及人工现场指挥，加强现场管制，保障施工安全。

## 3.4.2运营期

### (1)声环境

①影响

本评价噪声影响评价参照《公路建设项目环境影响评价规范》(JTGB03-2006)进行，参照有关噪声模型和算法对工程建成后的近期2018年、中期2025年、远期2033年交通噪声分昼间、夜间分别进行了预测并绘制了等声值线分布图。

经预测：各条道路边界线30m范围内，近期、中期、远期昼、夜间道路噪声贡献值均满足4a类区[昼间70dB(A)，夜间55dB(A)]的要求；道路边界线30m范围外，近期、中期、远期昼间、夜间道路噪声贡献值均满足3类区[昼间65dB(A)，夜间55dB(A)]的要求。

在叠加背景值后各声环境敏感目标分别满足《声环境功能区划分规范》(GB/T15190-2014)中3类、4a类标准限值。

因此，本工程建成后对区域声环境的影响在可接受范围内。

②保护措施

为了把本工程建设带来的噪声影响降低到最低限度，做到在改善市内交通状况的同时不会同步引起交通噪声增高的目的，必须在运营期实施的减轻噪声污染的具体措施为：要求建设单位加快自身绿化带建设，绿化带应乔、灌、草结合，高、中、低密植，杜绝单一乔木或草本种植造成的噪声遮挡效果较差情况；建议采用减噪路面，根据相关资料，铺设这种减噪路面可以使单车的噪声级降低2~ 5dB(A)；道路井盖安装平整减震减噪垫；定期保养、维修隔声设施，路政部门应做好对路面的维修保养，对受损路面及时修复；敏感建筑临路建筑安装通风隔声窗；道路两侧不允许新建敏感点，诸如医院、学校、居住区等。若建设，要求敏感点后退道路边界线200m。

在采取以上措施后，道路噪声对周边环境影响可以得到最大控制。

### (2)环境空气

本评价对道路建成后2018年、2025年、2033年汽车尾气中NO₂、CO废气浓度分典型小时气象、典型日气象条件分别进行了预测。

预测结果表明：预测结果表明：NO₂和CO的小时值、日均值最大浓度值在道路运营近、中、远期均可达到《环境空气质量标准》中二级标准限值的要求。同时，评价选取主要环境敏感目标进行了汽车尾气中NO₂、CO废气浓度的预测，预测结果表明，汽车排放的NO₂、CO对环境敏感点的影响预测值均可达到《环境空气质量标准》二级标准要求。

### (3)固体废物

运营期固体废弃物的主要影响是在道路养护过程中产生的废渣及行人产生的生活垃圾。道路养护废渣主要为沥青废渣，这些废渣在公路建成的前几年没有影响，只有在道路维修过程中才产生，对于废渣首先对上层沥青渣考虑综合利用，对于无利用价值的废渣运往建筑垃圾填埋场填埋处理。弃方建议拉运至环保主管部门指定的地点处理；生活垃圾由环卫部门每日清理外送至生活垃圾填埋场填埋处理。在采取以上措施后，固废对环境影响较小。

### (4)生态和景观

本工程各条道路均设计有不同宽度的绿化带，其中阿克苏路东延长道路中部善街～哈密街段绿化带宽度为12m，哈密街～长江路段绿化带宽度为14m，绿化面积约为37.18hm²；南环路东延绿化带宽度为15m，绿化面积约为4.70hm²；淮河路绿湖带宽度为12m，绿化面积约为1.50hm²；东外环路绿化带宽度为78m，绿化面积约为21.76hm²；米泉街绿化带宽度为20m，绿化面积约为3.0hm²；吐鲁番街绿化带宽度为12m，绿化面积约为1.89hm²。运营期随着绿化带的建成，临时占用场地的植被恢复，可改善道路沿线的生态现状、美化环境，同时具有降低噪声、防止污染、美化生活的作用。

本工程建成后，将形成干净整洁的双向4车道+绿化带。沥青混凝土路面将改变现有土路面带来的粉尘污染及降尘影响；乔灌草结合绿化带将改变目前恶劣景观，形成整洁、卫生、生机盎然、色彩斑斓的城市景观，景观状况得到较大改善。

# 3.5综合评价结论

综上所述，本工程符合《奎屯—独山子经济技术开发区总体规划》(2016-2030年)，工程的建设具有较明显的社会效益。各项环境污染因素，在采取相应，的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。只要在本工程的建设中认真执行环保“三同时”，具体落实本报告中提出的各污染防治措施，从环保角度而言，工程建设是可行的。

## 3.5.1建议

(1)建议施工组织单位成立以项目经理为负责人的环境管理机构，负责施工期环境保护方案的制定和实施，通过招标形式委托环境监理机构对施工期环境保护工作实施监督管理。

(2)提高环境意识，加强环境管理。对交通管理人员、施工人员加强环保宣传教育，不断提高环境意识；建立健全环保机构和各项规章制度，保证各项环保政策和措施的落实，保护沿线环境。

(3)建设单位应积极配合环保主管部门做好工程施工期和运营期的环境监测工作，以便及时发现并解决问题。

(4)本工程的建设应严格按照设计进行，统一规划，禁止建设过程中随意改动设计。统筹考虑配套管廊的施工。

# 3.6环境影响报告书批复

新疆润盛投资发展有限公司：

你公司报批的《开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)，以及项目环评审批的申请报告收悉。经研究，批复如下：

一、开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程，位于奎屯-独山子经济技术开发区。本项目建设道路总长度17.39km，属道路新建、改扩建项目，其中新建、改扩建道路各3条。各条道路位置分述如下：(1)阿克苏路东延起点与鄯善街相交，终点接长江路，道路全长7225.06m；(2)南环路东延起点为黄河路，终点为长江路，道路全长3127.66m；(3)淮河路起点为217国道，终点为福盛路交汇点，道路全长1248.78m；(4)东外环路起点为东外环路与贵阳路交叉路口，终点为与S115线交叉路口，道路全长2720.509m；(5)米泉街起点为南环路南侧拟建厂区门口，道路终点为阿克苏路与米泉街交汇点，道路全长1499.722m；(6)吐鲁番街起点为南环路与吐鲁番街交汇点，终点为库尔勒路与吐鲁番街交汇点，道路全长1572.724m。项目总投资23300万元其中环保投资2349万元，占总投资的10.08%。

二、严格执行《报告书》所列工程建设要求，必须按规范配套建设相应的污染防治设施，确保工程施工期和运营期各类污染物达标排放。应重点做好以下工作：

(一)生态环境保护。施工期严格控制临时用地范围，在许可范围内施工，施工结束后首先恢复施工迹地；施工期取弃土场的点位不得随意变动，施工期做到取弃土场的日常恢复和施工期完毕后的集中整治，减轻对生态环境的影响。工程结束后要对施工迹地进行全面恢复和清理，临时用地应恢复原状。

(二)噪声污染防治。合理安排施工时间，加强施工期噪声控制，涉及到居民区声环境影响的区段，禁止夜间施工，防止噪声扰民，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

(三)扬尘污染防治。采取防风、洒水等措施，按要求封闭施工作业，全封闭运输；施工现场扬尘的无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级要求。

(四)施工人员的生活垃圾按市政的有关规定集中收集清运，不得乱丢;施工营地应就近安排在有上下水条件的地方，解决好施工期生活废水的妥善处置。

(五)施工和运营期建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求，并主动接受社会监督。

(六)开展工程施工期的环境监理，妥善解决好施工期环境影响问题。

(七)现有树木应尽量用于道路绿化；工程结束后，尽快进行道路两侧绿化。项目建设方应在施工设计期编制工程水土保持方案。

三、项目建设必须执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按规定程序向环保部门申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入运营。

四、如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须按规定程序重新报批。

五、本项目的环境监督管理工作由奎屯市环境监察大队负责。你公司应在接到本批复后的10个工作日内，将批准后的报告书及本批复送奎屯市环保局，并按照规定接受各级环境保护部门的监督检查。

四 环境保护措施落实情况调查

# 4.1环境影响报告书措施和建议落实情况

通过对工程设计文件、施工总结等资料的分析以及对工程环境现状的踏勘与调查，在本工程设计和施工过程中，建设单位根据工程环境影响报告书提出的主要环境保护措施与建议以及各级环保行政主管部门对本工程环境影响报告书的批复要求，在施工期以及试运营期采取了一系列的生态保护与环境污染防治措施，并建立了较为完善的环境保护管理机构与制度，有效地控制了工程建设对环境的影响，实现了环保设施与工程主体设施同时设计、同时施工、同时投入使用。本次竣工环境保护验收调查时针对环评报告

提出的环保措施的落实情况见下表。

表4-1  本项目环境影响报告书措施的落实情况一览表

| 环境因子 |  | 环境影响报告书提出的环保措施 | 工程实际采取的环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 在工程施工过程中，主要是防止施工扬尘的污染。 本工程各施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 道路施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 施工物料堆放应百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭。 出入工地车辆应百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 每条道路施工工程竣工后30日内，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物。 出现五级以上大风天气时，禁止进行土方施工等易产生扬尘污染的施工作业。 | 施工现场周围设有围挡；施工期对作业面和土堆进行适当的喷水，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施；施工车辆和渣土运输车辆等进入施工场地内，进行清洗轮胎，凡运送土石方等材料或渣土的车辆，均已用篷布覆盖；运输车辆主要进出的道路定期洒水清扫，保持车辆进出入口路面清洁、湿润，以减少车辆轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，同时控制车辆行驶速度，减少粉尘产生；洒水车不定时洒水，同时配备雾炮机进行洒水抑尘；施工单位进行沥青摊铺时选择密闭加热摊铺装置，并将路面铺设过程中在道路两侧设置挡板，将沥青废气控制在施工场地之内；加强对机械、车辆的维修保养。 | 已落实 |
|  | 声环境 | 选用低噪声施工机械、设备和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 高噪声设备尽量远离敏感点，高噪声设备尽量不同时施工。高噪声设备运行应避开居民休息的时间(早8:00之前，中午及夜间22:00之后)，夜间确需施工的安排人工施工或低噪声设备施工。 根据施工期噪声影响分析，本工程施工噪声影响主要集中在载重汽车的运输过程中。因此为减少对环境的影响，应合理安排运输车辆路线和时间。 使用商品混凝土，不在施工场地内设置混凝土搅拌机。 优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工噪声危害降到最低程度，在施工工程招标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订合同中予以明确。 施工机械操作人员及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，并由施工单位为施工人员配置个人防护措施，如带耳塞，头盔等。施工边界设置围栏。 | 通过选用低噪声设备，对各噪声源设备采取合理布局，施工场地半封闭、设置围挡，合理安排作业时间，工程运输车辆合理选择运输路线，在经过居民集中区等敏感区域时采取减速禁鸣等措施，有效的降低噪声对周围环境的影响。 | 已落实 |
|  | 生态环境 | 划定施工范围，施工范围控制在60m范围内，施工严格按照施工范围进行。施工采用半幅施工形式，施工便道及通行便道不再另占土地。 根据道路沿线具体情况，准确计算土石方需用量，从而准确购入砂石料数量，施工结束后，应立即做好临时堆料场的平整恢复工作；确定值班室、材料堆放场的位置、范围，并在施工中严格遵守，禁止随意扩大占地范围，项目结束后做好土地的平整及绿化恢复。 现有树木应尽量用于道路绿化，无法使用的尽量进行移栽。 对于含腐殖质土壤(30cm)，分层剥离、分层堆放、分层回填，堆放期间覆盖防尘网，可用于道路绿化。 避免使用过多不同类别的防眩板，防止造成凌乱感觉；避免在道路附近设置垃圾堆场，防止白色污染进入视野。对施工场地的隔离围墙做适当装饰，通过喷绘广告、宜传画灯形式淡化其简陋、粗糙感。 | 划定施工范围，施工范围控制在60m范围内，施工严格按照施工范围进行。施工采用半幅施工形式，施工便道及通行便道不再另占土地。 不在道路附近设置垃圾堆场，防止白色污染进入视野。对施工场地的隔离围墙做适当装饰。 | 已落实 |
|  | 社会环境 | 在施工过程中施工单位应同公安交通管理部门加强联系，合理控制施工路段的交通流量和流向，切实做好交通疏导，并在所使用的运输通道交通高峰时间停止或减少车辆运输，以减少车辆拥挤度，降低噪声；为保证沿线群众日常生活以及沿线企业日常生产的正常进行，第一阶段，南北走向的道路先东半幅施工后西半幅施工，东西走向的道路先北半幅施工后南半幅施工，施工时利用闲置半幅作为施工及通行便道，满足沿线居民及单位的出行需求。第二阶段，道路另半幅施工。待第一阶段半幅道路施工完成并满足行车标准后，进行第二阶段施工。相关企业单位门口道路预留开口，供进出车辆通行。 在道路上、下游路段设置提示牌，建议施工期间过境车辆选择绕行，减小施工期间交通组织难度。道路两侧单位建议通过其他出入口临时通行，必须通过施工沿线出入的，现场需做好保障措施，通过标志标牌及人工现场指挥，加强现场管制，保障施工安全。 | 为保证沿线群众日常生活以及沿线企业日常生产的正常进行，第一阶段，南北走向的道路先东半幅施工后西半幅施工，东西走向的道路先北半幅施工后南半幅施工，施工时利用闲置半幅作为施工及通行便道，满足沿线居民及单位的出行需求。第二阶段，道路另半幅施工。待第一阶段半幅道路施工完成并满足行车标准后，进行第二阶段施工。相关企业单位门口道路预留开口，供进出车辆通行。 在道路上、下游路段设置提示牌，建议施工期间过境车辆选择绕行，减小施工期间交通组织难度。道路两侧单位建议通过其他出入口临时通行，必须通过施工沿线出入的，现场需做好保障措施，通过标志标牌及人工现场指挥，加强现场管制，保障施工安全。 | 已落实 |
|  | 固体废物 | 本工程不设置弃土场。施工期填方主要集中在路基换填、路基处理工序，所需填方应根据“自身消纳、就近利用”原则，优先利用工程自身产生的挖方和附近正在施工的市政道路多余挖方，由于道路施工对路面铺设的各层土、砾石等的要求较高，对不满足利用要求的挖方，即不足填方部分，考虑从附近商品砂石料场购买拉运，在保证路基质量的前提下落实原材料货源并降低运输成本、优化运输线路，避免从环保目标密集的城区穿越。整个工程对于确实不能就近利用的土石方，应由施工单位定期统一运至开发区周边的废弃采砂坑，用于土地修复和生态治理，工程区域内不设置永久弃土场、弃渣场。要求取、弃土指定临时堆场，严格控制堆放范围，严禁随意堆放，并做到及时清运。临时堆方要求用防尘网遮盖，设置挡土墙及截排水沟，临时堆方有专人看管，设置警告标示防止发生安全事故。 | 施工期固体废物主要来自施工过程中产生的建筑垃圾、弃土和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要来自公路建设过程中产生的垃圾，主要包括渣土、碎混凝土块等，经集中收集后，运至建筑垃圾填埋场处理。项目弃土运至指定弃土点处置。生活垃圾集中收集后送至各路段附近的城市垃圾处理场处理。 | 已落实 |
| 运营期 | 声环境 | 为了把本工程建设带来的噪声影响降低到最低限度，做到在改善市内交通状况的同时不会同步引起交通噪声增高的目的，必须在运营期实施的减轻噪声污染的具体措施为：要求建设单位加快自身绿化带建设，绿化带应乔、灌、草结合，高、中、低密植，杜绝单一乔木或草本种植造成的噪声遮挡效果较差情况；采用减噪路面，根据相关资料，铺设这种减噪路面可以使单车的噪声级降低2~5dB(A)；道路井盖安装平整减震减噪垫；定期保养、维修隔声设施，路政部门应做好对路面的维修保养，对受损路面及时修复；敏感建筑临路建筑安装通风隔声窗；道路两侧不允许新建敏感点，诸如医院、学校、居住区等。若建设，要求敏感点后退道路边界线200m。 | 建设单位已进行相应绿化，采用减噪路面，根据相关资料，铺设这种减噪路面可以使单车的噪声级降低2~5dB(A)；道路井盖安装平整减震减噪垫；定期保养、维修隔声设施，路政部门应做好对路面的维修保养，对受损路面及时修复；敏感建筑临路建筑安装通风隔声窗；道路两侧不允许新建敏感点，诸如医院、学校、居住区等。 | 已落实 |
|  | 环境空气 | 预测结果表明：预测结果表明：NO₂和CO的小时值、日均值最大浓度值在道路运营近、中、远期均可达到《环境空气质量标准》中二级标准限值的要求。同时，评价选取主要环境敏感目标进行了汽车尾气中NO₂、CO废气浓度的预测，预测结果表明，汽车排放的NO₂、CO对环境敏感点的影响预测值均可达到《环境空气质量标准》二级标准要求。 | 项目运营期废气主要为汽车尾气，通过提高燃油的燃烧率，安装防污染处理设备，报废 更新，淘汰旧车，开发新型的汽车（即无污染物排放的机动车），加大道路绿化力度。 | 已落实 |
|  | 固体废物 | 运营期固体废弃物的主要影响是在道路养护过程中产生的废渣及行人产生的生活垃圾。道路养护废渣主要为沥青废渣，这些废渣在公路建成的前几年没有影响，只有在道路维修过程中才产生，对于废渣首先对上层沥青渣考虑综合利用，对于无利用价值的废渣运往建筑垃圾填埋场填埋处理。弃方建议拉运至环保主管部门指定的地点处理；生活垃圾由环卫部门每日清理外送至生活垃圾填埋场填埋处理。在采取以上措施后，固废对环境影响较小。 | 经调查，项目运营期固体废物主要来自过往车辆以及行人留下的垃圾以及车辆上散落的货物。在运营期期间，定期清扫路面垃圾，并将垃圾装车运往垃圾填埋场处置。另一方面，严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路，防止向道 路散失货物、砂石等；严禁将垃圾倾倒在路边。 | 已落实 |
|  | 生态和景观 | 本工程各条道路均设计有不同宽度的绿化带，其中阿克苏路东延长道路中部善街～哈密街段绿化带宽度为12m，哈密街～长江路段绿化带宽度为14m，绿化面积约为37.18hm²；南环路东延绿化带宽度为15m，绿化面积约为4.70hm²；淮河路绿湖带宽度为12m，绿化面积约为1.50hm²；东外环路绿化带宽度为78m，绿化面积约为21.76hm²；米泉街绿化带宽度为20m，绿化面积约为3.0hm²；吐鲁番街绿化带宽度为12m，绿化面积约为1.89hm²。运营期随着绿化带的建成，临时占用场地的植被恢复，可改善道路沿线的生态现状、美化环境，同时具有降低噪声、防止污染、美化生活的作用。 本工程建成后，将形成干净整洁的双向4车道+绿化带。沥青混凝土路面将改变现有土路面带来的粉尘污染及降尘影响；乔灌草结合绿化带将改变目前恶劣景观，形成整洁、卫生、生机盎然、色彩斑斓的城市景观，景观状况得到较大改善。 | 施工结束后，已对路基表面用混凝土和片石衬砌并植草，对临时占地及时进行平整、绿化，恢复植被，恢复土壤生产力，道路两侧加强绿化。 | 已落实 |

# 4.2环评批复提出的环保措施落实情况

本项目环评批复提出的环境保护措施落实情况见下表。

表 4-2 环评批复提出的环境保护措施落实情况

| 类别 | 环评批复要求 | 实际落实情况 | 落实情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 施工营地应就近安排在有上下水条件的地方，解决好施工期生活废水的妥善处置。 | 生活污水经附近居民点已有设施处理；施工废水经隔油沉淀处理后回用。 | 已落实 |
| 噪声治理 | 合理安排施工时间，加强施工期噪声控制，涉及到居民区声环境影响的区段，禁止夜间施工，防止噪声扰民，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 | 合理安排施工时间，加强施工期噪声控制，禁止夜间施工，防止噪声扰民，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 | 已落实 |
| 固废治理 | 施工人员的生活垃圾按市政的有关规定集中收集清运，不得乱丢。 | 项目固体废物经集后统一交由环卫部门收集处置。 | 已落实 |
| 环境空气治理 | 采取防风、洒水等措施，按要求封闭施工作业，全封闭运输；施工现场扬尘的无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级要求。 | 已采取防风、洒水等措施，按要求封闭施工作业，全封闭运输；施工现场扬尘的无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级要求。 | 已落实 |
| 生态防护和恢复措施 | 施工期严格控制临时用地范围，在许可范围内施工，施工结束后首先恢复施工迹地；施工期取弃土场的点位不得随意变动，施工期做到取弃土场的日常恢复和施工期完毕后的集中整治，减轻对生态环境的影响。工程结束后要对施工迹地进行全面恢复和清理，临时用地应恢复原状。 | 已严格控制临时用地范围，在许可范围内施工，施工结束后首先恢复施工迹地；施工期取弃土场的点位不得随意变动，施工期做到取弃土场的日常恢复和施工期完毕后的集中整治，减轻对生态环境的影响。工程结束后要对施工迹地进行全面恢复和清理，临时用地应恢复原状。 | 已落实 |

## 五 环境影响调查

# 5.1生态环境调查

## 5.1.1施工期对生态的影响

本项目施工期已经结束，随着水土保持措施的落实，经现场调查，本项目临时施工占地区的植物和植被现已恢复。

## 5.1.2运营期对生态的影响

### 1、陆域生态影响

（1）工程占地对植被的破坏

本项目已投产运营，项目占用地会使部分植被受到破坏，一部分植物个体损失。损坏的植被以野生草本植物为主，均为当地常见种，其生长范围广，适应性强，不会因工程占地导致植物种群消失或灭绝。

（2）水土流失影响

由于本项目已建成运营，故不存在施工期的水土流失影响。因此，本评价不对施工期的水土流失影响进行分析。项目已投入使用，且公路沿线植被均具有很强的适应能力，根据现场勘查，工程占压的植被正在自行恢复。

（3）对陆生动物的影响

评价范围受人类活动干扰大，陆生野生动物资源不丰富，且多为常见种类，主要是常见鸟类、小型兽类、两栖类和爬行类等。

工程营运期间，随着永久占地附近及临时占地区域的恢复，陆生野生动物的生境得到了一定的改善，工程运营对陆生动物不造成影响。

### 2、周边环境的影响

项目营运期主要污染因素包括水污染和噪声污染。水污染主要是降雨冲刷道路废水污染。噪声污染主要为汽车噪声等。

# 污水对周边环境的影响

运营期路面雨水径流的污染物主要有CODCr、SS和石油类，路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素是多种多样的，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性高，很难得出一般规律。面雨水中污染物浓度大小经历由大到小的变化过程，污染物浓度在0～15min内达到最大，随后逐渐降低，在降雨后1h趋于平稳，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，污染物含量较低，路面雨水径流经公路雨水管道收集就近排入地表水体，对周边环境的影响较小。

# 5.2水环境调查

## 5.2.1施工期对水环境的影响

项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工废水主要为车辆、机械设备冲洗废水，经沉淀池沉淀后循环用于车辆冲洗或施工场地洒水抑尘，不外排。施工期间施工人员生活采用租用当地房租方式，施工人员生活污水排入现有村庄房屋的排水系统。

## 5.2.2营运期对水环境的影响

道路通车后，污水主要来自路面产生的路面径流和桥面径流污水，本项目道路配有良好的排水系统，路面径流随雨水井进入雨水管网，在桥梁上设置桥面径流收集系统，雨水收集后排入雨水管网，排入附近河道中，基本不会对水质造成不利影响。

# 5.3环境空气调查

## 5.3.1施工期对环境空气的影响

项目施工期在施工基地周围设有围挡，对作业面和土堆进行适当的喷水，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，施工车辆及运输车辆进行轮胎清洗，凡运送土石方等材料或渣土的车辆，均已用篷布覆盖，对主要进出的道路定期洒水清扫，同时配备雾炮机进行洒水抑尘，控制车辆行驶速度，减少粉尘产生。沥青摊铺施工避开市民出行使用道路时间（如避免在上下班高峰期进行），减少对道路的行人及司乘人员的影响；同时施工单位进行沥青摊铺时选择密闭加热摊铺装置，并将路面铺设过程中在道路两侧设置挡板，将沥青废气控制在施工场地之内，从而不会对周围环境和敏感点产生明显影响。加强对机械、车辆的维护保养。施工期采取了切实可行的扬尘治理措施，施工废气对周围大气环境影响较小。

## 5.3.2营运期对环境空气的影响

项目运营期废气主要为机动车尾气，通过提高燃油的燃烧率，安装防污染处理设备和采取开发新型发动机，采取行政管理手段，报废更新，淘汰旧车，开发新型的汽车（即无污染物排放的机动车），从控制燃料使用标准入手来控制汽车尾气排放对大气环境影响。同时加强绿化措施，能有效的降低对大气环境的影响。

# 5.4声环境调查

## 5.4.1施工期对声环境的影响

项目施工期噪声主要来源于各类高噪声施工机械和各类运输车辆。通过选用低噪声设备，对各噪声源设备采取合理布局，施工场地半封闭、设置围挡，合理安排作业时间，工程运输车辆合理选择运输路线，在经过居民集中区等敏感区域时采取减速禁鸣等措施，能有效的降低噪声对周围环境的影响。

## 5.4.2营运期对声环境的影响

项目运营期产生的噪声主要为车辆通行的交通噪声，通过加强道路车辆管理，限制速度行驶，加强道路两侧的绿化等防治措施来降低噪声。

# 5.5固体废物影响调查

## 5.5.1施工期对声环境的影响

项目施工期固体废物主要来施工过程中产生的建筑垃圾、弃土和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要来自建筑物的建设过程中产生的垃圾，主要包括渣土、碎砖、碎混凝土块等，经集中收集后，运至建筑垃圾填埋场处理。项目弃土运至指定弃土点处置。生活垃圾集中收集后送至各路段附近的城市垃圾处理场处理。项目固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

## 5.5.2营运期对声环境的影响

项目运营期固体废物主要来自过往车辆以及行人留下的垃圾以及车辆上散落的货物。在运营期期间，定期清扫路面垃圾，并将垃圾装车运往垃圾填埋场处置。另一方面，严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路，防止向道路散失货物、砂石等；严禁将垃圾倾倒在路边。

# 5.6社会影响调查

## 5.6.1施工期对社会环境的影响

项目施工期间采取了合理的污染防治措施，对周围环境影响较小，经调查，建设期间未接到有关本项目建设的环保投诉。

## 5.6.2营运期对社会环境的影响

项目属于基础设施，工程的建设将极大的推进彭泽市的开发建设，对沿线区域的社会经济环境必将产生较大效益。交通的便利条件可以推动区域经济布局及产业结构的优化，加强信息、物资的人员的流动；加强对优势资源开发和投资环境的改善，为城市发展提供更好的就业机会，进而增加社会劳动者人数，其构成比例也将产生有益的变化；项目的建成后，解决该区域的交通问题，促进该区域经济、社会发展，但同时也是区内主要线性污染源。工程建成后道路两侧均设有绿化带，对屏蔽沿线交通噪声、吸收往来车辆排放的有毒、有害气体，阻滞扬尘起到了积极作用，其环境效益明显，可达到经济效益与环境效益的平衡。项目投运对环境影响基本无影响，未接到有关本项目建设的环保投诉。

六 环境质量及污染源监测

# 6.1环境空气监测分析过程中的质量保证和质量控制

## 6.1.1质量保证和质量控制

1、环境空气采样严格按照《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T194-2017及修改单中规定的方法进行。

### 2、采样器在使用前进行流量校准，并保证采样时不漏气。

3、监测人员及分析人员持上岗证，监测仪器经计量检定部门检定合格并在有效期内。

### 4、数据由专人处理，并经审核。

本项目分析测试方法见下表。

表6-1  分析测试方法

| 类别 | 检测项目 | 分析方法及来源 | 主要检测仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10 | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法及修改单(HJ618-2011/XG1-2018) | 电子分析天平ES-E | GK-A-29 | 0.007mg/m3 |

## 6.1.2环境空气质量监测因子及监测点

本项目于2024年2月29日至2024年3月9日委托新疆国科检测有限公司对本项目运营期环境空气质量现状进行监测，监测点位如下表所示。

表6-2  环境空气监测点位信息

| 类别 | 检测点位名称 | 检测项目 | 点位数 | 样品状态 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目区1# | PM10 | 1 | 滤膜 | 1次/天，7天 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 吸收液 |  |
| 噪声 | 1#-5#项目区四周 | 噪声 | 5 | 现场直读 | 昼夜各一次，3天 |

## 6.1.3环境空气监测结果

本次验收监测，环境空气监测结果见下表。

表6-3  环境空气监测监测结果一览表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 | 氮氧化物 |
| 项目区1# | 2024.02.29-2024.03.01 | 0.179 | 0.03 |
|  | 2024.03.01-2024.03.02 | 0.176 | 0.03 |
|  | 2024.03.02-2024.03.03 | 0.183 | 0.03 |
|  | 2024.03.03-2024.03.04 | 0.186 | 0.03 |
|  | 2024.03.04-2024.03.05 | 0.180 | 0.03 |
|  | 2024.03.05-2024.03.06 | 0.184 | 0.03 |
|  | 2024.03.06-2024.03.07 | 0.182 | 0.03 |

由上表结果可知，验收监测期间，项目环境空气PM10浓度最大值为0.186mg/m3，氮氧化物浓度最大值为0.03mg/m3，氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气浓度限值要求，PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气浓度限值要求，超标原因是当地属于干旱地区，四季多风沙，干燥少雨，造成空气中PM10浓度较大（PM10：150μmg/m3；NOX：80μg/m3）。

# 6.2声环境影响调查

## 6.2.1声环境质量监测因子及监测点

本项目于2024年2月29日至2024年3月1日委托新疆国科检测有限公司对本项目运营期噪声进行监测，监测点位为1#福盛路中点，2#米泉街与阿克苏路东延道路交汇点，3#东外环路与承启路交汇点，4#阿克苏路东延道路终点，5#南环路东延道路终点。

表6-5  噪声监测点位

| 类别 | 检测点位名称 | 检测项目 | 点位数 | 样品状态 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 1#-5#项目区四周 | 噪声 | 5 | 现场直读 | 昼夜各一次，3天 |

## 6.2.2气象参数

气象参数见下表。

表6-6  气象参数表

| 采样日期 | 气象参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气温（℃） | 气压（KPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| 2024.02.29 | -12.3 | 96.5 | 西风 | 0.7-1.8 |
| 2024.03.01 | -12.4 | 96.5 | 西风 | 0.6-1.5 |
| 2024.03.02 | -11.7 | 96.4 | 西风 | 0.5-1.7 |
| 2024.03.03 | -12.7 | 96.5 | 西风 | 0.4-1.5 |
| 2024.03.04 | -12.5 | 96.5 | 西风 | 0.5-1.7 |
| 2024.03.05 | -11.3 | 96.4 | 西风 | 0.6-1.3 |
| 2024.03.06 | -12.1 | 96.5 | 西风 | 0.5-1.4 |

监测布点图：

图6-1  监测点位图

## 6.2.3声环境监测数据

本次验收监测，项目区噪声监测结果见下表。

表6-7  噪声测量结果表

| 检测日期 | 点位编号及测点位置 | 检测时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声LeqdB（A） |
| 2024.2.29 | 1#福盛路中点 | 13:08 | 56.6 |
|  | 2#米泉街阿克苏路交汇点 | 13:37 | 56.8 |
|  | 3#东外环路与承启路交汇点 | 14:07 | 57.4 |
|  | 4#阿克苏路东延道路终点 | 14:43 | 55.7 |
|  | 5#南环路东延道路终点 | 15:15 | 64.9 |
|  | 1#福盛路中点 | 00:32 | 52.8 |
|  | 2#米泉街阿克苏路交汇点 | 00:58 | 51.8 |
|  | 3#东外环路与承启路交汇点 | 01:31 | 53.0 |
|  | 4#阿克苏路东延道路终点 | 02:00 | 50.4 |
|  | 5#南环路东延道路终点 | 02:32 | 52.4 |
| 2024.3.1 | 1#福盛路中点 | 19:14 | 56.5 |
|  | 2#米泉街阿克苏路交汇点 | 19:41 | 57.7 |
|  | 3#东外环路与承启路交汇点 | 20:10 | 56.7 |
|  | 4#阿克苏路东延道路终点 | 20:39 | 57.0 |
|  | 5#南环路东延道路终点 | 21:07 | 63.8 |
|  | 1#福盛路中点 | 00:35 | 49.8 |
|  | 2#米泉街阿克苏路交汇点 | 01:04 | 51.0 |
|  | 3#东外环路与承启路交汇点 | 01:32 | 50.5 |
|  | 4#阿克苏路东延道路终点 | 02:00 | 51.2 |
|  | 5#南环路东延道路终点 | 02:27 | 52.0 |
| 2024.3.1.3 | 1#福盛路中点 | 18:53 | 58.3 |
|  | 2#米泉街阿克苏路交汇点 | 19:26 | 56.7 |
|  | 3#东外环路与承启路交汇点 | 19:58 | 57.4 |
|  | 4#阿克苏路东延道路终点 | 20:25 | 56.7 |
|  | 5#南环路东延道路终点 | 20:55 | 61.9 |
|  | 1#福盛路中点 | 00:25 | 51.2 |
|  | 2#米泉街阿克苏路交汇点 | 00:55 | 53.6 |
|  | 3#东外环路与承启路交汇点 | 01:22 | 53.5 |
|  | 4#阿克苏路东延道路终点 | 01:51 | 54.1 |
|  | 5#南环路东延道路终点 | 02:21 | 53.1 |

根据上表监测数据可知，验收监测期间，项目区1-4#点位昼间噪声等效声级最大值58.3dB（A），夜间噪声等效声级最大值为54.1dB（A），1-4#点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。5#点位昼间噪声等效声级最大值64.9dB（A），夜间噪声等效声级最大值为53.1dB（A），符合《声环境质量标准》（GB22337-2008）中3类标准限值要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

# 6.3交通量分析

环评中交通预测量结果见下表。

表6-8     交通量预测结果        单位：辆/h

| 预测时间 |  | 昼间车流量 | 夜间车流量 |  |  | 小型车 |  |  |  | 中型车 |  |  |  | 大型车 |  |  |  | 折合小型车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
| 阿克苏路东延 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  | 107 | 27 |  |  | 49 |  | 12 |  | 28 |  | 8 |  | 30 |  | 7 |  | 151 |  | 38 |  |
| 2025 |  | 143 | 38 |  |  | 62 |  | 17 |  | 35 |  | 10 |  | 46 |  | 11 |  | 207 |  | 54 |  |
| 2033 |  | 203 | 51 |  |  | 91 |  | 23 |  | 51 |  | 13 |  | 61 |  | 15 |  | 290 |  | 73 |  |
| 南环路东延 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  | 86 | 23 |  |  | 28 |  | 7 |  | 52 |  | 14 |  | 9 |  | 2 |  | 124 |  | 32 |  |
| 2025 |  | 114 | 30 |  |  | 34 |  | 9 |  | 68 |  | 18 |  | 12 |  | 3 |  | 160 |  | 42 |  |
| 2033 |  | 162 | 41 |  |  | 49 |  | 12 |  | 97 |  | 25 |  | 16 |  | 4 |  | 227 |  | 58 |  |
| 淮河路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  | 128 | 32 |  |  | 58 |  | 14 |  | 32 |  | 8 |  | A UU |  | 10 |  | 182 |  | 46 |  |
| 2025 |  | 193 | 51 |  |  | 87 |  | 23 |  | 48 |  | 13 |  | U |  | 15 |  | 275 |  | 73 |  |
| 2033 |  | 284 | 71 |  |  | 128 |  | 32 |  | 71 |  | 18 |  | 85 |  | 21 |  | 405 |  | 101 |  |
| 东外环路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  | 139 | 35 |  |  | 63 |  | 16 |  | 35 |  | 9 |  | 41 |  | 10 |  | 198 |  | 50 |  |
| 2025 |  | 202 | 54 |  |  | 91 |  | 24 |  | 51 |  | 14 |  | 60 |  | 16 |  | 288 |  | 77 |  |
| 2033 | 294 |  |  | 74 | 132 |  | 33 |  | 74 |  | 19 |  | 88 |  | 22 |  | 419 |  | 106 |  |
| 米泉街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 118 |  |  | 30 | 53 |  | 14 |  | 30 |  | 8 |  | 35 |  | 8 |  | 168 |  | 42 |  |
| 2025 | 164 |  |  | 44 | 74 |  | 20 |  | 41 |  | 11 |  | 49 |  | 13 |  | 234 |  | 63 |  |
| 2033 | 244 |  |  | 61 | 110 |  | 27 |  | 61 |  | 15 |  | 73 |  | 19 |  | 348 |  | 88 |  |
| 吐鲁番街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 112 |  |  | 28 | 50 |  | 13 |  | 28 |  | 7 |  | 34 |  | 8 |  | 160 |  | 40 |  |
| 2025 | 157 |  |  | 42 | 71 |  | 19 |  | 39 |  | 11 |  | 47 |  | 12 |  | 224 |  | 60 |  |
| 2033 | 238 |  |  | 60 | 107 |  | 27 |  | 60 |  | 15 |  | 71 |  | 18 |  | 339 |  | 86 |  |

项目验收监测期间，阿克苏路昼间平均小时最大车流量为35辆，最小车流量为13辆；夜间平均小时最大车流量为12辆，最小车流量仅为6辆。南环路昼间平均小时最大车流量为10辆，最小车流量为4辆；夜间平均小时最大车流量为5辆，最小车流量仅为2辆；淮河路昼间平均小时最大车流量为18辆，最小车流量为11辆；夜间平均小时最大车流量为12辆，最小车流量仅为5辆；东外环路昼间平均小时最大车流量为28辆，最小车流量为17辆；夜间平均小时最大车流量为13辆，最小车流量仅为7辆；米泉街昼间平均小时最大车流量为20辆，最小车流量为10辆；夜间平均小时最大车流量为9辆，最小车流量仅为3辆；吐鲁番街昼间平均小时最大车流量为16辆，最小车流量为7辆；夜间平均小时最大车流量为15辆，最小车流量仅为4辆。根据监测数据核算，整体上车流量较小。

## 七 风险事故防范及应急措施调查

根据本工程施工期及运行期可能存在的环境风险事故的特点及环境影响评价文件有关内容确定本次竣工环境保护验收环境风险的调查内容。

# 7.1环境风险因素调查

## （1）施工期环境风险调查

依据建设单位提供的资料，项目施工期未发生环境风险事故。

## （2）环境影响报告书风险分析评价

本项目主要为公路项目。本项目运营期除了可能发生车辆泄漏污染水体的环境污染事故外，其余为地质灾害等非环保上的风险。

## （3）验收调查阶段环境风险因素调查

结合道路工程的特点及同行业道路运行期可能存在的风险事故，见下表。

表7-1竣工验收调查风险事故类型

| 序号 | 项目 | 风险事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质污染 | 车辆泄漏事故等原因导致水质污染 |

根据调查，本项目工程建成至今未发生因突发交通事故引发的危险品泄漏等事故。

本次竣工验收调查建议，运行期应针对以上风险可能，制定出相应的风险防范措施，并积极向当地政府和相关部门建议，建立相关的管理制度并积极协助做好相关工作。

# 7.2环境风险防范措施及应急预案制定情况调查

为防止公路运行期环境风险事故发生造成的环境影响，建设单位针对奎屯市交通运输局开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程风险特点制定了环境保护风险事故防范及应急措施：

（1)设立重大环境污染应急救援领导小组，由单位项目负责人任组长，日常管理人员组成日常管理机构成员。

（2）采用分组轮流值班制度，并根据实际情况适当确定每一个班组的值班时。开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程竣工环境保护验收调查报告间，以保证工作质量。各班组应遵循目标明确、负责到人的工作原则，若发现问题，应在第一时间上报，并通过专项会议讨论研究事故原因及最佳处理措施，以确保事故得到及时有效的妥善解决。

（3）成立了专门的巡检机构，负责公路沿线日常巡视检查、观察，发现水质污染等风险事故及时上报公司；公司即刻向有关行政部门汇报。

（4）配备应急物资，如架板、砂杆、水泥、砂子、砖、编织袋、潜水泵、铁丝、铁锹、手推车，溢油应急装备和材料等。

# 7.3防范措施及应急预案的有效性分析

建设单位对环境风险事故防范工作十分重视，已采取了多种防范措施，均取得了应有的效果。公路运营以来，没有发生过因管理失误造成的重大的环境风险事故。

# 7.4竣工验收调查反馈

定期进行应急预案演练，一旦发生突发环境事件应及时采取相关措施，减小事故后果。

## 八 环境管理状况及监测计划落实情况调查

# 8.1环境管理机构调查

建设单位的环境管理执行了国家的环境影响评价制度、“三同时”制度，为加强环境管理设置有专门的环保机构。开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程环境保护工作领导小组由项目负责组长，日常工作由新疆润盛投资发展有限公司和开发区管理人员共同负责。

# 8.2施工期环境管理

建设单位对本工程施工期实施全过程环境管理，认真贯彻环保法律法规，执行环评报告书中有关环境保护要求。周边居民走访及现场实地踏勘调查表明：本工程施工期至目前为止的试运行期未发生环境污染事件，环境保护主管部门亦未收到相关环保投诉。

本项目施工期已经结束，随着水土保持措施的落实，经现场调查，本项目临时施工占地区的植物和植被现已恢复。

本项目主体施工期较短且在疫情期间，监测单位无法到达现场进行监测，故施工期间未进行环境监测，经现场调查，本项目临时施工占地现已恢复，无环境遗留问题。

# 8.3运行期环境管理

运营期间，建设单位按照相关环境保护规定，主要做了以下方面的工作：组建了保洁专业队伍，负责枢纽区环卫工作，设置垃圾箱，定期清理处置；专人负责不定期巡查，防治水污染，保护河流水质；持续实施坝枢纽区绿化美化，以及不稳定边坡的防护等工作。

# 8.4环境监测计划落实情况调查

环评文件要求进行施工期环境监测，监测内容涉及生产、生活废水和水土保持。运行期结合本次竣工验收调查主要对公路涉及河流水质、环境空气进行了监测，对项目地生态恢复及水土保持作了调查。

# 8.5调查结果分析

调查结果表明：本工程认真执行了国家的环境影响评价制度、“三同时”制度，对施工期、试运行期全过程实行了环境管理，保证了本工程污染防治、生态保护措施得到了认真落实。同时，本工程按照环境影响报告书中的相关要求落实了运行期环境监测计划，进一步为环境管理提供了依据。工程施工期、至目前为止的运行期未发生环境污染事件，环境保护主管部门亦未收到相关环保投诉调查认为，本工程环境管理状况及监测计划落实情况较好，满足环评及环评批复中的相关要求。建设单位将继续完善企业内部环境管理制度，

建立“环境意识”教育制度，不断提高职工的环境保护意识。

## 九 公众意见调查

# 9.1调查目的

通过公众意见调查，核查设计、环评报告及环保部门批复对开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程所提出的环保措施的落实情况，从受影响人群的角度评估工程施工期和试生产期对环境的影响程度及工程已采取环保措施的效果，以及工程施工期和试生产期对公众生活环境的影响程度，

同时了解当地群众对工程环境保护工作的意见及建议，为改进工程环保措施提供依据。

# 9.2调查实施

## 9.2.1调查范围和调查对象

公众意见调查范围为开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程直接影响区，调查对象以项目沿线直接受影响的居民。

## 9.2.2调查方法

本次公众意见调查方法主要以问卷调查方式与走访调查方式相结合。具体方式如下：

（1）问卷调查方式：被调查对象根据不同人群按设定的沿线居民意见调查表或司乘人员意见调查表，采取划“√”方式作答。

（2）走访问询：以咨询询问调查方式，重点对道路沿线直接受影响的居民及过往司乘人员以访问的形式进行调查；咨询当地有关行政主管部门，了解工程施工期和试运营期对敏感目标的影响程度及有无环境投诉情况。

## 9.2.3调查内容

### （1）沿线居民意见调查表

沿线居民意见调查表及内容见下表。

表9-1  沿线居民意见调查表

| 工程概况 | 建设单位：新疆润盛投资发展有限公司 建设地点：项目位于奎屯市开发区内 项目规模及组成：本项目建设道路总长度17.39km，属道路新建、改扩建项目，其中新建、改扩建道路各3条。 项目实际总投资23300万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 姓名 |  |  | 年龄 |  | 民族 |  |  | 文化程度 |  |
|  | 与本项目的关系 |  |  |  | 拆迁户（）征地户（） |  |  | 无直接关系 |  |  |
|  | 单位或住址 |  |  |  | 职务 |  |  | 职业 |  |  |
| 基本态度 | 修建该公路是否有利于本地区的经济发展 |  | 有利（） |  | 不利（） |  |  | 不知道（） |  |  |
| 施工期 | 施工期对您影响最大的方面是什么 |  | 噪声（） |  | 灰尘（） |  |  | 灌溉泄洪（） |  | 其他（） |
|  | 施工期是否对河流产生污染 |  | 是（） |  | 否（） |  |  | 不知道（） |  |  |
|  | 居民区附近150m内，是否曾设有料场或搅拌站 |  | 有（） |  | 没有（） |  |  | 没注意（） |  |  |
|  | 夜间22：00-早上06:00时段内，是否有使用高噪声机械施工现象 |  | 常有（） |  | 偶尔有（） |  |  | 没有（） |  |  |
|  | 公路临时占地是否采取了复垦、恢复等措施 |  | 是（） |  | 否（）（ |  |  |  |  |  |
|  | 占压农业水利设施时，是否采取了临时应急措施 |  | 是（） |  | 否（） |  |  |  |  |  |
|  | 取土场、弃土场是否采取了利用、恢复措施 |  | 是（） |  | 否（） |  |  |  |  |  |
| 试运行期 | 公路建成后对您影响较大的是 |  | 噪声（） |  | 汽车尾气（） |  |  | 灰尘（） |  | 其他（） |
|  | 公路建成后的通行是否满意 |  | 满意（） |  | 基本满意（） |  |  | 不满意（） |  |  |
|  | 附近通道内是否有积水现象 |  | 经常有（） |  | 偶尔有（） |  |  | 没有（） |  |  |
|  | 建议采取何种措施减轻影响 |  | 绿化（） |  | 声屏障（） |  |  | 限速（） |  | 其他（） |
| 您对本公路工程环境保护工作的总体评价 |  |  | 满意（） |  | 基本满意（） |  |  | 不满意（） |  | 无所谓（） |
| 其他意见和建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：请在您选择的答案后的括号内画“√” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 9.3调查结果分析

## 9.3.1公众意见调查结果统计及分析

本次调查对道路沿线公众共发放调查表共25份，收回共25份，回收率为100%，被调查对象全部为直接受道路影响的沿线居民。沿线公众意见调查结果统计见下表。

表9-2  沿线公众调查结果汇总表

| 阶段 | 调查内容 | 观点 | 人数 | 比例（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本态度 | （1）该公路是否有利于本地区的经济发展； | 有利 | 25 | 100 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 施工期 | （2）公路施工期对您影响最大的方面是什么； | 噪声 | 11 | 44 |
|  |  | 灰尘 | 12 | 48 |
|  |  | 灌溉泄洪 | 0 | 0 |
|  |  | 其他 | 2 | 8 |
|  | （3）夜间22:00至早晨6:00时段内，是否有高噪声机械施工现象； | 经常有 | 1 | 4 |
|  |  | 偶尔有 | 10 | 40 |
|  |  | 没有 | 14 | 56 |
| 试运营期 | （4）项目建成后对您影响较大的是什么； | 噪声 | 10 | 40 |
|  |  | 汽车尾气 | 8 | 32 |
|  |  | 灰尘 | 7 | 28 |
|  |  | 其他 | 0 | 0 |
|  | （5）项目建设后的通行是否满意； | 满意 | 13 | 52 |
|  |  | 基本满意 | 12 | 48 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | （6）附近通道内是否有积水现象； | 经常有 | 3 | 12 |
|  |  | 偶尔有 | 7 | 28 |
|  |  | 没有 | 15 | 60 |
|  | （7）建议采取何种措施减轻环境影响； | 绿化 | 18 | 72 |
|  |  | 隔声窗 | 5 | 20 |
|  |  | 限速 | 0 | 0 |
|  |  | 其他 | 2 | 8 |
| 总体评价 | （8）您对本工程环境保护工作的总体评价如何。 | 满意 | 15 | 60 |
|  |  | 基本满意 | 10 | 40 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |

对沿线居民的意见统计可知：

### （1）100%沿线居民认为修建该道路有利于本地区经济的发展。

（2）48%沿线居民认为公路施工期对其影响最大的方面是灰尘，44%表示是噪声，8%表示是其他。

（3）56%沿线居民认为本项目在夜间22:00至早晨6:00时段内，没有高噪声机械施工现象，40%表示偶尔有，4%表示没有。

（4）40%的沿线居民认为项目建成后对您影响较大的是噪声，32%表示是汽车尾气，28%表示是灰尘。

（5）52%的沿线居民对项目建成后的通行感到满意，48%表示基本满意。

（6）12%的沿线居民认为附近通道内经常有积水现象，28%表示偶尔有，60%表示经常有。

（7）72%的沿线居民建议采取绿化措施减轻影响，20%的公众建议采取隔声窗减轻影响，8%的公众建议采取其他措施减轻影响。

（8）60%的沿线居民对本工程环境保护工作满意，40%表示基本满意。

综上所述，调查过程中，受调查的沿线居民公正的表明了自己对本项目建设持支持的态度。

# 9.4走访调查结果

本项目在竣工环境保护验收调查期间，以电话调查的方式咨询了当地生态环境局的意见。调查结果为：项目在施工期及运营期未收到有关环境污染方面的投诉。

# 9.5公众意见调查结论

调查期间，环保部门和建设单位未收到投诉。通过沿线居民调查，100%的沿线居民均认为该项目的修建有利于本地区的经济发展和改善本地区的交通状况，100%的沿线居民对工程环保工作的总体评价表示满意或基本满意。建设单位在环保工作方面得到了公众的肯定。

本项目建设为地区生产和生活提供了便利快捷的运输通道，也有利于当地经济的发展。调查的沿线居民对工程环保工作的总体评价表示满意或基本满意。

## 十 调查结论及建议

# 10.1工程调查结论

2017年3月，新疆润盛投资发展有限公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司编制《开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程项目环境影响报告书》，并于2017年6月30日，该项目通过原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局的批复(文件号：奎独开环函[2017]14号)。

开发区2017年基础设施建设项目配套道路及附属工程，位于奎屯-独山子经济技术开发区。本项目建设道路总长度17.39km，属道路新建、改扩建项目其中新建、改扩建道路各3条。各条道路位置分述如下：(1)阿克苏路东延起点与鄯善街相交，终点接长江路，道路全长7225.06m；(2)南环路东延起点为黄河路，终点为长江路，道路全长3127.66m；(3)淮河路起点为217国道，终点为福盛路交汇点，道路全长1248.78m；(4)东外环路起点为东外环路与贵阳路交叉路口，终点为与S115线交叉路口，道路全长2720.509m；(5)米泉街起点为南环路南侧拟建厂区门口，道路终点为阿克苏路与米泉街交汇点，道路全长1499.722m；(6)吐鲁番街起点为南环路与吐鲁番街交汇点，终点为库尔勒路与吐鲁番街交汇点，道路全长1572.724m。项目实际总投资23300万元：其中环保投资2349万元，占总投资的10.08%。

本次验收工程调查与环评阶段相比，项目建设规模、地点和环境保护措施均未发生重大变动。

# 10.2环境保护措施落实情况

经调查，项目在施工和运营各阶段始终重视环保工作，按照环评报告书及其批复提出的环保措施要求及建议，落实了防尘、降噪、水污染等污染防治措施，实施了水土保持方案、绿化工程以及临时用地恢复等生态保护措施。试运营期间道路运营情况较好，经调查及走访，未对道路沿线环境造成不利影响。

# 10.3验收调查结果

## 10.3.1生态环境影响

工程建设不会对当地土地利用总体格局产生大的影响；对区域内动植物的影响较小，不会减少区域内野生动植物种类；不会干扰沿线动物的正常活动，也不会对其生活习性造成大的改变；对沿线水生生物的影响较小；对区域自然体系生态完整性不会造成大的影响。

## 10.3.2声环境影响

项目在施工期和运营期，已按照环评报告书及其批复要求落实了噪声污染防治措施，道路沿线进行绿化种植、采用沥青降噪路面等噪声污染防治措施，声环境防治措施效果良好。根据声环境现状监测，噪声监测结果能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。

## 10.3.3环境空气影响

项目在施工期和运营期均认真执行了环评和批复要求落实的环保措施，积极采取了有效的大气污染防治措施，降低了大气污染物对周边敏感点的影响。目前道路已安排有洒水车定期对道路进行洒水抑尘，并对沿线绿化进行维护，项目沿线周边环境空气质量较好。

## 10.3.4水环境影响

施工期间，建设单位采取了有效的防治水体环境污染的措施，施工废水、场地雨水经沉淀后回用，生活污水经当地民房现有排水系统处理；运营期无废水产生，路面设置有完善的排水系统，运营维护单位定期清洁维护排水管网。本项目调查范围内不涉及集中式饮用水源地及其保护区。综上所述，本项目建设各阶段均采取了有效的防治水体污染的措施，总体上对水环境影响不大。

## 10.3.5固体废物影响

根据现场调查结果表明，本项目已按环评报告及其批复落实了固废相关处置措施，项目产生的固废均能够得到妥善处置，固废对环境影响较小。

## 10.3.6社会环境影响调查结论

本项目建设符合当地总体规划，建设过程征地拆迁均按要求进行补偿及妥善安置，总体上得到了道路沿线群众的支持，试运营期间至今，未发生过危险品运输车辆交通事故，未造成不良社会环境影响。

同时，本道路建设有利于完善区域交通基础设施建设，加快片区经济的建设，改善周边的投资环境，推动奎屯市实现经济又好又快发展，为奎屯市的持续发展奠定坚实的基础，对实施奎屯市建设具有重要的积极意义。

# 10.4环境管理与监控情况调查结论

综上所述，本项目总体上贯彻落实了环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运营”的“三同时”制度，基本上落实了环评报告书及批复所提出的环保措施要求及建议。本项目环境管理机构及相关环保管理机制基本可以满足其环境保护工作要求。

建议项目在运营期进一步完善环境保护管理制度，道路运营管理单位应定期委托有资质的单位对敏感点噪声及空气质量进行环境跟踪监测，及时了解敏感点环境质量，确保各敏感点符合环境功能标准要求。

# 10.5公众意见及调查结论

公众意见调查结果表明，100%被调查公众对本项目的建设表示支持，92%被调查公众对本项目环境保护工作总体满意。本项目建设改善了区域交通状况，有利于当地经济和社会的发展，道路绿化较好，而且临时占地生态已恢复，缓解了工程建设道路对沿线生态环境、景观的影响。

# 10.6综合结论

本工程在实施过程中按环境影响评价报告书及批复要求落实了环境保护措施，在水土保持、生态恢复、污染控制等方面采取的措施基本可行，且项目较好的执行了建设项目环境管理制度，执行了环保“三同时”制度。不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中验收不合格的情况。本项目总体上达到了建设项目环境保护验收的要求，具备申请验收的条件，建议通过项目竣工环境保护验收。

# 10.7建议

（1）进一步完善各项环境管理制度，加强运营期道路的环境保护管理工作。对项目沿线可绿化路段进行多层次绿化，减小交通噪声对项目沿线敏感点的响。

（2）加强对道路两侧绿化植物的培植维护工作，确保绿化植物长势良好，及时做好绿化植物的补植补种工作。

（3）建设单位应加强重视运营期道路噪声的环境监测工作，并根据监测数据对噪声超标敏感点实施保护措施。

（4）加强营运单位在道路设置减速标志，进一步减小事故发生的概率。

（5）运营单位应积极配合当地环保部门做好营运期化学危险品事故风险防范措施和发生事故后的应急措施，定期组织工作人员进行风险事故防范演练，提高环境风险事故的应对能力。

（6）建议建设单位在临近居民点的位置设置禁鸣标志，加强对沿线车辆的监督。

（7）建议建设单位定期对项目沿线的边沟进行清理，保证排水的畅通。