第十四师皮山农场污水资源化利用项目

竣工环境保护验收调查报告表

建设单位：新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

2024年11月

建设单位：新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心

法人代表：          （签字）

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

法人代表：          （签字）

项 目 负 责 人：

项目审核／审定人：

报 告 编 写 人：

| 建设单位： 新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心 | 编制单位： 新疆新农丽景环境工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: | 电话: 19990627353 |
| 传真:- | 传真: - |
| 邮编: | 邮编: 830002 |
| 地址:新疆昆玉市金沙路1号 | 地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学高层住宅楼十区4号楼1单元1-2608号房 |

项目区四周

项目区四周

项目区四周

项目区四周

目录

表一 项目总体情况	5

表二 验收调查目的及原则	7

表三 调查范围、因子、目标、重点	8

表四 验收执行标准	10

表五 工程概况	13

表六 环境影响评价回顾	25

表七 环境保护措施执行情况	31

表八 环境影响调查	33

表九 环境质量及污染源监测(附监测图)	36

表十 环境管理状况及监测计划	37

表十一 调查结论及建议	39

表一 项目总体情况

| 建设项目名称 | 第十四师皮山农场污水资源化利用项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘恢彪 |  |  | 联系人 | 刘万海 |  |
| 通讯地址 | 新疆昆玉市金沙路1号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15292976867 |  | 传真 | / | 邮编 | 848116 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场 中水储库：E78°30′23.455″、N37°41′22.381″； 输水管网起点：E78°30′9.783″、N37°41′28.753″； 1区输水管网终点：E78°28′21.655″、N37°41′41.422″； 2区输水管网终点：E78°25′31.459″、N37°38′46.96″； 3区输水管网终点：E78°29′43.547″、N37°44′7.101″； |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 | 行业类别 |  | 四十三、水的生产和供应业 其他水的处理、利用与分配469 |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 第十四师皮山农场污水资源化利用项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 新疆祥达亿源环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | -- |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 新疆生产建设兵团第十四师昆玉市生态环境局 十四师环发[2022]23号 |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | / |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 6030.78 | 其中：环境保护投资(万元) |  | 2180 | 环境保护投资占总投资比例 | 36.15% |
| 实际投资总概算(万元) | 6030.78 |  |  | 2180 |  | 36.15% |
| 设计生产能力 | 1座中水储库容积70万m3，1座提水泵站，库前引水管，输水管网及辅助工程 |  |  | 建设项目开工时间 | 2024年1月 |  |
| 实际生产能力 | 1座中水储库容积70万m3，1座提水泵站，库前引水管，输水管网及辅助工程 |  |  | 投入试运行时间 | 2024年7月 |  |
| 项目建设过程简述(项目立项~试运行) | （1）2022年4月由新疆祥达亿源环保科技有限公司编制完成《第十四师皮山农场污水资源化利用项目环境影响报告表》； （2）2022年5月19日新疆生产建设兵团第十四师昆玉市生态环境局《第十四师皮山农场污水资源化利用项目环境影响报告表》的批复（十四师环发[2022]23号； （3）本项目2023年3月办理各项开工手续，2024年4月本项目开工建设；2024年7月建成并投入运行；2024年7月，新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心委托新疆新农丽景环境工程咨询有限公司承担本项目竣工环境保护验收监测及调查工作。2024年7月接受委托后，我公司组织人员进行了现场踏勘，在此基础上编制了《第十四师皮山农场污水资源化利用项目竣工环境保护验收调查报告表》。 |  |  |  |  |  |

表二 验收调查目的及原则

| 验 收 调 查 目 的 | （1）调查第十四师皮山农场污水资源化利用项目在施工及运行阶段管理等方面落实环境影响报告表及批复中所提环境保护措施的情况。 （2）调查本工程已采取的生态保护措施、水土流失及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性。 （3）针对该项目已产生的环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的措施，对尚不完善的环保措施提出改建意见和建议。 （4）根据调查结果，客观公正地从技术上论证该项目是否符合竣工环境保护验收条件。 |
| --- | --- |
| 验 收 调 查 原 则 | （1）认真贯彻执行国家与地方的环境保护法律法规及有关规定。 （2）坚持污染防治与生态保护并重的原则。 （3）坚持客观、公正、科学、实用的原则。 （4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则。 （5）坚持对工程建设前期、建设期、运营期环境影响进行全过程分析 的原则。 |
| 验 收 调 查 方 法 | （1）执行《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）的要求，参照《环境影响评价技术导则》的方法进行。 （2）在收集整理项目环评报告及其批复的基础上，与管理单位沟通验收调查人员采取现场踏勘、走访调查的方式对项目实施环保措施进行进一步的核实。 （3）施工期环境影响调查，通过查阅文件资料，核查施工设计和文件，以确定施工期的环境影响。 （4）运行期环境影响调查以现场勘察为主，通过现场调查以及查阅施工设计文件来分析项目建设造成的环境影响。 （5）环保措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。 |

表三 调查范围、因子、目标、重点

| 调查 范围 | 验收调查的地理范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致，同时根据建设项目建设内容发生变更后的情况，以及运行后的实际影响情况进行调整。本次竣工环境保护验收调查范围为第十四师皮山农场污水资源化利用项目区域，具体调查范围如下： - 生态环境调查范围：水库四周200m范围内的带状区域； - 地表水环境调查范围：施工期生产、生活污水处置和排放情况； - 声环境调查范围：施工期水库200m范围。重点调查100m范围内的受影响的敏感点； - 环境空气调查范围：施工影响范围内的环境空气影响调查； - 固体废物调查范围：施工期废土石方、建筑材料和生活垃圾的处置情况。 |
| --- | --- |
| 调查 因子 | 根据工程施工期、运行期环境影响特点和环境影响评价报告表及批复要求，确定本工程竣工环境保护验收的环境调查因子如下： （1）生态环境：调查水库和周围基础设施的施工过程中植被遭到破坏和进行恢复的情况，以及工程占地类型、实际情况，临时占地的恢复情况，取料场、弃渣场的恢复与防护情况。 （2）声环境：项目区200m范围内居民区等声环境敏感目标。 （3）大气环境：施工期扬尘、汽车尾气等。 （4）水环境：施工期生产废水及生活污水排放情况及去向。 （5）固体废物：施工期弃土、建筑垃圾，施工人员生活垃圾处置方式、去向。 |

| 环境敏感目标 | 本工程的主要建设内容为新建中水储库1座、设计库容70万m3，新建提水泵站1座，设计流量0.49m3/s，新铺设输水管网21.514km。 表3-2 项目环境保护评价表 序号; 环境要素; 保护目标; 工程与敏感目标 的关系; 敏感点环境保护要求. 1; 环境空气、声环境; 皮山农场场部居民点1，160人; 东侧42m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 皮山农场场部居民点2，100人; 东侧43m. 2; 生态; 防护林及 自然植被; 项目区周边分布; 防护林及自然植被不遭受破坏. |
| --- | --- |
| 调查重点 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)及现场勘察，本次调查的重点是： （1）实际工程内容及方案设计变更情况； （2）实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况； （3）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况； （4）环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的主要环境影响； （5）环境质量和主要污染因子达标情况； （6）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性； （7）工程施工期和试运营期实际存在的及公众反映强烈的环境问题 （8）验收环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果； （9）工程环境保护投资情况。 |

表四 验收执行标准

| 环境质量标准 | 本次环境影响调查，原则上采用该项目环境影响报告表所采用的环境标准，对已修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行校核。 - 项目验收阶段执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准； 表4-1 环境空气质量标准 评价因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 14μg/m3; 60μg/m3; 23.3; 达标. NO2; 年平均; 26μg/m3; 40μg/m3; 65.0; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 1.8mg/m3; 4mg/m3; 45.0; 达标. O3; 第90百分位数日平均; 112μg/m3; 160μg/m3; 70.0; 达标. PM10; 年平均; 128μg/m3; 70μg/m3; 182.9; 超标. PM2.5; 年平均; 58μg/m3; 35μg/m3; 165.7; 超标. - 项目验收阶段执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 噪声; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标 准 | - 1、废气 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，详见下表。 表4-3 废气排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 2、噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 表4-4 建筑施工厂界环境噪声标准dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总量控制标准 | 根据该项目环评报告及批复结果，该项目不设总量指标。 |
| 验收及报告编制依据及标准 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年10月1日）； （3）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国家环保总局国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （4）原国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》(试行)； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）； （6）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动 清单的通知》(环办[2015]52号，2015年6月4日)； （7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函[2017]1235号）； （8）《关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作的通知》（生态环境部办公厅，环办执法〔2020〕11号，2020年05月28日）； |
| 验收及报告编制依据及标准 | （9）《中华人民共和国噪声污染环境防治法》(1996年10月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》修正)； （10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起施行)； （11）关于印发《新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中 建设项目重大变动界定程序规定》的通知(新环环评发[2019]140号)； （12）2022年4月由新疆祥达亿源环保科技有限公司编制完成《第十四师皮山农场污水资源化利用项目环境影响报告表》； （13）2022年5月19日新疆生产建设兵团第十四师昆玉市生态环境局对《第十四师皮山农场污水资源化利用项目环境影响报告表》出具了《关于对第十四师皮山农场污水资源化利用项目环境影响报告表的批复》（十四师环发[2023]23号）； （14）《第十四师皮山农场污水资源化利用项目竣工环境保护验收调查委托书》。 |

表五 工程概况

| 项目名称 | 第十四师皮山农场污水资源化利用项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 工程所在地位于新疆生产建设兵团第十四师皮山农场。中水储库中心地理坐标为E78°30′23.455″、N37°41′22.381″，项目输水管线主要拐点坐标一览表见下表。 表5-1 输水管线主要拐点坐标一览表 位置; 位置; 桩号; 起点坐标; 终点坐标; 长度（m）. 第十四师皮山农场; 皮山农场 场部绿化区域; 1区; E78°30′9.783″、N37°41′28.753″; E78°28′21.655″、N37°41′41.422″; 5499. 阿火公路和二连道路防护林区域; 2区; E78°30′9.783″、N37°41′28.753″; E78°25′31.459″、N37°38′46.96″; 8779. 工业园区 防护林区域; 3区; E78°30′9.783″、N37°41′28.753″; E78°29′43.547″、N37°44′7.101″; 7236. 合计; 21514. 项目区地理位置详见附图1。 |
| 5.1 主要工程组成及规模 1、工程等级和标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，中水储库设计库容为70万m³，该工程等别为Ⅴ等，工程规模为小（2）型。主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级。 2、项目建设概况 本次建设内容为新建中水储库1座、设计库容70万m3，新建提水泵站1座，设计流量0.49m3/s，新铺设输水管网21.514km。 （1）中水储库 中水储库布置在在建污水厂东侧，设计容积70万m3，储库平面上呈“口”型布置，储库单侧堤防长度454m，堤防总长度1.816km。 （2）提水泵站 提水泵站位于储库北侧，泵站顺提水方向依次是前库、泵房、出水管道等。泵房内布置3台机组，3四台机组并排布置，每台水泵控制一个灌溉片区，水泵采用离心泵，其中1区提水泵站设计流量720m3/h，型号为300KQW720-50-132/4，扬程50m。2区提水泵站设计流量690m3/h，水泵型号为300KQW670-70-200/4，扬程70m。3区提水泵站设计流量370m3/h，水泵型号为200KQL346-60-90/4，扬程60m。 （3）库前引水管 库前引水管起点接污水处理厂的消毒池后的闸阀井，终点汇入中水储库，输水方式为重力流输水，管道长度450m，管道输水流量800m3/h，采用 DN800 的钢管。 （4）输水管网 本次输水管网总长度21.514km，输送方式均为压力流态，管道分为三个区，每个片区为独立管道。 1 区主要控制范围为皮山农场场部绿化区域，灌溉面积2200亩。提水泵站设计流量720m3/h，型号为300KQW720-50-132/4，扬程50m，电机功率 114kw。管道总长度5.499km，采用管径DN450管道长度1951m，DN400管道长度3548m。 2 区主要控制范围为阿火公路和二连道路防护林区域，灌溉面积3100亩。提水泵站设计流量690m3/h，水泵型号为300KQW670-70-200/4，扬程70m，电机功率160kw。管道总长度8.779km，采用管径DN450 管道4015m，DN400管道4764m。 3 区主要控制范围为工业园区防护林区域，灌溉面积1700亩。提水泵站设计流量370m3/h，水泵型号为200KQL346-60-90/4，扬程60m，电机功率90kw。管道总长度7.236km，管径DN300。 主要工程建设内容见表5-2。 表5-2 主要工程建设内容 环评设计建设; 环评设计建设. 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 中水储库; 中水储库布置在在建污水厂东侧，设计容积70万m3，储库平面上呈“口”型布置，储库单侧堤防长度454m，堤防总长度1.816km。; 永久占地; 与环评一致. 提水泵站; 提水泵站位于储库北侧，泵站顺提水方向依次是前库、泵房、出水管道等。泵房内布置3台机组，3四台机组并排布置，每台水泵控制一个灌溉片区，水泵采用离心泵，其中1区提水泵站设计流量720m3/h，型号为300KQW720-50-132/4，扬程50m。2区提水泵站设计流量690m3/h，水泵型号为300KQW670-70-200/4，扬程70m。3区提水泵站设计流量370m3/h，水泵型号为200KQL346-60-90/4，扬程60m。; 永久占地. 库前引水管; 库前引水管起点接污水处理厂的消毒池后的闸阀井，终点汇入中水储库，输水方式为重力流输水，管道长度450m，管道输水流量800m3/h，采用 DN800 的钢管。; /. 输水管网; 本次输水管网总长度21.514km，输送方式均为压力流态，管道分为三个区，每个片区为独立管道。 1 区主要控制范围为皮山农场场部绿化区域，灌溉面积2200亩。提水泵站设计流量720m3/h，型号为300KQW720-50-132/4，扬程50m，电机功率 114kw。管道总长度5.499km，采用管径DN450管道长度1951m，DN400管道长度3548m。 2 区主要控制范围为阿火公路和二连道路防护林区域，灌溉面积3100亩。提水泵站设计流量690m3/h，水泵型号为300KQW670-70-200/4，扬程70m，电机功率160kw。管道总长度8.779km，采用管径DN450 管道4015m，DN400管道4764m。 3 区主要控制范围为工业园区防护林区域，灌溉面积1700亩。提水泵站设计流量370m3/h，水泵型号为200KQL346-60-90/4，扬程60m，电机功率90kw。管道总长度7.236km，管径DN300。; /. 辅助工程; 施工营地; 位于项目区西侧200m处，建筑面积2340m2，其中，混凝土拌合站建筑面积660m2，金属结构及机电设备组装厂180m2，钢筋加工厂100m2，木材加工厂100m2，施工供水系统100m2，施工供电系统100m2，临时办公区800m2; 临时占地; 与环评一致. 施工便道; 场内设置500m的施工便道，连接 施工营地，为砂砾石路面. 临时材料 堆放区; 施工所需材料放置于项目区内. 弃土场; 位于中水储库西北侧0.2km处， 占地面积107亩（71334m2）. 公用工程; 供电设施; 当地供电电网; /; 与环评一致. 供水设施; 施工用水接入当地供水管网; /. 排水设施; 施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工场地，施工期租赁房屋居住，生活废水依托所租住房屋排水设施; /. 环保工程; 生态保护; 施工结束后清理施工迹地， 施工场地回填、平整，设置环保宣传牌; /; 与环评一致. 大气 环境保护; 合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬；施工作业时应严格遵守《大气污染防治条例》; /; 与环评一致. 水环境保护; 施工场地设置沉淀池处理施工废水；施工期租赁房屋居住，生活废水依托所租住房屋排水设施; /; 与环评一致. 声环境保护; 设置隔声、减震设施，合理安排工期; /; 与环评一致. 固废处置; 设置垃圾收集点; /; 与环评一致. 5.2 工作制度及劳动定员 本工程施工期劳动定员人数为180人，营运期采用无人值守，工程总施工期为6个月。 5.3 公用工程 （1）供电 本工程施工用电量较小，初拟施工用电采用网电为主，施工时直接由就近输电线路接取。 （2）供水 施工用水和生活用水均从附近居民点拉运，现场劳动定员180人，最高峰施工人数200人。本项目自2022年3月办理各项开工手续，于2024年1月20日正式开工建设，2024年7月20日建设完成，实际有效工期6个月，每人每天用水量按60L计，生活用水量为12m³/d，施工期生活用水为2160m³。 （3）排水 - （1）施工废水 本项目施工废水主要是混凝土拌合废水，根据混凝土拌和系统冲洗废水产生量少，间断且短时间排放的特点，每台班末的混凝土拌和系统冲洗废水，排放进入沉淀池，静置沉淀到下一台班末，沉淀时间在6h以上，处理后的废水自流入储库，循环利用于混凝土拌和，不外排。 - （2）管道试压废水 管道敷设施工完成后需要进行水压试漏，试漏完成后会产生灌水试验废水，灌水试验废水含少量泥沙，基本无有毒有害物质，根据管网总长度计算灌水试验废水量约为2500m3，可就近排入绿地区，对环境影响不大。 - （3）生活污水 本工程施工期180天，最高峰施工人数200人。生活用水量为60L/人·d，排水系数取0.8，则废水排放量为48L/人·d，则每天生活污水用水量约12m3/d，生活污水总用水量约为2160m3（整个施工期）；则每天生活污水排放量约9.6m3/d，生活污水总排放量约为1728m3（整个施工期），主要污染物是COD、SS、粪大肠菌群等。类比同类型污水水质，废水中CODcr浓度500mg/L、SS浓度300mg/L、粪大肠菌群3000MPN/L。本施工方租用皮山农场场部的房屋日常生活，生活废水最终排入皮山农场污水处理厂处理。 5.4 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环发[2015]52号），并对照本项目的环评报告表，将本工程实际建设内容与环评阶段内容进行逐一对比分析，根据前文对项目建设规模、地点、生产工艺的描述，建设内容较环评阶段均未发生较大变化；施工期实施的环保措施与环评报告基本无差异，。根据环评、环评批复及现场调查核实，无重大变更内容。 详见表5-2。 表5-2 本项目变动与重大变动清单对照表 属于重大变动内容. 性质; 主要产品品种发生变化(变少的除外); 是否属于重大变动. 规模; 生产能力增加30%及以上; 不属于. 配套的仓储设施(储存危险化学品或其他环境风险大的物品)总储存容量增加30%及以上; 不属于. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 不属于. 地点; 项目重新选址; 不属于. 在原厂址内调整(包括总平面布置或生产装置发生变化)导致不利环境影响显著增加; 不属于. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区-有在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不属于. 生产 工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 不属于. 环境 保护 措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 不属于. 5.5 生产工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 1.1中水储库工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 中水储库工程工艺流程及产污环节 1.2提水泵站工艺流程及产污环节见图5-2。 施工准备 土方开挖 建筑物工程 设备安装 土方回填 完工 废气、固废、噪声 废气、固废、噪声 废气、噪声 废气、固废、噪声 图5-2 提水泵站工程工艺流程及产污环节 1.3管线施工工艺流程及产污环节见图5-3。 扬尘 作业线路，场地清理 测量放线 扬尘、噪声 管沟开挖 扬尘、噪声 下管入沟 建设检查井 扬尘、噪声、固废 管道安装、组接、补口、补伤 扬尘、固废、废水、噪声 扬尘、废水、噪声、固废 灌水试验、管沟回填 清理现场、恢复地貌、恢复植被 试运行投用 竣工验收 图5-3 管线工程施工流程及产污节点示意图 （2）施工方案 2.1中水储库 坝体填筑程序：定位测量→坝基清基→基础处理→坝体分层填筑、碾压→削坡、整平→坡脚阻滑墙施工→砂砾石垫层、防渗铺膜及砼护坡施工→坝顶道路施工。 主要施工机械：坝体填筑主要用挖掘机开挖，自卸汽车运输，推土机推平，振动碾压实。 1）坝基处理 坝基清基捡拾树根和芦苇后，采用74kw推土机推土，清基料拉运至弃料场。坝基面洒水，采用振动碾碾压，压实后的坝基面干容重应达到设计要求。 2）坝体填筑 坝体土料填筑施工工序包括土料铺设和碾压，基本作业为卸料、平料、压实及质量检查，铺助作业为原坝体翻松、刨毛、清理坝面、接缝处理等。 坝体填筑作业的特点是工作面宽度变化快、工序多。坝面施工应统一管理、严密组织，保证工序衔接，分段流水作业。坝体应密实均匀，具有足够的抗剪强度、较小的压缩性，并满足渗流控制标准。本次坝体填筑分层压实，压实后的相对密度不小于 0.7，填筑含水率与最优含水率的允许偏差为±3%。 （1）施工方法 坝体土料铺填，采用自卸汽车卸料，推土机平料。自卸汽车用进占法卸料，即汽车在已平好的松土层上卸料，用推土机向前进占平料。 坝体压实机械采用16t凸块振动碾，铺层厚度50cm，碾压6～8遍，其实际层厚和碾压遍数由现场实验确定。 （2）填筑料制备 坝体填筑料取用筑坝土料，土料的天然含水量为 16-20%，土料沿坝堆放，经过培土后采用挖掘机装车，自卸汽车运输。 3）砂砾石垫层施工 护坡下砂砾石垫层厚0.4m。砂砾石垫层施工时，应选择级配良好的的砂砾石料，要求0.1mm以下粒径含量小于5%。砂砾石料采用自卸汽车运至现场，采用溜槽从坝顶送料。夯实机械宜采用大功率平板振动器逐层拖振， 每层厚度不大于20cm，相对密实度应大于0.75。振实后，人工清理整平，并顺坡面再拖振一次，使坡面平整光滑，以确保填筑质量。 4）土工膜施工 （1）土工膜铺设 ①土工膜铺设前应先测量放线，沿线铺设土工膜误差应控制在设计允许范围内。 ②土工膜铺设应选在干燥、风力较小、温暖天气进行。 ③铺设时不应过紧，应留足余幅(大约1.5%)，一般采用波浪形松弛铺设型式，要求随地基填筑时协调施工。 （2）土工膜连接土工膜连接包括土工膜与趾板连接、土工膜自身焊接。已施工好的土工膜接头应妥善保护，避免人为因素或机械破坏。 ①土工膜自身焊接应经现场试验检验。焊接后的土工膜拉伸强度应不降与母材强度。检验合格后，并报经监理工程师批准后，才能进行施工。 ②土工膜焊接施工前，应检查是否有破损，发现破损应立即修缮。摊平膜体，在接口处先除去灰尘后方可焊接。土工膜自身焊接缝宽度一般为10cm，并应保证两条焊缝之间留有约10mm的空腔。 ③土工膜自身焊接试验应先在室内进行，拼接车间应有顶棚防雨，自然通风，并应加强职工劳保措施。 ④现场焊接时，承建单位应根据不同气候条件，调整焊机温度及焊接速度。已焊接好的土工膜必须及时做好上层保护措施，防止受损，已拼接好的土工膜留边接口，应用薄膜保护好，防止接口土工膜被污染。 （3）土工布连接 相邻土工布块拼接采用缝接，上层布与下层不接缝错开。缝接形式见下图。 （4）土料回填 ①土工膜铺设检查合格后，应按设计文件要求及时回填保护土料。不得有机械在已铺设好的土工膜上作业，以防破坏膜体。 ②承建单位应规划好施工期施工道路，采取可靠的车辆等机械设备跨 越土工膜和施工区的工程措施，协调组织好回填保护土料和土工膜铺设施工。 ③施工过程中应避免施工机械或人为破坏土工膜，一旦发现土工膜被破坏，应立即向监理机构报告并按监理机构的指示更换破损部分或进行补修。 5）砼护坡浇筑本次设计坝体坡面砼采用C30砼，抗冻标号F200，抗渗等级W6，地下水位以下部位采用抗硫酸盐水泥，砼护坡板厚0.15m，采用二级配砼，水泥用量不小于300kg/m3，拌和时添加引气剂和或者引气减水剂。 砼的浇筑施工采用跳仓法，顺序为从下向上。砼护坡板的侧模采用组合钢模板，侧模的高度15cm，与砼面板厚度相适应，制作时，尺寸应加入分缝材料的厚度。 混凝土由搅拌机提供。混凝土采用3m³砼运输车水平运输至工地，垂直运输采用滑槽，滑槽顶端设置集料斗。滑槽的安放角度与护坡角度平行，可适当调陡。 混凝土入仓采用人工布料，一套模板内一次布料，并及时振捣。振捣器采用2.2kw平板振捣器。振捣器不得靠在模板上，模板周围的混凝土采用钢钎或钢筋棍振捣密实。 护坡浇筑振捣密实后采用自动磨光机进行表面收光，收光后要及时洒水养护，防止出现裂缝。 2.2进出口建筑物施工 建筑物施工程序：基础放线及开挖→基础处理→钢筋砼浇筑→管道安装与调试→回填土夯实→施工场地清理。 1）土方开挖和基础处理 建筑物基槽土方采用挖掘机开挖。开挖前应精确放线，按基坑开挖图进行。基础开挖用1m3挖掘机。施工场地清理，将弃渣拉运弃料场堆放。 2）混凝土浇筑 施工时遵循先重后轻的原则。墙砼浇筑：采用人工架设脚手架、架立模板，1t机动翻斗车运输砼，人工架子车转运入仓，人工平仓，插入式振捣器捣实，人工洒水养护。闸阀井可制作整体模板，全断面上升。根据建筑物结构特点，混凝土入仓宜采用导管，避免产生骨料分离。采用插入式振捣器振捣。检查止水带的完整性并按照设计要求放置止水带。 2.3玻璃钢管施工 （1）管沟开挖回填 沟槽的开挖时不得超挖，槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程，整平夯实。槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时，宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填。槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理，开挖时槽壁平顺，边坡坡度符合设计图纸规定。 管沟回填前，检查管网接头处质量，合格后方可回填，在管道附近采用细土回填，管顶以上300mm采用人工压实，其余部分土方分层回填，达到设计压实度要求。 （2）管道装卸和存放 ①管道装卸过程中应轻装轻放，严禁摔跌或撞击。 ②管道装卸机具的工作位置必须稳定，机具的起吊能力必须可靠。 ③管道可采用一个支撑点或两个支撑点起吊，应保证管道在空中均衡，严禁用绳子贯穿其两端装卸管道。 ④装卸采用的吊装绳应是柔韧的、较宽的皮带、吊带或绳索，严禁采用钢丝绳或铁链吊装管道。 ⑤长途运输的不同管径的管道，可采用套装方式。套装的管道应按专门的装卸程序处理。 ⑥当管道直接存放在地上时，地面应平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上，所有堆放的管道应加木棋防止滚动。 ⑦管道应按规格压力等级分类堆放，每堆一层应垫放枕木，枕木间距应小于1/2管长，管道堆放高度不得超过2m。 （3）管道运输 ①管道发运前应做好管壁和接头的保护。单个管道或管道单元发运时，应视管径大小、数量多少确定运输组合方式。 ②管道运输时，应使两根管的管壁保持一定距离，并分别在管底嵌入木模保持稳定。 ③管道在运输车上的堆装高度视管径大小而定，不得多于2-3层。 （3）管道安装； 玻璃钢管采用“O”型密封圈承插连接安装，可直接将标准长度的玻璃钢管材及管件沿已开挖沟槽顺直摆放，每根管的承口方向与设计的水流方向相反，由于玻璃钢管材是由复合柔性材料制成的，其接口连接方式采用承插式双“O”型密封圈连接，其安装工序如下：①连接前在基础相对应的管道接口位置下挖一个凹槽；②在承口内表面均匀涂上液体润滑剂，然后把两个“O”型橡胶圈分别套装在插口上；③采用手拉葫芦将管道先吊离地面避免管子与地面的摩擦，减少安装力。 如安装的玻璃钢管管线不在同一轴线上，由于橡胶密封圈有一定的柔性，联接处可偏移小于1.0°；若大于1.0°时，需弯头过渡安装联接，但都必须经水压检验橡胶密封圈的密封性能。 “O”型密封圈承插连接安装注意事项如下： （一）将管道置于管沟边上，彻底清除承插口部位的沙土及泥渣等，然后用手在承口内沿圆周方向滑动，检查是否光滑，插口密封槽深度是否一致以及在搬运、吊装时是否有损坏。 （二）回填或固定第一节管子，并在端部留出回填段，该段长以满足下节管子承插操作和检查为宜。将下一节管子下于管沟内，两节管之间最小要留300mm空间，以便于操作和检查。 （三）再次用布清理承口和连接区域，并在承口内部涂一层中性润滑脂。 （四）再次清理插口密封槽，取一个橡胶密封圈检查其内径和接头，并涂以中性润滑脂。 （五）将密封圈套住密封槽的下部，并用力向上提，使其全部落入密封槽内，槽中的密封圈不许有捻。 （六）将两节管子的轴线方向找正找直，并使插口慢慢接近承口，当密封圈接触到承口时，检查密封圈和其它部位，确保密封圈位置正确并不粘有沙土等。然后将管子慢慢插入，当插入一半时，需停下来，检查密封圈的位置，以确保其位置正确，接着继续插入，直至规定插入长度为止，在上一节管子未被回填或固定之前，禁止下一节管插入。 （七）每个承插口连接完毕后，必须随时检查密封圈的位置。检查工具为一条钢板尺或其它金属条，尺寸应为长大于200mm，宽15mm，厚0.4～0.5mm，能在承口与插口之间的缝隙内顺利插入。将金属条或钢板尺插入，沿环向滑动，检查密封圈是否有相同的深度，以此判断密封圈的深度是否一致，位置是否正确。 （八）承插方法：在承口前放一块比管径大一点的厚木板，用挖掘机的挖斗顶住木板，慢慢使其插入。当沟槽中的地下水对空管道的浮力很大时，应先用绳索（带）将管道固定。 （九）在施工中，为缩短工期，施工单位可采取多点施工。为满足短管连接的需要，可采用平端糊口连接施工技术，即用环氧树脂和玻璃纤维布。具体平面操作方法是：刷一层环氧树脂，贴一层玻璃布，接口平面长度为500mm，一次所贴糊层数不宜多，待前一层初凝后再贴下一层。 （十）玻璃钢管每安装一个承插口，均要作一次打压，可用手动试压泵直接通过管材本身已设置的试压孔，打水压至管道工作压力的 1.5 倍，保压时间为 3min，以不渗漏为合格，这样可直接检验每一节已安装完毕的管道承插口气密性质量情况，以确保整个管道系统总体试压成功。 2.4闸阀井施工 本次设计闸阀井采用砼闸阀井，施工工艺流程土方开挖、基础浇筑、井室浇筑、踏步安装、井盖安装。砼的浇筑和钢筋的绑扎满足规范要求。 - 5.6 工程占地及平面布置 1.1工程总体布置 工程建设主要内容包含新建中水储库、提水泵站、输水管网等。新建中水储库位于皮山农场场部东侧1.8km处在建污水厂东侧，距离在建的污水处理厂200m，本次中水接入起点为污水处理厂的接触消毒池后的闸阀井，库前引水管流量为800m3/h，采用重力自流方式流入储库，输水管采用直径800的钢管，输水长度450m。 中水储库布置在在建污水厂东侧，设计容积70万 m3，储库平面上呈“口”型布置，储库单侧堤防长度454m，堤防总长度1.816km。提水泵站位于储库北侧，泵站顺提水方向依次是前池、泵房、出水管道等。泵房内布置3台机组，3四台机组并排布置，每台水泵控制一个灌溉片区，水泵采用离心泵，其中1区提水泵站设计流量720m3/h，型号为300KQW720-50-132/4，扬程50m。2区提水泵站设计流量690m3/h，水泵型号为300KQW670-70-200/4，扬程70m。3区提水泵站设计流量370m3/h，水泵型号为200KQL346-60-90/4，扬程60m。 输水管网根据用水户分为3个区域，每个区域的输水管道独立布置，供水管道首端接泵站出水管。 1区供水对象为皮山农场场部绿化，场区的绿化灌溉内部管网已经建设完成，本次管网铺设到现有供水管网闸阀井处。输水管网总长度5.499km，输水干管采用直径 450/400的玻璃钢管。 2区供水对象为阿火公路侧防护林和二连公路侧防护林，防护林内的滴灌系统已经建设完成，阿火公路侧防护林现状分为3个系统供水，水源为地下水，本次管网对接到现有水源供水口闸阀井处即可。2区供水管网总长度8.779km。 3区供水对象为工业园区防护林，工业园区防护林目前正在规划建设，规划灌溉方式为滴灌，输水干管接泵站输水管向北铺设1.06km后，干管分两路，一路向西，长度1.576km，一路向东供水，管网长度4.6km，合计本次铺设管网总长度7.236km。 1.1.1中水储库 本工程建设内容主要有中水储库（坝体工程、防渗库盘）、引水及放水建筑物、提水泵站、输水管网等组成。 （1）站址位置及库盘高程 中水储库位于正在建设污水厂东侧200m处，距离北侧的柏油路370m。平面上呈“口”字型布置，四侧修建坝体。中水储库库盘高程1315.30m，正常蓄水位1318.80m，坝顶高程为1320.60m。 图5-4 中水库库盘横断面图 （2）坝体设计 本次中水储蓄池设计容积70万m3，利用现有地势，结合污水厂的出水口高程，库盘四周均为坝体，蓄水池平面上呈“口”型布置，蓄水池单侧堤防长度454m，总计堤防长度1.816km，坝体为均质土坝，采用半挖半填型式，库盘平均开挖深度1.5-2.5m，坝体填筑高度2.0-3.0m。坝体最大高度6.0m，蓄水水深3.5m。进水口布置在坝体的西侧，出水口布置在坝体的北侧，本次设计不设置死库容，出口口靠近进水口布置，方便在库水位较低时候，最大限度的利用库水。 坝线全长1.816km，坝体采用梯形断面，坝顶宽6m，坝顶设计高程1320.6m，中水储库为Ⅴ等小（2）型工程，坝顶宽取为6m，采用20cm厚混凝土路面。坝顶上游侧设置栏杆及路灯，两侧设置0.2×0.5m的C30砼路缘石。 最大坝高6m，上游坝坡坡比为1:2.5，采用15cm厚现浇砼板护坡，砼强度等级为C30，抗冻等级为F200，抗渗等级为W6。现浇分块砼尺寸为：长×宽=3×3m，板间缝宽2cm，采用高压闭孔板填缝。板下设两布一膜防渗，膜厚0.5mm，单层布重250g/m2。膜下设2cm厚度中砂垫层2cm，下部铺40cm厚砂砾石垫层（最大粒径不大于5cm）；坡脚设有阻滑墙，阻滑墙顶高程1314.0m，阻滑墙深度1.0m，宽度0.7m。下游坝坡坡比为1:2.5，坝后采用植草砖铺设，植草砖厚度6cm。坡脚设排水沟，排水沟宽度0.7m，深度0.7m，采用M7.5浆砌石砌筑。 本次坝基范围内，清除表层40cm杂草，后采用振动碾碾压坝基，要求碾压后坝基干密度不低于原状土干密度的1.05倍，基面碾压合格后方可进 行坝体填筑。 大坝安全监测监测范围为库盘、坝体，观测项目有：巡视检查、变形监测、渗流监测、水位观测。变形观测包括竖向位移观测和水平位移观测。坝体每隔200m设一个监测断面，共计8处变形监测断面，24个变形监测点和8个工作基点；在坝后排水沟内设置量水堰进行量测。量水堰采用薄壁三角型量水堰，购买成品安装。本次坝后共有五段排水沟，共设置5个量水堰；水位观测在四个坝段各设一个水位观测断面，水位观测设备是在上游护坡上设置水尺，共计设置4把水尺。 （3）进出口建筑物设计 进水建筑物包括从污水站至中水储库的坝前输水管、进水陡坡、消力池等。引水管道起点接污水站接触消毒池后的闸阀井，消毒池池底标高1319.9m，引水管末端高程1317.50m，引水管长度450m，管道设计纵坡为1/500，管道引水设计流量800m³/h，采用DN800钢管。陡坡长度8.0m，坡度1:3，末端接消力池，消力池深度1.5m，池底高程1313.80m，消力池长度7.0m，宽度1.5m，消力池采用C30钢筋砼结构。 出水口包括放水池、出水管道两部分。出水流量同泵站流量1780m³/h一致，出水管设计流量为1780m³/h，出水管进口接库内放水池，出口接提水泵站前池，出水管道长度70m，出水管进口出口高程均为1312.9m，为有压供水。 出水管计算管径DN800，处于安全考虑，放大管道直径，本次设计管径采用DN1400。出水管采用钢管，长度54m，每隔6m设置砼镇墩，管道末端在进入提水泵站前池前设闸阀井，以便控制进入前池的水量。 放水池池底高程1312.40m，深度3.2m，平面尺寸5m×4m，放水池采用C30钢筋砼结构，为防止杂物进入上部设有尼龙网。 1.1.2提水泵站 （1）泵站站址及布置型式 结合现场地形和用水户的用水方向，水源、管理、对外交通条件、电源等因素。泵站布置在坝体0+154位置，储蓄池的北侧，污水站的东侧方向，泵站的提水轴线方向垂直坝体轴向布置。泵站布置采用堤后式布置。 （2）泵站设计 泵站顺提水方向依次布置闸阀井、前池、泵房和出水闸阀井。前池平面尺度长乘宽为13×8m，池子深度7m，池底高程1312.10m，池内最高水位1318.8m，最低水位1315.30m。满足泵站秒换水要求，前池设计容积不小于30m3，本次设计有效容积307m3。 泵房距离前池5m，泵房布置两间，配电房一间，泵房单间尺寸7.2×6.9m，配电房尺寸为3.55×6.9m，泵坑深度2.5m，泵坑内放置三台水泵，三台水泵平行布置，布置间距满足安全及安装要求，东侧设有3.0m宽度检修平台，平台顶高程1320.90m。 水泵设计流量0.49m3/s（1780m³/h），水泵均采用离心泵，1区水泵设计流量 720m3/h，型号为300KQW720-50-132/4，扬程50m。2区水泵设计流量690m3/h，型号为300KQW670-70-200/4，扬程70m。3区水泵设计流量370m3/h，型号为200KQL346-60-90/4，扬程60m。泵站安装高程为1318.82m，泵站采用负压进水，吸程4.5m。为方便检修拆卸，在泵房上部装有3t起重机。 （3）泵房设计 中水加压泵房建筑面积为141.07m2，建筑总长度为18.66m，总宽度为7.56m，拟建建筑地上一层，层高5.40m。内设水泵间、配电室、及检修间。 1.1.3管网 输水管网总长度21.514km，其中最大主干管DN450，管道长度5.966km， DN400管道长度8.312km，DN300管道长度7.236km。管道材质选用玻璃钢管。玻璃钢管压力等级1.25Mpa，环刚度5000N/m2。 管沟开挖深度满足抗冻和上部荷载要求，管沟上部覆土厚度1.2m，管沟开挖深度不小于管径+1.2m。 1.1.4水力机械 本次三台水泵采用离心泵，水泵1设计流量720m3/h，设计扬程50m，水泵型号选择300KQW720-50-132/4；水泵2设计流量670m3/h，设计扬程70m，型号为 300KQW670-70-200/4；水泵3设计流量370m3/h，设计扬程60m，型号为200KQL346-60-90/4。水泵的电机功率考虑储备系数后确定，水泵1电机功率132kw，水泵2电机功率200kw，水泵3电机功率为90kw。3台水泵设计工况下在高效区运行时其效率系数大于70%，满足泵站规范要求。 1.1.5提水泵站电气 （1）主接线 泵站电气主接线为单母线接线，直接T接到污水处理厂10kV供电线路，距离长度 600m。10kV侧接线采用“线路－变压器”组方式，经变压器降压后，0.4kV侧接线采用单母线接线方式。 （2）变压器 泵站设型号为YBM-630kVA箱式变电站1座，箱变安装1台630kVA干式变压器 （3）高低压配电设备 箱变内配置2面10kV高压柜，3面GCS型0.4kV低压配电柜，1面SWB型0.4kV 无功补偿柜。泵房内配套3面XFC-580变频控制柜，1面照明配电箱，1面插座箱，4 面电动阀控制箱。大坝设1面XL-21室外交流动力箱。 1.1.6金属结构 本次设计金属结构主要为泵站及管网上的各类闸阀，管道直径300以下采用闸阀，直径300及以上管径采用蝶阀，材质均为钢制，工作压力等级为1.6/1.25Mpa，共计配套闸阀42套。 1.2施工区布置 施工总体布置应根据施工场区的地形及临时施工设施布置的要求，解决施工场地的分期分区规划，对施工期间的交通运输设施、辅助生产设施及其他施工设施进行平面布置，从场地布置上为整个工程顺利施工创造条件，用最少的人力、物力在预定的时间内完成整个工程的建设任务。施工进场时，应合理规划和使用施工场地，使各工序之间不相互干扰，场区的划分和布置应有利于建设生产、方便管理，临时施工设施的布置必须满足工程的施工要求，适应各施工时期的特点，施工组织方案需满足环境合理性，施工组织过程严格按照施工计划，严格控制施工范围。 1.2.1施工营地 根据工程布置特点，结合地形条件，在中水储库及提升泵站区域。施工营地内设预制场、拌和站等。新增临时占地4020m2，占地类型主要为荒地，工区布置特性见下表。 表5-2 施工营地布置一览表 序号; 项目; 单位; 建筑面积; 占地面积. 1; 混凝土拌合站; m2; 660; 960. 2; 金属结构及机电设备组装厂; m2; 180; 240. 3; 钢筋加工厂; m2; 100; 160. 4; 木材加工厂; m2; 100; 160. 5; 施工供水系统; m2; 100; 200. 6; 施工供电系统; m2; 100; 200. 7; 临时办公区; m2; 800; 1500. 8; 合计; /; 2340; 4020. 1.2. 施工便道 本项目新建施工便道0.5km，主要是通往施工营地，施工期间应保证既有道路的正常运营，降低对当地出行及生活的影响。 施工便道采用单车道方案，道路路面宽6m，采用0.2m厚砂砾石路面，考虑经济因素及减少环境影响推荐采用非铺装的砂砾路面，长度0.5km，新建施工便道总占地面积0.3hm²，占地类型为荒地，施工便道的设置采用“永临结合”的原则，最大限度的减少对原生地面的扰动。 - 1.2.3建筑材料供应 工程所需要的主要材料在所在地临近购买，经公路运输到工地现场。各材料运距统计表见下表。 表5-3 各材料运距统计表 项目名称; 运距（单位：km）. 粗细骨料; 水泥; 钢筋; 砂砾石; 油料; 木材; 筑堤土料. 第十四师皮山农场污水资源化利用项目; 37; 115; 230; 37; 16; 18; 25. 1.2.3弃土场 本项目弃渣主要为中水储库开挖弃料。根据工程地形条件及开挖弃料特点，中水储库开挖弃料50%考虑沿坝后堆存，剩余量和清废料拉运至弃渣场堆存。 根据工程地形条件及经济条件，弃土场考虑平铺在项目区西北侧附近0.2km的荒地上（中心地理坐标：E78°30′22.007″；N37°41′50.691″），占地面积107亩（71334m2）。 1.2.4施工导流 本工程为新建中水储库，不存在施工导流，管网部分需要和区域内其它用水接口时，需停水施工，因此本工程不考虑施工导流 - 5.7 工程环境保护投资明细 根据环评报告表，本项目环评设计总投资6030.78万元，其中环境保护投资为2180万元，占工程总投资的36.15%；项目实际总投资6030.78万元，其中实际环境保护投资为2180万元，占总投资的36.15%。 环保投资详见表5-4。 表5-4 本项目环保投资明细 环境要素; 环保措施和设施; 费用（万元）; 进度. 废水; 坝坡和库盘防渗; 2000; 施工期. 废气; 设置围挡或防尘网等; 25; 施工期. 洒水车（2辆）; 10; 施工期. 噪声; 合理安排时间、安装减振、定期保养等; 15; 施工期. 固废; 生活垃圾和建材废料收 集装置和委托处理; 5; 施工期. 生态; 植物防护措施; 15; 施工期 营运期. 水土保持; 工程措施费、建设单位管理费、水土流失补偿费、工程监理、水土保持管理费、设计费、基本预备费和其它费用等; 110; 施工期 营运期. 合计; 2180. |

5.8 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 （1）施工期环境影响 1）水环境影响 - 施工期的水污染主要有施工废水、管道试压废水以及施工人员生活废水。 1.1施工场地生产废水处理设施 （1）设置废水处理设施：在施工场地内及项目区设置沉淀池对收集的施工生产废水进行沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆土场的洒水防尘，不向外排放，沉淀池定期进行清理，沉淀物运至弃渣场。 （2）尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。 （3）机械、设备及运输车辆的维修保养依托周边汽车修理厂，不在项目区设置汽车修理及清洗场。 （4）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 1.2施工生活污水处理措施 施工方在施工期租赁皮山农场场部已有房屋用做生活区，产生的生活污水排入污水管网中，最终进入皮山农场污水处理厂处理，该污水处理厂日处理污水量约0.5万m3/d，采用氧化塘工艺，该污水处理厂收纳标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，因此，完全有能力接纳本项目生活污水。采取此类措施，生活废水不会对外环境造成影响。 2）环境空气影响 施工期产生的大气污染物主要为施工机械开挖填筑时的泥土扬尘，白灰、水泥、砂子等建筑材料搬运、堆放时的扬尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘，运输车辆碾压道路时的扬尘以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。根据《关于开展大气污染防治冬病夏治工作的通知》（新环大气发﹝2021﹞142号）等文件相关条款要求，为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施： （1）认真做好施工计划，尽量缩短工期，安排好施工运输线路及时间顺序。 （2）施工过程需做到“六个百分之百”，即工地周边百分百围挡、物料堆放百分百覆盖、工地百分百湿法作业、路面百分百硬化、出入车辆百分百清洗、渣土车辆百分百密闭。 （3）应在工程要求范围内尽量减少土方的开挖程度，将挖出的土方堆存在划定的建筑垃圾临时堆场，以减少土方占道。并定时洒水，保持土方的潮湿，以减少扬尘污染对周围环境的影响。 （4）建设单位在施工过程中尽量限制来往、进出施工场地车辆的车速，并在场地 周围及运输道路上及时洒水，保持路面的潮湿，以减少由于车辆动力起尘对周围环 境的影响。 （5）禁止车辆带泥（尘）上路行驶。运输砂石、水泥、建筑垃圾等物质的车辆采取密闭运输。对运输车辆在驶离作业点时，对车身进行清洗；严禁车辆超载超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生。 （6）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a）覆盖防尘布或防尘网；b）做好绿化工作；c）定时定量洒水；d）其他有效的防尘措施； （7）加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，保证其正常运行； （8）加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放。 （9）采用机械设备推土进行土料回填过程中，进行洒水降尘，若有大风天气停止施工，减少扬尘污染。 3）噪声环境影响 施工期各类机械设备的噪声值较高，因此在施工过程中，采取以下措施： （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期； （2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备； （3）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声； （4）加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备； （5）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具； （6）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段； （7）施工期间在施工场地周围采用移动式声屏障，以尽量降低施工噪声对周边居民的影响。 4）固体废弃物影响 - 4.1弃土（渣）场 （1）弃土（渣）场施工形式和工序 弃土（渣）场施工前应先将原地表层15cm厚砾幕层剥离并集中堆放在弃土（渣）场一角，堆放边坡比为1:1.5，弃土弃渣施工期间采取临时性防护措施，然后布设挡墙后，再进行弃土弃渣，弃土弃渣分别分级（5m一台阶）堆放于弃土和弃渣场，施工结束后应立即将堆放保护的表层土壤回填至弃土（渣）场，防止水土流失。 （2）采用M7.5浆砌块石砌筑挡墙，挡渣墙基础应开挖至新鲜岩基，墙顶预留0.5m安全超高。 （3）截排水措施 本工程设计在弃土（渣）场上游设置截水沟，周围和下游设置排水沟，由于项目区降雨量少，根据同类工程项目经过，截水沟采用底宽0.5m，高0.5m矩形断面，采用M10浆砌石砌筑。 （4）平台排水沟 为防止弃渣场顶面和坡面降雨汇水冲刷堆土（渣）场，在渣场内侧修建横向排水沟，末端接入土（渣）场周边截水沟。排水沟采用矩形断面，由于积水面积仅为堆渣顶面和坡面，根据防洪设计标准计算出的排水沟尺寸较小，为方便施工，排水沟尺寸统一按0.4m×0.4m，M10浆砌石衬砌厚30cm，根据地形条件排水沟的比降为2/100。 （5）土地整治 施工结束后对弃土（渣）场堆渣平台、坡面进行土地整治，应遵循“挖填平衡”的设计原则进行坑凹回填、平整场地，坡度一般不超过15度。土地整治应当与生态环境建设相协调，采取以“坡度越小、地块越大”为原则的土地整治工程。 （6）砾幕层回填 平整场地后，为防治风蚀，对弃土（渣）场进行砾幕层回填，如堆存砾石量不足，可用废弃石方代替。砾石大小为2~6cm，厚度约3~6cm，平整覆盖占地表面。 4.2施工期固废控制的其它措施 （1）不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。 （2）施工机械的机修油污集中处理，揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应集中处理。 （3）在施工营地设置垃圾桶，由施工单位按时清除垃圾，及时清理。 （4）按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。 （5）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 （6）为了保证本项目有效利用中水储库开挖时产生的大量弃渣，合理施工进度安排及组织时，可最大量的将可利用挖方用于本工程的填方中去，减少弃渣量。 （7）建议本项目建设单位加强与地方道理管理部门，了解清楚本项目其他项目规划建设实施情况，方便及时统筹调度本项目的弃渣去向，减少弃渣堆存量，及时将挖方用于区域的建设中去。 （8）施工期要结合施工所在区域的地质地貌特点，进一步合理规划、安排弃渣场的位置，以确保弃渣堆存不影响当时生态环境。 5）施工期生态环境影响防治措施 （1）在工程初设阶段的路线方案设计、优化中，对工程占地进行了调查、分析、比较，在满足工程各项主要技术指标的条件下，优先选择占地少、对土地扰动少的路线方案。 （2）严格按照设计施工，规定运输车辆行驶路线，不得随意碾压地表。 （3）严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。合理规划使用永久占地范围内的土地，减少临时占地对生态环境的影响，临时征用土地，必须补报。 （4）禁止捕杀、砍伐灌区内外的野生动物及与工程无关的植被。 （5）安排环境保护监理人员，随时对施工人员的活动进行监督管理。 （6）在施工以及工程运行期间，在项目区实施环境监测、环境监理制度，落实各项环保措施，及时发现和解决可能出现的环境问题。 （7）加强对施工人员的教育、监督和管理，积极倡导文明施工。 6）临时用地的恢复和减缓措施 （1）各类施工应严格控制在设计范围内，不可随意乱开便道，在施工时要严格控制施工范围。 （2）严格按设计要求，在指定地点堆放工程弃渣。 （3）施工结束后平整土地，与原地形地势尽可能基本一致，不影响原区域整体景观。清除用地范围内的一切固体废弃物；不得随意倾倒沥青废料。 （4）施工时应尽量收集保存建设中永久占地、临时用地所占用土地的表层熟土，施工结束后及时覆盖熟土，进行植被恢复，特别是在工程结束后，应对临时占地进行植被恢复或恢复原有用地性质。 7）施工期施工人员健康影响防治措施 为了预防传染病流行，提别是“新冠疫情”，必须管理好水源、饭堂卫生，如避免带菌者（如患慢性痢疾者或诸病的健康带菌者）担任施工工地炊事员，同时必须做好粪便、垃圾的处理工作，防止介水传染病（肝炎、痢疾、伤寒、霍乱等）在工地流行、防止病原污染水体。同时督促民工备蚊帐防蚊，以防止虫媒传染病疟疾、登革热在工地出现流行。 （1）施工现场必须严格实施封闭式集中管理，严格落实项目《施工现场人员实名制管理办法》，各分包单位对进入施工现场的所有人员必须第一时间上报总包单位，上报的信息不限于进场人员姓名、身份证号码、手机号、籍贯、核酸检测证明、轨迹、健康码截图等信息内容。 （2）项目人员应严格执行施工现场集中封闭管理规定，不得随意离开本项目。在项目外有固定住所的，应尽量减少返回固定住所频次。 （3）项目部做好施工现场办公区的疫情防控工作，施工现场疫情防控工作方案中应明确办公区的疫情防控职责分工和防控措施。办公区、生活区、施工区分界明确，减少各区之间交叉。 应结合员工的岗位特点、工作性质等，制定错时错峰工作制度，建立办公区员工每日出入登记及体温监测报告制度，尽量控制减少出入人员，督促员工定时开窗通风，按规定使用集中空调系统。应对员工上班路径、办公场所人员密度、分散办公的可行性等进行评估。每人办公面积不小于2.5平方米，且能保持彼此间间距不小于1米，降低人员密集度。 项目部应重点加强施工现场办公室、值班室、会议室、食堂、厕所、茶水间、淋浴房等场所的疫情防控管理，按照相关防控指引做好防控工作，普遍推行“1米线”安全措施。加强对员工的防疫知识宣传教育培训，在办公区醒目位置张贴卫生防疫宣传材料。 项目部应加强会议管控，减少会议次数，降低参会人数，采取网上视频会议方式。延长供餐时间，实行错峰就餐。严格限制人员外出就餐和食用流动商贩外卖餐品。减少会议和就餐导致的人员聚集风险。 一旦发现人员出现发热、干咳等症状，施工总承包单位按相关规定向有关部门报告并处理，严禁进入施工现场办公区。 （4）项目部应按进场批次、进场时间、来源地对生活区居住人员进行分级管理，分时分区域安排居住，滚动隔离，并实时动态调整，减少新老人员入场交叉带来的风险。 生活区应划分集中观察区、正常生活区和应急隔离区，各区域要严格分开、独立设置、保持必要安全距离，要标识醒目、封闭管理、分级别采取防控措施，严禁串区域居住和人员往来。 严格落实减少人员聚集和交叉感染风险的各项防控措施，严格控制每间宿舍居住人数不超过6人，保证宿舍通风条件，严禁使用无冲水设施和无隔断的厕所。应将同一居住区域、同一分包单位（或班组）的作业人员安排在同一施工部位、工序或时段，实施分层管理，尽量避免交叉作业。 （5）项目部应进一步明确施工现场发现发热人员、疑似人员和确诊人员等突发情况应急处置工作流程，做到职责明确、人员到位、流程熟练、紧密衔接；要在施工现场出入口显著位置公示属地卫生健康部门、街道（乡镇）政府和区建设行政主管部门以及周边定点医院和设置发热门诊医疗机构的联系人、联系方式。一旦突发疫情，应立即启动应急处置工作并按规定报送疫情信息，有效有序应对施工现场突发情况。

表六 环境影响评价回顾

环境影响评价主要环境影响预测及结论 6.1 评价结论 6.1.1项目概况 项目名称：第十四师皮山农场污水资源化利用项目 建设地点：新疆生产建设兵团第十四师皮山农场 建设单位：新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心 建设性质：新建 项目总投：本项目投资共6030.78万元，环保投资2180万元，占总投资的36.15% 建设规模：中水储库设计库容为70万m³，该工程等别为Ⅴ等，工程规模为小（2）型。主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级。 建设内容：1座中水储库容积70万m3，1座提水泵站，库前引水管，输水管网及辅助工程。 6.1.2区域环境质量现状 大气环境：项目所在区域SO2、CO、NO2、O3的年评价指标为达标，但PM10和PM2.5的年评价指标为不达标，因此，项目所在区域为不达标区，超标原因是和田地处塔克拉玛干沙漠南缘，四季多风沙，干燥少雨，造成空气中PM10和PM2.5浓度较大。 水环境：本项目周边3km范围内无地表水分布，故不进行地表水现状评价。 声环境：评价区域各监测点现状噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准限值，说明评价区内现状声环境质量较好。 6.1.3施工期环境影响 - 大气：本项目施工期对大气环境影响主要为施工扬尘、施工机械设备运输车辆所产生的废气，通过选用符合国家标准的施工机械和运输工具，及采取洒水降尘、设置围挡、遮盖、密闭方式运输等措施，减少废气的产生量，并且其产生的响范围不大，施工结束影响即消失，对环境空气影响较小。 - 废水：本项目的施工废水主要为混凝土拌合废水、管道试压废水等，混凝土拌合废水经沉淀池处理后循环利用于混凝土拌和，管道试压废水可就近排入绿地区，不外排。生活污水排入皮山农场污水处理厂处理，故不会对水环境造成影响。 - （3）噪声：在工程施工过程中使用大量高噪声机械对周围居民有一定影响。因此，本项目选用低噪声施工机械和设备，加强设备的维修与管理，使用减振和隔声装置；避免多台高噪声的机械设备在同一工场和同一时间使用；施工生产区需离居民区至少200m，合理安排高噪声施工时间，禁止夜间22点至次日5点施工，将噪声对环境的影响降至最低。同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （4）固体废物：本工程固体废物主要为施工开挖的弃土（渣）、建筑垃圾和生活垃圾。主坝段弃渣、副坝段弃渣及放水涵洞弃渣先沿上游坝坡脚堆放，待土料场取土完成后，将弃渣运至土料场回填取土坑；建筑垃圾集中收集，与生活垃圾一同收集后送交由当地环卫部门处理；在生活区设置垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门处理，因此不会对环境造成影响。 （5）生态环境：本项目对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的“干扰”，随着项目进入运营期，对野生动物的干扰强度明显下降，动物有可能逐渐熟悉新的景观，野生动物种群和数量有可能逐渐恢复；施工期将加剧施工区域水土流失，随着施工期结束和绿化工程的实施水土流失能够得到抑制，区域生态环境得到改善。 6.1.4运营期环境影响 本工程为中水回用工程，工程实施后可将污水处理厂处理过的水经过调蓄用于绿化灌溉。本项目运营过程废水主要为储存污水处理站处理废水一级A标准废水，本工程无新增管理人员，管理人员来自污水处理厂调配。本项目在运营期间不会产生废气及固废等污染。运营期主要影响:①提水泵站产生的噪声影响;②中水储库发生溃坝时，中水储库中尾水下泄，影响周围生态系统、土壤环境等。 1.噪声防治措施 本项目提水泵站中水泵、电机运行过程产生的机械噪声，其产生的噪声声级约为70-85dB（A），通过选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声等处理措施，可以有效的防治噪声污染。 2.地下水、土壤防治措施 库盘和边坡采用复合土工膜防渗，复合土工膜采用两布一膜，膜布分离，土工膜采用聚乙烯膜，厚0.5mm，单层布重250g/m2，土工膜上设0.8m厚覆土做为保护层。采取上述地下水防渗、漏措施后，结合项目所在地地质资料，可保证渗透系数不大于10-7cm/s，防渗工程合理，可以有效的防治地下水、土壤污染。 3.风险防范措施 （1）环境风险管理对策 为了确保中水储库运行期间的安全，延长中水储库的寿命，充分发挥效益，避免环境风险事故的发生。本次评价根据环境风险原因的分析结果，提出以下防范和应急措施： ①制定严格的管理制度，加强运营期的管理。为防止发生中水储库大坝破坏和溃决，应依次做好勘测、设计、施工、验收、运行、鉴定、加固工作。 ②加强工程施工质量管理和工程施工监理，组织工程质量监督、检查、评估和验收，做到施工工艺规范、施工用材合理和施工作业严格，并做好遗留尾工处理，保证工程质量。 ③针对可能发生的进水污染事故，进水水质达不到入库要求时，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。同时关闭中水储库近视口阀门，将事故废水排入调节池内进行收集，在事故及非正常工况结束后，对废水进行深度处理，达标后再排入中水储库。 ④建设单位应编制完备的风险应急预案并加以演练，减少环境风险发生后的影响。 （2）排水管网污染防治措施与对策 ①建立排水管网定期巡检制度，出现事故应及时修复，避免污水或再生水长期溢漏。 ②进口流量和出口流量，每天必须定时测量并记录，发现流量误差应及时找出原因，及时处理。 ③在水质控制方面，要定期化验，发现污染物超标，要立即向污水处理厂反馈信息，并做出相应的补救措施。 （3）风险应急预案 建设单位应建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构，与上级主管部门形成应急联动机制。 6.1.5结论 - 本项目符合国家产业政策，施工期本项目占地及施工活动产生的扬尘、施工废水、噪声、固废，运营期产生的噪声等对区域水环境、生态等影响较小，环境效益显著，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

6.2 各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 第四师昆玉市生态环境局文件 十四师环发［2022］23号 关于对第十四师皮山农场污水资源化利用项目环境影响报告表的批复 第十四师水利工程管理服务中心： - 你单位报送的由新疆祥达亿源环保科技有限公司编制的《第十四师皮山农场污水资源化利用项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及申请材料收悉。经研究，现批复如下： - 一、项目概况 - 项目名称：第十四师皮山农场污水资源化利用项目 - 建设单位：第十四师水利工程管理服务中心 - 建设地点：项目位于第十四师皮山农场 - 建设性质：新建 建设内容：本次建设内容为新建中水储库1座、设计库容70万m3，新建提水泵站1座，设计流量0.49m3/s，新铺设输水管网21.514km。包括主体工程中水储库、库前引水管、提水泵站、输水管网以及辅助工程。 - 二、项目投资：本项目总投资额6030.78万元、环保投资2180万元，环保投资占比36.15%。 - 三、本项目属于中水回用工程，根据国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目属于“鼓励类”中“二十二、城镇基础设施”中的“12、再生水利用技术与工程”，符合国家有关法律法规和政策的规定。 - 四、在项目实施中应认真落实报告表中提出的各项环境保护措施以及环保治理投资，确保污染物达标排放，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，按照环境影响报告表中提出的环保措施，做好污染预防和控制工作： - (一)施工期 - 1.废气 - 做好合理规划，尽量缩短施工周期；严格落实“六个百分之百”；施工运输车辆限速，密闭运输，及时洒水，路面保持湿润；加强机器设备维护保养。 - 2.废水 - 设置废水处理设施:设置沉淀池，处理后合理利用，不得向外排放；施工生活污水处理措施，产生的生活污水排入污水管网中，不得乱排。 - 3.噪声 尽可能选取噪声低、能耗小设备，避免长时间使用高噪声设备；加强施工设备的维护保养；加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备；加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 4.固体废物 弃土弃渣施工期间采取临时性防护措施，布设挡墙，施工结束后回填至弃土(渣)场；设置截排水措施，在弃土(渣)场上游设置截水沟，周围和下游设置排水沟；在渣场内侧修建横向排水沟，末端接入土(渣)场周边截水沟；施工结束后，遵循“挖填平衡”的设计原则，对弃土(渣)场堆渣平台、坡面进行土地整治。 5.生态环境 施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围;施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 (二)运营期污染防治措施 本工程为中水回用工程，工程实施后可将污水处理厂处理过的水经过调蓄用于绿化灌溉。本项目运营过程废水主要为储存污水处理站处理废水一级A标准废水，本工程无新增管理人员，管理人员来自污水处理厂调配。本项目在运营期间不会产生废气及固废等污染。运营期主要影响：①提水泵站产生的噪声影响；②中水储库发生溃坝时，中水储库中尾水下泄，影响周围生态系统、土壤环境等。 1.噪声防治措施 通过选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声等处理措施，降低噪声对周围环境的影响。 2.水防治措施 采取合理的地下水防渗、漏措施，防治地下水、土壤污染。 3.风险防范措施 确保中水储库运行期间的安全，制定严格的管理制度，加强运营期的管理，延长中水储库的寿命，充分发挥效益，避免环境风险事故的发生。 四、建设单位要严格执行“三同时制度”，项目完工后，必须按规定程序开展环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。 五、由皮山农场经济发展办公室负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。 六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设其环境影响评价文件须依法报我局重新审核。 - 第十四师昆玉市生态环境局 - 2022年5月19日

表七 环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大 气 环 境 | （1）认真做好施工计划，尽量缩短工期，安排好施工运输线路及时间顺序。 （2）施工过程需做到“六个百分之百”，即工地周边百分百围挡、物料堆放百分百覆盖、工地百分百湿法作业、路面百分百硬化、出入车辆百分百清洗、渣土车辆百分百密闭。 （3）应在工程要求范围内尽量减少土方的开挖程度，将挖出的土方堆存在划定的建筑垃圾临时堆场，以减少土方占道。并定时洒水，保持土方的潮湿，以减少扬尘污染对周围环境的影响。 （4）建设单位在施工过程中尽量限制来往、进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上及时洒水，保持路面的潮湿，以减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响。 （5）禁止车辆带泥（尘）上路行驶。运输砂石、水泥、建筑垃圾等物质的车辆采取密闭运输。对运输车辆在驶离作业点时，对车身进行清洗；严禁车辆超载超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生。 （6）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a）覆盖防尘布或防尘网；b）做好绿化工作；c）定时定量洒水；d）其他有效的防尘措施； （7）加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，保证其正常运行； （8）加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放。 （9）采用机械设备推土进行土料回填过程中，进行洒水降尘，若有大风天气停止施工，减少扬尘污染。 | 经调查，本项目施工期对大气环境影响主要为施工扬尘、施工机械设备运输车辆所产生的废气，选用符合国家标准的施工机械和运输工具，及采取洒水降尘、设置围挡、遮盖、密闭方式运输等措施，减少废气的产生量，并且其产生的响范围不大，施工结束影响即消失，对环境空气影响较小。 | 已落实 |
|  | 水 环 境 | （1）施工期环境影响 1.1施工场地生产废水处理设施 （1）设置废水处理设施：在施工场地内及项目区设置沉淀池对收集的施工生产废水进行沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆土场的洒水防尘，不向外排放，沉淀池定期进行清理，沉淀物运至弃渣场。 （2）尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。 （3）机械、设备及运输车辆的维修保养依托周边汽车修理厂，不在项目区设置汽车修理及清洗场。 （4）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 1.2施工生活污水处理措施 施工方在施工期租赁皮山农场场部已有房屋用做生活区，产生的生活污水排入污水管网中，最终进入皮山农场污水处理厂处理。 | - 经调查，本项目的施工废水主要为施工废水、管道试压废水以及施工人员生活废水等，施工废水经沉淀池处理后，管道试压废水回用于场地洒水抑尘，不外排；生活污水排入污水管网中，最终进入皮山农场污水处理厂处理。施工现场已平整；临时工程已经拆除。 | 已落实 |
|  | 声 环 境 | （1）合理安排施工时间，尽量缩短施工期； （2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备； （3）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声； （4）加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备； （5）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具； （6）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段； （7）施工期间在施工场地周围采用移动式声屏障，以尽量降低施工噪声对周边居民的影响。满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的施工场界噪声限值。 | 经调查，施工期合理安排了施工时间，严格按照规范进行操作；采用了低噪声施工机械和设备，对高噪声设施采取了减振、隔声的措施；并且定期对设备进行维修。没有噪声扰民投诉现象，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的施工场界噪声限值。 | 已落实 |
|  | 固 体 废 物 | 弃土弃渣施工期间采取临时性防护措施，布设挡墙，施工结束后回填至弃土(渣)场；设置截排水措施，在弃土(渣)场上游设置截水沟，周围和下游设置排水沟；在渣场内侧修建横向排水沟，末端接入土(渣)场周边截水沟；施工结束后，遵循“挖填平衡”的设计原则，对弃土(渣)场堆渣平台、坡面进行土地整治。 | 经调查，本工程固体废物主要为施工开挖的弃土（渣）、建筑垃圾和生活垃圾。弃土弃渣施工期间采取临时性防护措施，布设挡墙，施工结束后回填至弃土(渣)场；设置截排水措施，在弃土(渣)场上游设置截水沟，周围和下游设置排水沟；在渣场内侧修建横向排水沟，末端接入土(渣)场周边截水沟；施工结束后，遵循“挖填平衡”的设计原则，对弃土(渣)场堆渣平台、坡面进行土地整治，现场无遗留弃。 | 已落实 |
|  | 生 态 环 境 | 施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 | 在建设过程中，加强对施工机械和人员的管理，合理优化施工场地的布置，减少活动范围，规定施工车辆及人员进出场地的路线；对废弃土料地平整覆盖，植被绿化；固体废物处置妥当，未随意乱排、乱丢。 在项目区设有栅栏和沙障，对临时堆土也采用了防尘网苫盖，防治水土流失。 | 已落实 |
| 运 营 期 | 生态环境 | 对临时占地范围恢复的植被及土壤进行管理。 | 项目建成后，在水库四周进行围挡，防止无关人员进入，并加强对水库生态环境的管理、保护、巡护工作，对临时占地范围恢复的植被及土壤已进行管理。 | 已落实 |
|  | 水 环 境 | 采取合理的地下水防渗、漏措施，防治地下水、土壤污染。 | 采取了合理的地下水防渗、漏措施，防治地下水、土壤污染。 | 已落实 |
|  | 声 环 境 | 通过选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声等处理措施，降低噪声对周围环境的影响。 | 选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声等处理措施，降低噪声对周围环境的影响。 | 已落实 |

表八 环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 本项目施工期临时用地主要为施工营地及施工便道等，临时用地的使用将会使原有地表植被遭到破坏。因施工作业影响而引起的这些土地的地表植被破坏，这种影响是暂时的，可以通过后期水土保持措施进行恢复。施工期由于材料运输、机械碾压及施工人员践踏，使施工作业区周围土地的部分植被被破坏。施工期结束后也应及时进行生态恢复工作，可在临时工程所在地撒播草籽，尽量使临时工程占用区域恢复原貌。 8.1工程施工对土壤、植被的影响 工程的建设以修建中水储库、输水管道及提升泵站为主。在施工期影响主要为车辆对地表的扰动和占用，清基、施工生产、生活区等对土壤、植被的一次性破坏影响：为了工程的安全运行和施工方便，施工区域内的各项占地均要清理表层土壤和植被，并要将地表压实、夯平。工程施工建设对表层土壤和植被的破坏将进一步对土壤的结构和理化性质产生有不利影响：土壤内有机质的分解作用加强，将使土壤内有机质含量进一步降低，不利于植被的自然恢复和重新栽培其它植物。施工破坏和机械挖运将使土壤有机质富集过程受阻。而施工破坏了地面植被，一旦破坏很难重新恢复。而施工和挖运，干扰了土壤有机物的富集过程，严重影响植被对灰分元素的吸收与富集。“生物自肥”途径也被阻断，阻断了生物与土壤间的物质交换。 8.2对野生动物的影响 施工区内的野生动物个体少、密度小，其中只有爬行类、啮齿类动物等小型动物受工程施工建设的影响明显，主要表现在其活动范围缩小，个体在施工区内较易受到运输车辆的危害等。总的来说，工程施工期对施工区内野生动物不会产生较大的有害影响。 8.3施工期人群健康 施工期间尤其是施工高峰季节，特别是夏季，施工区人群集中，加之卫生条件相对较差，极易导致传染病（如痢疾、肝炎等）的发生和流行，因此必须加强施工区尤其是生活区的环境卫生保护工作，防止垃圾、废弃物、污水随意排放，防止蚊蝇滋生，传染疾病。 8.4工程占地对项目区的影响 本工程占地主要为永久占地和临时占地，项目占地情况见下表。 表8-1 占地情况一览表 单位：dB（A） 占地类别; 占地面积; 占地类型. 永久占地; 269335m2; 沙地（荒地）. 临时占地; 4020m2; 沙地（荒地）. （1）永久占地 本项目主要是中水回用工程，新建一座中水储库及其他设施，中水储库容积为70万m3，项目区永久占地面积269335m2，占地类型均为（沙地）荒地，项目的建设不会对土地利用格局造成不利影响。 - （2）临时占地 - 1）施工营地、施工便道 本项目全线共设置1处施工营地（包括临时堆场、设备用房及搅拌区等），位于中水储库东侧200m处，所处位置为（沙地）荒地，地势较为平坦，并与施工便道相连（施工便道为0.5km），交通运输便利。施工营地占地面积4020m2，施工便道占地0.3hm2），占地类型主要为荒地。 根据业主单位提供的资料，本项目施工营地位于中水储库东侧200m处，占地面积4020m2，所在区域无重要保护文物、风景名胜区等，无其他制约性因子，地表覆盖植被较为稀疏，选址基本合理。 - 2）临时占地生态影响 - 施工场地对环境的影响主要为占地、破坏植被和污染物排放。占地可以通过设置在永久占地内等措施减少占地数量而降低影响，合理选址，避免占用基本农田、经济作物区、林地等敏感区域，尽量占用荒地、废弃地或难利用地，则可以进一步降低影响，使用后进行清理和复耕，一般影响不大。破坏植被与选址有很大关系，应尽量避免占用发育良好的自然植被。本项目污染物排放主要是有限的生活污水和生活垃圾，生活垃圾需集中收集并合理处置，生活污水数量不大，经临时污水设施处理达标排放后并合理设置最终去向，一般不会造成污染事故，影响不大。施工期结束后采用对临时工程进行拆除、平整场地、撒播草籽等方式进行生态恢复，该部分占地不对对周边生态环境产生不利影响。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | （1）大气环境影响调查 施工期大气污染物主要为施工扬尘与施工车辆尾气。根据调查，施工期间在场地四周设置有2m的围挡，混凝土拌合站采取封闭式拌合站方式、道路洒水降尘，定期清扫等，在装卸和运输过程中采用喷淋、遮盖、密闭式运输等措施。 工程对项目区大气环境影响较小，施工结束后，污染也随之消失。 （2）水环境影响调查 在施工场地内及项目区设置沉淀池对收集的施工生产废水进行沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆土场的洒水防尘，不向外排放，沉淀池定期进行清理，沉淀物运至弃渣场。生活污水排入污水管网中，最终进入皮山农场污水处理厂处理。 （3）噪声环境影响调查 项目噪声源主要声源在施工过程中各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工噪声对周围环境影响不大，施工期结束后施工噪声影响随之消失。 （4）固体废物环境影响调查 施工期合理堆放开挖的土方，废弃土料地已平整覆盖，地表植被在逐渐恢复。沉淀池定期进行清理，沉淀物运至弃渣场。建筑垃圾与生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。 经调查，施工期未发生因固体废物乱堆乱放而产生的纠纷或事故，施工期固体废物基本得到有效处理、处置，对周围环境影响较小。 |
|  | 社会 影响 | 本项目建设期内无环境污染方面的不良社会反映。 |
| 运营期 | 生态影响 | 本工程临时占地包括临时施工围堰、临时生产生活区、料场等。本项目主要是中水回用工程，新建一座中水储库及其他设施，中水储库容积为70万m3，项目区永久占地面积269335m2，占地类型均为（沙地）荒地，项目的建设不会对土地利用格局造成不利影响。 本项目全线共设置1处施工营地（包括临时堆场、设备用房及搅拌区等），位于中水储库东侧200m处，所处位置为（沙地）荒地，地势较为平坦，并与施工便道相连（施工便道为0.5km），交通运输便利。施工营地占地面积4020m2，施工便道占地0.3hm2），占地类型主要为荒地。 根据业主单位提供的资料，本项目施工营地位于中水储库东侧200m处，占地面积4020m2，所在区域无重要保护文物、风景名胜区等，无其他制约性因子，地表覆盖植被较为稀疏，选址基本合理。 |
|  | 污染影响 | 1、运营期地下水、土壤污染防治措施 库盘和边坡采用复合土工膜防渗，复合土工膜采用两布一膜，膜布分离，土工膜采用聚乙烯膜，厚0.5mm，单层布重250g/m2，土工膜上设0.8m厚覆土做为保护层。采取上述地下水防渗、漏措施后，结合项目所在地地质资料，可保证渗透系数不大于10-7cm/s，防渗工程合理，可以有效的防治地下水、土壤污染。 2、运营期环境空气污染防治措施 本项目运营期无废气排放，对环境空气影响较小。 3、运营期噪声污染防治措施 本项目提水泵站中水泵、电机运行过程产生的机械噪声，通过选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声等处理措施，有效防治了噪声污染。 4、运营期固体废弃物污染防治措施 本项目运营期无固体废弃物产生，无管理人员，无生活垃圾产生。 5、运营期生态影响防治措施 项目建成后应定期检查河堤护坡安全，防止水土流失；加强项目管理，确保安全运行。禁止捕杀、砍伐灌区内外的野生动物及与工程无关的植被。 6、风险防范措施 ①制定严格的管理制度，加强运营期的管理。为防止发生中水储库大坝破坏和溃决，应依次做好勘测、设计、施工、验收、运行、鉴定、加固工作。 ②加强工程施工质量管理和工程施工监理，组织工程质量监督、检查、评估和验收，做到施工工艺规范、施工用材合理和施工作业严格，并做好遗留尾工处理，保证工程质量。 ③针对可能发生的进水污染事故，进水水质达不到入库要求时，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。同时关闭中水储库近视口阀门，将事故废水排入调节池内进行收集，在事故及非正常工况结束后，对废水进行深度处理，达标后再排入中水储库。 ④建设单位应编制完备的风险应急预案并加以演练，减少环境风险发生后的影响。 （2）排水管网污染防治措施与对策 ①建立排水管网定期巡检制度，出现事故应及时修复，避免污水或再生水长期溢漏。 ②进口流量和出口流量，每天必须定时测量并记录，发现流量误差应及时找出原因，及时处理。 ③在水质控制方面，要定期化验，发现污染物超标，要立即向污水处理厂反馈信息，并做出相应的补救措施。 （3）风险应急预案 建设单位应建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构，与上级主管部门形成应急联动机制。 |

表九 环境质量及污染源监测(附监测图)

项目; 监测时间、监测频次; 监测点位; 监测项目; 监测结果分析. 生态; /; /; /; /. 气; /; /; /; /. 水; 本项目委托新疆锡水金山环境科技有限公司对第十四师皮山农场污水资源化利用项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测，监测时间为2024年12月5日-2024年12月6日。2024年12月5日：天气：晴：风速：1.8m/s。2024年12月6日：天气：晴：风速：1.2m/s。 1.验收监测内容 监测内容见表9-1。 表9-1 验收监测内容 类别; 检测点位; 检测项目; 检测点数; 检测频次. 废水; 管网进口1#; pH、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、氨氮、总汞、*六价铬、总砷、总铅、总镉、总磷、总氮、*粪大肠菌群; 1; 2天，每天4次. 2.废水检测结果见下表。 表9-2 水质检测结果表 检测项目; 单位; 检测结果; 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）. WS-1#-1-1; WS-1#-1-2; WS-1#-1-3; WS-1#-1-4. pH; 无量纲; 7.2; 7.1; 7.1; 7.2; 6.0-9.0. 化学需氧量; mg/L; 34; 34; 33; 35; --. 五日生化需氧量; mg/L; 8.8; 8.4; 8.4; 8.6; ≤20. 阴离子表面活性剂; mg/L; <0.04; <0.04; <0.04; <0.04; ≤1.0. 氨氮; mg/L; 0.58; 0.57; 0.59; 0.59; ≤20. 总汞; μg/L; 0.14; 0.14; 0.18; 0.14; ≤0.001. 石油类; mg/L; 0.56; 0.35; 0.31; 0.37; --. 动植物油; mg/L; 0.78; 0.90; 0.87; 0.84; --. 总砷; μg/L; 7.5; 6.7; 6.1; 7.1; ≤0.05. 总铅; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; ≤0.2. 总镉; mg/L; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; ≤0.01. 总磷; mg/L; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; --. 总氮; mg/L; 0.95; 0.90; 0.86; 0.89; --. 检测项目; 单位; 检测结果; 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）. WS-1#-2-1; WS-1#-2-2; WS-1#-2-3; WS-1#-2-4. pH; 无量纲; 7.2; 7.1; 7.2; 7.2; 6.0-9.0. 化学需氧量; mg/L; 34; 33; 32; 32; --. 五日生化需氧量; mg/L; 8.8; 8.7; 8.8; 8.8; ≤20. 阴离子表面活性剂; mg/L; <0.04; <0.04; <0.04; <0.04; ≤1.0. 氨氮; mg/L; 0.59; 0.59; 0.60; 0.60; ≤20. 总汞; μg/L; 0.17; 0.18; 0.16; 0.17; ≤0.001. 石油类; mg/L; 0.52; 0.33; 0.43; 0.43; --. 动植物油; mg/L; 0.84; 0.91; 0.88; 0.86; --. 总砷; μg/L; 6.8; 7.2; 6.1; 6.9; ≤0.05. 总铅; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; ≤0.2. 总镉; mg/L; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; ≤0.01. 总磷; mg/L; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; --. 总氮; mg/L; 0.94; 0.91; 0.92; 0.93; --. 粪大肠菌群、六价铬检测结果如下表。 表9-3 水质检测结果表 检测项目; *粪大肠菌群; *六价铬. 单位; MPN/L; mg/L. 样品编号; 样品状态; 检测结果. WS-1#-1-1; 微黄、微浊、无异味、无浮油; 3.1×102; <0.004. WS-1#-1-2; 微黄、微浊、无异味、无浮油; 3.3×102; <0.004. WS-1#-1-3; 微黄、微浊、无异味、无浮油; 3.2×102; <0.004. WS-1#-1-4; 微黄、微浊、无异味、无浮油; 3.4×102; <0.004. WS-1#-2-1; 微黄、微浊、无异味、无浮油; 3.8×102; <0.004. WS-1#-2-2; 微黄、微浊、无异味、无浮油; 3.6×102; <0.004. WS-1#-2-3; 微黄、微浊、无异味、无浮油; 3.6×102; <0.004. WS-1#-2-4; 微黄、微浊、无异味、无浮油; 4.0×102; <0.004. 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）; ≤1000; ≤0.1. 根据监测结果可知，本项目水质均满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中相关标准要求。. 声; 本项目委托新疆锡水金山环境科技有限公司对第十四师皮山农场污水资源化利用项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测，监测时间为2024年12月5日-2024年12月6日。2024年12月5日：天气：晴：风速：1.8m/s。2024年12月6日：天气：晴：风速：1.2m/s。 1.验收检测内容 检测内容见表9-4。 表9-4 验收监测内容 类别; 检测点位; 检测项目; 检测点数; 检测频次. 噪声; 厂界东南侧外1m1# 厂界西南侧外1m2# 厂界西北侧外1m3# 厂界东北侧外1m4#; 工业企业厂界环境噪声; 4; 每天一次，2天. 2.分析测试方法 检测仪器见下表。 表9-5 监测仪器汇总表 类 别; 采样方法及依据; 所用仪器; 仪器编号. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AS8336型风速仪; XSJS/YQ-36-47. AWA5688多功能声级计; XSJS/YQ-24-2. AWA6022A型声校准器; XSJS/YQ-34-32. 3.监测结果 噪声检测结果见下表。 表9-6 噪声检测结果表 测点编号; 测点位置; 2024年12月5日; 2024年12月6日. 测量时间; 主要噪声源; 等效声级 dB（A）; 测量时间; 主要噪声源; 等效声级 dB（A）. 1#; 厂界东南侧外1m; 13:48-13:53; 生产; 45; 14:01-14:06; 生产; 45. 2#; 厂界西南侧外1m; 14:03-14:08; 生产; 47; 14:14-14:19; 生产; 46. 3#; 厂界西北侧外1m; 14:19-14:24; 生产; 45; 14:36-14:38; 生产; 45. 4#; 厂界东北侧外1m; 14:35-14:40; 生产; 46; 14:48-14:53; 生产; 46. 根据监测结果可知，本项目1#-4#点位噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50的标准要求（夜间设备不运行）。 检测布点图：. 其他; /; /; /; /.

表十 环境管理状况及监测计划

10.1 环境管理机构设置 ①工程开工初期，项目业主十分重视工程的环保工作，项目办成立环保领导小组，各级施工单位逐级成立了环保小组，从组织上保证了环保工作的顺利进行。 ②建设单位召集各施工单位、设计单位召开了环保专题会议，并组织学习了与环保相关的法律、法规，按照污染防治原则，及环评文件要求，要求将环境保护措施设计进入工程，施工单位按照设计进行施工。 ③建设单位要求各施工单位及时成立环保领导小组，制定严密的环保措施，进一步加强与环保单位的联系和对施工人员的环保宣传、环保教育工作。 ④建设单位制定了科学施工计划，合理组织施工，合理布局产噪设备，噪声强度较高的设备远离生活区、居住区布置。 ⑤在施工过程中严格施工管理，缩短挖方等弃土在施工场地的堆放时间，挖方等弃土临时堆放应有序，并定期洒水降尘，有防治了扬尘的产生；对施工道路应及时清扫，并洒水降尘。对临时占地，施工营地，施工便道等进行了恢复措施。 ⑥施工过程中定期维护施工道路，保证通畅，并加强车辆管理，车辆运输土石方采用篷布遮盖，无超载超速的现象发生。 ⑦施工单位施工期间采用符合国家标准的优质设备，且使用优质能源，有效降低了施工对大气环境的影响。 综上所述，项目建设单位十分重视工程的环境保护工作，建立了健全机构，加强监督检查，落实环保目标责任制；按照环评要求，制定了具体的施工期生态保护和“三废”污染防治措施，要求施工单位严格遵照执行。严格的施工期环境管理确保了沿线生态环境没有受到大的破坏，避免了环境污染事故的发生。 10.2 环境监测能力建设情况 1、环境监测能力建设情况 本项目环境质量监测委托具有环境监测资质的第三方检测机构承担监测工作。 2、环境档案管理情况 新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心设有专员对项目环境保护档案，包括项目在建设过程中的相关措施及技术资料、环境影响报告表、执行标准、本项目环境影响报告表的批复等文件档案进行管理存档。 10.3 环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况 根据《第十四师皮山农场污水资源化利用项目环境影响报告表》及批复中对工程未提出施工期、运营期提出相应的环境监测计划，主要原因如下： （1）本次项目为非污染型项目，施工过程中只涉及到生态影响，施工结束后生态呈正面影响。工程建设过程及运营期间不涉及重大的“三废”污染源。 （2）工程建设前后，工程所在区域环境质量变化不大，未新增重大的环境污染源。工程所在区域的环境质量现状良好，不存在重大的环境限制因素。 10.4 环境管理状况分析与建议 该项目进行了环境影响评价。履行了建设项目环境影响审批手续，基本执行了污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 调查结果显示，与工程有关的各项环保档案资料（如环境影响报告表、环评批复等）均由专职人员统一保存，统一管理。在项目运营过程中，应充分学习、吸收和借鉴同行的管理经验，结合自身营运过程，建立和制定一整套严格而操作性强的管理制度，环境管理全过程应涵盖 如下内容： （1）建立健全环境管理体系和环境管理制度； （2）落实环境影响评价报告表和环境影响评价报告表批复的各项环保措施； （3）安排兼职环境保护管理人员，建立环保宣传栏，加强环保设施及环保档案管理； （4）加强环保设施的运行管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

表十一 调查结论及建议

11.1 调查结论及建议 1、工程概况 本次建设内容为新建中水储库1座、设计库容70万m3，新建提水泵站1 座，设计流量0.49m3/s，新铺设输水管网21.514km。 （1）中水储库 中水储库布置在在建污水厂东侧，设计容积70万m3，储库平面上呈“口”型布置，储库单侧堤防长度454m，堤防总长度1.816km。 （2）提水泵站 提水泵站位于储库北侧，泵站顺提水方向依次是前库、泵房、出水管道等。泵房内布置3台机组，3四台机组并排布置，每台水泵控制一个灌溉片区，水泵采用离心泵，其中1区提水泵站设计流量720m3/h，型号为300KQW720-50-132/4，扬程50m。2区提水泵站设计流量690m3/h，水泵型号为300KQW670-70-200/4，扬程70m。3区提水泵站设计流量370m3/h，水泵型号为200KQL346-60-90/4，扬程60m。 （3）库前引水管 库前引水管起点接污水处理厂的消毒池后的闸阀井，终点汇入中水储库，输水方式为重力流输水，管道长度450m，管道输水流量800m3/h，采用DN800 的钢管。 （4）输水管网 本次输水管网总长度21.514km，输送方式均为压力流态，管道分为三个区，每个片区为独立管道。 1 区主要控制范围为皮山农场场部绿化区域，灌溉面积2200亩。提水泵站设计流量720m3/h，型号为300KQW720-50-132/4，扬程50m，电机功率 114kw。管道总长度5.499km，采用管径DN450管道长度1951m，DN400管道长度3548m。 2 区主要控制范围为阿火公路和二连道路防护林区域，灌溉面积3100亩。提水泵站设计流量690m3/h，水泵型号为300KQW670-70-200/4，扬程70m，电机功率160kw。管道总长度8.779km，采用管径DN450 管道4015m，DN400管道4764m。 3 区主要控制范围为工业园区防护林区域，灌溉面积1700亩。提水泵站设计流量370m3/h，水泵型号为200KQL346-60-90/4，扬程60m，电机功率90kw。管道总长度7.236km，管径DN300。 该项项目投资共6030.78万元，环保投资2180万元，占总投资的36.15%。 2、验收调查结论 本项目属于生态影响类项目，项目施工期间、运营期间，严格落实生态环境影响防治措施。 - 水环境影响调查结论 - 施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场洒水抑尘，不外排。生活污水排入污水管网中，最终进入皮山农场污水处理厂处理。运营期为中水回用工程，工程实施后可将污水处理厂处理过的水经过调蓄用于绿化灌溉。本项目运营过程废水主要为储存污水处理站处理废水一级A标准废水，本工程无新增管理人员，管理人员来自污水处理厂调配。本项目在运营期间不会产生废气及固废等污染。 - 环境空气影响调查结论 - 施工单位文明施工，定期对施工工作地面洒水；施工应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫减少扬尘对环境空气的影响；混凝土拌合站采用封闭式站拌方式；料场区采用防尘网苫盖；施工工地周围按要求设置2m的硬质密闭围挡；避免大风天气施工，加强施工管理；禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时堆放土方及时回填，并对裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；使用先进设备和优质燃料油，保持施工机械的良好运行状态。施工废气对大气环境影响较小。运营期无废气产生。 - 声环境影响调查结论 尽可能选取噪声低、能耗小设备，避免长时间使用高噪声设备;加强施工设备的维护保养；加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备；加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。本项目运营期无噪声产生。 - 固体废物影响调查结论 弃土弃渣施工期间采取临时性防护措施，布设挡墙，施工结束后回填至弃土(渣)场;设置截排水措施，在弃土(渣)场上游设置截水沟，周围和下游设置排水沟；在渣场内侧修建横向排水沟，末端接入土(渣)场周边截水沟；施工结束后，遵循“挖填平衡”的设计原则，对弃土(渣)场堆渣平台、坡面进行土地整治。在生活区设置垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门处理，因此不会对环境造成影响。运营期无固废产生。 - 生态环境影响调查结论 本项目对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的“干扰”，随着项目进入运营期，对野生动物的干扰强度明显下降，动物有可能逐渐熟悉新的景观，野生动物种群和数量有可能逐渐恢复；施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围;施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 11.2 总结论 ①未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要来建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； ②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审按部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； ③环境影响报告书(表)经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的； ④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； ⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； ⑥分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； ⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； ⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； ⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 综上所述，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，第十四师皮山农场污水资源化利用项目不属于验收不合格的九种情形之列。按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国家环保总局国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》中所规定对项目逐一对照核查，项目属于生态影响类项目。本工程实施后，能合理配置灌区水资源，改善灌区生态环境及周边居民出行环境，同时促进农业生产力的发展，减轻农民负担，对生态环境保护提供了保障。 项目工程在建设过程中，建设单位严格按环境影响评价报告及批复要求进行工程设计和施工，全面执行建设项目环境保护“三同时”制度。第十四师皮山农场污水资源化利用项目履行了环评审批手续，项目在建设过程中基本按照环境影响评价文件及批复文件要求建设了相应的环保设施和措施。调查报告表明，可做到污染物达标排放。项目环保设施符合竣工环境保护设施验收的条件，可申请环保验收。 11.3 建议 （1）加强项目环境管理，健全项目环境保护管理规章制度； （2）根据现场植被恢复情况，建议加强植被恢复； （3）加强工程日常巡视工作，做好维修养护任务。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：                   填表人(签字)：        项目经办人(签字)：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 第十四师皮山农场污水资源化利用项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 | / |  |  | 建设地点 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理名录) |  | 四十三、水的生产和供应业 其他水的处理、利用与分配469 |  |  |  |  |  | 建设性质 | 新建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 中水储库：E78°30′23.455″、N37°41′22.381″； 输水管网起点：E78°30′9.783″、N37°41′28.753″； 1区输水管网终点：E78°28′21.655″、N37°41′41.422″； 2区输水管网终点：E78°25′31.459″、N37°38′46.96″； 3区输水管网终点：E78°29′43.547″、N37°44′7.101″； |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 1座中水储库容积70万m3，1座提水泵站，库前引水管，输水管网及辅助工程 |  |  |  |  |  | 建设项目开工时间 | 2022年4月 |  |  | 环评单位 | 新疆祥达亿源环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新疆生产建设兵团第十四师昆玉市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 | 十四师环发[2022]23号 |  |  | 环评文件类型 | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022.4 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023.9 | 排污许可证申领时间 | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / | 本工程排污许可证编号 | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 | / |  |  | 验收监测时工况 | / |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 6030.78 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 2180 | 所占比例(%) | 36.15 |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 6030.78 |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 2180 | 所占比例(%) | 36.15 |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 2000 | 废气治理(万元) | 35 | 噪声治理(万元) |  | 15 | 固体废物治理(万元) |  |  | 5 | 绿化及生态(万元) | 15 | 其他(万元) | 110 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 | / |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  | 12991400MB1D84519C |  | 验收时间 | 2024年11月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 (工 业建 设项 目详 填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油类 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 悬浮物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / | / |

注： 1、排放增减量：(+)表示增加，( - )表示减少。  2、(12)=(6)-(8)-(11) ，(9) = (4)-(5)-(8)- (11) + ( 1 )。  3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

项目所在地

附图1：项目区地理位置图

弃土场

附图2：项目线路走向图

附图2  施工平面布置图

附图3  项目区平面布置图